非传统水源利用方案及当地相关主管部门许可

一、非传统水源利用方案

（一）雨水收集利用

- 收集系统规划

  - 建筑屋顶收集：在洛阳的大型公共建筑（如会展中心、图书馆）及新建住宅小区的屋顶安装雨水收集装置。利用屋顶坡度，通过落水管将雨水汇集，先经过初期弃流装置，去除降雨初期携带的大量污染物及杂质，之后引入地面的雨水蓄水池。例如，洛阳会展中心屋顶面积大，可安装高效的雨水收集系统，将收集的雨水用于场馆内卫生间冲厕及周边绿化灌溉。

  - 露天场地收集：城市广场（如开元湖音乐喷泉广场）、停车场等露天场地采用透水铺装材料，使雨水快速渗透补充地下水。同时，在场地周边设置雨水收集沟，收集无法下渗的雨水，统一输送至附近的蓄水池。如龙门高铁站停车场，通过收集沟将雨水收集后，可用于站内地面冲洗。

- 储存与处理

  - 储存设施：蓄水池根据收集区域的汇水面积及洛阳当地的降雨特征计算容积，选用钢筋混凝土或玻璃钢材质。在洛浦公园内建设的雨水蓄水池，可储存大量雨水用于公园内的绿化灌溉。蓄水池安装水位监测装置，实时掌握水量情况，便于合理调配使用。

  - 处理工艺：采用 “物理过滤 + 消毒” 的处理方式。先用格栅、滤网去除雨水中较大颗粒杂质，再通过砂滤、活性炭吸附进一步净化水质，最后利用二氧化氯或紫外线消毒，确保雨水达到回用标准。例如，洛阳部分小区对收集的雨水处理后，用于小区内道路喷洒降尘。

- 回用途径

  - 绿化灌溉：将处理后的雨水用于城市绿化，如周山森林公园、隋唐城遗址植物园等。通过滴灌、喷灌等节水灌溉系统，不仅节约水资源，还能更好地满足植物生长需求。

  - 道路冲洗：配备专门的洒水车或冲洗设备，利用雨水对城市道路进行降尘和清洗。在洛阳的主要干道（如王城大道、中州路），使用雨水冲洗道路，可有效减少自来水的使用量。

  - 冲厕用水：在一些新建小区和公共建筑（如学校、医院），将处理后的雨水接入污水管道系统，用于冲厕，实现水资源的循环利用。

（二）再生水利用

- 再生水水源选择

  - 城市污水处理厂出水：以洛阳的城市污水处理厂（如涧西污水处理厂、瀍东污水处理厂）二级处理后的出水作为主要再生水水源。与各污水处理厂建立紧密合作关系，确保再生水稳定供应。

  - 工业废水预处理后回用：对于洛阳的工业聚集区（如洛阳国家高新技术产业开发区、洛阳工业园区），部分工业企业经过预处理后的达标排放废水，可作为再生水的补充水源，进行集中深度处理后回用。

- 深度处理工艺

  - 通用工艺：采用 “混凝沉淀 - 过滤 - 消毒” 的深度处理工艺。通过投加混凝剂，使水中胶体和悬浮杂质凝聚沉淀，再经过砂滤、超滤等过滤单元，去除细小颗粒和微生物，最后用液氯、次氯酸钠等消毒剂消毒，确保再生水水质符合相关标准。

  - 特殊工艺：对于工业冷却用水等特殊回用需求，增加除盐工艺，降低水中盐分含量，满足工业生产要求。例如，洛阳的一些热电厂，利用再生水作为冷却用水，需对再生水进行除盐处理。

- 回用领域

  - 工业领域：与工业企业签订供水协议，建设再生水供水管道，将再生水作为工业冷却用水、洗涤用水等。如洛阳栾川钼业集团股份有限公司部分生产环节可使用再生水，降低生产成本，减少新鲜水资源的消耗。

  - 景观水体补水：利用再生水补充城市公园湖泊（如洛浦公园内的人工湖）、河道（如伊河、洛河部分城区段）的水量，改善城市水环境，提升城市景观效果。

二、洛阳当地相关主管部门的许可

- 申请流程

  - 提交申请材料：向洛阳市水利局提交非传统水源利用项目的申请报告，包括项目可行性研究报告、工程设计方案、水质检测报告（如有处理环节）等。同时，向洛阳市生态环境局提交环境影响评价文件，评估项目对周边环境的影响。

  - 现场勘查与审核：水利局和生态环境局等相关部门组织专业人员对项目现场进行勘查，审核申请材料的真实性和可行性。例如，检查雨水收集设施的建设地点是否合理，再生水利用项目的处理工艺是否符合环保要求。

  - 专家评审：对于一些大型或复杂的非传统水源利用项目，组织专家进行评审，专家从技术、经济、环境等多方面对项目进行评估，并提出意见和建议。

  - 审批与许可：相关主管部门根据现场勘查、审核及专家评审结果，作出审批决定。如项目符合要求，将颁发相应的许可证书，如取水许可证（针对雨水收集利用项目，若涉及取水）、排水许可证（针对再生水利用项目，若有排水环节）等。

- 相关政策支持与监管

  - 政策支持：洛阳市政府出台了一系列鼓励非传统水源利用的政策，如对建设非传统水源利用项目的企业给予财政补贴、税收优惠等。对于采用雨水收集利用系统的新建建筑，在规划审批时给予一定政策倾斜。

  - 监管措施：水利局负责对非传统水源利用项目的水量进行监管，确保项目按照许可的取水量进行取水和用水。生态环境局对再生水利用项目的水质进行监测，保证再生水排放符合环保标准，防止对环境造成污染。同时，相关部门定期对非传统水源利用项目进行检查，督促项目运营单位做好设施维护和管理，确保项目长期稳定运行。