[image: image10.png]




建筑节能设计报告书
居住建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	浙江-杭州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年12月30日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	节能设计Becs2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T17816717653


目  录
31 建筑概况


32 设计依据


43 建筑大样


44 规定性指标检查


44.1 工程材料


54.2 围护结构作法简要说明


64.3 体形系数


74.4 窗墙比


84.5 天窗


84.6 屋顶


94.7 外墙


154.8 架空或外挑楼板


154.9 分户墙


154.10 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙


164.11 楼板


164.12 通往封闭空间的户门


164.13 通往非封闭空间或户外的户门


164.14 外窗热工


184.15 有效通风面积


184.16 外窗气密性


184.17 可见光透射比


194.18 窗地面积比


194.19 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	浙江-杭州

	气候分区
	夏热冬冷A区

	建筑面积
	地上3038㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上11          地下0

	建筑高度
	31.9m

	建筑（节能计算）体积
	8808.96

	建筑（节能计算）外表面积
	3501.12

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.73

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

[image: image2.wmf]
2~12层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0021
	DB34-T753-2007

	聚合物水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0021
	DB23-T120-2001

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0140
	无机轻集料防火保温板 JGT 435-2014

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	细石混凝土（双向配筋）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压砂加气混凝土砌块B05
	0.140
	2.800
	500.0
	1540.0
	0.1110
	GB/T11968-2020

	蒸压砂加气混凝土砌块B07
	0.180
	3.598
	700.0
	1412.8
	0.1110
	GB/T11968-2020

	无机轻集料保温砂浆(ρ0≤450)
	0.085
	1.500
	450.0
	810.0
	0.0230
	浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	0.030
	0.320
	35.0
	1340.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	纤维增强水泥板
	0.520
	8.520
	1800.0
	1066.0
	0.0135
	浙江省居住建筑楼板构造(2018浙J76)

	岩棉板(ρ0≥80)
	0.044
	0.750
	80.0
	2200.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	天然花岗岩板材
	3.490
	25.569
	2800.0
	920.0
	0.0113
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500)
	0.190
	2.693
	500.0
	1050.0
	0.1110
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	弹性体改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	DB34-T753-2007 


其他材料

	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	外墙界面剂
	－
	－
	－
	

	胶黏剂
	－
	－
	－
	

	金属龙骨
	－
	－
	－
	

	非固化橡胶沥青防水涂料I型
	－
	－
	－
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：上人平屋顶(倒置式) (K=0.145,D=7.259)：（由上到下）
    细石混凝土（双向配筋） 50mm＋石灰砂浆 10mm＋弹性体改性沥青防水卷材 3mm＋非固化橡胶沥青防水涂料I型 1.5mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 200mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) 200mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 10mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.638,D=3.031)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：花岗岩外墙（B07） (K=0.550,D=5.046)：（由外到内）

    天然花岗岩板材 25mm＋金属龙骨 0mm＋岩棉板(ρ0≥80) 40mm＋胶黏剂 2mm＋聚合物水泥砂浆 5mm＋水泥砂浆 10mm＋外墙界面剂 0mm＋蒸压砂加气混凝土砌块B07 200mm
4. 外墙（剪力墙）：花岗岩外墙（剪力墙） (K=0.956,D=3.025)：（由外到内）

    天然花岗岩板材 25mm＋金属龙骨 0mm＋岩棉板(ρ0≥80) 40mm＋胶黏剂 2mm＋聚合物水泥砂浆 5mm＋水泥砂浆 10mm＋外墙界面剂 0mm＋钢筋混凝土 200mm
5. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.638,D=3.031)：
    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

6. 架空或外挑楼板：挑空楼板 (K=0.463,D=3.415)：（由上到下）

    细石混凝土（双向配筋） 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋岩棉板(ρ0≥80) 100mm＋纤维增强水泥板 20mm

7. 分户墙：户间隔墙构造一 (K=0.741,D=4.289)：
    水泥砂浆 20mm＋蒸压砂加气混凝土砌块B05 190mm＋水泥砂浆 20mm

8. 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙：楼梯间隔墙构造一 (K=0.741,D=4.289)：
    水泥砂浆 20mm＋蒸压砂加气混凝土砌块B05 190mm＋水泥砂浆 20mm

9. 楼板：保温砂浆楼板 (K=1.683,D=2.108)：
    细石混凝土（双向配筋） 40mm＋无机轻集料保温砂浆(ρ0≤450) 30mm＋钢筋混凝土 120mm
10. 通往封闭空间的户门：金属三防门(聚氨酯发泡) (K=1.100)：
    传热系数1.100W/㎡.K

11. 外窗：100系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+V+5Low-E) (K=0.900)：
    传热系数0.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370

体形系数

体形系数

	外表面积
	3501.12

	建筑体积
	8808.96

	体形系数
	0.40

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.2条

	标准要求
	体形系数应符合表3.1.2的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	2~12
	31.900
	3037.57
	3224.98
	8808.96

	屋顶
	－
	－
	276.14
	－

	合计
	31.90
	3037.57
	3501.12
	8808.96


窗墙比

窗墙比

	户型
	房间编号
	朝向
	窗墙比
	窗墙比限值
	结论

	1-A@2
	2001@2
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	
	西
	0.19
	0.35
	满足

	
	2005@2
	南
	0.19
	0.45
	满足

	
	2008@2
	南
	0.30
	0.45
	满足

	
	2011@2
	北
	0.27
	0.40
	满足

	
	2015@2
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	2016@2
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	2024@2
	北
	0.10
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	1-B@2
	2002@2
	东
	0.12
	0.35
	满足

	
	
	南
	0.24
	0.45
	满足

	
	2009@2
	南
	0.19
	0.45
	满足

	
	2010@2
	南
	0.30
	0.45
	满足

	
	2013@2
	北
	0.22
	0.40
	满足

	
	2017@2
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	2018@2
	北
	0.28
	0.40
	满足

	
	2028@2
	北
	0.10
	0.40
	满足

	
	户型
	
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条

	标准要求
	窗墙面积比符合表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6

	结论
	满足


外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	C21
	2.10×1.20
	2~12
	22
	2.52
	55.44
	95.70

	
	C5
	0.50×1.50
	2~12
	22
	0.75
	16.50
	

	
	C9
	1.20×0.90
	2~12
	22
	1.08
	23.76
	

	北向
	C15
	1.50×1.50
	2~12
	44
	2.25
	99.00
	150.48

	
	C18
	1.50×1.20
	2~12
	11
	1.80
	19.80
	

	
	C18
	1.80×1.20
	2~12
	11
	2.16
	23.76
	

	
	C6
	0.60×0.60
	2~12
	22
	0.36
	7.92
	

	东向
	C15
	1.20×1.50
	2~12
	11
	1.80
	19.80
	19.80

	西向
	C15
	1.80×1.50
	2~12
	11
	2.70
	29.70
	29.70


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项内容

天窗热工


本工程无此项内容

屋顶

屋顶相关构造

上人平屋顶(倒置式)

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土（双向配筋）
	50
	1.740
	17.060
	1.00
	0.029
	0.490

	石灰砂浆
	10
	0.810
	10.070
	1.00
	0.012
	0.124

	弹性体改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	非固化橡胶沥青防水涂料I型
	1.5
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	200
	0.030
	0.320
	1.20
	5.556
	2.133

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500)
	200
	0.190
	2.693
	1.00
	1.053
	2.835

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	10
	0.870
	10.750
	1.00
	0.011
	0.124

	各层之和∑
	614.5
	－
	－
	－
	6.764
	7.259

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.15


屋顶防火隔离带构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64


屋顶平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	上人平屋顶(倒置式)
	204.49
	0.829
	0.15
	7.26
	0.75

	屋顶防火隔离带构造一
	42.24
	0.171
	1.64
	3.03
	0.75

	合计
	246.73
	1.000
	0.40
	6.54
	0.75

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K≤0.40

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

花岗岩外墙（B07）

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	天然花岗岩板材
	25
	3.490
	25.569
	1.00
	0.007
	0.183

	金属龙骨
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	岩棉板(ρ0≥80)
	40
	0.044
	0.750
	1.20
	0.758
	0.682

	胶黏剂
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	聚合物水泥砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	外墙界面剂
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	蒸压砂加气混凝土砌块B07
	200
	0.180
	3.598
	1.25
	0.889
	3.998

	各层之和∑
	282
	－
	－
	－
	1.670
	5.046

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.73

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.55


花岗岩外墙（剪力墙）

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	天然花岗岩板材
	25
	3.490
	25.569
	1.00
	0.007
	0.183

	金属龙骨
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	岩棉板(ρ0≥80)
	40
	0.044
	0.750
	1.20
	0.758
	0.682

	胶黏剂
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	聚合物水泥砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	外墙界面剂
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	各层之和∑
	282
	－
	－
	－
	0.896
	3.025

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.73

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.96


外墙防火隔离带构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64


花岗岩热桥柱

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	天然花岗岩板材
	25
	3.490
	25.569
	1.00
	0.007
	0.183

	金属龙骨
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	岩棉板(ρ0≥80)
	40
	0.044
	0.750
	1.20
	0.758
	0.682

	胶黏剂
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	聚合物水泥砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	外墙界面剂
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	各层之和∑
	282
	－
	－
	－
	0.896
	3.025

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.96


外墙线性热桥

	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.270
	26.74
	7.22

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.090
	158.40
	14.26

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.090
	83.60
	7.52

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.090
	83.60
	7.52

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.250
	26.74
	6.69

	
	合计
	
	43.21

	北
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.270
	26.74
	7.22

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.090
	211.20
	19.01

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.090
	115.50
	10.40

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.090
	115.50
	10.40

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.02/2=0.01
	31.90
	0.32

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.250
	26.74
	6.69

	
	合计
	
	54.02

	东
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.270
	19.00
	5.13

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.090
	33.00
	2.97

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.090
	13.20
	1.19

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.090
	13.20
	1.19

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.02/2=0.01
	31.90
	0.32

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.250
	19.00
	4.75

	
	合计
	
	15.55

	西
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.270
	19.00
	5.13

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.090
	33.00
	2.97

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.090
	19.80
	1.78

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.090
	19.80
	1.78

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.250
	19.00
	4.75

	
	合计
	
	16.41

	总计
	
	129.19


热桥节点图

	外墙－屋顶：OW-R5
	外墙－窗左右口：OW-WR4

	[image: image3.bmp]
	[image: image4.bmp]


	外墙－窗上口：OW-WU4
	外墙－窗下口：OW-WB8

	[image: image5.bmp]
	[image: image6.bmp]


	外墙－挑空楼板：OW-FW2
	外墙－凹墙角：OW-C2

	[image: image7.bmp]
	[image: image8.bmp]


标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image9.png]2l
A

Kn=K+



     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
               A  ——  单元墙体的面积， m2
外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	花岗岩外墙（B07）
	主墙体
	669.06
	0.883
	0.55
	5.05
	0.73

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	88.24
	0.117
	1.64
	3.03
	0.75

	合计
	
	757.31
	1.000
	0.68
	4.81
	0.73

	考虑线性热桥后K
	0.68 + 43.21/757.31 = 0.74


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	花岗岩外墙（B07）
	主墙体
	592.20
	0.843
	0.55
	5.05
	0.73

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	87.45
	0.124
	1.64
	3.03
	0.75

	花岗岩外墙（剪力墙）
	外墙（剪力墙）
	22.88
	0.033
	0.96
	3.03
	0.73

	合计
	
	702.53
	1.000
	0.70
	4.73
	0.73

	考虑线性热桥后K
	0.70 + 54.02/702.53 = 0.78


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	花岗岩外墙（剪力墙）
	外墙（剪力墙）
	427.59
	0.729
	0.96
	3.03
	0.73

	花岗岩外墙（B07）
	主墙体
	99.31
	0.169
	0.55
	5.05
	0.73

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	59.40
	0.101
	1.64
	3.03
	0.75

	合计
	
	586.30
	1.000
	0.96
	3.37
	0.73

	考虑线性热桥后K
	0.96 + 15.54/586.30 = 0.99


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	花岗岩外墙（剪力墙）
	外墙（剪力墙）
	443.43
	0.769
	0.96
	3.03
	0.73

	花岗岩外墙（B07）
	主墙体
	73.57
	0.128
	0.55
	5.05
	0.73

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	59.40
	0.103
	1.64
	3.03
	0.75

	合计
	
	576.40
	1.000
	0.97
	3.28
	0.73

	考虑线性热桥后K
	0.97 + 16.41/576.40 = 1.00


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	花岗岩外墙（B07）
	主墙体
	1434.14
	0.547
	0.55
	5.05
	0.73

	花岗岩外墙（剪力墙）
	外墙（剪力墙）
	893.90
	0.341
	0.96
	3.03
	0.73

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	294.49
	0.112
	1.64
	3.03
	0.75

	合计
	
	2622.53
	1.000
	0.81
	4.13
	0.73

	考虑线性热桥后K
	0.81 + 129.19/2622.53 = 0.86

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K应满足表3.1.8的规定(K≤1.00)

	结论
	满足


架空或外挑楼板

挑空楼板

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土（双向配筋）
	20
	1.740
	17.060
	1.00
	0.011
	0.196

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	岩棉板(ρ0≥80)
	100
	0.044
	0.750
	1.20
	1.894
	1.705

	纤维增强水泥板
	20
	0.520
	8.520
	1.10
	0.035
	0.328

	各层之和∑
	260
	－
	－
	－
	2.009
	3.415

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.46

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K应满足表3.1.8的规定(K≤1.00)

	结论
	满足


分户墙

户间隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压砂加气混凝土砌块B05
	190
	0.140
	2.800
	1.25
	1.086
	3.800

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	1.129
	4.289

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.74

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K≤1.5

	结论
	满足


楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

楼梯间隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压砂加气混凝土砌块B05
	190
	0.140
	2.800
	1.25
	1.086
	3.800

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	1.129
	4.289

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.74

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K≤1.5

	结论
	满足


楼板

保温砂浆楼板

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土（双向配筋）
	40
	1.740
	17.060
	1.00
	0.023
	0.392

	无机轻集料保温砂浆(ρ0≤450)
	30
	0.085
	1.500
	1.25
	0.282
	0.529

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	190
	－
	－
	－
	0.374
	2.108

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.68

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K≤1.8

	结论
	满足


通往封闭空间的户门

	构造名称
	面积(㎡)
	面积
所占比例
	传热系数K
[W/(㎡.K)]
	是否满足

	金属三防门(聚氨酯发泡)
	97.02
	1.000
	1.10
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K≤2.0

	结论
	满足


通往非封闭空间或户外的户门


本工程无此项内容

外窗热工

外窗

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热
系数
	窗太阳
得热系数
	可见光
透射比
	数据来源

	1
	100系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+V+5Low-E)
	18
	0.90
	0.37
	0.620
	近零能耗建筑技术标准 GBT51350-2019

	
	
	窗编号

	
	
	C15，C21，C5，C9，C18，C6


外遮阳类型


本工程无此项内容

总体热工性能

1. 南向

	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	窗墙比
	传热系数
	冬季综合
太阳得热系数
	是否
满足

	
	
	
	
	
	
	计算值
	限值
	计算值
	限值
	

	南向
	2001@2
	18
	
	
	0.24
	0.90
	2.80
	0.37
	不要求
	满足

	
	2002@2
	18
	
	
	0.24
	0.90
	2.80
	0.37
	不要求
	满足

	
	2005@2
	18
	
	
	0.19
	0.90
	2.80
	0.37
	不要求
	满足

	
	2008@2
	18
	
	
	0.30
	0.90
	2.50
	0.37
	不要求
	满足

	
	2009@2
	18
	
	
	0.19
	0.90
	2.80
	0.37
	不要求
	满足

	
	2010@2
	18
	
	
	0.30
	0.90
	2.50
	0.37
	不要求
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条

	标准要求
	透光围护结构的热工性能指标应符合表3.1.9-3的要求

	结论
	满足


2. 北向

	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	窗墙比
	传热系数
	传热系数限值
	是否满足

	北向
	2011@2
	18
	0.27
	0.90
	2.50
	满足

	
	2013@2
	18
	0.22
	0.90
	2.80
	满足

	
	2015@2
	18
	0.28
	0.90
	2.50
	满足

	
	2016@2
	18
	0.28
	0.90
	2.50
	满足

	
	2017@2
	18
	0.28
	0.90
	2.50
	满足

	
	2018@2
	18
	0.28
	0.90
	2.50
	满足

	
	2024@2
	18
	0.10
	0.90
	2.80
	满足

	
	2028@2
	18
	0.10
	0.90
	2.80
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条

	标准要求
	透光围护结构的热工性能指标应符合表3.1.9-3的要求

	结论
	满足


3. 东向、西向

	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	窗墙比
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	是否
满足

	
	
	
	
	
	
	计算值
	限值
	计算值
	限值
	

	东向
	2002@2
	18
	
	
	0.12
	0.90
	2.80
	0.37
	不要求
	满足

	西向
	2001@2
	18
	
	
	0.19
	0.90
	2.80
	0.37
	不要求
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条

	标准要求
	透光围护结构的热工性能指标应符合表3.1.9-3的要求

	结论
	满足


有效通风面积

	楼层
	房间
编号
	房间面积(㎡)
	门窗
编号
	门窗面积(㎡)
	有效通风面积比
	门窗
类型
	有效通风面积/房间面积
	有效通风面积/外窗面积
	结论

	2
	2005@2(最不利房间)
	6.65
	C9
	1.08
	0.30
	外窗
	0.05
	0.30
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	建筑外窗有效通风面积不应小于外窗所在房间地面面积的5％

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

	最不利气密性等级
	6级（窗编号：C15）

	外窗气密性措施
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

	标准要求
	外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级

	结论
	满足


可见光透射比

	房间编号
	窗地比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	2005@2(最不利房间)
	0.16
	C9
	0.62
	0.40

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条

	标准要求
	外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4

	结论
	满足


窗地面积比

	楼层
	房间编号
	房间面积
	窗编号
	窗面积
	窗类型
	窗地比
	结论

	2
	2013@2(最不利房间)
	9.37
	C18
	1.80
	外窗
	0.19
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条

	标准要求
	建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	满足
	

	3
	天窗热工
	无屋顶透光部分
	

	4
	屋顶
	满足
	

	5
	外墙
	满足
	

	6
	架空或外挑楼板
	满足
	

	7
	分户墙
	满足
	

	8
	楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙
	满足
	

	9
	楼板
	满足
	

	10
	通往封闭空间的户门
	满足
	

	11
	外窗热工
	满足
	

	12
	有效通风面积
	满足
	

	13
	外窗气密性
	满足
	

	14
	可见光透射比
	满足
	

	15
	窗地面积比
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。
 3 / 3

[image: image10.png]