| 楼层 | 房间 |  | 对标功能 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) |  | 房间面积 (m2) | 达标时数 (h/d) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2009[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 25.87 | 6.5 |  | 不满足 |
|  | 2011[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 24.25 | 7.4 |  | 不满足 |
|  | 2013[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 24.26 | 8.7 |  | 满足 |
|  | 2015[餐厅] |  | 餐厅 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 57.23 | 9.4 |  | 满足 |
|  | 2016[休息室] |  | 休息厅 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 44.24 | 9.5 |  | 满足 |
|  | 2017[酒吧、茶座] |  | 餐厅 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 135.47 | 9.6 |  | 满足 |
|  | 2018[酒吧、茶座] |  | 餐厅 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 28.04 | 10.0 |  | 满足 |
| 3 | 3020[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 27.78 | 8.9 |  | 满足 |
|  | 3021[酒吧、茶座] |  | 餐厅 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 136.45 | 9.8 |  | 满足 |
|  | 3022[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 28.71 | 10.0 |  | 满足 |
| 4 | 4024[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 27.78 | 9.8 |  | 满足 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 设计照度(Lx) |  | 总面积(m2) |  |  | 达标时数(h/d) |  |  | 结论 |  |  |
| 卧室 |  | 侧面 |  | 300 |  | 158.65 |  |  | 8.6 |  |  | 满足 |  |  |
| 餐厅 |  | 侧面 |  | 300 |  | 357.19 |  |  | 9.7 |  |  | 满足 |  |  |
| 休息厅 |  | 侧面 |  | 300 |  | 44.24 |  |  | 9.5 |  |  | 满足 |  |  |
| 多区域面积加权平均 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.4 |  |  | 9分 |  |  |