建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 氧立方 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月22日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T16696067596 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	9

4.1 工程材料	9

4.2 围护结构作法简要说明	10

4.3 体形系数	11

4.4 窗墙比	11

4.5 天窗	13

4.6 屋顶	14

4.7 外墙	14

4.8 挑空楼板	16

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	17

4.10 采暖与非采暖隔墙	17

4.11 外窗热工	18

4.12 周边地面	24

4.13 采暖地下室外墙	24

4.14 变形缝	24

4.15 可开启窗扇	24

4.16 非中空窗面积比	25

4.17 规定性指标检查结论	25

# 建筑概况

| 工程名称 | 氧立方 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 气候分区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积 | 地上15192㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |
| 建筑高度 | 22.0m |
| 建筑（节能计算）体积 | 66844.86 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 18795.94 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.50 |

# 设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

# 建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

# 规定性指标检查

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) | 0.560 | 7.630 | 1300.0 | 1050.0 | 0.1050 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 硬质岩棉板 | 0.046 | 0.649 | 120.0 | 1050.0 | 0.0000 | 黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001 |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块b07 | 0.180 | 3.490 | 750.0 | 1087.6 | 0.0200 | 内蒙古12系列建筑标准设计图集 DBJ03-22-2014 |
| 挤塑聚苯板 | 0.033 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0000 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 麻刀 | 0.070 | 1.340 | 150.0 | 2100.0 | 0.0000 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |

## 围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.332,D=5.338)：（由上到下）

自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) 5mm＋硬质岩棉板 90mm＋蒸压加气混凝土砌块b07 200mm＋水泥砂浆（1） 10mm

2. 外墙（剪力墙）：剪力墙构造一 (K=0.329,D=5.542)：（由外到内）

自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) 20mm＋硬质岩棉板 90mm＋蒸压加气混凝土砌块b07 200mm＋水泥砂浆（1） 10mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.448,D=3.437)：（由外到内）

自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) 5mm＋硬质岩棉板 90mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆（1） 10mm

4. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.390,D=5.791)：（由外到内）

自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) 5mm＋麻刀 90mm＋蒸压加气混凝土砌块b07 200mm＋水泥砂浆（1） 10mm

5. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=5.166)：（由上到下）

自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) 20mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2100) 40mm＋硬质岩棉板 90mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆（1） 100mm

6. 控温与非控温隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.651,D=4.239)：

自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) 20mm＋蒸压加气混凝土砌块b07 190mm＋硬质岩棉板 20mm

7. 控温房间隔墙：控温房间隔墙构造一 (K=0.651,D=4.239)：

自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) 20mm＋蒸压加气混凝土砌块b07 190mm＋硬质岩棉板 20mm

8. 外窗：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

9. 周边地面：周边地面构造一 (K=1.123,D=2.129)：

自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) 20mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2100) 20mm＋挤塑聚苯板 20mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2100) 20mm＋水泥砂浆（1） 100mm

## 体形系数

### 体形系数

| 外表面积 | 18795.94 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 66844.86 |
| 体形系数 | 0.28 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

### 楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.400 | 3835.39 | 1978.24 | 16875.72 |
| 2 | 4.400 | 3431.52 | 5792.63 | 15098.69 |
| 3 | 4.400 | 3916.47 | 2390.29 | 17232.45 |
| 4 | 4.400 | 2219.76 | 4186.77 | 9766.94 |
| 5 | 4.400 | 1788.88 | 2659.12 | 7871.07 |
| 屋顶 | － | － | 1788.89 | － |
| 合计 | 22.00 | 15192.01 | 18795.94 | 66844.86 |

## 窗墙比

### 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 857.13 | 3024.59 | 0.28 |
| 北向 | 立面2 | 741.72 | 3025.44 | 0.25 |
| 东向 | 立面3 | 182.05 | 2244.11 | 0.08 |
| 西向 | 立面4 | 153.86 | 2182.40 | 0.07 |

### 外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 |  | 1.20×1.50 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 857.13 |
|  |  |  | 3.60×2.00 | 1,3,5 | 5 | 7.20 | 36.00 |  |
|  |  |  | 7.80×2.00 | 1 | 2 | 15.60 | 31.20 |  |
|  |  |  | 7.40×2.00 | 1~3,5 | 17 | 14.80 | 251.60 |  |
|  |  |  | 2.60×2.00 | 1 | 1 | 5.20 | 5.20 |  |
|  |  |  | 4.60×2.00 | 1 | 1 | 9.20 | 9.20 |  |
|  |  |  | 1.60×2.00 | 1,5 | 2 | 3.20 | 6.40 |  |
|  |  |  | 1.80×2.00 | 1,5 | 2 | 3.60 | 7.20 |  |
|  |  |  | 6.34×2.00 | 2 | 1 | 12.68 | 12.68 |  |
|  |  |  | 23.80×2.00 | 2 | 1 | 47.60 | 47.60 |  |
|  |  |  | 15.80×2.00 | 2~3 | 3 | 31.60 | 94.80 |  |
|  |  |  | 7.40×2.00 | 2~4 | 8 | 14.80 | 118.40 |  |
|  |  |  | 1.60×2.00 | 2~3 | 2 | 3.20 | 6.40 |  |
|  |  |  | 3.60×2.00 | 2~3 | 3 | 7.20 | 21.60 |  |
|  |  |  | 5.20×2.00 | 3 | 1 | 10.40 | 10.40 |  |
|  |  |  | 7.80×1.50 | 3 | 1 | 11.70 | 11.70 |  |
|  |  |  | 3.80×1.50 | 3 | 1 | 5.70 | 5.70 |  |
|  |  |  | 15.80×2.00 | 3 | 1 | 31.60 | 31.60 |  |
|  |  |  | 2.40×2.00 | 3~5 | 12 | 4.80 | 57.60 |  |
|  |  |  | 1.80×2.00 | 3 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  |  | 13.00×2.00 | 4 | 1 | 26.00 | 26.00 |  |
|  |  |  | 3.80×1.50 | 4 | 1 | 5.70 | 5.70 |  |
|  |  |  | 7.20×2.00 | 4 | 1 | 14.40 | 14.40 |  |
|  |  |  | 7.20×1.50 | 5 | 1 | 10.80 | 10.80 |  |
|  |  |  | 15.80×1.50 | 5 | 1 | 23.70 | 23.70 |  |
|  |  |  | 3.90×1.50 | 5 | 1 | 5.85 | 5.85 |  |
| 北向 | 立面2 |  | 15.80×2.00 | 1 | 1 | 31.60 | 31.60 | 741.72 |
|  |  |  | 7.80×1.50 | 1,3~5 | 4 | 11.70 | 46.80 |  |
|  |  |  | 4.00×2.00 | 1 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |
|  |  |  | 2.10×2.00 | 1~5 | 11 | 4.20 | 46.20 |  |
|  |  |  | 7.40×2.00 | 1~5 | 26 | 14.80 | 384.80 |  |
|  |  |  | 5.40×2.00 | 1 | 2 | 10.80 | 21.60 |  |
|  |  |  | 3.60×1.50 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  |  | 3.19×2.00 | 2 | 1 | 6.38 | 6.38 |  |
|  |  |  | 3.95×2.00 | 2 | 1 | 7.90 | 7.90 |  |
|  |  |  | 3.66×2.00 | 2 | 1 | 7.31 | 7.31 |  |
|  |  |  | 2.40×2.00 | 3~4 | 6 | 4.80 | 28.80 |  |
|  |  |  | 7.20×2.00 | 3,5 | 3 | 14.40 | 43.20 |  |
|  |  |  | 0.60×2.00 | 3 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |
|  |  |  | 2.10×2.00 | 3 | 1 | 4.20 | 4.20 |  |
|  |  |  | 0.90×2.00 | 3~5 | 4 | 1.80 | 7.20 |  |
|  |  |  | 15.80×1.50 | 3,5 | 2 | 23.70 | 47.40 |  |
|  |  |  | 7.80×2.00 | 4 | 1 | 15.60 | 15.60 |  |
|  |  |  | 2.70×2.00 | 4~5 | 3 | 5.40 | 16.20 |  |
|  |  |  | 5.97×2.00 | 5 | 1 | 11.93 | 11.93 |  |
| 东向 | 立面3 |  | 3.80×1.50 | 1,4 | 2 | 5.70 | 11.40 | 182.05 |
|  |  |  | 1.20×2.00 | 1~5 | 5 | 2.40 | 12.00 |  |
|  |  |  | 2.10×2.00 | 1~5 | 5 | 4.20 | 21.00 |  |
|  |  |  | 2.40×2.00 | 1~4 | 16 | 4.80 | 76.80 |  |
|  |  |  | 7.20×2.00 | 1~2 | 2 | 14.40 | 28.80 |  |
|  |  |  | 3.60×2.00 | 1~2 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  |  | 3.80×2.00 | 3 | 1 | 7.60 | 7.60 |  |
|  |  |  | 5.50×1.50 | 5 | 1 | 8.25 | 8.25 |  |
|  |  |  | 0.90×2.00 | 5 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
| 西向 | 立面4 |  | 1.20×2.00 | 1~3 | 6 | 2.40 | 14.40 | 153.86 |
|  |  |  | 2.10×2.00 | 1~3,5 | 6 | 4.20 | 25.20 |  |
|  |  |  | 2.70×2.00 | 1 | 3 | 5.40 | 16.20 |  |
|  |  |  | 3.80×1.50 | 1 | 1 | 5.70 | 5.70 |  |
|  |  |  | 9.40×1.50 | 2 | 1 | 14.10 | 14.10 |  |
|  |  |  | 3.60×2.00 | 2~3 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  |  | 2.40×2.00 | 2~5 | 9 | 4.80 | 43.20 |  |
|  |  |  | 3.77×1.50 | 3 | 1 | 5.66 | 5.66 |  |
|  |  |  | 2.40×1.50 | 3 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  |  | 3.80×1.50 | 4~5 | 2 | 5.70 | 11.40 |  |

## 天窗

### 天窗屋顶比

本工程无此项内容

### 天窗类型

本工程无此项内容

## 屋顶

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) | 5 | 0.560 | 7.630 | 1.00 | 0.009 | 0.068 |
| 硬质岩棉板 | 90 | 0.046 | 0.649 | 1.00 | 1.957 | 1.270 |
| 蒸压加气混凝土砌块b07 | 200 | 0.180 | 3.490 | 1.25 | 0.889 | 3.878 |
| 水泥砂浆（1） | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 305 | － | － | － | 2.865 | 5.338 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙

### 外墙相关构造

#### 剪力墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) | 20 | 0.560 | 7.630 | 1.00 | 0.036 | 0.273 |
| 硬质岩棉板 | 90 | 0.046 | 0.649 | 1.00 | 1.957 | 1.270 |
| 蒸压加气混凝土砌块b07 | 200 | 0.180 | 3.490 | 1.25 | 0.889 | 3.878 |
| 水泥砂浆（1） | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.892 | 5.542 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |

#### 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) | 5 | 0.560 | 7.630 | 1.00 | 0.009 | 0.068 |
| 硬质岩棉板 | 90 | 0.046 | 0.649 | 1.00 | 1.957 | 1.270 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.10 | 0.104 | 1.977 |
| 水泥砂浆（1） | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 305 | － | － | － | 2.081 | 3.437 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.45 |  |  |  |  |  |

#### 填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) | 5 | 0.560 | 7.630 | 1.00 | 0.009 | 0.068 |
| 麻刀 | 90 | 0.070 | 1.340 | 1.00 | 1.286 | 1.723 |
| 蒸压加气混凝土砌块b07 | 200 | 0.180 | 3.490 | 1.00 | 1.111 | 3.878 |
| 水泥砂浆（1） | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 305 | － | － | － | 2.417 | 5.791 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |

### 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 1961.66 | 0.931 | 0.33 | 5.54 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 123.72 | 0.059 | 0.45 | 3.44 | 0.75 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 20.88 | 0.010 | 0.39 | 5.79 | 0.75 |
| 合计 |  | 2106.27 | 1.000 | 0.34 | 5.42 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 2011.42 | 0.915 | 0.33 | 5.54 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 187.88 | 0.085 | 0.45 | 3.44 | 0.75 |
| 合计 |  | 2199.30 | 1.000 | 0.34 | 5.36 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 1863.35 | 0.910 | 0.33 | 5.54 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 171.27 | 0.084 | 0.45 | 3.44 | 0.75 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 11.90 | 0.006 | 0.39 | 5.79 | 0.75 |
| 合计 |  | 2046.52 | 1.000 | 0.34 | 5.37 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 1801.78 | 0.898 | 0.33 | 5.54 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 172.48 | 0.086 | 0.45 | 3.44 | 0.75 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 32.56 | 0.016 | 0.39 | 5.79 | 0.75 |
| 合计 |  | 2006.82 | 1.000 | 0.34 | 5.37 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 7638.22 | 0.914 | 0.33 | 5.54 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 655.35 | 0.078 | 0.45 | 3.44 | 0.75 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 65.34 | 0.008 | 0.39 | 5.79 | 0.75 |
| 合计 |  | 8358.91 | 1.000 | 0.34 | 5.38 | 0.75 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 挑空楼板

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) | 20 | 0.560 | 7.630 | 1.00 | 0.036 | 0.273 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 40 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.031 | 0.424 |
| 硬质岩棉板 | 90 | 0.046 | 0.649 | 1.00 | 1.957 | 1.270 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.10 | 0.104 | 1.977 |
| 水泥砂浆（1） | 100 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.108 | 1.223 |
| 各层之和∑ | 450 | － | － | － | 2.236 | 5.166 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.50且S≤0.30或K≤0.45且S≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容

## 采暖与非采暖隔墙

### 采暖与非采暖隔墙相关构造

#### 控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) | 20 | 0.560 | 7.630 | 1.00 | 0.036 | 0.273 |
| 蒸压加气混凝土砌块b07 | 190 | 0.180 | 3.490 | 1.25 | 0.844 | 3.684 |
| 硬质岩棉板 | 20 | 0.046 | 0.649 | 1.00 | 0.435 | 0.282 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.315 | 4.239 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.65 |  |  |  |  |  |

#### 控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) | 20 | 0.560 | 7.630 | 1.00 | 0.036 | 0.273 |
| 蒸压加气混凝土砌块b07 | 190 | 0.180 | 3.490 | 1.25 | 0.844 | 3.684 |
| 硬质岩棉板 | 20 | 0.046 | 0.649 | 1.00 | 0.435 | 0.282 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.315 | 4.239 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.65 |  |  |  |  |  |

### 采暖与非采暖隔墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温与非控温隔墙构造一 | 910.31 | 0.540 | 0.65 | 4.24 |
| 控温房间隔墙构造一 | 775.18 | 0.460 | 0.65 | 4.24 |
| 合计 | 1685.49 | 1.000 | 0.65 | 4.24 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.2 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

## 外窗热工

### 外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 18 | 2.20 | 0.41 | 0.720 | DBJT19-07-2012（12YJ4-1) |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |

### 外遮阳类型

#### 百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

### 平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 2.200 |
| 2 |  | 1,3,5 | 5 | 7.200 | 36.000 | 18 | 2.200 |
| 3 |  | 1 | 2 | 15.600 | 31.200 | 18 | 2.200 |
| 4 |  | 1~3,5 | 17 | 14.800 | 251.600 | 18 | 2.200 |
| 5 |  | 1 | 1 | 5.200 | 5.200 | 18 | 2.200 |
| 6 |  | 1 | 1 | 9.200 | 9.200 | 18 | 2.200 |
| 7 |  | 1,5 | 2 | 3.200 | 6.400 | 18 | 2.200 |
| 8 |  | 1,5 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 2.200 |
| 9 |  | 2 | 1 | 12.677 | 12.677 | 18 | 2.200 |
| 10 |  | 2 | 1 | 47.600 | 47.600 | 18 | 2.200 |
| 11 |  | 2~3 | 3 | 31.600 | 94.800 | 18 | 2.200 |
| 12 |  | 2~4 | 8 | 14.800 | 118.400 | 18 | 2.200 |
| 13 |  | 2~3 | 2 | 3.200 | 6.400 | 18 | 2.200 |
| 14 |  | 2~3 | 3 | 7.200 | 21.600 | 18 | 2.200 |
| 15 |  | 3 | 1 | 10.400 | 10.400 | 18 | 2.200 |
| 16 |  | 3 | 1 | 11.700 | 11.700 | 18 | 2.200 |
| 17 |  | 3 | 1 | 5.700 | 5.700 | 18 | 2.200 |
| 18 |  | 3 | 1 | 31.600 | 31.600 | 18 | 2.200 |
| 19 |  | 3~5 | 12 | 4.800 | 57.600 | 18 | 2.200 |
| 20 |  | 3 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 2.200 |
| 21 |  | 4 | 1 | 26.000 | 26.000 | 18 | 2.200 |
| 22 |  | 4 | 1 | 5.700 | 5.700 | 18 | 2.200 |
| 23 |  | 4 | 1 | 14.400 | 14.400 | 18 | 2.200 |
| 24 |  | 5 | 1 | 10.800 | 10.800 | 18 | 2.200 |
| 25 |  | 5 | 1 | 23.700 | 23.700 | 18 | 2.200 |
| 26 |  | 5 | 1 | 5.850 | 5.850 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 857.127 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 31.600 | 31.600 | 18 | 2.200 |
| 2 |  | 1,3~5 | 4 | 11.700 | 46.800 | 18 | 2.200 |
| 3 |  | 1 | 1 | 7.997 | 7.997 | 18 | 2.200 |
| 4 |  | 1~5 | 11 | 4.200 | 46.200 | 18 | 2.200 |
| 5 |  | 1~5 | 26 | 14.800 | 384.800 | 18 | 2.200 |
| 6 |  | 1 | 2 | 10.800 | 21.600 | 18 | 2.200 |
| 7 |  | 2 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 2.200 |
| 8 |  | 2 | 1 | 6.377 | 6.377 | 18 | 2.200 |
| 9 |  | 2 | 1 | 7.900 | 7.900 | 18 | 2.200 |
| 10 |  | 2 | 1 | 7.312 | 7.312 | 18 | 2.200 |
| 11 |  | 3~4 | 6 | 4.800 | 28.800 | 18 | 2.200 |
| 12 |  | 3,5 | 3 | 14.400 | 43.200 | 18 | 2.200 |
| 13 |  | 3 | 1 | 1.200 | 1.200 | 18 | 2.200 |
| 14 |  | 3 | 1 | 4.200 | 4.200 | 18 | 2.200 |
| 15 |  | 3~5 | 4 | 1.800 | 7.200 | 18 | 2.200 |
| 16 |  | 3,5 | 2 | 23.700 | 47.400 | 18 | 2.200 |
| 17 |  | 4 | 1 | 15.600 | 15.600 | 18 | 2.200 |
| 18 |  | 4~5 | 3 | 5.400 | 16.200 | 18 | 2.200 |
| 19 |  | 5 | 1 | 11.933 | 11.933 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 741.719 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1,4 | 2 | 5.700 | 11.400 | 18 | 2.200 |
| 2 |  | 1~5 | 5 | 2.400 | 12.000 | 18 | 2.200 |
| 3 |  | 1~5 | 5 | 4.200 | 21.000 | 18 | 2.200 |
| 4 |  | 1~4 | 16 | 4.800 | 76.800 | 18 | 2.200 |
| 5 |  | 1~2 | 2 | 14.400 | 28.800 | 18 | 2.200 |
| 6 |  | 1~2 | 2 | 7.200 | 14.400 | 18 | 2.200 |
| 7 |  | 3 | 1 | 7.600 | 7.600 | 18 | 2.200 |
| 8 |  | 5 | 1 | 8.250 | 8.250 | 18 | 2.200 |
| 9 |  | 5 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 182.050 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 6 | 2.400 | 14.400 | 18 | 2.200 |
| 2 |  | 1~3,5 | 6 | 4.200 | 25.200 | 18 | 2.200 |
| 3 |  | 1 | 3 | 5.400 | 16.200 | 18 | 2.200 |
| 4 |  | 1 | 1 | 5.700 | 5.700 | 18 | 2.200 |
| 5 |  | 2 | 1 | 14.100 | 14.100 | 18 | 2.200 |
| 6 |  | 2~3 | 2 | 7.200 | 14.400 | 18 | 2.200 |
| 7 |  | 2~5 | 9 | 4.800 | 43.200 | 18 | 2.200 |
| 8 |  | 3 | 1 | 5.660 | 5.660 | 18 | 2.200 |
| 9 |  | 3 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 2.200 |
| 10 |  | 4~5 | 2 | 5.700 | 11.400 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 153.860 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

### 综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 2 |  | 1,3,5 | 5 | 7.200 | 36.000 | 18 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.501 | 0.206 |
| 3 |  | 1 | 2 | 15.600 | 31.200 | 18 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.499 | 0.205 |
| 4 |  | 1~3,5 | 17 | 14.800 | 251.600 | 18 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.499 | 0.205 |
| 5 |  | 1 | 1 | 5.200 | 5.200 | 18 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.503 | 0.207 |
| 6 |  | 1 | 1 | 9.200 | 9.200 | 18 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.500 | 0.206 |
| 7 |  | 1,5 | 2 | 3.200 | 6.400 | 18 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.507 | 0.208 |
| 8 |  | 1,5 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.506 | 0.208 |
| 9 |  | 2 | 1 | 12.677 | 12.677 | 18 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.499 | 0.205 |
| 10 |  | 2 | 1 | 47.600 | 47.600 | 18 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.498 | 0.205 |
| 11 |  | 2~3 | 3 | 31.600 | 94.800 | 18 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.498 | 0.205 |
| 12 |  | 2~4 | 8 | 14.800 | 118.400 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 13 |  | 2~3 | 2 | 3.200 | 6.400 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 14 |  | 2~3 | 3 | 7.200 | 21.600 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 15 |  | 3 | 1 | 10.400 | 10.400 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 16 |  | 3 | 1 | 11.700 | 11.700 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 17 |  | 3 | 1 | 5.700 | 5.700 | 18 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.501 | 0.206 |
| 18 |  | 3 | 1 | 31.600 | 31.600 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 19 |  | 3~5 | 12 | 4.800 | 57.600 | 18 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.504 | 0.207 |
| 20 |  | 3 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 21 |  | 4 | 1 | 26.000 | 26.000 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 22 |  | 4 | 1 | 5.700 | 5.700 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 23 |  | 4 | 1 | 14.400 | 14.400 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 24 |  | 5 | 1 | 10.800 | 10.800 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 25 |  | 5 | 1 | 23.700 | 23.700 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 26 |  | 5 | 1 | 5.850 | 5.850 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 857.127 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.275 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 31.600 | 31.600 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 2 |  | 1,3~5 | 4 | 11.700 | 46.800 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 3 |  | 1 | 1 | 7.997 | 7.997 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 4 |  | 1~5 | 11 | 4.200 | 46.200 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 5 |  | 1~5 | 26 | 14.800 | 384.800 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 6 |  | 1 | 2 | 10.800 | 21.600 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 7 |  | 2 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 8 |  | 2 | 1 | 6.377 | 6.377 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 9 |  | 2 | 1 | 7.900 | 7.900 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 10 |  | 2 | 1 | 7.312 | 7.312 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 11 |  | 3~4 | 6 | 4.800 | 28.800 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 12 |  | 3,5 | 3 | 14.400 | 43.200 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 13 |  | 3 | 1 | 1.200 | 1.200 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 14 |  | 3 | 1 | 4.200 | 4.200 | 18 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.626 | 0.257 |
| 15 |  | 3~5 | 4 | 1.800 | 7.200 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 16 |  | 3,5 | 2 | 23.700 | 47.400 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 17 |  | 4 | 1 | 15.600 | 15.600 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 18 |  | 4~5 | 3 | 5.400 | 16.200 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 19 |  | 5 | 1 | 11.933 | 11.933 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 741.719 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.410 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1,4 | 2 | 5.700 | 11.400 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 2 |  | 1~5 | 5 | 2.400 | 12.000 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 3 |  | 1~5 | 5 | 4.200 | 21.000 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 4 |  | 1~4 | 16 | 4.800 | 76.800 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 5 |  | 1~2 | 2 | 14.400 | 28.800 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 6 |  | 1~2 | 2 | 7.200 | 14.400 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 7 |  | 3 | 1 | 7.600 | 7.600 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 8 |  | 5 | 1 | 8.250 | 8.250 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 9 |  | 5 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 182.050 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.411 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 6 | 2.400 | 14.400 | 18 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.527 | 0.217 |
| 2 |  | 1~3,5 | 6 | 4.200 | 25.200 | 18 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.525 | 0.216 |
| 3 |  | 1 | 3 | 5.400 | 16.200 | 18 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.525 | 0.216 |
| 4 |  | 1 | 1 | 5.700 | 5.700 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 5 |  | 2 | 1 | 14.100 | 14.100 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 6 |  | 2~3 | 2 | 7.200 | 14.400 | 18 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.524 | 0.216 |
| 7 |  | 2~5 | 9 | 4.800 | 43.200 | 18 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.525 | 0.216 |
| 8 |  | 3 | 1 | 5.660 | 5.660 | 18 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.524 | 0.216 |
| 9 |  | 3 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.525 | 0.216 |
| 10 |  | 4~5 | 2 | 5.700 | 11.400 | 18 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.524 | 0.216 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 153.860 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.241 |

### 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 857.13 | 2.20 | 0.28 | 0.28 | K≤2.50, SHGC≤0.48 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 741.72 | 2.20 | 0.41 | 0.25 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 182.05 | 2.20 | 0.41 | 0.08 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 153.86 | 2.20 | 0.24 | 0.07 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 1934.76 | 2.20 | 0.34 | 0.18 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.1.10-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

## 周边地面

### 周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) | 20 | 0.560 | 7.630 | 1.00 | 0.036 | 0.273 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 20 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.016 | 0.212 |
| 挤塑聚苯板 | 20 | 0.033 | 0.347 | 1.00 | 0.606 | 0.210 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 20 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.016 | 0.212 |
| 水泥砂浆（1） | 100 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.108 | 1.223 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 0.781 | 2.129 |
| 保温材料层R | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

## 采暖地下室外墙

本工程无此项内容

## 变形缝

本工程无此项内容

## 可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 大厅 |  | 外窗 | 未编号 | 0.50 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.50 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

## 非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 857.13 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 741.72 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 182.05 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 153.86 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

## 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 6 | 采暖与非采暖隔墙 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 周边地面 | 满足 |  |
| 9 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。