建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 职工食堂节能设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-武汉 |
| 设计编号 | 202401 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月21日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15570548319 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	7

4.1 工程材料	7

4.2 围护结构作法简要说明	8

4.3 体形系数	9

4.4 窗墙比	9

4.5 天窗	10

4.6 屋顶	10

4.7 外墙	10

4.8 挑空楼板	13

4.9 外窗热工	13

4.10 非中空窗面积比	16

4.11 可开启窗扇	17

4.12 规定性指标检查结论	17

建筑概况

| 工程名称 | 职工食堂节能设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-武汉 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上4503㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 15.5m |
| 建筑（节能计算）体积 | 25822.31 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 4373.11 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 0.030 | 0.290 | 31.5 | 1380.0 | 0.0162 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 | 0.190 | 3.010 | 630.0 | 1050.0 | 0.0158 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| c5泡沫混凝土找坡隔热层 | 0.310 | 4.330 | 900.0 | 920.0 | 0.0158 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 泡沫玻璃板ⅰ型 | 0.050 | 0.650 | 119.0 | 840.0 | 0.0225 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.282,D=3.119)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） 100mm＋c5泡沫混凝土找坡隔热层 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.296,D=3.163)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 120mm＋绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） 80mm＋水泥砂浆 20mm

3. 外墙（剪力墙）：剪力墙构造一 (K=0.356,D=2.449)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） 80mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗：70系列外平开聚酯合金增强塑料窗[5Low-E+9A+5+12A+5Low-E] (K=1.100)：

传热系数1.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.278

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 4373.11 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 25822.31 |
| 体形系数 | 0.17 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.950 | 2251.43 | 1048.96 | 11144.59 |
| 2 | 4.500 | 2251.43 | 954.72 | 10131.44 |
| 3 | 6.000 | 0.00 | 2369.43 | 4546.28 |
| 合计 | 15.45 | 4502.86 | 4373.11 | 25822.31 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 41.70 | 498.36 | 0.08 |
| 北向 | 立面2 | 142.21 | 498.42 | 0.29 |
| 东向 | 立面3 | 194.40 | 499.14 | 0.39 |
| 西向 | 立面4 | 81.19 | 499.15 | 0.16 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C2416 | 2.40×1.60 | 1 | 1 | 3.84 | 3.84 | 41.70 |
|  |  | C4040 | 4.00×4.00 | 1 | 2 | 16.00 | 32.00 |  |
|  |  | C961 | 0.96×4.20 | 1 | 1 | 4.03 | 4.03 |  |
|  |  | C961 | 0.96×1.90 | 2 | 1 | 1.82 | 1.82 |  |
| 北向 | 立面2 | C1521 | 1.50×2.10 | 1~2 | 3 | 3.15 | 9.45 | 142.21 |
|  |  | C2130 | 2.10×3.00 | 1 | 3 | 6.30 | 18.90 |  |
|  |  | C3030 | 3.00×3.00 | 1~2 | 12 | 9.00 | 108.00 |  |
|  |  | C961 | 0.96×4.20 | 1 | 1 | 4.03 | 4.03 |  |
|  |  | C961 | 0.96×1.90 | 2 | 1 | 1.82 | 1.82 |  |
| 东向 | 立面3 | C2130 | 2.10×3.00 | 1~2 | 4 | 6.30 | 25.20 | 194.40 |
|  |  | C2130 | 2.10×3.00 | 1~2 | 14 | 6.30 | 88.20 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.00 | 1~2 | 10 | 8.10 | 81.00 |  |
| 西向 | 立面4 | C1816 | 1.80×1.60 | 1~2 | 3 | 2.88 | 8.64 | 81.19 |
|  |  | C2116 | 2.10×1.60 | 1~2 | 2 | 3.36 | 6.72 |  |
|  |  | C2130 | 2.10×3.00 | 1 | 4 | 6.30 | 25.20 |  |
|  |  | C2416 | 2.40×1.60 | 1~2 | 10 | 3.84 | 38.40 |  |
|  |  | C2416[1416] | 1.39×1.60 | 1 | 1 | 2.23 | 2.23 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 100 | 0.030 | 0.290 | 1.05 | 3.175 | 0.967 |
| c5泡沫混凝土找坡隔热层 | 30 | 0.310 | 4.330 | 1.00 | 0.097 | 0.419 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 3.382 | 3.119 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 | 120 | 0.190 | 3.010 | 1.00 | 0.632 | 1.901 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 80 | 0.030 | 0.290 | 1.05 | 2.540 | 0.773 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 3.214 | 3.163 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |

剪力墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 80 | 0.030 | 0.290 | 1.05 | 2.540 | 0.773 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 2.652 | 2.449 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 泡沫玻璃板ⅰ型 | 30 | 0.050 | 0.650 | 1.05 | 0.571 | 0.390 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 0.729 | 2.856 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.12 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 436.15 | 0.986 | 0.30 | 3.16 | 0.75 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 6.11 | 0.014 | 0.36 | 2.45 | 0.75 |
| 合计 |  | 442.27 | 1.000 | 0.30 | 3.15 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.30 × 1.10 = 0.33 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 342.27 | 0.986 | 0.30 | 3.16 | 0.75 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 4.94 | 0.014 | 0.36 | 2.45 | 0.75 |
| 合计 |  | 347.21 | 1.000 | 0.30 | 3.15 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.30 × 1.10 = 0.33 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 304.56 | 0.999 | 0.30 | 3.16 | 0.75 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 0.18 | 0.001 | 0.36 | 2.45 | 0.75 |
| 合计 |  | 304.74 | 1.000 | 0.30 | 3.16 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.30 × 1.10 = 0.33 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 378.26 | 0.920 | 0.30 | 3.16 | 0.75 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 32.75 | 0.080 | 0.36 | 2.45 | 0.75 |
| 合计 |  | 411.00 | 1.000 | 0.30 | 3.11 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.30 × 1.10 = 0.33 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1461.24 | 0.971 | 0.30 | 3.16 | 0.75 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 43.98 | 0.029 | 0.36 | 2.45 | 0.75 |
| 合计 |  | 1505.22 | 1.000 | 0.30 | 3.14 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.30 × 1.10 = 0.33 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列外平开聚酯合金增强塑料窗[5Low-E+9A+5+12A+5Low-E] | 27 | 1.10 | 0.28 | 0.620 | 建筑节能门窗 16J607 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C2130，C2730，C1816，C2116，C2416，C2416[1416]，C4040，C961，C1521，C3030 |  |  |  |  |

外遮阳类型

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2416 | 1 | 1 | 3.840 | 3.840 | 27 | 1.100 |
| 2 | C4040 | 1 | 2 | 16.000 | 32.000 | 27 | 1.100 |
| 3 | C961 | 1 | 1 | 4.032 | 4.032 | 27 | 1.100 |
| 4 | C961 | 2 | 1 | 1.824 | 1.824 | 27 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 41.696 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1521 | 1~2 | 3 | 3.150 | 9.450 | 27 | 1.100 |
| 2 | C2130 | 1 | 3 | 6.300 | 18.900 | 27 | 1.100 |
| 3 | C3030 | 1~2 | 12 | 9.000 | 108.000 | 27 | 1.100 |
| 4 | C961 | 1 | 1 | 4.032 | 4.032 | 27 | 1.100 |
| 5 | C961 | 2 | 1 | 1.824 | 1.824 | 27 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 142.206 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2130 | 1~2 | 4 | 6.300 | 25.200 | 27 | 1.100 |
| 2 | C2130 | 1~2 | 14 | 6.300 | 88.200 | 27 | 1.100 |
| 3 | C2730 | 1~2 | 10 | 8.100 | 81.000 | 27 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 194.400 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1816 | 1~2 | 3 | 2.880 | 8.640 | 27 | 1.100 |
| 2 | C2116 | 1~2 | 2 | 3.360 | 6.720 | 27 | 1.100 |
| 3 | C2130 | 1 | 4 | 6.300 | 25.200 | 27 | 1.100 |
| 4 | C2416 | 1~2 | 10 | 3.840 | 38.400 | 27 | 1.100 |
| 5 | C2416[1416] | 1 | 1 | 2.229 | 2.229 | 27 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 81.189 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2416 | 1 | 1 | 3.840 | 3.840 | 27 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 2 | C4040 | 1 | 2 | 16.000 | 32.000 | 27 | 0.278 | 百叶遮阳0 | 0.546 | 0.152 |
| 3 | C961 | 1 | 1 | 4.032 | 4.032 | 27 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 4 | C961 | 2 | 1 | 1.824 | 1.824 | 27 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 41.696 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.181 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1521 | 1~2 | 3 | 3.150 | 9.450 | 27 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 2 | C2130 | 1 | 3 | 6.300 | 18.900 | 27 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 3 | C3030 | 1~2 | 12 | 9.000 | 108.000 | 27 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 4 | C961 | 1 | 1 | 4.032 | 4.032 | 27 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 5 | C961 | 2 | 1 | 1.824 | 1.824 | 27 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 142.206 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.278 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2130 | 1~2 | 4 | 6.300 | 25.200 | 27 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 2 | C2130 | 1~2 | 14 | 6.300 | 88.200 | 27 | 0.278 | 百叶遮阳0 | 0.537 | 0.149 |
| 3 | C2730 | 1~2 | 10 | 8.100 | 81.000 | 27 | 0.278 | 百叶遮阳0 | 0.536 | 0.149 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 194.400 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.166 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1816 | 1~2 | 3 | 2.880 | 8.640 | 27 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 2 | C2116 | 1~2 | 2 | 3.360 | 6.720 | 27 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 3 | C2130 | 1 | 4 | 6.300 | 25.200 | 27 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 4 | C2416 | 1~2 | 10 | 3.840 | 38.400 | 27 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 5 | C2416[1416] | 1 | 1 | 2.229 | 2.229 | 27 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 81.189 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.278 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 41.70 | 1.10 | 0.18 | 0.08 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 142.21 | 1.10 | 0.28 | 0.29 | K≤2.60, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 194.40 | 1.10 | 0.17 | 0.39 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 81.19 | 1.10 | 0.28 | 0.16 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 综合平均 |  | 459.49 | 1.10 | 0.22 | 0.23 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 41.70 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 142.21 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 194.40 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 81.19 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 中餐厅 |  | 外窗 | C4040 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C4040 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2730 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2130 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2730 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2730 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2730 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2730 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 5 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。