建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 碳中和背景下零碳文体园区设计——图书馆建筑 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 成都理工大学地理与规划学院 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月8日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15756323451 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	8

4.1 工程材料	8

4.2 围护结构作法简要说明	9

4.3 体形系数	10

4.4 窗墙比	10

4.5 天窗	11

4.6 屋顶	12

4.7 外墙	12

4.8 挑空楼板	14

4.9 外窗热工	15

4.10 非中空窗面积比	20

4.11 可开启窗扇	21

4.12 规定性指标检查结论	22

建筑概况

| 工程名称 | 碳中和背景下零碳文体园区设计——图书馆建筑 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上12320㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 19.2m |
| 建筑（节能计算）体积 | 59137.09 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 13233.05 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0010 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.204,D=4.182)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 150mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（剪力墙）：剪力墙构造一 (K=0.410,D=3.215)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.378,D=4.986)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 70mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.246,D=3.011)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 125mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

5. 外窗：80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E (K=1.100)：

传热系数1.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 13233.05 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 59137.09 |
| 体形系数 | 0.22 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.800 | 2647.61 | 1796.49 | 12708.51 |
| 2 | 4.800 | 3544.85 | 2895.42 | 17015.29 |
| 3 | 4.800 | 3407.77 | 3079.67 | 16357.28 |
| 4 | 4.800 | 2720.00 | 2741.52 | 13056.01 |
| 屋顶 | － | － | 2719.96 | － |
| 合计 | 19.20 | 12320.23 | 13233.05 | 59137.09 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 278.10 | 1738.23 | 0.16 |
| 北向 | 立面2 | 294.30 | 1695.52 | 0.17 |
| 东向 | 立面3 | 342.00 | 2106.77 | 0.16 |
| 西向 | 立面4 | 353.70 | 2224.20 | 0.16 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C0615 | 0.60×1.50 | 1~4 | 12 | 0.90 | 10.80 | 278.10 |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1~4 | 15 | 5.40 | 81.00 |  |
|  |  | C4815 | 4.80×1.50 | 2~4 | 25 | 7.20 | 180.00 |  |
|  |  | 透光门-M1521 | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |  |
| 北向 | 立面2 | C1515 | 1.50×1.50 | 3 | 2 | 2.25 | 4.50 | 294.30 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~4 | 12 | 2.70 | 32.40 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1,3 | 4 | 5.40 | 21.60 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1~2 | 6 | 5.40 | 32.40 |  |
|  |  | C4815 | 4.80×1.50 | 1~2,4 | 4 | 7.20 | 28.80 |  |
|  |  | C4815 | 4.80×1.50 | 1~2 | 6 | 7.20 | 43.20 |  |
|  |  | C4815 | 4.80×1.50 | 2 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | C4815 | 4.80×1.50 | 3 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | C4815 | 4.80×1.50 | 3~4 | 12 | 7.20 | 86.40 |  |
|  |  | 透光门-M1521 | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |  |
|  |  | 透光门-M1521 | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |  |
| 东向 | 立面3 | C3315 | 3.30×1.50 | 3 | 1 | 4.95 | 4.95 | 342.00 |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1~3 | 21 | 5.40 | 113.40 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 3 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  | C4815 | 4.80×1.50 | 1,3~4 | 15 | 7.20 | 108.00 |  |
|  |  | C4815 | 4.80×1.50 | 1~4 | 8 | 7.20 | 57.60 |  |
|  |  | C4815 | 4.80×1.50 | 3~4 | 6 | 7.20 | 43.20 |  |
|  |  | 透光门-M1521 | 1.50×2.10 | 1~2 | 3 | 3.15 | 9.45 |  |
| 西向 | 立面4 | C0615 | 0.60×1.50 | 1~4 | 12 | 0.90 | 10.80 | 353.70 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~4 | 6 | 2.70 | 16.20 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 1~4 | 4 | 3.60 | 14.40 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1~3 | 10 | 5.40 | 54.00 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 2~3 | 3 | 5.40 | 16.20 |  |
|  |  | C4815 | 4.80×1.50 | 1~4 | 8 | 7.20 | 57.60 |  |
|  |  | C4815 | 4.80×1.50 | 1~2 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | C4815 | 4.80×1.50 | 2~3 | 4 | 7.20 | 28.80 |  |
|  |  | C4815 | 4.80×1.50 | 2~4 | 7 | 7.20 | 50.40 |  |
|  |  | C4815 | 4.80×1.50 | 3~4 | 7 | 7.20 | 50.40 |  |
|  |  | 透光门-M1521 | 1.50×2.10 | 1 | 4 | 3.15 | 12.60 |  |
|  |  | 透光门-M1521 | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 4.545 | 1.600 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 4.752 | 4.182 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

剪力墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.281 | 3.215 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.552 | 1.050 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.485 | 4.986 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.281 | 3.215 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 1460.13 | 1.000 | 0.41 | 3.22 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.41 × 1.10 = 0.45 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 1351.65 | 0.965 | 0.41 | 3.22 | 0.75 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 49.57 | 0.035 | 0.38 | 4.99 | 0.75 |
| 合计 |  | 1401.22 | 1.000 | 0.41 | 3.28 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.41 × 1.10 = 0.45 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 1675.07 | 0.951 | 0.41 | 3.22 | 0.75 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 85.71 | 0.049 | 0.38 | 4.99 | 0.75 |
| 合计 |  | 1760.78 | 1.000 | 0.41 | 3.30 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.41 × 1.10 = 0.45 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 1857.43 | 0.993 | 0.41 | 3.22 | 0.75 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 13.08 | 0.007 | 0.38 | 4.99 | 0.75 |
| 合计 |  | 1870.50 | 1.000 | 0.41 | 3.23 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.41 × 1.10 = 0.45 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 6344.28 | 0.977 | 0.41 | 3.22 | 0.75 |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 148.36 | 0.023 | 0.38 | 4.99 | 0.75 |
| 合计 |  | 6492.64 | 1.000 | 0.41 | 3.26 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.41 × 1.10 = 0.45 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 125 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 3.788 | 1.333 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 285 | － | － | － | 3.901 | 3.011 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E | 18 | 1.10 | 0.36 | 0.620 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C3315，C3615，C4815，透光门-M1521，C0615，C1815，C2415，C1515 |  |  |  |  |

外遮阳类型

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 1~4 | 12 | 0.900 | 10.800 | 18 | 1.100 |
| 2 | C3615 | 1~4 | 15 | 5.400 | 81.000 | 18 | 1.100 |
| 3 | C4815 | 2~4 | 25 | 7.200 | 180.000 | 18 | 1.100 |
| 4 | 透光门-M1521 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 278.100 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 3 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 1.100 |
| 2 | C1815 | 1~4 | 12 | 2.700 | 32.400 | 18 | 1.100 |
| 3 | C2415 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 1.100 |
| 4 | C3615 | 1,3 | 4 | 5.400 | 21.600 | 18 | 1.100 |
| 5 | C3615 | 1~2 | 6 | 5.400 | 32.400 | 18 | 1.100 |
| 6 | C4815 | 1~2,4 | 4 | 7.200 | 28.800 | 18 | 1.100 |
| 7 | C4815 | 1~2 | 6 | 7.200 | 43.200 | 18 | 1.100 |
| 8 | C4815 | 2 | 2 | 7.200 | 14.400 | 18 | 1.100 |
| 9 | C4815 | 3 | 2 | 7.200 | 14.400 | 18 | 1.100 |
| 10 | C4815 | 3~4 | 12 | 7.200 | 86.400 | 18 | 1.100 |
| 11 | 透光门-M1521 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 1.100 |
| 12 | 透光门-M1521 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 294.300 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3315 | 3 | 1 | 4.950 | 4.950 | 18 | 1.100 |
| 2 | C3615 | 1~3 | 21 | 5.400 | 113.400 | 18 | 1.100 |
| 3 | C3615 | 3 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 1.100 |
| 4 | C4815 | 1,3~4 | 15 | 7.200 | 108.000 | 18 | 1.100 |
| 5 | C4815 | 1~4 | 8 | 7.200 | 57.600 | 18 | 1.100 |
| 6 | C4815 | 3~4 | 6 | 7.200 | 43.200 | 18 | 1.100 |
| 7 | 透光门-M1521 | 1~2 | 3 | 3.150 | 9.450 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 342.000 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 1~4 | 12 | 0.900 | 10.800 | 18 | 1.100 |
| 2 | C1815 | 1~4 | 6 | 2.700 | 16.200 | 18 | 1.100 |
| 3 | C2415 | 1~4 | 4 | 3.600 | 14.400 | 18 | 1.100 |
| 4 | C3615 | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 1.100 |
| 5 | C3615 | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 1.100 |
| 6 | C3615 | 1~3 | 10 | 5.400 | 54.000 | 18 | 1.100 |
| 7 | C3615 | 2~3 | 3 | 5.400 | 16.200 | 18 | 1.100 |
| 8 | C4815 | 1~4 | 8 | 7.200 | 57.600 | 18 | 1.100 |
| 9 | C4815 | 1~2 | 2 | 7.200 | 14.400 | 18 | 1.100 |
| 10 | C4815 | 2~3 | 4 | 7.200 | 28.800 | 18 | 1.100 |
| 11 | C4815 | 2~4 | 7 | 7.200 | 50.400 | 18 | 1.100 |
| 12 | C4815 | 3~4 | 7 | 7.200 | 50.400 | 18 | 1.100 |
| 13 | 透光门-M1521 | 1 | 4 | 3.150 | 12.600 | 18 | 1.100 |
| 14 | 透光门-M1521 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 353.700 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 1~4 | 12 | 0.900 | 10.800 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.572 | 0.206 |
| 2 | C3615 | 1~4 | 15 | 5.400 | 81.000 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.547 | 0.197 |
| 3 | C4815 | 2~4 | 25 | 7.200 | 180.000 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.545 | 0.196 |
| 4 | 透光门-M1521 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.554 | 0.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 278.100 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.197 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 3 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.614 | 0.221 |
| 2 | C1815 | 1~4 | 12 | 2.700 | 32.400 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.613 | 0.221 |
| 3 | C2415 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.621 | 0.224 |
| 4 | C3615 | 1,3 | 4 | 5.400 | 21.600 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.611 | 0.220 |
| 5 | C3615 | 1~2 | 6 | 5.400 | 32.400 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.620 | 0.223 |
| 6 | C4815 | 1~2,4 | 4 | 7.200 | 28.800 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.611 | 0.220 |
| 7 | C4815 | 1~2 | 6 | 7.200 | 43.200 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.619 | 0.223 |
| 8 | C4815 | 2 | 2 | 7.200 | 14.400 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.590 | 0.212 |
| 9 | C4815 | 3 | 2 | 7.200 | 14.400 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.589 | 0.212 |
| 10 | C4815 | 3~4 | 12 | 7.200 | 86.400 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.612 | 0.220 |
| 11 | 透光门-M1521 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.614 | 0.221 |
| 12 | 透光门-M1521 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.623 | 0.224 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 294.300 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.220 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3315 | 3 | 1 | 4.950 | 4.950 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.536 | 0.193 |
| 2 | C3615 | 1~3 | 21 | 5.400 | 113.400 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.536 | 0.193 |
| 3 | C3615 | 3 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.539 | 0.194 |
| 4 | C4815 | 1,3~4 | 15 | 7.200 | 108.000 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.535 | 0.193 |
| 5 | C4815 | 1~4 | 8 | 7.200 | 57.600 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.536 | 0.193 |
| 6 | C4815 | 3~4 | 6 | 7.200 | 43.200 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.532 | 0.192 |
| 7 | 透光门-M1521 | 1~2 | 3 | 3.150 | 9.450 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.538 | 0.194 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 342.000 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.193 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 1~4 | 12 | 0.900 | 10.800 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.540 | 0.195 |
| 2 | C1815 | 1~4 | 6 | 2.700 | 16.200 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.535 | 0.193 |
| 3 | C2415 | 1~4 | 4 | 3.600 | 14.400 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.534 | 0.193 |
| 4 | C3615 | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.599 | 0.216 |
| 5 | C3615 | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.661 | 0.238 |
| 6 | C3615 | 1~3 | 10 | 5.400 | 54.000 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.534 | 0.192 |
| 7 | C3615 | 2~3 | 3 | 5.400 | 16.200 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.573 | 0.206 |
| 8 | C4815 | 1~4 | 8 | 7.200 | 57.600 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.533 | 0.192 |
| 9 | C4815 | 1~2 | 2 | 7.200 | 14.400 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.598 | 0.215 |
| 10 | C4815 | 2~3 | 4 | 7.200 | 28.800 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.571 | 0.205 |
| 11 | C4815 | 2~4 | 7 | 7.200 | 50.400 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.534 | 0.192 |
| 12 | C4815 | 3~4 | 7 | 7.200 | 50.400 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.601 | 0.216 |
| 13 | 透光门-M1521 | 1 | 4 | 3.150 | 12.600 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.607 | 0.219 |
| 14 | 透光门-M1521 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.668 | 0.241 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 353.700 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.202 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 278.10 | 1.10 | 0.20 | 0.16 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 294.30 | 1.10 | 0.22 | 0.17 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 342.00 | 1.10 | 0.19 | 0.16 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 353.70 | 1.10 | 0.20 | 0.16 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1268.10 | 1.10 | 0.20 | 0.16 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 278.10 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 294.30 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 342.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 353.70 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002(最不利房间) | 阅览室 |  | 外窗 | C4815 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-M1521 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-M1521 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C4815 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3615 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C4815 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3615 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2415 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1815 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C4815 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-M1521 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-M1521 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3615 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-M1521 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-M1521 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3615 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C4815 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3615 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3615 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3615 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3615 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3615 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-M1521 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 透光门-M1521 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3615 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3615 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3615 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3615 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3615 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3615 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C4815 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C4815 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C4815 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3615 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 有通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。