建筑日照模拟计算报告

社区服务中心

计算软件：	PKPM-Sunlight三维日照分析软件

开发单位：	中国建筑科学研究院有限公司

北京构力科技有限公司

应用版本：	20240830

计算时间：	20241223

建筑日照模拟计算报告

项目名称：社区服务中心

项目地址：

建设单位：

设计单位：

参与单位：

规范标准参考依据：

1、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2、《城市居住区规划设计规范》GB/T 50180-2018

3、《建筑日照计算参数标准》GB/T 50947-2014

4、《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

5、《民用建筑绿色性能计算标准》JGJT 449-2018

6、《住宅设计规范》GB 50096-2011

7、《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

一、建筑概况

1.1 城市基本信息

城市：天津(北纬=39.00°，东经=117.00°)

1.2 模型信息

图1 建筑群平面效果图

建筑群信息统计表

| 建筑物名称 | 建筑类型 | 标高(m) | 建筑物高度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑18 | 公建 | 0.00 | 9.00 | 在建 |
| 建筑3 | 居建 | 0.00 | 21.00 | 现状 |
| 建筑4 | 居建 | 0.00 | 21.00 | 现状 |
| 建筑2 | 居建 | 0.00 | 18.00 | 现状 |
| 建筑8 | 居建 | 0.00 | 21.00 | 现状 |
| 建筑7 | 居建 | 0.00 | 21.00 | 现状 |
| 建筑5 | 居建 | 0.00 | 21.00 | 现状 |
| 建筑6 | 居建 | 0.00 | 21.00 | 现状 |
| 建筑13 | 公建 | 0.00 | 9.00 | 现状 |
| 建筑10 | 居建 | 0.00 | 21.00 | 现状 |
| 建筑11 | 居建 | 0.00 | 21.00 | 现状 |
| 建筑9 | 居建 | 0.00 | 21.00 | 现状 |
| 建筑12 | 公建 | 0.00 | 9.00 | 现状 |
| 建筑15 | 公建 | 0.00 | 9.00 | 现状 |
| 建筑14 | 公建 | 0.00 | 9.00 | 现状 |
| 建筑16 | 公建 | 0.00 | 9.00 | 现状 |
| 建筑17 | 公建 | 0.00 | 9.00 | 现状 |

二、指标要求

针对日照分析评价依据为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中有关日照分析的条目要求。

2.1 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中有关日照分析的具体要求如下：

7.1.1应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

7.1.1条文说明中对本条的评价方法提出，在预评价和评价查阅相关的设计文件，都包含建筑日照模拟分析报告。

2.2 《城市居住区规划设计规范》GB50180-2018

《城市居住区规划设计规范》GB50180-2018中有关日照分析的具体参数要求如下：

4.0.9 住宅建筑的间距应符合表4.0.9的规定；对特定情况，还应符合下列规定：

1 老年人居住建筑日照时间标准不应低于冬至日日照时数2h；

2 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低，既有住宅建筑进行无障碍改造加装电梯除外；

3 旧区改建项目内新建住宅建筑日照标准不应低于大寒日日照时数1h。

表4.0.9 住宅建筑日照表

| 建筑气候区别 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候区 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市常住人口（万人） | ≥50 | ＜50 | ≥50 | ＜50 | 无限定 |
| 日照标准日 | 大寒日 |  |  | 冬至日 |  |
| 日照时数（h） | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带(h) （当地真太阳时） | 8～16 |  |  | 9～15 |  |
| 计算起点 | 底层窗台面（室内地坪向上0.9m高的外墙位置） |  |  |  |  |

三、模拟概述

3.1 分析软件

PKPM-Sunlight建筑三维日照分析软件由中国建筑科学研究院PKPM设计软件事业部开发，是2004年国家863重点科研课题技术成果，2005年建设部科技司立项重点科研课题，并已通过建设部验收，是唯一被列入2006年《建设部节能省地型建筑推广应用技术目录》的日照软件，2007年荣获建设部华夏建设科学技术三等奖，计算结果经国家建筑工程质量监督检验中心实验测试验证，并已作为该中心唯一指定日常检测工作应用软件。

3.2 参数设置

3.2.1 计算参数

（1）日照分析计算参数

| 节气 | 典型年 | 时间标准 | 起始日期 | 起始时刻 | 结束日期 | 结束时刻 | 计算时间步长 （分钟） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大寒 | 2001 | 真太阳时 | 1月20日 | 08:00 | 1月20日 | 16:00 | 1.00 |

（2）有效日照时间统计规则

| 日照时间统计方法 | 最小连续日照时间 （分钟） | 累计控制时间 （分钟） | 最大忽略时间 （分钟） | 光线最小入射角 （度） | 允许的正向误差 （分钟） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全部日照（累计日照） | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 |

3.2.2 主客体建筑关系表

遮挡建筑物遮挡关系表

| 分析建筑物名称 | 其遮挡的建筑名称 |
| --- | --- |
| 建筑18 | 建筑8、建筑12、建筑10、建筑16、建筑14、建筑15 |

主客体遮挡关系表

| （客体建筑）被遮挡的建筑物名称 | （主体建筑）对其产生遮挡的建筑名称 |
| --- | --- |
| 建筑18 | 建筑3、建筑2、建筑5、建筑4、建筑11、建筑17 |

3.2.3 主客体轮廓线

图2 客体轮廓线

图3 主体轮廓线

3.2.4 阴影分析的设置

| 参与阴影分析的建筑物名称 | 采样时间间隔 （分钟） | 分析高度 （毫米） |
| --- | --- | --- |
| 建筑8、建筑10、建筑12、建筑15、建筑14、建筑16、建筑18 | 60.00 | 900.00 |

3.2.5 建筑沿线分析设置

| 参与建筑沿线分析的建筑物名称 | 采样时间间隔 （分钟） | 分析高度 （毫米） |
| --- | --- | --- |
| 建筑8 | 1.00 | 900.00 |
| 建筑10 | 1.00 | 900.00 |
| 建筑12 | 1.00 | 900.00 |
| 建筑15 | 1.00 | 900.00 |
| 建筑14 | 1.00 | 900.00 |
| 建筑16 | 1.00 | 900.00 |
| 建筑18 | 1.00 | 900.00 |

3.2.6 窗户分析的设置

| 参与窗户分析的建筑物名称 | 日照时数限值 （分钟） | 采样时间间隔 （分钟） | 窗户分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑8、建筑10、建筑12、建筑15、建筑14、建筑16、建筑18 | 60.00 | 1.00 | 窗台中点分析 |

3.2.7 平面等时线分析的设置

| 参与平面等时线分析的建筑物名称 | 时间间隔 （分钟） | 分析高度 （毫米） |
| --- | --- | --- |
| 建筑3、建筑4、建筑2、建筑8、建筑7、建筑5、建筑6、建筑13、建筑10、建筑11、建筑9、建筑12、建筑15、建筑14、建筑16、建筑17、建筑18 | 1.00 | 900.00 |

3.3 分析说明

分析采用的数据资料由委托单位提供，由于资料不实或方案变更等原因导致的分析差错，责任由委托方承担。

四、模拟分析结果

4.1 阴影分析结果

图4 逐时轮廓线

图5 最大轮廓线

4.2 建筑沿线分析结果

4.2.1 建筑8建筑沿线分析结果

图6 建筑8 900mm建筑沿线分析图

4.2.2 建筑10建筑沿线分析结果

图7 建筑10 900mm建筑沿线分析图

4.2.3 建筑12建筑沿线分析结果

图8 建筑12 900mm建筑沿线分析图

4.2.4 建筑15建筑沿线分析结果

图9 建筑15 900mm建筑沿线分析图

4.2.5 建筑14建筑沿线分析结果

图10 建筑14 900mm建筑沿线分析图

4.2.6 建筑16建筑沿线分析结果

图11 建筑16 900mm建筑沿线分析图

4.2.7 建筑18建筑沿线分析结果

图12 建筑18 900mm建筑沿线分析图

4.2.8 建筑8建筑沿线建设前后分析结果

图13 建筑8 900mm建筑沿线建设前后分析图

4.2.9 建筑10建筑沿线建设前后分析结果

图14 建筑10 900mm建筑沿线建设前后分析图

4.2.10 建筑12建筑沿线建设前后分析结果

图15 建筑12 900mm建筑沿线建设前后分析图

4.2.11 建筑15建筑沿线建设前后分析结果

图16 建筑15 900mm建筑沿线建设前后分析图

4.2.12 建筑14建筑沿线建设前后分析结果

图17 建筑14 900mm建筑沿线建设前后分析图

4.2.13 建筑16建筑沿线建设前后分析结果

图18 建筑16 900mm建筑沿线建设前后分析图

4.2.14 建筑18建筑沿线建设前后分析结果

图19 建筑18 900mm建筑沿线建设前后分析图

4.3 平面等时线分析结果

图20 平面等时线分析图

4.4 窗户分析计算结果

4.5 判断汇总表

| 建筑物名称 | 窗数量 | 不能满足统计的窗 | 户数量 | 不满足统计的户 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、结论

通过模拟分析，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.1.1条的评判要求。

附录A：国家建筑工程质量监督检验中心测试证书