居住建筑通风开口面积

计算书

| 工程名称 | 筑梦绿源--基于低碳理念下的高校工科楼改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 马鞍山 |
| 设计编号 | BKA70475 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17201689698 |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 马鞍山 |
| 建筑热工设计分区 | 夏热冬冷 |
| 建筑面积 | 16484 m2 |
| 建筑层数 | 地上5层 |
| 建筑高度 | 20.1m |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3. 《住宅设计规范》GB50096—2011

4.  项目相关建筑图纸

参考标准

标准中第5.2.10条第1款规定：住宅建筑通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖地区达到12%, 在夏热冬冷地区达到8%, 在其他地区达到5%, 得5分；每再增加2%, 再得1 分，最高得8分。

表1  通风开口面积与房间地板面积比例得分依据

| 气候区 | 通风开口面积与房间地板面积比例 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 夏热冬暖 | 12% | 5 |
|  | 14% | 6 |
|  | 16% | 7 |
|  | 18% | 8 |
| 夏热冬冷 | 8% | 5 |
|  | 10% | 6 |
|  | 12% | 7 |
|  | 14% | 8 |
| 其他地区 | 5% | 5 |
|  | 7% | 6 |
|  | 9% | 7 |
|  | 11% | 8 |

计算内容和方法

本项目统计了建筑主要功能房间以及每套住宅的通风开口面积与地板面积比例，并且考虑了门窗开启对通风开口面积的的影响，具体计算方法详见下面小节。

单个房间通风开口面积比例计算：

式中：

— 单个房间通风开口面积比例（%）；

— 单个房间通风开口面积之和（m2）；

— 单个房间地板面积（m2）。

注：通风开口面积即窗扇开启后，窗扇洞口界面上空气可流通的面积。如下图所示。

图1	通风开口面积和可开启面积关系示意图

通风开口面积统计

参考《绿色建筑评价技术细则》，并依据上述主要功能房间通风开口面积与地板面积比例的计算，本项目统计出每套住宅的通风开口面积与地板面积的比例，见下表

表2  建筑主要功能房间以及每套住宅通风开口面积统计表

| 层号 | 户型 | 房间 | 门窗编号 | 门窗类型 | 门窗面积(㎡) | 通风开口面积(㎡) | 地板面积(㎡) | 开地比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1-A | 1023[混泥土成型实验室] | C1236 | 推拉窗-向左开 | 4.32 | 28.48 | 143.67 | 19.82 |
|  |  |  | C1236 | 推拉窗-向左开 | 4.32 |  |  |  |
|  |  |  | C1236 | 推拉窗-向左开 | 4.32 |  |  |  |
|  |  |  | C1236 | 推拉窗-向左开 | 4.32 |  |  |  |
|  |  |  | C1236 | 推拉窗-向左开 | 4.32 |  |  |  |
|  |  |  | C1236 | 推拉窗-向左开 | 4.32 |  |  |  |
|  |  |  | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 |  |  |  |
|  |  |  | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 |  |  |  |
|  |  | 1034[通风实验室] | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 | 11.20 | 72.75 | 15.39 |
|  |  |  | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 |  |  |  |
|  |  | 1036[制冷实验室] | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 | 19.64 | 72.93 | 26.93 |
|  |  |  | C3936 | 推拉窗 | 14.04 |  |  |  |
|  |  | 1042[水泥实验室] | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 | 11.20 | 71.39 | 15.69 |
|  |  |  | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 |  |  |  |
|  |  | 1043[消防及排烟综合实验室] | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 | 11.20 | 71.39 | 15.69 |
|  |  |  | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 |  |  |  |
|  |  | 1044[通风实验室] | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 | 11.20 | 71.54 | 15.66 |
|  |  |  | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 |  |  |  |
|  |  | 1100[相似模型实验室] | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 | 5.60 | 34.95 | 16.02 |
|  |  | 1104[标准养护室] | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 | 5.60 | 34.95 | 16.02 |
|  |  | 1110[消防安保值班室] | M1021 | 推拉窗-向左开 | 2.10 | 1.36 | 34.82 | 3.92 |
|  |  | 6020[实验机室] | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 | 16.80 | 106.86 | 15.72 |
|  |  |  | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 |  |  |  |
|  |  |  | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 |  |  |  |
|  |  | 套内通风开口面积合计 |  |  | 198.86 | 122.28 | 715.25 | 17.10 |
|  | 1-B | 1007[门厅] | M1521 | 推拉窗-向左开 | 3.15 | 19.10 | 233.64 | 8.18 |
|  |  |  | M1521 | 推拉窗-向左开 | 3.15 |  |  |  |
|  |  |  | M1521 | 推拉窗-向左开 | 3.15 |  |  |  |
|  |  |  | M2340 | 推拉窗-向左开 | 9.20 |  |  |  |
|  |  |  | M2340 | 推拉窗-向左开 | 9.20 |  |  |  |
|  |  | 1016[微污染水工艺净化实验室] | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 | 32.21 | 147.45 | 21.84 |
|  |  |  | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 |  |  |  |
|  |  |  | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 |  |  |  |
|  |  |  | C3936 | 推拉窗 | 14.04 |  |  |  |
|  |  |  | M1021 | 推拉窗-向左开 | 2.10 |  |  |  |
|  |  | 1020[污水综合处理与利用工程实验室] | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 | 22.40 | 144.34 | 15.52 |
|  |  |  | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 |  |  |  |
|  |  |  | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 |  |  |  |
|  |  |  | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 |  |  |  |
|  |  | 1040[大气污染控制实验室] | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 | 11.20 | 72.68 | 15.41 |
|  |  |  | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 |  |  |  |
|  |  | 1084[建筑给排水实验室] | C3936 | 推拉窗 | 14.04 | 16.14 | 36.14 | 44.65 |
|  |  |  | M1521 | 推拉窗-向左开 | 3.15 |  |  |  |
|  |  | 1102[大气污染控制实验室] | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 | 5.60 | 34.94 | 16.03 |
|  |  | 1108[水泵性能实验室] | C1236 | 推拉窗-向左开 | 4.32 | 8.64 | 34.94 | 24.73 |
|  |  |  | C1236 | 推拉窗-向左开 | 4.32 |  |  |  |
|  |  |  | C1236 | 推拉窗-向左开 | 4.32 |  |  |  |
|  |  | 1119[固废资源化实验室] | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 | 5.60 | 34.65 | 16.16 |
|  |  | 1123[固废资源化实验室] | C3528 | 推拉窗-向左开 | 9.80 | 5.60 | 34.39 | 16.29 |
|  |  | 1128[固废资源化实验室] | C1236 | 推拉窗-向左开 | 4.32 | 8.64 | 33.46 | 25.82 |
|  |  |  | C1236 | 推拉窗-向左开 | 4.32 |  |  |  |
|  |  |  | C1236 | 推拉窗-向左开 | 4.32 |  |  |  |
|  |  | 套内通风开口面积合计 |  |  | 204.70 | 135.13 | 806.61 | 16.75 |
| 2层 | 2-A | 2002[墙体保温实验室] | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 | 5.60 | 35.29 | 15.87 |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  | 2003[教授研究室] | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 | 5.60 | 35.00 | 16.00 |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  | 2004[空气净化研究室] | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 | 5.60 | 35.00 | 16.00 |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  | 2005[系统节能研究室] | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 | 5.60 | 35.81 | 15.64 |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  | 2006[绿色建筑研究室] | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 | 5.60 | 34.20 | 16.38 |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  | 2007[基础实验室] | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 | 8.40 | 52.72 | 15.93 |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  | 2009[基础实验室] | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 | 12.57 | 73.05 | 17.20 |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | M1021 | 推拉窗-向左开 | 2.10 |  |  |  |
|  |  | 2011[燃烧实验室] | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 | 7.20 | 35.90 | 20.06 |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  | 2012[燃气实验室] | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 | 7.20 | 33.83 | 21.29 |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  | 2017[工业废水处理实验室] | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 | 22.40 | 147.76 | 15.16 |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  | 2019[数值计算工作室] | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 | 5.60 | 33.86 | 16.54 |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  | 2020[供热实验室] | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 | 5.60 | 35.00 | 16.00 |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  | 2021[空调实验室] | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 | 5.60 | 35.00 | 16.00 |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  | 2022[给水实验室] | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 | 22.40 | 144.68 | 15.48 |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  | 2023[制冷实验室] | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 | 5.60 | 35.00 | 16.00 |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  | 2024[溶液除湿实验室] | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 | 5.60 | 35.00 | 16.00 |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  | 2025[高精密仪器实验室] | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 | 5.60 | 36.47 | 15.36 |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  | 2028[排水实验室] | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 | 16.80 | 107.84 | 15.58 |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  | 2085[建筑给排水实验室] | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 | 7.70 | 36.14 | 21.30 |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | M1521 | 推拉窗-向左开 | 3.15 |  |  |  |
|  |  | 2088[排水测试室] | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 | 5.60 | 36.27 | 15.44 |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  | 2121[水利分析室] | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 | 5.60 | 34.75 | 16.11 |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  | 2125[环境研究室] | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 | 7.20 | 34.03 | 21.16 |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  | 2139[环境研究室] | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 | 7.20 | 32.30 | 22.29 |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  | 6012[建筑安保实验室] | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 | 5.60 | 34.72 | 16.13 |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  | 6013[空气净化实验室] | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 | 5.60 | 35.00 | 16.00 |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  | 6015[基础实验室] | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 | 8.40 | 53.40 | 15.73 |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | C1728 | 推拉窗-向左开 | 4.62 |  |  |  |
|  |  | 套内通风开口面积合计 |  |  | 344.13 | 211.46 | 1278.04 | 16.55 |
| 3层 | 3-A | 3002[院长室] | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 | 6.30 | 53.17 | 11.85 |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  | 3003[书记办公室] | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 | 4.20 | 35.00 | 12.00 |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  | 3004[副院长办公室] | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 | 4.20 | 35.00 | 12.00 |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  | 3006[学院办公室] | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 | 4.20 | 34.92 | 12.03 |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  | 3007[学院办公室] | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 | 4.20 | 35.00 | 12.00 |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  | 3008[学院教学办公室] | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 | 4.20 | 35.00 | 12.00 |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  | 3009[学生工作办公室] | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 | 4.20 | 35.00 | 12.00 |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  | 3018[水分析化学实验室] | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 | 20.40 | 144.31 | 14.14 |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C3930 | 推拉窗-向左开 | 11.70 |  |  |  |
|  |  | 3019[学院办公室] | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 | 6.30 | 53.36 | 11.81 |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  | 3020[建环系办公室] | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 | 6.30 | 53.36 | 11.81 |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  | 3021[水处理生物学实验室] | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 | 16.80 | 144.69 | 11.61 |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  | 3031[本科教室] | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 | 8.40 | 73.24 | 11.47 |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  | 3038[本科教室] | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 | 13.36 | 72.93 | 18.33 |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C3930 | 推拉窗-向左开 | 11.70 |  |  |  |
|  |  |  | M1021 | 推拉窗-向左开 | 2.10 |  |  |  |
|  |  | 3052[工程研究室] | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 | 14.40 | 67.95 | 21.19 |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  | 3087[准备实验室] | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 | 4.20 | 36.30 | 11.57 |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  | 3118[生物仪器室] | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 | 4.20 | 34.95 | 12.02 |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  | 3141[仪器分析室] | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 | 8.40 | 31.11 | 27.00 |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  | 6016[建环系办公室] | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 | 6.30 | 54.63 | 11.53 |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  | 6017[学院活动室] | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 | 10.50 | 88.66 | 11.84 |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  | 6021[副书记办公室] | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 | 4.20 | 35.00 | 12.00 |
|  |  |  | C1721 | 推拉窗-向左开 | 3.47 |  |  |  |
|  |  | 套内通风开口面积合计 |  |  | 251.54 | 155.26 | 1153.61 | 13.46 |
|  | 3-B | 6001[展览上空] | C1322 | 推拉窗-向左开 | 2.89 | 87.76 | 1058.82 | 8.29 |
|  |  |  | C1322 | 推拉窗-向左开 | 2.89 |  |  |  |
|  |  |  | C1322 | 推拉窗-向左开 | 2.89 |  |  |  |
|  |  |  | C1322 | 推拉窗-向左开 | 2.89 |  |  |  |
|  |  |  | C1322 | 推拉窗-向左开 | 2.89 |  |  |  |
|  |  |  | C1322 | 推拉窗-向左开 | 2.89 |  |  |  |
|  |  |  | C1322 | 推拉窗-向左开 | 2.89 |  |  |  |
|  |  |  | C1322 | 推拉窗-向左开 | 2.89 |  |  |  |
|  |  |  | C1322 | 推拉窗-向左开 | 2.89 |  |  |  |
|  |  |  | C1322 | 推拉窗-向左开 | 2.89 |  |  |  |
|  |  |  | C1322 | 推拉窗-向左开 | 2.89 |  |  |  |
|  |  |  | C1322 | 推拉窗-向左开 | 2.89 |  |  |  |
|  |  |  | C1322 | 推拉窗-向左开 | 2.89 |  |  |  |
|  |  |  | C1322 | 推拉窗-向左开 | 2.89 |  |  |  |
|  |  |  | C1322 | 推拉窗-向左开 | 2.89 |  |  |  |
|  |  |  | C1322 | 推拉窗-向左开 | 2.89 |  |  |  |
|  |  |  | C1422 | 推拉窗-向左开 | 3.08 |  |  |  |
|  |  |  | C1422 | 推拉窗-向左开 | 3.08 |  |  |  |
|  |  |  | C1422 | 推拉窗-向左开 | 3.08 |  |  |  |
|  |  |  | C1422 | 推拉窗-向左开 | 3.08 |  |  |  |
|  |  |  | C1422 | 推拉窗-向左开 | 3.08 |  |  |  |
|  |  |  | C1422 | 推拉窗-向左开 | 3.08 |  |  |  |
|  |  |  | C1422 | 推拉窗-向左开 | 3.08 |  |  |  |
|  |  |  | C1422 | 推拉窗-向左开 | 3.08 |  |  |  |
|  |  |  | C2130 | 推拉窗-向左开 | 6.30 |  |  |  |
|  |  |  | C2130 | 推拉窗-向左开 | 6.30 |  |  |  |
|  |  |  | C2130 | 推拉窗-向左开 | 6.30 |  |  |  |
|  |  |  | C2130 | 推拉窗-向左开 | 6.30 |  |  |  |
|  |  |  | C2130 | 推拉窗-向左开 | 6.30 |  |  |  |
|  |  |  | C2130 | 推拉窗-向左开 | 6.30 |  |  |  |
|  |  |  | C2130 | 推拉窗-向左开 | 6.30 |  |  |  |
|  |  |  | C2130 | 推拉窗-向左开 | 6.30 |  |  |  |
|  |  |  | C2130 | 推拉窗-向左开 | 6.30 |  |  |  |
|  |  |  | C2130 | 推拉窗-向左开 | 6.30 |  |  |  |
|  |  | 套内通风开口面积合计 |  |  | 133.82 | 87.76 | 1058.82 | 8.29 |
| 4层 | 4-A | 4001[土木实验室] | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 | 34.14 | 215.81 | 15.82 |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  | 4002[压力容器与电气安全实验室] | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 | 9.87 | 71.64 | 13.78 |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  | 4003[控制实验室] | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 | 4.93 | 34.43 | 14.33 |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  | 4004[人工化境实验室] | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 | 9.87 | 71.64 | 13.78 |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  | 4005[防火涂料耐火性能实验室] | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 | 17.98 | 72.79 | 24.71 |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1025 | 推拉窗-向左开 | 2.38 |  |  |  |
|  |  |  | C1025 | 推拉窗-向左开 | 2.38 |  |  |  |
|  |  |  | C1025 | 推拉窗-向左开 | 2.38 |  |  |  |
|  |  |  | C3930 | 推拉窗-向左开 | 11.70 |  |  |  |
|  |  | 4013[土木实验室] | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 | 19.74 | 143.63 | 13.74 |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  | 4014[建筑材料燃烧性能实验室] | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 | 9.87 | 71.64 | 13.78 |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  | 4015[安全控制实验室] | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 | 4.93 | 34.93 | 14.13 |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  | 套内通风开口面积合计 |  |  | 160.27 | 111.34 | 716.51 | 15.54 |
|  | 4-B | 4019[计算机房] | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 | 32.94 | 144.90 | 22.73 |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 |  |  |  |
|  |  |  | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 |  |  |  |
|  |  |  | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 |  |  |  |
|  |  |  | C3615 | 推拉窗-向左开 | 5.40 |  |  |  |
|  |  |  | M1521 | 推拉窗-向左开 | 3.15 |  |  |  |
|  |  |  | M1521 | 推拉窗-向左开 | 3.15 |  |  |  |
|  |  | 4027[水力学实验室] | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 | 14.80 | 108.11 | 13.69 |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  | 4032[本科教室] | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 | 9.87 | 73.24 | 13.48 |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  | 4039[本科教室] | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 | 17.98 | 72.71 | 24.74 |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1025 | 推拉窗-向左开 | 2.38 |  |  |  |
|  |  |  | C1025 | 推拉窗-向左开 | 2.38 |  |  |  |
|  |  |  | C1025 | 推拉窗-向左开 | 2.38 |  |  |  |
|  |  |  | C39301 | 推拉窗-向左开 | 11.70 |  |  |  |
|  |  | 4050[水力学实验室] | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 | 9.87 | 71.41 | 13.82 |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  | 4054[环境检测实验室] | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 | 14.40 | 67.32 | 21.39 |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  | 4089[学院计算机房] | C39301 | 推拉窗-向左开 | 11.70 | 7.80 | 35.74 | 21.82 |
|  |  | 4142[精密仪器实验室] | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 | 9.87 | 31.11 | 31.73 |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  |  | C1024 | 推拉窗-向左开 | 2.35 |  |  |  |
|  |  | 套内通风开口面积合计 |  |  | 170.62 | 117.54 | 604.53 | 19.44 |
| 5层 | 5-A | 5001[本科教室] | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 | 21.46 | 67.89 | 31.61 |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 |  |  |  |
|  |  |  | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 |  |  |  |
|  |  |  | M1021 | 推拉窗-向左开 | 2.10 |  |  |  |
|  |  |  | M1521 | 推拉窗-向左开 | 3.15 |  |  |  |
|  |  | 5049[本科实验室] | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 | 15.43 | 71.64 | 21.53 |
|  |  |  | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  | M1021 | 推拉窗-向左开 | 2.10 |  |  |  |
|  |  |  | M1521 | 推拉窗-向左开 | 3.15 |  |  |  |
|  |  | 5079[研究生用房] | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 | 9.14 | 36.55 | 25.02 |
|  |  |  | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  | M1021 | 推拉窗-向左开 | 2.10 |  |  |  |
|  |  | 5086[研究生用房] | C0924 | 推拉窗-向左开 | 2.16 | 15.28 | 36.12 | 42.32 |
|  |  |  | C0924 | 推拉窗-向左开 | 2.16 |  |  |  |
|  |  |  | C0924 | 推拉窗-向左开 | 2.16 |  |  |  |
|  |  |  | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 |  |  |  |
|  |  |  | C3930 | 推拉窗-向左开 | 11.70 |  |  |  |
|  |  |  | M1021 | 推拉窗-向左开 | 2.10 |  |  |  |
|  |  | 5103[研究生用房间] | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 | 9.14 | 35.00 | 26.13 |
|  |  |  | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  | M1021 | 推拉窗-向左开 | 2.10 |  |  |  |
|  |  | 5109[研究生用房] | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 | 9.15 | 35.00 | 26.13 |
|  |  |  | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  | M1021 | 推拉窗-向左开 | 2.10 |  |  |  |
|  |  | 5117[研究生用房] | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 | 9.14 | 35.00 | 26.13 |
|  |  |  | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  | M1021 | 推拉窗-向左开 | 2.10 |  |  |  |
|  |  | 5140[研究生用房] | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 | 11.96 | 31.11 | 38.44 |
|  |  |  | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 |  |  |  |
|  |  | 6005[本科教室] | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 | 18.92 | 71.30 | 26.54 |
|  |  |  | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 |  |  |  |
|  |  |  | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  | M0921 | 推拉窗-向左开 | 1.89 |  |  |  |
|  |  |  | M1521 | 推拉窗-向左开 | 3.15 |  |  |  |
|  |  | 6006[本科教室] | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 | 15.43 | 71.35 | 21.62 |
|  |  |  | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  | M1021 | 推拉窗-向左开 | 2.10 |  |  |  |
|  |  |  | M1521 | 推拉窗-向左开 | 3.15 |  |  |  |
|  |  | 6020[本科教室] | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 | 18.92 | 73.19 | 25.85 |
|  |  |  | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 |  |  |  |
|  |  |  | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  | M0921 | 推拉窗-向左开 | 1.89 |  |  |  |
|  |  |  | M1521 | 推拉窗-向左开 | 3.15 |  |  |  |
|  |  | 6022[研究生用房] | C3930 | 推拉窗-向左开 | 11.70 | 9.16 | 35.74 | 25.64 |
|  |  |  | M1021 | 推拉窗-向左开 | 2.10 |  |  |  |
|  |  | 套内通风开口面积合计 |  |  | 245.19 | 163.14 | 599.92 | 27.19 |
|  | 5-B | 5002[相似模拟实验室] | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 | 9.14 | 35.00 | 26.13 |
|  |  |  | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  | M1021 | 推拉窗-向左开 | 2.10 |  |  |  |
|  |  | 5003[安全人机工程与环境安全实验室] | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 | 18.29 | 71.64 | 25.53 |
|  |  |  | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 |  |  |  |
|  |  |  | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  | M1021 | 推拉窗-向左开 | 2.10 |  |  |  |
|  |  |  | M1021 | 推拉窗-向左开 | 2.10 |  |  |  |
|  |  | 5004[工程管理实验室] | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 | 25.74 | 108.56 | 23.71 |
|  |  |  | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 |  |  |  |
|  |  |  | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  | M1521 | 推拉窗-向左开 | 3.15 |  |  |  |
|  |  |  | M1521 | 推拉窗-向左开 | 3.15 |  |  |  |
|  |  | 6004[本科教室] | C0924 | 推拉窗-向左开 | 2.16 | 38.68 | 190.30 | 20.33 |
|  |  |  | C0924 | 推拉窗-向左开 | 2.16 |  |  |  |
|  |  |  | C0924 | 推拉窗-向左开 | 2.16 |  |  |  |
|  |  |  | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 |  |  |  |
|  |  |  | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 |  |  |  |
|  |  |  | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 |  |  |  |
|  |  |  | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  | M1821 | 推拉窗-向左开 | 3.78 |  |  |  |
|  |  |  | M1821 | 推拉窗-向左开 | 3.78 |  |  |  |
|  |  | 6019[测量学实验室] | C1215 | 推拉窗-向左开 | 1.80 | 17.24 | 59.38 | 29.04 |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1230 | 推拉窗-向左开 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | C1815 | 推拉窗-向左开 | 2.70 |  |  |  |
|  |  |  | C3923 | 推拉窗-向左开 | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  | M1021 | 推拉窗-向左开 | 2.10 |  |  |  |
|  |  |  | M1521 | 推拉窗-向左开 | 3.15 |  |  |  |
|  |  | 套内通风开口面积合计 |  |  | 163.86 | 109.10 | 464.88 | 23.47 |

注：通风开口面积与地板面积的比例在表中简称开地比。

结论

通过计算该建筑各套住宅的通风开口面积比例，得出其中最小值为8.3%，按照标准要求该项得5分。