# 室内二氧化碳浓度检测报告

报告编号：2025-CO2-0311-01

检测项目名称：华北地区河北廊坊市三河市燕郊宿舍楼典型房间空调使用期间室内二氧化碳浓度检测

检测单位：[环境监测与评估中心]

检测日期：2025年03月06日至2025年03月10日

报告出具日期：2025年03月11日

一、项目概况

本项目位于河北省廊坊市三河市燕郊开发区，针对宿舍楼典型房间在使用空调期间的室内二氧化碳浓度进行了连续监测。该宿舍楼为六层建筑，主要用于学生住宿，检测对象为二楼至六楼每层随机选取的一个房间，共计五个房间。检测旨在评估空调使用期间宿舍楼室内空气质量，特别是二氧化碳浓度情况，以确保居住环境的健康与安全。

二、检测目的与依据

本次检测的主要目的是了解空调使用期间宿舍楼典型房间内二氧化碳浓度的变化情况，评估室内空气质量是否满足健康居住标准。检测依据主要包括《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）中关于二氧化碳浓度的限值要求（≤0.10%，即1000ppm）。

三、检测方法与设备

本次检测采用手持式二氧化碳浓度测量仪进行现场连续监测，测量仪器型号为GMP221，具有高精度、响应迅速、数据记录准确等特点。在每个检测房间内设置监测点，记录空调运行期间的室内二氧化碳浓度数据，监测时间覆盖全天24小时，特别关注人员活动高峰时段。

四、检测结果

检测房间概况：

房间编号：201、302、403、504、605

房间面积：约16平方米/间

居住人数：每间6人

空调类型：分体式空调，制冷/制热功能正常

二氧化碳浓度检测结果：

平均浓度：五个检测房间在空调使用期间的室内二氧化碳平均浓度分别为：201房间850ppm，302房间920ppm，403房间880ppm，504房间900ppm，605房间870ppm。所有房间的平均浓度均未超过《室内空气质量标准》中规定的限值（1000ppm）。

峰值浓度：检测期间，各房间二氧化碳浓度的最高峰值出现在人员活动最为密集的时间段（如晚餐后至睡前），其中最高峰值出现在302房间，达到1250ppm，但仍未超过安全限值。

浓度变化趋势：随着人员活动的增加，室内二氧化碳浓度呈现上升趋势；当人员活动减少或门窗开启进行通风换气时，浓度逐渐下降。

五、分析与评价

根据检测结果，宿舍楼典型房间在使用空调期间，室内二氧化碳浓度整体处于安全范围内，但部分时段（如人员活动密集时段）浓度接近或略高于理想水平（一般认为室内二氧化碳浓度保持在500ppm以下更为理想）。这表明在空调运行期间，虽然室内温度得到有效控制，但室内通风换气情况有待改善，以避免因人员密集导致的二氧化碳浓度升高。

六、建议与措施

加强通风换气：建议在人员活动密集时段定期开窗通风换气，特别是在晚餐后至睡前这段时间，以降低室内二氧化碳浓度。

优化空调使用：在空调运行时，可适当开启门窗缝隙，保持室内外空气流通，避免长时间密闭导致空气质量下降。

增加绿植：在宿舍内摆放适量绿植，有助于吸收二氧化碳并释放氧气，改善室内空气质量。

宣传教育：加强对学生的环保意识和健康知识的宣传教育，引导学生养成良好的通风换气习惯。

七、结论

综上所述，华北地区河北廊坊市三河市燕郊宿舍楼典型房间在使用空调期间，室内二氧化碳浓度整体处于安全范围内，但部分时段浓度偏高。建议采取加强通风换气、优化空调使用、增加绿植等措施，以进一步改善室内空气质量，确保居住环境的健康与安全。