# 工程地质勘察报告

项目名称：华北地区河北廊坊市三河市燕郊XX大学宿舍楼工程地质勘察

报告编制单位：[XX地质勘察院]

报告编制日期：2025年03月11日

### 一、项目概况

本项目位于河北省廊坊市三河市燕郊开发区，拟建一栋六层学生宿舍楼，总建筑面积约为12000平方米。为确保工程建设的安全性和稳定性，受XX大学委托，我院于2025年XX月对拟建场地进行了详细的工程地质勘察。

### 二、勘察目的与任务

本次勘察的主要目的是查明拟建场地的工程地质条件，包括地形地貌、地层结构、岩土性质、地下水条件等，为工程设计和施工提供科学依据。具体任务包括：

查明拟建场地的地形地貌特征。

查明拟建场地的地层结构、岩土性质及分布规律。

查明拟建场地地下水的类型、水位、水质及动态变化特征。

评价拟建场地的地基承载力、变形特性及稳定性。

提出地基处理、基坑支护及基础施工的建议。

### 三、勘察方法与工作量

本次勘察采用钻探、原位测试、室内试验相结合的方法进行。共布置钻探孔20个，总进尺400米，进行了标准贯入试验、静力触探试验等原位测试50次，采集岩土试样30组进行室内试验。

### 四、地质环境条件

地形地貌：拟建场地位于平原区，地势平坦，地面高程约为10~12米。

地层结构：根据钻探揭露，场地地层主要由第四系土层组成，自上而下依次为：

耕土层（Q4pd）：厚度约0.5~1.0米，主要由粉质粘土组成，含植物根系。

粉质粘土层（Q4al）：厚度约2.0~4.0米，黄褐色，可塑，含铁锰结核。

中粗砂层（Q4al）：厚度约3.0~6.0米，灰黄色，稍密，含贝壳碎片。

粉质粘土夹粉砂层（Q3al）：厚度约5.0~8.0米，灰绿色，可塑，夹薄层粉砂。

岩土性质：各土层物理力学性质差异较大，其中粉质粘土具有较高的压缩性和较低的承载力，中粗砂层具有较好的透水性。

地下水：场地地下水主要为第四系孔隙潜水，水位埋深约3.0~5.0米，年变化幅度约1.0~2.0米，水质良好，对混凝土无腐蚀性。

### 五、工程地质评价

地基承载力：根据室内试验和原位测试结果，拟建场地各土层地基承载力特征值分别为：耕土层80kPa，粉质粘土层120kPa，中粗砂层200kPa，粉质粘土夹粉砂层150kPa。

变形特性：粉质粘土层在荷载作用下易发生压缩变形，需进行地基处理以提高承载力并控制变形。

稳定性：场地整体稳定性较好，未发现滑坡、泥石流等不良地质现象。但需注意地下水位的波动对地基稳定性的影响，以及基坑开挖过程中可能引发的边坡失稳问题。

不良地质现象：场地内未发现明显的滑坡、泥石流等不良地质现象，但需注意地面沉降问题。根据历史资料和监测数据，燕郊地区近年来存在一定的地面沉降现象，需加强监测和防治。

### 六、地基处理与基础施工建议

地基处理：建议对粉质粘土层进行地基加固处理，可采用预压法或注浆加固等方法提高承载力并控制变形。同时，应考虑地面沉降对建筑物安全的影响，采取适当的防治措施。

基础施工：建议采用桩基或筏板基础等深基础形式，以确保建筑物的稳定和安全。桩基选型应根据地基承载力、变形特性及场地条件综合考虑。

基坑支护：基坑开挖时应根据具体情况选择合适的支护方式，如土钉墙、钢板桩或排桩支护等。支护设计应考虑地下水位的影响，确保基坑的稳定和安全。

### 七、结论与建议

综上所述，拟建场地工程地质条件较为复杂，需进行地基处理并加强基础施工和基坑支护措施。建议建设单位在后续设计和施工过程中充分考虑本报告提出的建议和要求，确保工程建设的顺利进行和建筑物的安全稳定。同时，应加强地质环境监测和防治工作，及时发现和处理潜在的地质灾害风险。