[image: image7.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类  

	工程名称
	绿建竞赛项目

	工程地点
	湖北-武汉

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年12月17日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	节能设计Becs2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15357796308


目  录
31 建筑概况


32 设计依据


43 建筑大样


74 规定性指标检查


74.1 工程材料


84.2 围护结构作法简要说明


84.3 体形系数


94.4 窗墙比


104.5 天窗


104.6 屋顶


114.7 外墙


124.8 挑空楼板


134.9 外窗热工


174.10 非中空窗面积比


174.11 可开启窗扇


184.12 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	绿建竞赛项目

	工程地点
	湖北-武汉

	气候分区
	夏热冬冷A区

	建筑面积
	地上2431㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度
	9.0m

	建筑（节能计算）体积
	8100.63

	建筑（节能计算）外表面积
	4550.59

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

[image: image2.wmf]
立面图例

[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3层平面

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)
	0.070
	0.726
	300.0
	345.1
	0.1910
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300)
	0.100
	1.514
	300.0
	1050.0
	0.1110
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级
	0.160
	2.610
	570.0
	1050.0
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.309,D=4.416)：（由上到下）
    专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) 20mm＋专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级 80mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) 120mm＋胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) 20mm
2. 外墙：外墙构造一 (K=0.302,D=3.918)：（由外到内）

    胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.361,D=2.666)：（由上到下）

    胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) 120mm＋胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) 20mm

4. 外窗：70系列平开(遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边)(隔热条宽29mm) (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.248

体形系数

体形系数

	外表面积
	4550.59

	建筑体积
	8100.63

	体形系数
	0.56


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	2.000
	354.54
	166.18
	709.07

	2
	4.000
	1662.28
	2456.91
	6649.13

	3
	3.000
	414.06
	1513.43
	742.43

	屋顶
	－
	－
	414.07
	－

	合计
	9.00
	2430.88
	4550.59
	8100.63


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	116.11
	200.85
	0.58

	北向
	立面2
	86.40
	223.68
	0.39

	东向
	立面3
	178.06
	560.74
	0.32

	西向
	立面4
	92.24
	582.91
	0.16


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	C0924
	0.94×2.40
	2
	1
	2.27
	2.27
	116.11

	
	
	C3124
	3.08×2.40
	3
	1
	7.39
	7.39
	

	
	
	C4324
	4.28×2.40
	2
	1
	10.28
	10.28
	

	
	
	C4324[0324]
	0.26×2.40
	2
	1
	0.61
	0.61
	

	
	
	C4324[4024]
	4.00×2.40
	2
	1
	9.60
	9.60
	

	
	
	C6424[2924]
	2.90×2.40
	2
	1
	6.96
	6.96
	

	
	
	C6424[3524]
	3.52×2.40
	2
	1
	8.44
	8.44
	

	
	
	C7024
	7.00×2.40
	3
	2
	16.80
	33.60
	

	
	
	C7724
	7.70×2.40
	2~3
	2
	18.48
	36.96
	

	北向
	立面2
	C1024
	1.00×2.40
	3
	1
	2.40
	2.40
	86.40

	
	
	C2024
	2.00×2.40
	3
	1
	4.80
	4.80
	

	
	
	C6424
	6.40×2.40
	2
	1
	15.36
	15.36
	

	
	
	C6524
	6.50×2.40
	2~3
	3
	15.60
	46.80
	

	
	
	C7124
	7.10×2.40
	2
	1
	17.04
	17.04
	

	东向
	立面3
	C0924
	0.90×2.40
	2
	1
	2.17
	2.17
	178.06

	
	
	C11024
	11.00×2.40
	2
	1
	26.40
	26.40
	

	
	
	C2524
	2.50×2.40
	2
	1
	6.00
	6.00
	

	
	
	C2824
	2.80×2.40
	2
	1
	6.72
	6.72
	

	
	
	C3015
	3.00×1.50
	1
	1
	4.50
	4.50
	

	
	
	C4015
	4.00×1.50
	1
	2
	6.00
	12.00
	

	
	
	C5124
	5.10×2.40
	2
	1
	12.24
	12.24
	

	
	
	C6824
	6.80×2.40
	3
	1
	16.32
	16.32
	

	
	
	C8024
	8.00×2.40
	2
	1
	19.20
	19.20
	

	
	
	C8224
	8.20×2.40
	2
	1
	19.68
	19.68
	

	
	
	C8224
	8.20×2.40
	2
	1
	19.68
	19.68
	

	
	
	C8515
	8.50×1.50
	1
	1
	12.75
	12.75
	

	
	
	C8524
	8.50×2.40
	2
	1
	20.40
	20.40
	

	西向
	立面4
	C10024
	10.00×2.40
	2
	1
	24.00
	24.00
	92.24

	
	
	C2624
	2.58×2.40
	2
	1
	6.20
	6.20
	

	
	
	C3524
	3.50×2.40
	2
	1
	8.40
	8.40
	

	
	
	C3824
	3.75×2.40
	2
	1
	9.01
	9.01
	

	
	
	C5015
	5.00×1.50
	1
	2
	7.50
	15.00
	

	
	
	C5224
	5.25×2.40
	2
	1
	12.59
	12.59
	

	
	
	C7124
	7.10×2.40
	2
	1
	17.03
	17.03
	


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项内容

天窗类型


本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级
	40
	0.160
	2.610
	1.00
	0.250
	0.653

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)
	20
	0.070
	0.726
	1.00
	0.286
	0.207

	专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级
	80
	0.160
	2.610
	1.00
	0.500
	1.305

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300)
	120
	0.100
	1.514
	1.00
	1.200
	1.817

	胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)
	20
	0.070
	0.726
	1.00
	0.286
	0.207

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	3.077
	4.416

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.31

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.40

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)
	20
	0.070
	0.726
	1.00
	0.286
	0.207

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)
	20
	0.070
	0.726
	1.00
	0.286
	0.207

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300)
	200
	0.100
	1.514
	1.00
	2.000
	3.028

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	3.152
	3.918

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.30


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	74.84
	1.000
	0.30
	3.92
	0.75

	平均传热系数K
	0.30 × 1.10 = 0.33


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	129.36
	1.000
	0.30
	3.92
	0.75

	平均传热系数K
	0.30 × 1.10 = 0.33


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	364.07
	1.000
	0.30
	3.92
	0.75

	平均传热系数K
	0.30 × 1.10 = 0.33


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	458.99
	1.000
	0.30
	3.92
	0.75

	平均传热系数K
	0.30 × 1.10 = 0.33


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1027.26
	1.000
	0.30
	3.92
	0.75

	平均传热系数K
	0.30 × 1.10 = 0.33

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)
	20
	0.070
	0.726
	1.00
	0.286
	0.207

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300)
	120
	0.100
	1.514
	1.00
	1.200
	1.817

	胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)
	20
	0.070
	0.726
	1.00
	0.286
	0.207

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)
	20
	0.070
	0.726
	1.00
	0.286
	0.207

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	2.613
	2.666

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.36

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


外窗热工

外窗

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热
系数
	窗太阳
得热系数
	可见光
透射比
	数据来源

	1
	70系列平开(遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边)(隔热条宽29mm)
	18
	2.00
	0.25
	0.550
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42-T559-2022

	
	
	窗编号

	
	
	C0924，C11024，C2524，C2824，C3015，C4015，C5124，C6824，C8024，C8224，C8515，C8524，C10024，C2624，C3524，C3824，C5015，C5224，C7124，C3124，C4324，C4324[0324]，C4324[4024]，C6424[2924]，C6424[3524]，C7024，C7724，C1024，C2024，C6424，C6524


外遮阳类型

百叶遮阳

[image: image6.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
D (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0924
	2
	1
	2.266
	2.266
	18
	2.000

	2
	C3124
	3
	1
	7.386
	7.386
	18
	2.000

	3
	C4324
	2
	1
	10.281
	10.281
	18
	2.000

	4
	C4324[0324]
	2
	1
	0.614
	0.614
	18
	2.000

	5
	C4324[4024]
	2
	1
	9.600
	9.600
	18
	2.000

	6
	C6424[2924]
	2
	1
	6.960
	6.960
	18
	2.000

	7
	C6424[3524]
	2
	1
	8.444
	8.444
	18
	2.000

	8
	C7024
	3
	2
	16.800
	33.600
	18
	2.000

	9
	C7724
	2~3
	2
	18.480
	36.960
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	116.111
	立面平均传热系数
	2.000


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1024
	3
	1
	2.400
	2.400
	18
	2.000

	2
	C2024
	3
	1
	4.800
	4.800
	18
	2.000

	3
	C6424
	2
	1
	15.360
	15.360
	18
	2.000

	4
	C6524
	2~3
	3
	15.600
	46.800
	18
	2.000

	5
	C7124
	2
	1
	17.040
	17.040
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	86.400
	立面平均传热系数
	2.000


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0924
	2
	1
	2.168
	2.168
	18
	2.000

	2
	C11024
	2
	1
	26.400
	26.400
	18
	2.000

	3
	C2524
	2
	1
	6.000
	6.000
	18
	2.000

	4
	C2824
	2
	1
	6.720
	6.720
	18
	2.000

	5
	C3015
	1
	1
	4.500
	4.500
	18
	2.000

	6
	C4015
	1
	2
	6.000
	12.000
	18
	2.000

	7
	C5124
	2
	1
	12.240
	12.240
	18
	2.000

	8
	C6824
	3
	1
	16.320
	16.320
	18
	2.000

	9
	C8024
	2
	1
	19.200
	19.200
	18
	2.000

	10
	C8224
	2
	1
	19.680
	19.680
	18
	2.000

	11
	C8224
	2
	1
	19.680
	19.680
	18
	2.000

	12
	C8515
	1
	1
	12.750
	12.750
	18
	2.000

	13
	C8524
	2
	1
	20.400
	20.400
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	178.058
	立面平均传热系数
	2.000


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C10024
	2
	1
	24.000
	24.000
	18
	2.000

	2
	C2624
	2
	1
	6.201
	6.201
	18
	2.000

	3
	C3524
	2
	1
	8.400
	8.400
	18
	2.000

	4
	C3824
	2
	1
	9.012
	9.012
	18
	2.000

	5
	C5015
	1
	2
	7.500
	15.000
	18
	2.000

	6
	C5224
	2
	1
	12.594
	12.594
	18
	2.000

	7
	C7124
	2
	1
	17.032
	17.032
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	92.239
	立面平均传热系数
	2.000


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C0924
	2
	1
	2.266
	2.266
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	2
	C3124
	3
	1
	7.386
	7.386
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	3
	C4324
	2
	1
	10.281
	10.281
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	4
	C4324[0324]
	2
	1
	0.614
	0.614
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	5
	C4324[4024]
	2
	1
	9.600
	9.600
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	6
	C6424[2924]
	2
	1
	6.960
	6.960
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	7
	C6424[3524]
	2
	1
	8.444
	8.444
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	8
	C7024
	3
	2
	16.800
	33.600
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	9
	C7724
	2~3
	2
	18.480
	36.960
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	立面总面积(㎡)
	116.111
	综合太阳得热系数
	0.248


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1024
	3
	1
	2.400
	2.400
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	2
	C2024
	3
	1
	4.800
	4.800
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	3
	C6424
	2
	1
	15.360
	15.360
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	4
	C6524
	2~3
	3
	15.600
	46.800
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	5
	C7124
	2
	1
	17.040
	17.040
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	立面总面积(㎡)
	86.400
	综合太阳得热系数
	0.248


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C0924
	2
	1
	2.168
	2.168
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	2
	C11024
	2
	1
	26.400
	26.400
	18
	0.248
	百叶遮阳0
	0.646
	0.160

	3
	C2524
	2
	1
	6.000
	6.000
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	4
	C2824
	2
	1
	6.720
	6.720
	18
	0.248
	百叶遮阳0
	0.646
	0.160

	5
	C3015
	1
	1
	4.500
	4.500
	18
	0.248
	百叶遮阳0
	0.611
	0.152

	6
	C4015
	1
	2
	6.000
	12.000
	18
	0.248
	百叶遮阳0
	0.611
	0.152

	7
	C5124
	2
	1
	12.240
	12.240
	18
	0.248
	百叶遮阳0
	0.646
	0.160

	8
	C6824
	3
	1
	16.320
	16.320
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	9
	C8024
	2
	1
	19.200
	19.200
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	10
	C8224
	2
	1
	19.680
	19.680
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	11
	C8224
	2
	1
	19.680
	19.680
	18
	0.248
	百叶遮阳0
	0.646
	0.160

	12
	C8515
	1
	1
	12.750
	12.750
	18
	0.248
	百叶遮阳0
	0.611
	0.152

	13
	C8524
	2
	1
	20.400
	20.400
	18
	0.248
	百叶遮阳0
	0.646
	0.160

	立面总面积(㎡)
	178.058
	综合太阳得热系数
	0.190


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C10024
	2
	1
	24.000
	24.000
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	2
	C2624
	2
	1
	6.201
	6.201
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	3
	C3524
	2
	1
	8.400
	8.400
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	4
	C3824
	2
	1
	9.012
	9.012
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	5
	C5015
	1
	2
	7.500
	15.000
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	6
	C5224
	2
	1
	12.594
	12.594
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	7
	C7124
	2
	1
	17.032
	17.032
	18
	0.248
	
	1.000
	0.248

	立面总面积(㎡)
	92.239
	综合太阳得热系数
	0.248


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	116.11
	2.00
	0.25
	0.58
	K≤2.10, SHGC≤0.30
	满足

	北向
	立面2
	86.40
	2.00
	0.25
	0.39
	K≤2.20, SHGC≤0.40
	满足

	东向
	立面3
	178.06
	2.00
	0.19
	0.32
	K≤2.20, SHGC≤0.35
	满足

	西向
	立面4
	92.24
	2.00
	0.25
	0.16
	K≤3.00, SHGC≤0.45
	满足

	综合平均
	
	472.81
	2.00
	0.23
	0.30
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	116.11
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	86.40
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	178.06
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	92.24
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


可开启窗扇

	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1001(最不利房间)
	普通办公室
	外窗
	C4015
	0.30
	有可开启窗扇

	
	
	
	外窗
	C5015
	0.30
	

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	2
	屋顶
	满足
	

	3
	外墙
	满足
	

	4
	挑空楼板
	满足
	

	5
	外窗热工
	满足
	

	6
	非中空窗面积比
	满足
	

	7
	可开启窗扇
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。
 3 / 3

[image: image7.png]