建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 溪云初起——双碳理念下的官寺村乡村振兴文旅综合体 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-南阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 南阳师范学院土木建筑工程学院 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月19日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T16696692424 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	规定性指标检查	8

4.1 工程材料	8

4.2 围护结构作法简要说明	9

4.3 体形系数	9

4.4 窗墙比	10

4.5 天窗	13

4.6 屋顶	13

4.7 外墙	14

4.8 挑空楼板	15

4.9 外窗热工	15

4.10 非中空窗面积比	26

4.11 可开启窗扇	26

4.12 规定性指标检查结论	26

建筑概况

| 工程名称 | 溪云初起——双碳理念下的官寺村乡村振兴文旅综合体 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-南阳 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上3004㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 9.5m |
| 建筑（节能计算）体积 | 15534.03 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 5204.43 |
| 北向角度 | 100 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆（1） | 0.810 | 9.948 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.102 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0010 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300)（1） | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007 |
| 细石混凝土(钢筋混凝土) | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0158 | 吉林居住建筑节能设计标准 DB22/T5034－2019 |
| 石棉水泥隔热板 | 0.160 | 2.472 | 500.0 | 1050.0 | 0.3900 | 四川65%导则 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1） | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖）（1） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 | 北京居住建筑节能设计标准 DBJ01-602-2004 |
| 灰砂砖砌体 | 1.100 | 12.633 | 1900.0 | 1050.0 | 0.1050 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.364,D=2.756)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 20mm＋钢筋混凝土 70mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1） 10mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 10mm

2. 外墙：填充墙构造一 (K=0.509,D=2.463)：（由外到内）

加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 5mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖）（1） 5mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 20mm＋灰砂砖砌体 10mm＋细石混凝土(钢筋混凝土) 10mm

3. 外窗：65系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5) (K=2.900)：

传热系数2.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.505

4. 幕墙：78系列内平开木窗(5+12A+5+12A+5Low-E) (K=1.500)：

传热系数1.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 5204.43 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 15534.03 |
| 体形系数 | 0.34 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.000 | 1505.41 | 1424.48 | 6021.66 |
| 2 | 5.500 | 1498.76 | 2281.17 | 8243.21 |
| 3 | 0.001 | 0.00 | 1498.78 | 1269.16 |
| 合计 | 9.50 | 3004.18 | 5204.43 | 15534.03 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 231.32 | 790.19 | 0.29 |
| 北向 | 立面2 | 194.62 | 780.05 | 0.25 |
| 东向 | 立面3 | 220.89 | 1077.53 | 0.20 |
| 西向 | 立面4 | 293.06 | 1059.95 | 0.28 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 33.20 | 231.32 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 56.20 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 48.65 |  |
|  |  |  | 2.10×1.50 | 2 | 2 | 3.15 | 6.30 |  |
|  |  | C0606 | 0.60×0.60 | 1 | 1 | 0.36 | 0.36 |  |
|  |  | C0617 | 0.60×1.70 | 1 | 1 | 1.02 | 1.02 |  |
|  |  | C0618 | 0.60×1.80 | 1 | 1 | 1.08 | 1.08 |  |
|  |  | C0808 | 0.80×0.80 | 2 | 1 | 0.64 | 0.64 |  |
|  |  | C0918 | 0.90×1.80 | 1 | 1 | 1.62 | 1.62 |  |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 1~2 | 5 | 1.44 | 7.20 |  |
|  |  | C1221 | 1.20×2.10 | 2 | 2 | 2.52 | 5.04 |  |
|  |  | C1615 | 1.60×1.50 | 1 | 1 | 2.40 | 2.40 |  |
|  |  | C2112 | 2.10×1.20 | 2 | 1 | 2.52 | 2.52 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |  |
|  |  | C2121 | 2.10×2.10 | 1 | 1 | 4.41 | 4.41 |  |
|  |  | C2412 | 2.40×1.20 | 1~2 | 2 | 2.88 | 5.76 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.00 | 1 | 3 | 8.10 | 24.30 |  |
|  |  | C3321 | 3.30×2.10 | 2 | 1 | 6.93 | 6.93 |  |
|  |  | C3327 | 3.30×2.70 | 1 | 1 | 8.91 | 8.91 |  |
|  |  | C5308 | 5.30×0.80 | 2 | 2 | 4.24 | 8.48 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 82.82 | 194.62 |
|  |  |  | 2.40×3.00 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | C0435 | 0.40×3.50 | 2 | 1 | 1.40 | 1.40 |  |
|  |  | C0610 | 0.60×1.00 | 1~2 | 2 | 0.60 | 1.20 |  |
|  |  | C0635 | 0.60×3.50 | 2 | 2 | 2.10 | 4.20 |  |
|  |  | C1024 | 1.00×2.40 | 1~2 | 4 | 2.40 | 9.60 |  |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 1~2 | 4 | 1.44 | 5.76 |  |
|  |  | C1221 | 1.20×2.10 | 2 | 4 | 2.52 | 10.08 |  |
|  |  | C1230 | 1.20×3.00 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1~2 | 8 | 3.15 | 25.20 |  |
|  |  | C2421 | 2.40×2.10 | 1~2 | 2 | 5.04 | 10.08 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 2 | 3 | 7.20 | 21.60 |  |
|  |  | C3318 | 3.30×1.80 | 1 | 2 | 5.94 | 11.88 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 5.99 | 220.89 |
|  |  |  | 1.80×3.60 | 1 | 1 | 6.48 | 6.48 |  |
|  |  |  | 3.00×3.60 | 1 | 1 | 10.80 | 10.80 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 31.20 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 3.04 |  |
|  |  | C0427 | 0.40×2.70 | 1 | 1 | 1.08 | 1.08 |  |
|  |  | C0527 | 0.50×2.70 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 |  |
|  |  | C0530 | 0.50×3.00 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |
|  |  | C0614 | 0.60×1.40 | 2 | 1 | 0.84 | 0.84 |  |
|  |  | C0618 | 0.65×1.80 | 1 | 1 | 1.17 | 1.17 |  |
|  |  | C0627 | 0.60×2.70 | 1 | 1 | 1.62 | 1.62 |  |
|  |  | C0730 | 0.74×3.00 | 2 | 5 | 2.21 | 11.03 |  |
|  |  | C0807 | 0.80×0.70 | 2 | 1 | 0.56 | 0.56 |  |
|  |  | C0808 | 0.80×0.80 | 2 | 2 | 0.64 | 1.28 |  |
|  |  | C0818 | 0.80×1.80 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 |  |
|  |  | C0836 | 0.80×3.60 | 1~2 | 3 | 2.88 | 8.64 |  |
|  |  | C0921 | 0.90×2.10 | 2 | 2 | 1.89 | 3.78 |  |
|  |  | C1006 | 1.00×0.60 | 1 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |
|  |  | C1230 | 1.20×3.00 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | C1313 | 1.30×1.30 | 2 | 1 | 1.69 | 1.69 |  |
|  |  | C1509 | 1.50×0.90 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 |  |
|  |  | C1513 | 1.50×1.30 | 1 | 1 | 1.95 | 1.95 |  |
|  |  | C1536 | 1.50×3.60 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  | C1606 | 1.60×0.60 | 2 | 1 | 0.96 | 0.96 |  |
|  |  | C1830 | 1.80×3.00 | 2 | 2 | 5.40 | 10.80 |  |
|  |  | C1936 | 1.90×3.60 | 1 | 1 | 6.84 | 6.84 |  |
|  |  | C2112 | 2.10×1.20 | 1~2 | 4 | 2.52 | 10.08 |  |
|  |  | C2721 | 2.70×2.10 | 2 | 1 | 5.67 | 5.67 |  |
|  |  | C3314 | 3.30×1.40 | 2 | 2 | 4.62 | 9.24 |  |
|  |  | C3318 | 3.30×1.80 | 1 | 2 | 5.94 | 11.88 |  |
|  |  | C3321 | 3.30×2.10 | 1 | 1 | 6.93 | 6.93 |  |
|  |  | C3330 | 3.30×3.00 | 2 | 1 | 9.90 | 9.90 |  |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 1 | 2 | 10.80 | 21.60 |  |
|  |  | C4017 | 4.00×1.70 | 2 | 2 | 6.80 | 13.60 |  |
|  |  | C5014 | 5.00×1.40 | 2 | 1 | 7.00 | 7.00 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 63.08 | 293.06 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 9.88 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 10.23 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 1.01 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 6.64 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 2.16 |  |
|  |  |  | 1.80×1.10 | 2 | 1 | 1.98 | 1.98 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 8.17 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 35.75 |  |
|  |  | C0427 | 0.40×2.70 | 2 | 1 | 1.08 | 1.08 |  |
|  |  | C0636 | 0.60×3.60 | 2 | 1 | 2.16 | 2.16 |  |
|  |  | C0638 | 0.60×3.80 | 2 | 1 | 2.28 | 2.28 |  |
|  |  | C0737 | 0.75×3.70 | 2 | 1 | 2.78 | 2.78 |  |
|  |  | C0815 | 0.80×1.50 | 1~2 | 2 | 1.20 | 2.40 |  |
|  |  | C0830 | 0.80×3.00 | 2 | 2 | 2.40 | 4.80 |  |
|  |  | C0915 | 0.90×1.50 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 |  |
|  |  | C0938 | 0.90×3.80 | 2 | 1 | 3.42 | 3.42 |  |
|  |  | C0948 | 0.90×4.80 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | C1012 | 1.00×1.20 | 2 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |
|  |  | C1206 | 1.20×0.60 | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 |  |
|  |  | C1233 | 1.20×3.30 | 1 | 1 | 3.96 | 3.96 |  |
|  |  | C1236 | 1.20×3.60 | 1 | 4 | 4.32 | 17.28 |  |
|  |  | C1240 | 1.20×4.00 | 2 | 5 | 4.80 | 24.00 |  |
|  |  | C1248 | 1.20×4.80 | 2 | 1 | 5.76 | 5.76 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  |  | C2109 | 2.10×0.90 | 1 | 2 | 1.89 | 3.78 |  |
|  |  | C2111 | 2.10×1.10 | 2 | 1 | 2.31 | 2.31 |  |
|  |  | C2112 | 2.10×1.20 | 2 | 1 | 2.52 | 2.52 |  |
|  |  | C2418 | 2.40×1.80 | 1 | 2 | 4.32 | 8.64 |  |
|  |  | C2712 | 2.70×1.20 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | C3006 | 3.00×0.60 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
|  |  | C3321 | 3.30×2.10 | 1~2 | 2 | 6.93 | 13.86 |  |
|  |  | C3612 | 3.60×1.20 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 |  |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 2 | 1 | 10.80 | 10.80 |  |
|  |  | C3633 | 3.60×3.30 | 1 | 1 | 11.88 | 11.88 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.333 | 0.747 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 20 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.013 | 0.202 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 20 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.044 | 0.333 |
| 钢筋混凝土 | 70 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.040 | 0.686 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1） | 10 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.056 | 0.172 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 20 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.027 | 0.200 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 10 | 0.180 | 3.102 | 1.00 | 0.056 | 0.172 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 2.591 | 2.756 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 5 | 0.180 | 3.102 | 1.25 | 0.022 | 0.086 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖）（1） | 5 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.007 | 0.050 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 20 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.013 | 0.202 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 1.667 | 0.533 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 20 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.013 | 0.202 |
| 灰砂砖砌体 | 10 | 1.100 | 12.633 | 1.00 | 0.009 | 0.115 |
| 细石混凝土(钢筋混凝土) | 10 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.006 | 0.099 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.806 | 2.463 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.51 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 1.515 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.115 | 1.961 |
| 石灰砂浆（1） | 20 | 0.810 | 9.948 | 1.00 | 0.025 | 0.246 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.676 | 2.983 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 547.96 | 1.000 | 0.51 | 2.46 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.51 × 1.10 = 0.56 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 572.20 | 1.000 | 0.51 | 2.46 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.51 × 1.10 = 0.56 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 821.88 | 1.000 | 0.51 | 2.46 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.51 × 1.10 = 0.56 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 734.98 | 1.000 | 0.51 | 2.46 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.51 × 1.10 = 0.56 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 2677.01 | 1.000 | 0.51 | 2.46 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.51 × 1.10 = 0.56 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 78系列内平开木窗(5+12A+5+12A+5Low-E) | 80 | 1.50 | 0.34 | 0.620 | 近零能耗建筑技术标准 GBT51350-2019 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 65系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5) | 75 | 2.90 | 0.51 | 0.720 | 近零能耗建筑技术标准 GBT51350-2019 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | ，C0427，C0527，C0530，C0614，C0618，C0627，C0730，C0807，C0808，C0818，C0836，C0921，C1006，C1230，C1313，C1509，C1513，C1536，C1606，C1830，C1936，C2112，C2721，C3314，C3318，C3321，C3330，C3630，C4017，C5014，C0636，C0638，C0737，C0815，C0830，C0915，C0938，C0948，C1012，C1206，C1233，C1236，C1240，C1248，C1815，C2109，C2111，C2418，C2712，C3006，C3612，C3615，C3633，C0606，C0617，C0918，C1212，C1221，C1615，C2115，C2121，C2412，C2730，C3327，C5308，C0435，C0610，C0635，C1024，C2421，C2430 |  |  |  |  |

外遮阳类型

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.800 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 33.200 | 80 | 1.500 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 56.200 | 80 | 1.500 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 48.648 | 80 | 1.500 |
| 4 |  | 2 | 2 | 3.150 | 6.300 | 75 | 2.900 |
| 5 | C0606 | 1 | 1 | 0.360 | 0.360 | 75 | 2.900 |
| 6 | C0617 | 1 | 1 | 1.020 | 1.020 | 75 | 2.900 |
| 7 | C0618 | 1 | 1 | 1.080 | 1.080 | 75 | 2.900 |
| 8 | C0808 | 2 | 1 | 0.640 | 0.640 | 75 | 2.900 |
| 9 | C0918 | 1 | 1 | 1.620 | 1.620 | 75 | 2.900 |
| 10 | C1212 | 1~2 | 5 | 1.440 | 7.200 | 75 | 2.900 |
| 11 | C1221 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 75 | 2.900 |
| 12 | C1615 | 1 | 1 | 2.400 | 2.400 | 75 | 2.900 |
| 13 | C2112 | 2 | 1 | 2.520 | 2.520 | 75 | 2.900 |
| 14 | C2115 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 75 | 2.900 |
| 15 | C2121 | 1 | 1 | 4.410 | 4.410 | 75 | 2.900 |
| 16 | C2412 | 1~2 | 2 | 2.880 | 5.760 | 75 | 2.900 |
| 17 | C2730 | 1 | 3 | 8.100 | 24.300 | 75 | 2.900 |
| 18 | C3321 | 2 | 1 | 6.930 | 6.930 | 75 | 2.900 |
| 19 | C3327 | 1 | 1 | 8.910 | 8.910 | 75 | 2.900 |
| 20 | C5308 | 2 | 2 | 4.240 | 8.480 | 75 | 2.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 231.318 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.064 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 82.823 | 80 | 1.500 |
| 2 |  | 1 | 1 | 7.200 | 7.200 | 75 | 2.900 |
| 3 | C0435 | 2 | 1 | 1.400 | 1.400 | 75 | 2.900 |
| 4 | C0610 | 1~2 | 2 | 0.600 | 1.200 | 75 | 2.900 |
| 5 | C0635 | 2 | 2 | 2.100 | 4.200 | 75 | 2.900 |
| 6 | C1024 | 1~2 | 4 | 2.400 | 9.600 | 75 | 2.900 |
| 7 | C1212 | 1~2 | 4 | 1.440 | 5.760 | 75 | 2.900 |
| 8 | C1221 | 2 | 4 | 2.520 | 10.080 | 75 | 2.900 |
| 9 | C1230 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 75 | 2.900 |
| 10 | C2115 | 1~2 | 8 | 3.150 | 25.200 | 75 | 2.900 |
| 11 | C2421 | 1~2 | 2 | 5.040 | 10.080 | 75 | 2.900 |
| 12 | C2430 | 2 | 3 | 7.200 | 21.600 | 75 | 2.900 |
| 13 | C3318 | 1 | 2 | 5.940 | 11.880 | 75 | 2.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 194.623 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.304 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 5.992 | 80 | 1.500 |
| 2 |  | 1 | 1 | 6.480 | 6.480 | 75 | 2.900 |
| 3 |  | 1 | 1 | 10.800 | 10.800 | 75 | 2.900 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 31.200 | 80 | 1.500 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 3.040 | 80 | 1.500 |
| 6 | C0427 | 1 | 1 | 1.080 | 1.080 | 75 | 2.900 |
| 7 | C0527 | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 75 | 2.900 |
| 8 | C0530 | 1 | 1 | 1.500 | 1.500 | 75 | 2.900 |
| 9 | C0614 | 2 | 1 | 0.840 | 0.840 | 75 | 2.900 |
| 10 | C0618 | 1 | 1 | 1.170 | 1.170 | 75 | 2.900 |
| 11 | C0627 | 1 | 1 | 1.620 | 1.620 | 75 | 2.900 |
| 12 | C0730 | 2 | 5 | 2.205 | 11.025 | 75 | 2.900 |
| 13 | C0807 | 2 | 1 | 0.560 | 0.560 | 75 | 2.900 |
| 14 | C0808 | 2 | 2 | 0.640 | 1.280 | 75 | 2.900 |
| 15 | C0818 | 1 | 1 | 1.440 | 1.440 | 75 | 2.900 |
| 16 | C0836 | 1~2 | 3 | 2.880 | 8.640 | 75 | 2.900 |
| 17 | C0921 | 2 | 2 | 1.890 | 3.780 | 75 | 2.900 |
| 18 | C1006 | 1 | 1 | 0.600 | 0.600 | 75 | 2.900 |
| 19 | C1230 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 75 | 2.900 |
| 20 | C1313 | 2 | 1 | 1.690 | 1.690 | 75 | 2.900 |
| 21 | C1509 | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 75 | 2.900 |
| 22 | C1513 | 1 | 1 | 1.950 | 1.950 | 75 | 2.900 |
| 23 | C1536 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 75 | 2.900 |
| 24 | C1606 | 2 | 1 | 0.960 | 0.960 | 75 | 2.900 |
| 25 | C1830 | 2 | 2 | 5.400 | 10.800 | 75 | 2.900 |
| 26 | C1936 | 1 | 1 | 6.840 | 6.840 | 75 | 2.900 |
| 27 | C2112 | 1~2 | 4 | 2.520 | 10.080 | 75 | 2.900 |
| 28 | C2721 | 2 | 1 | 5.670 | 5.670 | 75 | 2.900 |
| 29 | C3314 | 2 | 2 | 4.620 | 9.240 | 75 | 2.900 |
| 30 | C3318 | 1 | 2 | 5.940 | 11.880 | 75 | 2.900 |
| 31 | C3321 | 1 | 1 | 6.930 | 6.930 | 75 | 2.900 |
| 32 | C3330 | 2 | 1 | 9.900 | 9.900 | 75 | 2.900 |
| 33 | C3630 | 1 | 2 | 10.800 | 21.600 | 75 | 2.900 |
| 34 | C4017 | 2 | 2 | 6.800 | 13.600 | 75 | 2.900 |
| 35 | C5014 | 2 | 1 | 7.000 | 7.000 | 75 | 2.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 220.887 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.645 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 63.084 | 80 | 1.500 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 9.880 | 80 | 1.500 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 10.231 | 80 | 1.500 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 1.009 | 80 | 1.500 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 6.642 | 80 | 1.500 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 2.160 | 80 | 1.500 |
| 7 |  | 2 | 1 | 1.980 | 1.980 | 75 | 2.900 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 8.172 | 80 | 1.500 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 35.748 | 80 | 1.500 |
| 10 | C0427 | 2 | 1 | 1.080 | 1.080 | 75 | 2.900 |
| 11 | C0636 | 2 | 1 | 2.160 | 2.160 | 75 | 2.900 |
| 12 | C0638 | 2 | 1 | 2.280 | 2.280 | 75 | 2.900 |
| 13 | C0737 | 2 | 1 | 2.775 | 2.775 | 75 | 2.900 |
| 14 | C0815 | 1~2 | 2 | 1.200 | 2.400 | 75 | 2.900 |
| 15 | C0830 | 2 | 2 | 2.400 | 4.800 | 75 | 2.900 |
| 16 | C0915 | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 75 | 2.900 |
| 17 | C0938 | 2 | 1 | 3.420 | 3.420 | 75 | 2.900 |
| 18 | C0948 | 2 | 1 | 4.320 | 4.320 | 75 | 2.900 |
| 19 | C1012 | 2 | 1 | 1.200 | 1.200 | 75 | 2.900 |
| 20 | C1206 | 1 | 1 | 0.720 | 0.720 | 75 | 2.900 |
| 21 | C1233 | 1 | 1 | 3.960 | 3.960 | 75 | 2.900 |
| 22 | C1236 | 1 | 4 | 4.320 | 17.280 | 75 | 2.900 |
| 23 | C1240 | 2 | 5 | 4.800 | 24.000 | 75 | 2.900 |
| 24 | C1248 | 2 | 1 | 5.760 | 5.760 | 75 | 2.900 |
| 25 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 75 | 2.900 |
| 26 | C2109 | 1 | 2 | 1.890 | 3.780 | 75 | 2.900 |
| 27 | C2111 | 2 | 1 | 2.310 | 2.310 | 75 | 2.900 |
| 28 | C2112 | 2 | 1 | 2.520 | 2.520 | 75 | 2.900 |
| 29 | C2418 | 1 | 2 | 4.320 | 8.640 | 75 | 2.900 |
| 30 | C2712 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 75 | 2.900 |
| 31 | C3006 | 2 | 1 | 1.800 | 1.800 | 75 | 2.900 |
| 32 | C3321 | 1~2 | 2 | 6.930 | 13.860 | 75 | 2.900 |
| 33 | C3612 | 2 | 1 | 4.320 | 4.320 | 75 | 2.900 |
| 34 | C3615 | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 75 | 2.900 |
| 35 | C3630 | 2 | 1 | 10.800 | 10.800 | 75 | 2.900 |
| 36 | C3633 | 1 | 1 | 11.880 | 11.880 | 75 | 2.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 293.061 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.246 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 33.200 | 80 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.785 | 0.263 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 56.200 | 80 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.797 | 0.267 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 48.648 | 80 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 4 |  | 2 | 2 | 3.150 | 6.300 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.716 | 0.362 |
| 5 | C0606 | 1 | 1 | 0.360 | 0.360 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.278 |
| 6 | C0617 | 1 | 1 | 1.020 | 1.020 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.729 | 0.368 |
| 7 | C0618 | 1 | 1 | 1.080 | 1.080 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.734 | 0.371 |
| 8 | C0808 | 2 | 1 | 0.640 | 0.640 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.620 | 0.313 |
| 9 | C0918 | 1 | 1 | 1.620 | 1.620 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.734 | 0.371 |
| 10 | C1212 | 1~2 | 5 | 1.440 | 7.200 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.689 | 0.348 |
| 11 | C1221 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.748 | 0.378 |
| 12 | C1615 | 1 | 1 | 2.400 | 2.400 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.716 | 0.362 |
| 13 | C2112 | 2 | 1 | 2.520 | 2.520 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.689 | 0.348 |
| 14 | C2115 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.716 | 0.362 |
| 15 | C2121 | 1 | 1 | 4.410 | 4.410 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.748 | 0.378 |
| 16 | C2412 | 1~2 | 2 | 2.880 | 5.760 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.689 | 0.348 |
| 17 | C2730 | 1 | 3 | 8.100 | 24.300 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.771 | 0.389 |
| 18 | C3321 | 2 | 1 | 6.930 | 6.930 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.748 | 0.378 |
| 19 | C3327 | 1 | 1 | 8.910 | 8.910 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.765 | 0.386 |
| 20 | C5308 | 2 | 2 | 4.240 | 8.480 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.620 | 0.313 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 231.318 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.321 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 82.823 | 80 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 2 |  | 1 | 1 | 7.200 | 7.200 | 75 | 0.505 |  | 1.000 | 0.505 |
| 3 | C0435 | 2 | 1 | 1.400 | 1.400 | 75 | 0.505 |  | 1.000 | 0.505 |
| 4 | C0610 | 1~2 | 2 | 0.600 | 1.200 | 75 | 0.505 |  | 1.000 | 0.505 |
| 5 | C0635 | 2 | 2 | 2.100 | 4.200 | 75 | 0.505 |  | 1.000 | 0.505 |
| 6 | C1024 | 1~2 | 4 | 2.400 | 9.600 | 75 | 0.505 |  | 1.000 | 0.505 |
| 7 | C1212 | 1~2 | 4 | 1.440 | 5.760 | 75 | 0.505 |  | 1.000 | 0.505 |
| 8 | C1221 | 2 | 4 | 2.520 | 10.080 | 75 | 0.505 |  | 1.000 | 0.505 |
| 9 | C1230 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 75 | 0.505 |  | 1.000 | 0.505 |
| 10 | C2115 | 1~2 | 8 | 3.150 | 25.200 | 75 | 0.505 |  | 1.000 | 0.505 |
| 11 | C2421 | 1~2 | 2 | 5.040 | 10.080 | 75 | 0.505 |  | 1.000 | 0.505 |
| 12 | C2430 | 2 | 3 | 7.200 | 21.600 | 75 | 0.505 |  | 1.000 | 0.505 |
| 13 | C3318 | 1 | 2 | 5.940 | 11.880 | 75 | 0.505 |  | 1.000 | 0.505 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 194.623 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.433 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 5.992 | 80 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 2 |  | 1 | 1 | 6.480 | 6.480 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.810 | 0.409 |
| 3 |  | 1 | 1 | 10.800 | 10.800 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.810 | 0.409 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 31.200 | 80 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.815 | 0.273 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 3.040 | 80 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.767 | 0.257 |
| 6 | C0427 | 1 | 1 | 1.080 | 1.080 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.794 | 0.401 |
| 7 | C0527 | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.794 | 0.401 |
| 8 | C0530 | 1 | 1 | 1.500 | 1.500 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.800 | 0.404 |
| 9 | C0614 | 2 | 1 | 0.840 | 0.840 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.735 | 0.371 |
| 10 | C0618 | 1 | 1 | 1.170 | 1.170 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.762 | 0.385 |
| 11 | C0627 | 1 | 1 | 1.620 | 1.620 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.794 | 0.401 |
| 12 | C0730 | 2 | 5 | 2.205 | 11.025 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.800 | 0.404 |
| 13 | C0807 | 2 | 1 | 0.560 | 0.560 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.613 | 0.309 |
| 14 | C0808 | 2 | 2 | 0.640 | 1.280 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.643 | 0.325 |
| 15 | C0818 | 1 | 1 | 1.440 | 1.440 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.762 | 0.385 |
| 16 | C0836 | 1~2 | 3 | 2.880 | 8.640 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.810 | 0.409 |
| 17 | C0921 | 2 | 2 | 1.890 | 3.780 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.776 | 0.392 |
| 18 | C1006 | 1 | 1 | 0.600 | 0.600 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.572 | 0.289 |
| 19 | C1230 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.800 | 0.404 |
| 20 | C1313 | 2 | 1 | 1.690 | 1.690 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.726 | 0.366 |
| 21 | C1509 | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 75 | 0.505 |  | 1.000 | 0.505 |
| 22 | C1513 | 1 | 1 | 1.950 | 1.950 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.726 | 0.366 |
| 23 | C1536 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.810 | 0.409 |
| 24 | C1606 | 2 | 1 | 0.960 | 0.960 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.572 | 0.289 |
| 25 | C1830 | 2 | 2 | 5.400 | 10.800 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.800 | 0.404 |
| 26 | C1936 | 1 | 1 | 6.840 | 6.840 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.810 | 0.409 |
| 27 | C2112 | 1~2 | 4 | 2.520 | 10.080 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.715 | 0.361 |
| 28 | C2721 | 2 | 1 | 5.670 | 5.670 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.776 | 0.392 |
| 29 | C3314 | 2 | 2 | 4.620 | 9.240 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.735 | 0.371 |
| 30 | C3318 | 1 | 2 | 5.940 | 11.880 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.762 | 0.385 |
| 31 | C3321 | 1 | 1 | 6.930 | 6.930 | 75 | 0.505 |  | 1.000 | 0.505 |
| 32 | C3330 | 2 | 1 | 9.900 | 9.900 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.800 | 0.404 |
| 33 | C3630 | 1 | 2 | 10.800 | 21.600 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.800 | 0.404 |
| 34 | C4017 | 2 | 2 | 6.800 | 13.600 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.757 | 0.382 |
| 35 | C5014 | 2 | 1 | 7.000 | 7.000 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.735 | 0.371 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 220.887 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.376 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 63.084 | 80 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.813 | 0.272 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 9.880 | 80 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.766 | 0.256 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 10.231 | 80 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.825 | 0.276 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 1.009 | 80 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 6.642 | 80 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.831 | 0.278 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 2.160 | 80 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.713 | 0.239 |
| 7 |  | 2 | 1 | 1.980 | 1.980 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.700 | 0.354 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 8.172 | 80 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.818 | 0.274 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 35.748 | 80 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.830 | 0.278 |
| 10 | C0427 | 2 | 1 | 1.080 | 1.080 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.792 | 0.400 |
| 11 | C0636 | 2 | 1 | 2.160 | 2.160 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.808 | 0.408 |
| 12 | C0638 | 2 | 1 | 2.280 | 2.280 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.811 | 0.409 |
| 13 | C0737 | 2 | 1 | 2.775 | 2.775 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.809 | 0.409 |
| 14 | C0815 | 1~2 | 2 | 1.200 | 2.400 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.742 | 0.374 |
| 15 | C0830 | 2 | 2 | 2.400 | 4.800 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.799 | 0.403 |
| 16 | C0915 | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.742 | 0.374 |
| 17 | C0938 | 2 | 1 | 3.420 | 3.420 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.811 | 0.409 |
| 18 | C0948 | 2 | 1 | 4.320 | 4.320 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.820 | 0.414 |
| 19 | C1012 | 2 | 1 | 1.200 | 1.200 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.713 | 0.360 |
| 20 | C1206 | 1 | 1 | 0.720 | 0.720 | 75 | 0.505 |  | 1.000 | 0.505 |
| 21 | C1233 | 1 | 1 | 3.960 | 3.960 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.804 | 0.406 |
| 22 | C1236 | 1 | 4 | 4.320 | 17.280 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.808 | 0.408 |
| 23 | C1240 | 2 | 5 | 4.800 | 24.000 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.813 | 0.410 |
| 24 | C1248 | 2 | 1 | 5.760 | 5.760 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.820 | 0.414 |
| 25 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.742 | 0.374 |
| 26 | C2109 | 1 | 2 | 1.890 | 3.780 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.665 | 0.336 |
| 27 | C2111 | 2 | 1 | 2.310 | 2.310 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.700 | 0.354 |
| 28 | C2112 | 2 | 1 | 2.520 | 2.520 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.713 | 0.360 |
| 29 | C2418 | 1 | 2 | 4.320 | 8.640 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.761 | 0.384 |
| 30 | C2712 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.713 | 0.360 |
| 31 | C3006 | 2 | 1 | 1.800 | 1.800 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.570 | 0.288 |
| 32 | C3321 | 1~2 | 2 | 6.930 | 13.860 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.774 | 0.391 |
| 33 | C3612 | 2 | 1 | 4.320 | 4.320 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.713 | 0.360 |
| 34 | C3615 | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.742 | 0.374 |
| 35 | C3630 | 2 | 1 | 10.800 | 10.800 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.799 | 0.403 |
| 36 | C3633 | 1 | 1 | 11.880 | 11.880 | 75 | 0.505 | 百叶遮阳0 | 0.804 | 0.406 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 293.061 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.338 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 231.32 | 2.06 | 0.32 | 0.29 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 194.62 | 2.30 | 0.43 | 0.25 | K≤2.60, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 220.89 | 2.65 | 0.38 | 0.20 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 293.06 | 2.25 | 0.34 | 0.28 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 939.89 | 2.31 | 0.36 | 0.25 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 231.32 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 194.62 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 220.89 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 293.06 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 餐厅 |  | 外窗 | C1509 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C3321 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 5 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。