[image: image9.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
乙类  

	工程名称
	新建项目

	工程地点
	广西-南宁

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2023年3月26日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	节能设计Becs2023

	软件版本
	20220926

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T17708473286


目  录
31 建筑概况


3

2 设计依据

4

3 建筑大样

7

4 工程材料

7

5 围护结构作法简要说明

8

6 体形系数

8

7 窗墙比

8

7.1 窗墙比

8

7.2 外窗表

9

8 天窗

9

8.1 天窗类型

10

9 屋顶构造

10

9.1 屋顶构造一

10

10 外墙构造

10

10.1 外墙相关构造

10

10.1.1 外墙构造一

10

10.1.2 热桥梁构造一

11

10.1.3 热桥板构造一

11

10.1.4 热桥柱构造一

11

10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

12

10.3 外墙平均热工特性

12

11 挑空楼板构造

12

12 外窗热工

12

12.1 外窗构造

13

12.2 外遮阳类型

13

12.2.1 自定义遮阳

13

12.3 平均传热系数

14

12.4 综合太阳得热系数

16

12.5 总体热工性能

17

13 有效通风换气面积

19

14 非中空窗面积比

19

15 外窗气密性

19

16 幕墙气密性

20

17 结论




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	广西-南宁

	地理位置
	北纬：23.00°
	东经：108.35°

	气候分区
	夏热冬冷A区

	建筑面积
	地上2713㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度
	17.5m

	建筑（节能计算）体积
	12175.43

	建筑（节能计算）外表面积
	4703.49

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

4. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

建筑大样

[image: image2.wmf]
立面图例

[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3层平面

[image: image6.wmf]
4层平面

[image: image7.wmf]
5层平面

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 24.6mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 33.2mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数2.200W/m^2.K，自身遮阳系数0.751

4. 天窗：50系列铝塑共挤平开窗+内置百叶   百叶展开闭合：
    传热系数2.400W/m^2.K，自身遮阳系数0.350

体形系数

	外表面积
	4703.49

	建筑体积
	12175.43

	体形系数
	0.39


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	239.72
	378.22
	0.63

	北向
	立面2
	299.26
	813.40
	0.37

	东向
	立面3
	146.55
	227.44
	0.64

	西向
	立面4
	146.69
	227.44
	0.64


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	立面1
239.72
	
	3.02×3.00
	1
	4
	9.05
	36.22

	
	
	
	4.04×2.50
	2
	5
	10.10
	50.50

	
	
	
	3.01×2.50
	3
	4
	7.53
	30.12

	
	
	
	19.20×1.40
	4
	1
	26.88
	26.88

	
	
	C8015
	8.00×3.00
	1,3
	4
	24.00
	96.00

	北向
	立面2
299.25
	
	1.20×2.00
	1~3
	6
	2.40
	14.40

	
	
	
	1.20×2.00
	1~3
	6
	2.40
	14.39

	
	
	
	3.71×3.00
	1
	1
	11.12
	11.12

	
	
	
	4.73×3.00
	1
	4
	14.20
	56.80

	
	
	
	4.32×3.00
	1
	1
	12.97
	12.97

	
	
	
	3.71×2.00
	2
	1
	7.41
	7.41

	
	
	
	4.73×2.00
	2
	4
	9.47
	37.86

	
	
	
	4.32×2.00
	2
	1
	8.65
	8.65

	
	
	
	3.21×2.50
	3
	1
	8.02
	8.02

	
	
	
	0.25×2.50
	3
	1
	0.62
	0.62

	
	
	
	0.29×2.50
	3
	1
	0.72
	0.72

	
	
	
	3.25×2.50
	3
	1
	8.11
	8.11

	
	
	
	2.44×2.50
	3
	1
	6.09
	6.09

	
	
	
	2.06×2.50
	3
	1
	5.15
	5.15

	
	
	
	3.00×2.50
	3
	1
	7.50
	7.50

	
	
	
	19.20×3.00
	3
	1
	57.60
	57.60

	
	
	
	3.01×1.40
	4
	8
	4.22
	33.74

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1~3
	3
	2.70
	8.10

	东向
	立面3
146.55
	
	3.02×3.00
	1
	5
	9.05
	45.27

	
	
	
	1.49×3.00
	1
	1
	4.46
	4.46

	
	
	
	4.04×2.50
	2
	3
	10.10
	30.30

	
	
	
	3.41×2.50
	2
	1
	8.52
	8.52

	
	
	
	3.01×2.50
	3
	5
	7.53
	37.65

	
	
	
	2.04×2.50
	3
	1
	5.11
	5.11

	
	
	
	1.85×1.40
	4
	1
	2.59
	2.59

	
	
	
	3.01×1.40
	4
	3
	4.22
	12.65

	西向
	立面4
146.69
	
	2.13×3.00
	1
	1
	6.40
	6.40

	
	
	
	3.02×3.00
	1
	5
	9.05
	45.27

	
	
	
	3.07×2.50
	2
	1
	7.67
	7.67

	
	
	
	4.04×2.50
	2
	3
	10.10
	30.30

	
	
	
	1.66×2.50
	3
	1
	4.15
	4.15

	
	
	
	3.01×2.50
	3
	5
	7.53
	37.65

	
	
	
	3.01×1.40
	4
	3
	4.22
	12.65

	
	
	
	1.86×1.40
	4
	1
	2.60
	2.60


天窗

天窗类型

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳得热系数
	备注

	1
	50系列铝塑共挤平开窗+内置百叶   百叶展开闭合
	66
	2.40
	0.30
	来源《民用建筑热工设计规范》

	平均
	
	2.40
	0.30
	

	标准依据
	《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019第3.3.2条

	标准要求
	K≤3.0,SHGC≤0.35

	结论
	满足


屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	24.6
	0.030
	0.340
	1.20
	0.683
	0.279

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	304.6
	－
	－
	－
	1.269
	3.743

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.70

	标准依据
	《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019第3.3.2条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	33.2
	0.030
	0.340
	1.20
	0.922
	0.376

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	293.2
	－
	－
	－
	1.105
	3.091

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.79


热桥梁构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


热桥板构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

[image: image8.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	133.70
	1.000
	0.79
	3.09
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.79 × 1.10 = 0.87


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	438.03
	1.000
	0.79
	3.09
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.79 × 1.10 = 0.87


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	78.43
	1.000
	0.79
	3.09
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.79 × 1.10 = 0.87


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	78.30
	1.000
	0.79
	3.09
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.79 × 1.10 = 0.87


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	728.45
	1.000
	0.79
	3.09
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.79 × 1.10 = 0.87

	标准依据
	《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019第3.3.2条

	标准要求
	K≤1.00

	结论
	满足


挑空楼板构造


本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	2.20
	0.65
	0.650
	来源《民用建筑热工设计规范》


外遮阳类型

自定义遮阳

	序号
	编号
	夏季遮阳系数
	冬季遮阳系数
	平均遮阳系数
	备注

	1
	活动遮阳0
	0.100
	1.000
	0.550
	


平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	4
	9.055
	36.219
	18
	2.200

	2
	
	2
	5
	10.100
	50.498
	18
	2.200

	3
	
	3
	4
	7.531
	30.123
	18
	2.200

	4
	
	4
	1
	26.880
	26.880
	18
	2.200

	5
	C8015
	1,3
	4
	24.000
	96.000
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	239.720
	立面平均传热系数
	2.200


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~3
	6
	2.400
	14.398
	18
	2.200

	2
	
	1~3
	6
	2.399
	14.393
	18
	2.200

	3
	
	1
	1
	11.118
	11.118
	18
	2.200

	4
	
	1
	4
	14.199
	56.797
	18
	2.200

	5
	
	1
	1
	12.974
	12.974
	18
	2.200

	6
	
	2
	1
	7.413
	7.413
	18
	2.200

	7
	
	2
	4
	9.466
	37.865
	18
	2.200

	8
	
	2
	1
	8.648
	8.648
	18
	2.200

	9
	
	3
	1
	8.023
	8.023
	18
	2.200

	10
	
	3
	1
	0.625
	0.625
	18
	2.200

	11
	
	3
	1
	0.717
	0.717
	18
	2.200

	12
	
	3
	1
	8.115
	8.115
	18
	2.200

	13
	
	3
	1
	6.092
	6.092
	18
	2.200

	14
	
	3
	1
	5.145
	5.145
	18
	2.200

	15
	
	3
	1
	7.495
	7.495
	18
	2.200

	16
	
	3
	1
	57.600
	57.600
	18
	2.200

	17
	
	4
	8
	4.217
	33.737
	18
	2.200

	18
	C1815
	1~3
	3
	2.700
	8.100
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	299.255
	立面平均传热系数
	2.200


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	5
	9.055
	45.274
	18
	2.200

	2
	
	1
	1
	4.461
	4.461
	18
	2.200

	3
	
	2
	3
	10.100
	30.299
	18
	2.200

	4
	
	2
	1
	8.522
	8.522
	18
	2.200

	5
	
	3
	5
	7.531
	37.653
	18
	2.200

	6
	
	3
	1
	5.107
	5.107
	18
	2.200

	7
	
	4
	1
	2.586
	2.586
	18
	2.200

	8
	
	4
	3
	4.217
	12.652
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	146.554
	立面平均传热系数
	2.200


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	6.396
	6.396
	18
	2.200

	2
	
	1
	5
	9.055
	45.274
	18
	2.200

	3
	
	2
	1
	7.665
	7.665
	18
	2.200

	4
	
	2
	3
	10.100
	30.299
	18
	2.200

	5
	
	3
	1
	4.152
	4.152
	18
	2.200

	6
	
	3
	5
	7.531
	37.653
	18
	2.200

	7
	
	4
	3
	4.217
	12.652
	18
	2.200

	8
	
	4
	1
	2.599
	2.599
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	146.690
	立面平均传热系数
	2.200


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	4
	9.055
	36.219
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	2
	
	2
	5
	10.100
	50.498
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	3
	
	3
	4
	7.531
	30.123
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	4
	
	4
	1
	26.880
	26.880
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	5
	C8015
	1,3
	4
	24.000
	96.000
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	立面总面积(㎡)
	239.720
	综合太阳得热系数
	0.359


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1~3
	6
	2.400
	14.398
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	2
	
	1~3
	6
	2.399
	14.393
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	3
	
	1
	1
	11.118
	11.118
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	4
	
	1
	4
	14.199
	56.797
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	5
	
	1
	1
	12.974
	12.974
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	6
	
	2
	1
	7.413
	7.413
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	7
	
	2
	4
	9.466
	37.865
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	8
	
	2
	1
	8.648
	8.648
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	9
	
	3
	1
	8.023
	8.023
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	10
	
	3
	1
	0.625
	0.625
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	11
	
	3
	1
	0.717
	0.717
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	12
	
	3
	1
	8.115
	8.115
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	13
	
	3
	1
	6.092
	6.092
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	14
	
	3
	1
	5.145
	5.145
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	15
	
	3
	1
	7.495
	7.495
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	16
	
	3
	1
	57.600
	57.600
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	17
	
	4
	8
	4.217
	33.737
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	18
	C1815
	1~3
	3
	2.700
	8.100
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	立面总面积(㎡)
	299.255
	综合太阳得热系数
	0.416


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	5
	9.055
	45.274
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	2
	
	1
	1
	4.461
	4.461
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	3
	
	2
	3
	10.100
	30.299
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	4
	
	2
	1
	8.522
	8.522
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	5
	
	3
	5
	7.531
	37.653
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	6
	
	3
	1
	5.107
	5.107
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	7
	
	4
	1
	2.586
	2.586
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	8
	
	4
	3
	4.217
	12.652
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	立面总面积(㎡)
	146.554
	综合太阳得热系数
	0.359


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	6.396
	6.396
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	2
	
	1
	5
	9.055
	45.274
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	3
	
	2
	1
	7.665
	7.665
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	4
	
	2
	3
	10.100
	30.299
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	5
	
	3
	1
	4.152
	4.152
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	6
	
	3
	5
	7.531
	37.653
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	7
	
	4
	3
	4.217
	12.652
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	8
	
	4
	1
	2.599
	2.599
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	立面总面积(㎡)
	146.690
	综合太阳得热系数
	0.359


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	239.72
	2.20
	0.36
	0.63
	K≤3.00, SHGC≤0.52
	满足

	北向
	立面2
	299.25
	2.20
	0.42
	0.37
	K≤3.00, SHGC≤0.52
	满足

	东向
	立面3
	146.55
	2.20
	0.36
	0.64
	K≤3.00, SHGC≤0.52
	满足

	西向
	立面4
	146.69
	2.20
	0.36
	0.64
	K≤3.00, SHGC≤0.52
	满足

	综合平均
	
	832.22
	2.20
	0.38
	0.51
	
	

	标准依据
	《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019第3.3.2条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.2-2的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1001
	626.12
	378.60
	未编号
	11.12
	0.30
	外窗
	0.30
	0.21
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	14.20
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	14.20
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	14.20
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	14.20
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	12.97
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	C8015
	24.00
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	6.40
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	9.05
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	9.05
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	9.05
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	9.05
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	9.05
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	9.05
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	9.05
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	9.05
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	9.05
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	9.05
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	9.05
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	9.05
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	9.05
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	9.05
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.46
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	C8015
	24.00
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	1003
	5.16
	9.93
	未编号
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	适宜

	
	1004
	5.09
	0.00
	未编号
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	－
	适宜

	
	1005
	5.33
	10.69
	未编号
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	适宜

	
	1008
	15.79
	13.80
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	适宜

	
	1009
	15.04
	13.39
	未编号
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	适宜

	
	1010
	14.59
	13.07
	未编号
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	适宜

	
	1011
	9.41
	14.72
	未编号
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	适宜

	2
	2005
	5.11
	9.83
	未编号
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	适宜

	
	2006
	5.04
	0.00
	未编号
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	－
	适宜

	
	2007
	5.33
	10.69
	未编号
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	适宜

	
	2010
	15.80
	13.80
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	适宜

	
	2011
	15.04
	13.39
	未编号
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	适宜

	
	2012
	14.59
	13.07
	未编号
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	适宜

	
	2013
	9.41
	14.72
	未编号
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	适宜

	3
	3003
	5.18
	9.93
	未编号
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	适宜

	
	3004
	5.07
	0.00
	未编号
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	－
	适宜

	
	3005
	5.33
	10.69
	未编号
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	适宜

	
	3008
	15.77
	13.80
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	适宜

	
	3009
	15.04
	13.39
	未编号
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	适宜

	
	3011
	14.59
	13.07
	未编号
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	适宜

	
	3012
	9.41
	14.72
	未编号
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	适宜

	
	3013
	29.35
	24.95
	未编号
	7.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	适宜

	
	3014
	63.36
	54.15
	未编号
	8.02
	0.30
	外窗
	0.30
	0.10
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	0.62
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	0.72
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	8.11
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	3015
	528.21
	299.10
	C8015
	24.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.17
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.15
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	7.53
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	7.53
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	7.53
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	7.53
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	7.53
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	7.53
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	7.53
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	7.53
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	7.53
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	7.53
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	7.53
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	7.53
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	7.53
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	7.53
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	5.11
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	C8015
	24.00
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	6.09
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	5.15
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	4
	4002
	332.75
	103.49
	未编号
	2.59
	0.30
	外窗
	0.30
	0.26
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.22
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.22
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.22
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.22
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.22
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.22
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.22
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.22
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.22
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.22
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.22
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.22
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.22
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.22
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.60
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	26.88
	0.30
	外窗
	0.30
	
	适宜

	标准依据
	《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019第3.2.7条

	标准要求
	乙类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于窗面积的30% 

	结论
	适宜


非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	239.72
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	299.26
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	146.55
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	146.69
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级  
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019第3.3.5条
	《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019第3.3.5条

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的7级

	结论
	满足
	－


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019第3.3.6条

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》GB/T 21086-2007的3级

	结论
	－


结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗类型
	满足

	2
	屋顶构造
	满足

	3
	外墙构造
	满足

	4
	外窗热工
	满足

	5
	有效通风换气面积
	适宜

	6
	非中空窗面积比
	满足

	7
	外窗气密性
	满足

	8
	幕墙气密性
	满足

	结论
	满足


 4 / 4

[image: image9.png]