可再循环材料和可再利用材料用量计算书‌

‌项目名称‌：赊店古镇文化中心改造工程（4000㎡公共建筑）

‌项目地址‌：河南省南阳市赊店古镇XX街XX号

‌施工单位‌：XX古建工程有限公司

‌编制日期‌：2024年9月1日

‌编制依据‌：

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

《建筑废弃物再生利用技术规范》JGJ/T 440-2018

项目施工图纸及材料采购清单

‌一、材料分类及定义‌

‌可再循环材料‌：通过加工可重新投入生产循环的材料（如钢材、铝合金、玻璃等）。

‌可再利用材料‌：不改变形态可直接重复使用的材料（如旧砖瓦、木构件、石材等）。

‌二、可再利用材料用量统计‌

‌材料名称‌	‌来源‌	‌使用部位‌	‌用量‌	‌再利用比例‌

‌旧青砖‌	原建筑拆除	墙体、地面	12000块（约200㎡）	85%

‌原木梁柱‌	原建筑保留	木结构框架	80根（总长320m）	90%

‌石雕构件‌	本地古建回收市场	门楼、装饰	50件（约15吨）	100%

‌传统瓦片‌	原建筑屋面	屋面修缮	6000片（约300㎡）	70%

‌合计‌：

‌体积/重量‌：旧青砖≈120m³，原木≈25m³，石材≈15吨。

‌占建材总量比例‌：‌18.5%‌（按重量计）。

‌三、可再循环材料用量统计‌

‌材料名称‌	‌使用部位‌	‌用量‌	‌再循环率‌	‌计算依据‌

‌再生钢材‌	钢结构加固	12吨	95%	按采购清单及加工损耗5%

‌再生混凝土骨料‌	地基垫层、非承重墙体	800m³	30%	骨料中30%为建筑废料再生

‌铝合金门窗‌	门窗更换	400㎡	85%	型材回收率≥85%（行业标准）

‌玻璃‌	采光天窗、隔断	150㎡	90%	玻璃破碎后可熔融再生

‌合计‌：

‌重量‌：钢材12吨，混凝土骨料≈2000吨（含再生部分），铝合金≈3.5吨，玻璃≈5吨。

‌占建材总量比例‌：‌32%‌（按重量计）。

‌四、综合占比计算‌

‌项目建材总重量‌：约6500吨（含结构、装饰、设备等）。

‌可再循环+可再利用材料总占比‌：

\frac{(18.5\% + 32\%)}{100\%} \times 6500吨 = &zwnj;**3282.5吨**&zwnj;

‌占比达标情况‌：

《绿色建筑评价标准》要求：一星级≥10%，二星级≥15%，三星级≥20%。

‌本项目占比‌：‌50.5%‌（远超三星级标准）。

‌五、资源节约与碳排放效益‌

‌材料类型‌	‌节约资源‌	‌减少碳排放‌

‌旧青砖再利用‌	节约黏土资源≈50吨，减少新砖烧制能耗。	减少CO₂排放≈12吨（烧制过程）。

‌再生钢材‌	节约铁矿石≈18吨，减少采矿废弃物≈8吨。	减少CO₂排放≈9.6吨（炼钢过程）。

‌再生混凝土骨料‌	减少天然砂石开采≈240吨。	减少CO₂排放≈6吨（运输与加工）。

‌原木梁柱保留‌	减少新木材砍伐≈30m³。	减少CO₂排放≈7.5吨（加工运输）。

‌总计‌：

‌节约资源‌：黏土50吨、铁矿石18吨、砂石240吨、木材30m³。

‌减少碳排放‌：≈35.1吨。

‌六、附件‌

材料检测报告（编号：NZ-2024-001至NZ-2024-015）。

旧材料来源证明（拆除记录、回收协议）。

再生材料供应商环保认证文件。

‌编制人‌：XXX（工程师）

‌审核人‌：XXX（技术总监）

‌施工单位盖章‌：

‌日期‌：2024年9月1日

‌备注‌：

材料再循环/再利用率参考《中国建筑材料生命周期数据库》及供应商提供数据。

未计入辅助材料（如胶粘剂、螺钉等）及装饰性低用量材料。

实际施工中需确保旧材料清洗、检测合格后方可使用。