# **生态补偿方案**

## **一、项目背景与目标**

1. **背景**：阐述古镇区位、现存生态问题（如植被破坏、水体污染、土壤流失等）及保护需求。

2. **目标**：构建生态补偿机制，实现古镇建设与生态保护的动态平衡，提升生物多样性及资源循环利用率。

---

## **二、植被保护与修复方案**

### （一）植被现状调查与分级保护

1. **现状调查**

- 通过无人机航拍+地面核查，建立古镇植被分布GIS数据库，标记古树名木、原生林区及次生林区。

- 统计植被覆盖率、珍稀物种分布及生态敏感区范围。

2. **分级保护措施**

- **一级保护区**（古树名木、原生林）：设立隔离带，禁止施工扰动，安装智能监测设备。

- **二级保护区**（次生林、人工绿地）：限制开发强度，补植本土树种（如香樟、银杏等）。

- **修复区**（受损区域）：采用"乔木+灌木+地被"立体种植模式，恢复群落结构。

### （二）植被动态监测与记录

- **监测指标**：覆盖率、物种多样性、碳汇量、病虫害发生率。

- **记录方式**：每季度更新GIS数据库，生成年度《植被生态评估报告》。

---

## **三、水体保留与修复方案**

### （一）水系保护措施

1. **水体连通性维护**

- 保留原有河道走向，修复断头浜，增设生态驳岸（透水石材+沉水植物）。

2. **水质提升技术**

- 建设雨水花园、人工湿地，拦截面源污染；安装曝气装置提高溶解氧。

3. **防洪调蓄设计**

- 划定蓝线控制区，河道拓宽至历史最大行洪断面，预留20%调蓄空间。

### （二）水体监测记录

- **监测频率**：每月检测pH值、COD、氨氮等指标。

- **数据存档**：录入《古镇水系健康档案》，动态评估水体自净能力。

---

## **四、表层土资源利用方案**

### （一）表层土收集与储存

1. **收集范围**：施工区30cm内优质耕作层土壤（有机质含量＞2%）。

2. **技术规范**：

- 采用"剥离-运输-堆存"一体化作业，堆土高度≤3m，覆盖防尘网防止流失。

- 堆存区设排水沟，避免雨水冲刷。

### （二）表层土回用计算

**计算公式**：

\[

Q = A \times h \times K

\]

- \( Q \)：可利用表土量（m³）

- \( A \)：有效收集面积（m²）

- \( h \)：剥离厚度（m），建议0.3m

- \( K \)：松散系数（1.2~1.3，考虑土壤蓬松度）

**案例计算**：

若施工区面积5000㎡，则理论收集量：

\( Q = 5000 \times 0.3 \times 1.25 = 1875 \, \text{m³} \)

其中70%用于绿化覆土（1312.5m³），30%用于农田修复（562.5m³）。

### （三）回用方向与记录

1. **优先用途**：古街绿化、生态公园、周边农田改良。

2. **跟踪记录**：编制《表土利用台账》，记录去向、用量及效果评估。

---

## **五、生态补偿实施保障**

1. **资金机制**：设立生态补偿专项基金，按开发面积征收3%~5%生态保证金。

2. **制度保障**：制定《古镇建设生态红线管理条例》，明确违规处罚条款。

3. **公众参与**：开展生态教育讲座，建立居民监督举报平台。

---

## **附录**

1. **《表层土收集利用量计算书》模板**（含公式、参数表及案例）

2. **《植被/水体监测记录表》样张**

3. **相关技术规范清单**（如《绿化种植土壤标准》CJ/T 340-2016）