### 洛阳市西工区自然概况(地形地貌、气象水文、土壤植被)

### 地形地貌1

- 地势特征：西工区地处洛河下游中部北侧，整个地势北高南低。

- 地貌类型：地貌由城区平原和邙山丘陵区及少量坡地组成。城区地面较为平坦、开阔；红山乡和邙岭路街道办事处位处邙山黄土丘陵和坡地，有些丘陵较狭窄，沟壑纵横，地形破碎。

- 地层结构：黄土丘陵地表层覆盖层为第四系素填土、杂填土、黄土状粉质黏土，底层岩石为第三系黏土岩。

### 气象水文1

- 气象气候

  - 气候类型：西工区位于暖温带地带，属暖温带大陆性季风气候，季风环流影响明显，四季分明。

  - 气温：1986 年 - 2000 年年平均气温在 12.0℃-14.7℃左右，冬季平均气温在 0℃以上，春季平均气温在 15℃以上，夏季平均气温在 26.8℃-27.2℃之间，秋季平均气温在 15.0℃-15.4℃之间。1 月气温最低，入春后急剧升温，3 月到 4 月升温最快，春季温度回升不稳定，有时会出现倒春寒天气。

  - 降水：年降水量一般比临近山地少 200 毫米 - 300 毫米，形成明显少雨区，年降水量的年际波动不大，四季降水量中春季随着冬季风向夏季风过渡，水汽含量增加，降水量开始增多；夏季炎热、雨水集中，7-9 月降水量占全年降水量的 52.8％；秋季晴和，降水适中；冬季干冷、雨雪稀少，12 月至翌年 1 月降水量仅占全年降水的 3.1％。

  - 风：全年盛行东北风或西风，由于地处河谷地带，和山区相比风速较大，年均 1.9 米 / 秒 - 2.9 米 / 秒，冬春季风速多大于 2 米 / 秒，夏、秋季风速多小于 2 米 / 秒。

- 水文特征

  - 地表水：主要河流有洛河、涧河和中州渠。洛河是潼关以下黄河上的最大支流，发源于陕西省华山南麓，经西工区南侧流过；涧河是洛河的第二大支流，发源于三门峡市陕县观音堂北马头山，向东流经西工区瞿家屯入洛河；中州渠始建于 1959 年，起源于瞿家屯涧河口，引涧河和洛河水，蜿蜒流经西工区南部和东部。

  - 地下水：西工区中部和南部，位处河谷与平原，地下水较为丰富，补给便利；西部和北部的红山乡及邙岭路街道办事处，位处丘陵边沿，地下水较为贫乏。正常情况下，1 月 - 6 月地下水位下降，7 月 - 9 月受降水量补给地下水位上升，10 月 - 12 月地下水位又缓慢下降。天然水质较好，浅层地下水主要为重碳性低矿化度淡水，一般无色无味，PH 值在 6.5-8.5 之间，各项指标符合生活饮用水卫生标准。

### 土壤植被

- 土壤类型1

  - 城区及南部：南部位处于洛河北侧，土壤由黄色沙质黏土组成，多为褐土，也有少量潮土；在褐土中，石灰性褐土比重最大，红黏土比重次之。

  - 西北部：西北部的红山乡和邙岭路街道办事处，与邙山为骨架的黄土丘陵相连，其土壤组成物质，下部为中更新世深色黄土，上部为晚更新世浅色黄土，由于侵蚀较为强烈，浅色黄土被削移，丘冈顶部中更新世深色黄土广泛出露分布，除黄土外，黑坊土、白面土少量分布，耕层有机质、氨和速效磷含量低，不利作物生长。

- 植被类型2

  - 乔木类：主要有核桃、柿、栓皮栎、杨、柳、刺槐、泡桐、臭椿、楝树等。

  - 灌木类：有酸枣、荆条、连翘、胡枝子、盐肤木、杭子稍等。

  - 草本植物：多是蒿类、白草、黄背草、羊胡子草、白茅、山棉花、火艾等。