# 附录G  公共建筑围护结构热工性能表

| 项目名称 |  |  | 项目地址 |  |  |  |  | 建筑类型 | 建筑面积（m2）/层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建项目 |  |  | - |  |  |  |  | 公共建筑 | 10629.96/5 |  |  |
| 建筑外表面积F0（m2） |  | 13671.57 | 建筑体积V0（m3） |  |  | 45712.74 |  | 体型系数S＝F0/V0 |  | 0.30 |  |
| 围护结构部位 |  | 传热系数K[W/(m2·K)]/热阻R[m2·K/W] |  |  |  |  |  | 做法 |  |  |  |
| 屋面 |  | 0.204 |  |  |  |  |  | 屋顶构造一 |  |  |  |
| 外墙（含非透明幕墙） |  | 0.378 |  |  |  |  |  | 填充墙构造一 |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  | 0.246 |  |  |  |  |  | 挑空楼板构造一 |  |  |  |
| 分隔采暖与非采暖空间的隔墙 |  | 0.867 |  |  |  |  |  | 控温与非控温隔墙构造一 |  |  |  |
| 分隔采暖与非采暖空间的楼板 |  | 0.392 |  |  |  |  |  | 控温与非控温楼板构造一 |  |  |  |
| 地面 | 周边地面 | 0.536 |  |  |  |  |  | 地面构造一 |  |  |  |
|  | 非周边地面 | 0.536 |  |  |  |  |  | 地面构造一 |  |  |  |
| 采暖空调地下室外墙（与土壤接触的墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗（含透明幕墙） | 方向 | 窗墙面积比 | 传热系数K[W/(m2·K)] |  |  |  | 遮阳系数SC |  |  |  |  |
|  | 东 | 0.53 | 2.11 |  |  |  | 0.35 | 隔热金属型材(窗框比20%) 6中透光Low-E+12氩气+6透明- |  |  |  |
|  | 南 | 0.67 | 2.11 |  |  |  | 0.30 | 隔热金属型材(窗框比20%) 6中透光Low-E+12氩气+6透明- |  |  |  |
|  | 西 | 0.48 | 2.11 |  |  |  | 0.35 | 隔热金属型材(窗框比20%) 6中透光Low-E+12氩气+6透明- |  |  |  |
|  | 北 | 0.67 | 2.11 |  |  |  | 0.33 | 隔热金属型材(窗框比20%) 6中透光Low-E+12氩气+6透明- |  |  |  |
| 屋顶透明部分 |  | 0.00 | － |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 单位面积全年耗能量[kWh/m2] |  | 26.74 |  |  |  |  | 计算软件 | BESI2024（20240430(SP1)） |  |  |  |
| 计算人员 |  |  |  | 日期 | 审核人员 |  |  |  |  |  | 日期 |