建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-湖州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2025年3月14日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13694371053 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	工程材料	6

5	围护结构作法简要说明	7

6	体形系数	7

6.1 体形系数	7

6.2 楼层信息表	7

7	窗墙比	7

7.1 窗墙比	7

7.2 外窗表	8

8	天窗	8

8.1 天窗屋顶比	8

8.2 天窗类型	8

9	屋顶	9

9.1 屋顶构造一	9

10	外墙	9

10.1 外墙相关构造	9

10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	10

10.3 外墙平均热工特性	10

11	外窗热工	11

11.1 外窗	11

11.2 外遮阳类型	11

11.3 平均传热系数	11

11.4 综合太阳得热系数	13

11.5 总体热工性能	14

12	规定性指标检查结论	14

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-湖州 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上3056㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 11.5m |
| 建筑（节能计算）体积 | 17313.08 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 4716.80 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.220 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.377,D=3.659)：（由上到下）

挤塑聚苯板(ρ=25-32) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一 (K=0.651,D=3.126)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 200mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm

3. 幕墙：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E) (K=1.600)：

传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.275

4. 外窗：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5Low-E+12A+5Low-E) (K=1.700)：

传热系数1.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.275

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 4716.80 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 17313.08 |
| 体形系数 | 0.27 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.000 | 1601.43 | 823.46 | 6405.72 |
| 2 | 7.500 | 1454.31 | 2439.03 | 10907.35 |
| 屋顶 | － | － | 1454.31 | － |
| 合计 | 11.50 | 3055.74 | 4716.80 | 17313.08 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 109.34 | 453.98 | 0.24 |
| 北向 | 立面2 | 286.43 | 358.58 | 0.80 |
| 东向 | 立面3 | 415.02 | 794.30 | 0.52 |
| 西向 | 立面4 | 342.74 | 693.79 | 0.49 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C1035 | 1.02×3.50 | 2 | 1 | 3.55 | 3.55 | 109.34 |
|  |  | C1335 | 1.31×3.50 | 2 | 12 | 4.58 | 54.97 |  |
|  |  | C1335 | 1.31×3.50 | 2 | 1 | 4.58 | 4.58 |  |
|  |  | C1335 | 1.22×3.50 | 2 | 2 | 4.25 | 8.51 |  |
|  |  | C16817 | 16.80×1.70 | 2 | 1 | 28.56 | 28.56 |  |
|  |  | C1935 | 1.31×3.50 | 2 | 1 | 4.58 | 4.58 |  |
|  |  | C1935 | 1.31×3.50 | 2 | 1 | 4.58 | 4.58 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 273.91 | 286.43 |
|  |  | C01410 | 0.15×1.00 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 |  |
|  |  | C1910 | 1.94×1.00 | 1 | 1 | 1.94 | 1.94 |  |
|  |  | C2010 | 2.09×1.00 | 1 | 5 | 2.09 | 10.44 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 415.02 | 415.02 |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 131.62 | 342.74 |
|  |  | 1356 | 1.31×5.60 | 2 | 1 | 7.33 | 7.33 |  |
|  |  | 4517 | 1.18×1.76 | 1 | 1 | 2.07 | 2.07 |  |
|  |  | 4517 | 3.38×1.76 | 1 | 1 | 5.95 | 5.95 |  |
|  |  | C1335 | 1.31×3.50 | 2 | 5 | 4.58 | 22.91 |  |
|  |  | C1356 | 1.31×5.60 | 2 | 22 | 7.33 | 161.26 |  |
|  |  | C6617 | 5.16×1.76 | 1 | 1 | 9.08 | 9.08 |  |
|  |  | C6617 | 1.43×1.76 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 40 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 1.333 | 0.427 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 0.667 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.220 | 3.590 | 1.00 | 0.364 | 1.305 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 120 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.079 | 1.221 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.489 | 3.659 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶传热系数比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021表3.1.10-1~3.1.10-6的要求提高5%(K≤0.38) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.00 | 0.333 | 0.317 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 200 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.132 | 2.034 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.00 | 0.333 | 0.317 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 1.376 | 3.126 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.65 |  |  |  |  |  |

梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 344.63 | 1.000 | 0.65 | 3.13 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.65 × 1.10 = 0.72 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 72.05 | 1.000 | 0.65 | 3.13 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.65 × 1.10 = 0.72 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 375.51 | 1.000 | 0.65 | 3.13 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.65 × 1.10 = 0.72 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 351.05 | 1.000 | 0.65 | 3.13 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.65 × 1.10 = 0.72 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1143.24 | 1.000 | 0.65 | 3.13 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.65 × 1.10 = 0.72 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙传热系数比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021表3.1.10-1~3.1.10-6的要求提高5%(K≤0.76) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E) | 57 | 1.60 | 0.28 | 0.620 | 近零能耗建筑技术标准 GBT51350-2019 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5Low-E+12A+5Low-E) | 18 | 1.70 | 0.28 | 0.620 | 近零能耗建筑技术标准 GBT51350-2019 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 1356，4517，C1335，C1356，C6617，C1035，C16817，C1935，C01410，C1910，C2010 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1035 | 2 | 1 | 3.554 | 3.554 | 18 | 1.700 |
| 2 | C1335 | 2 | 12 | 4.581 | 54.974 | 18 | 1.700 |
| 3 | C1335 | 2 | 1 | 4.582 | 4.582 | 18 | 1.700 |
| 4 | C1335 | 2 | 2 | 4.254 | 8.508 | 18 | 1.700 |
| 5 | C16817 | 2 | 1 | 28.564 | 28.564 | 18 | 1.700 |
| 6 | C1935 | 2 | 1 | 4.582 | 4.582 | 18 | 1.700 |
| 7 | C1935 | 2 | 1 | 4.581 | 4.581 | 18 | 1.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 109.343 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.700 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 273.906 | 57 | 1.600 |
| 2 | C01410 | 1 | 1 | 0.147 | 0.147 | 18 | 1.700 |
| 3 | C1910 | 1 | 1 | 1.938 | 1.938 | 18 | 1.700 |
| 4 | C2010 | 1 | 5 | 2.088 | 10.438 | 18 | 1.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 286.428 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.604 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 415.015 | 57 | 1.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 415.015 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.600 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 131.624 | 57 | 1.600 |
| 2 | 1356 | 2 | 1 | 7.330 | 7.330 | 18 | 1.700 |
| 3 | 4517 | 1 | 1 | 2.071 | 2.071 | 18 | 1.700 |
| 4 | 4517 | 1 | 1 | 5.951 | 5.951 | 18 | 1.700 |
| 5 | C1335 | 2 | 5 | 4.581 | 22.906 | 18 | 1.700 |
| 6 | C1356 | 2 | 22 | 7.330 | 161.256 | 18 | 1.700 |
| 7 | C6617 | 1 | 1 | 9.084 | 9.084 | 18 | 1.700 |
| 8 | C6617 | 1 | 1 | 2.516 | 2.516 | 18 | 1.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 342.738 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.662 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1035 | 2 | 1 | 3.554 | 3.554 | 18 | 0.275 |  | 1.000 | 0.275 |
| 2 | C1335 | 2 | 12 | 4.581 | 54.974 | 18 | 0.275 |  | 1.000 | 0.275 |
| 3 | C1335 | 2 | 1 | 4.582 | 4.582 | 18 | 0.275 |  | 1.000 | 0.275 |
| 4 | C1335 | 2 | 2 | 4.254 | 8.508 | 18 | 0.275 |  | 1.000 | 0.275 |
| 5 | C16817 | 2 | 1 | 28.564 | 28.564 | 18 | 0.275 |  | 1.000 | 0.275 |
| 6 | C1935 | 2 | 1 | 4.582 | 4.582 | 18 | 0.275 |  | 1.000 | 0.275 |
| 7 | C1935 | 2 | 1 | 4.581 | 4.581 | 18 | 0.275 |  | 1.000 | 0.275 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 109.343 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.275 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 273.906 | 57 | 0.275 |  | 1.000 | 0.275 |
| 2 | C01410 | 1 | 1 | 0.147 | 0.147 | 18 | 0.275 |  | 1.000 | 0.275 |
| 3 | C1910 | 1 | 1 | 1.938 | 1.938 | 18 | 0.275 |  | 1.000 | 0.275 |
| 4 | C2010 | 1 | 5 | 2.088 | 10.438 | 18 | 0.275 |  | 1.000 | 0.275 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 286.428 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.275 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 415.015 | 57 | 0.275 |  | 1.000 | 0.275 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 415.015 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.275 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 131.624 | 57 | 0.275 |  | 1.000 | 0.275 |
| 2 | 1356 | 2 | 1 | 7.330 | 7.330 | 18 | 0.275 |  | 1.000 | 0.275 |
| 3 | 4517 | 1 | 1 | 2.071 | 2.071 | 18 | 0.275 |  | 1.000 | 0.275 |
| 4 | 4517 | 1 | 1 | 5.951 | 5.951 | 18 | 0.275 |  | 1.000 | 0.275 |
| 5 | C1335 | 2 | 5 | 4.581 | 22.906 | 18 | 0.275 |  | 1.000 | 0.275 |
| 6 | C1356 | 2 | 22 | 7.330 | 161.256 | 18 | 0.275 |  | 1.000 | 0.275 |
| 7 | C6617 | 1 | 1 | 9.084 | 9.084 | 18 | 0.275 |  | 1.000 | 0.275 |
| 8 | C6617 | 1 | 1 | 2.516 | 2.516 | 18 | 0.275 |  | 1.000 | 0.275 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 342.738 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.275 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 109.34 | 1.70 | 0.28 | 0.24 | K≤2.50, SHGC≤0.38 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 286.43 | 1.60 | 0.28 | 0.80 | K≤1.90, SHGC≤0.29 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 415.02 | 1.60 | 0.28 | 0.52 | K≤2.00, SHGC≤0.29 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 342.74 | 1.66 | 0.28 | 0.49 | K≤2.10, SHGC≤0.29 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1153.52 | 1.63 | 0.28 | 0.50 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗热工比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021表3.1.10-4的要求提升5% |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 满足 |
| 3 | 外墙 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高5%的要求，得5分。