建筑节能设计报告书

公共建筑

乙类

| 工程名称 | 绿栖·浮筑 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-武汉 |
| 设计日期 | 2024年12月22日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19973461396 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 工程材料	29

5 围护结构作法简要说明	29

6 体形系数	30

6.1 体形系数	30

6.2 楼层信息表	30

7 窗墙比	31

7.1 窗墙比	31

7.2 外窗表	31

8 天窗	36

8.1 天窗类型	36

9 屋顶	36

9.1 屋顶相关构造	36

9.2 屋顶平均热工特性	37

10 外墙	37

10.1 外墙相关构造	37

10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	38

10.3 外墙平均热工特性	39

11 挑空楼板	40

11.1 挑空楼板构造一	40

12 外窗热工	41

12.1 外窗	41

12.2 外遮阳类型	41

12.3 平均传热系数	41

12.4 综合太阳得热系数	46

12.5 总体热工性能	51

13 可开启窗扇	52

14 非中空窗面积比	52

15 规定性指标检查结论	53

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-武汉 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上29245㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上25 地下0 |
| 建筑高度 | 108.0m |
| 建筑（节能计算）体积 | 131604.28 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 67032.69 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.768,D=3.691)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.612,D=3.031)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙（剪力墙）：外墙构造一 (K=1.126,D=2.941)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=1.113,D=2.941)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.612,D=3.031)：

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

6. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=1.178,D=2.146)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

7. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：

传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.653

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 67032.69 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 131604.28 |
| 体形系数 | 0.51 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 2726.78 | 3264.55 | 12270.53 |
| 2 | 4.500 | 5294.64 | 6711.42 | 23825.89 |
| 3~4 | 9.000 | 6022.19 | 11006.26 | 27099.87 |
| 5 | 4.500 | 647.54 | 4005.96 | 2913.93 |
| 6 | 4.500 | 381.54 | 1022.88 | 1716.92 |
| 7 | 4.500 | 617.91 | 968.58 | 2780.59 |
| 8 | 4.500 | 381.54 | 988.28 | 1716.92 |
| 9 | 3.000 | 0.00 | 381.54 | 0.00 |
| 10 | 4.500 | 647.54 | 1830.35 | 2913.93 |
| 11 | 4.500 | 1158.44 | 3586.12 | 5212.97 |
| 12 | 4.500 | 1153.24 | 2704.54 | 5189.58 |
| 13 | 4.500 | 936.47 | 2434.52 | 4214.10 |
| 14 | 3.000 | 0.00 | 936.46 | 0.00 |
| 15 | 4.500 | 647.54 | 1830.35 | 2913.93 |
| 16 | 4.500 | 1158.44 | 3586.12 | 5212.97 |
| 17 | 4.500 | 1153.24 | 2704.54 | 5189.58 |
| 18 | 4.500 | 936.47 | 2434.52 | 4214.10 |
| 19 | 3.000 | 0.00 | 936.46 | 0.00 |
| 20 | 4.500 | 647.54 | 1830.35 | 2913.93 |
| 21 | 4.500 | 1158.44 | 3586.12 | 5212.97 |
| 22 | 4.500 | 1153.24 | 2704.54 | 5189.58 |
| 23 | 4.500 | 936.47 | 2434.52 | 4214.10 |
| 24 | 4.500 | 1042.25 | 2357.54 | 4690.15 |
| 25 | 4.500 | 443.94 | 2342.22 | 1997.74 |
| 屋顶 | － | － | 443.94 | － |
| 合计 | 108.00 | 29245.40 | 67032.69 | 131604.28 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 1566.91 | 12155.57 | 0.13 |
| 北向 | 立面2 | 1043.87 | 12454.71 | 0.08 |
| 东向 | 立面3 | 1272.55 | 10023.75 | 0.13 |
| 西向 | 立面4 | 1588.39 | 9855.86 | 0.16 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 |  | 1.10×2.10 | 3~4 | 8 | 2.31 | 18.48 | 1566.91 |
|  |  | C0915 | 0.94×1.50 | 1 | 1 | 1.41 | 1.41 |  |
|  |  | C10315 | 10.33×1.50 | 3~4 | 2 | 15.49 | 30.98 |  |
|  |  | C1063 | 1.06×1.50 | 1 | 1 | 1.59 | 1.59 |  |
|  |  | C11115 | 11.18×1.50 | 2 | 1 | 16.77 | 16.77 |  |
|  |  | C1125 | 1.10×2.50 | 5~8,10~13,15~18, 20~24 | 68 | 2.75 | 187.00 |  |
|  |  | C12215 | 12.24×1.50 | 2 | 1 | 18.36 | 18.36 |  |
|  |  | C12715 | 12.75×1.50 | 1 | 1 | 19.13 | 19.13 |  |
|  |  | C1315 | 1.35×1.50 | 1 | 1 | 2.03 | 2.03 |  |
|  |  | C1415 | 1.43×1.50 | 1 | 1 | 2.15 | 2.15 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 3 | 2.25 | 6.75 |  |
|  |  | C1515 | 1.58×1.50 | 1 | 1 | 2.37 | 2.37 |  |
|  |  | C15815 | 15.89×1.50 | 2 | 1 | 23.84 | 23.84 |  |
|  |  | C16015 | 16.06×1.50 | 2 | 1 | 24.08 | 24.08 |  |
|  |  | C1725 | 1.80×2.50 | 11~13,16~18,21~25 | 59 | 4.50 | 265.50 |  |
|  |  | C1915 | 1.99×1.50 | 1 | 1 | 2.98 | 2.98 |  |
|  |  | C2015 | 2.00×1.50 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | C2115 | 2.17×1.50 | 1 | 1 | 3.25 | 3.25 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 1~2 | 3 | 3.60 | 10.80 |  |
|  |  | C24615 | 24.63×1.50 | 3~4 | 2 | 36.94 | 73.88 |  |
|  |  | C2515 | 2.59×1.50 | 1 | 1 | 3.88 | 3.88 |  |
|  |  | C2715 | 2.70×1.50 | 1 | 1 | 4.05 | 4.05 |  |
|  |  | C2915 | 2.93×1.50 | 1 | 1 | 4.40 | 4.40 |  |
|  |  | C3015 | 3.05×1.50 | 1 | 1 | 4.57 | 4.57 |  |
|  |  | C3015 | 3.05×1.50 | 1 | 1 | 4.58 | 4.58 |  |
|  |  | C3115 | 3.14×1.50 | 1 | 1 | 4.71 | 4.71 |  |
|  |  | C3115 | 3.13×1.50 | 1 | 1 | 4.70 | 4.70 |  |
|  |  | C3215 | 3.21×1.50 | 1 | 1 | 4.82 | 4.82 |  |
|  |  | C3315 | 3.30×1.50 | 1 | 1 | 4.95 | 4.95 |  |
|  |  | C3415 | 3.42×1.50 | 1 | 1 | 5.12 | 5.12 |  |
|  |  | C3515 | 3.51×1.50 | 1 | 1 | 5.26 | 5.26 |  |
|  |  | C35815 | 35.81×1.50 | 2 | 1 | 53.72 | 53.72 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  | C4315 | 4.39×1.50 | 2 | 1 | 6.58 | 6.58 |  |
|  |  | C4915 | 4.91×1.50 | 1 | 1 | 7.36 | 7.36 |  |
|  |  | C5225 | 5.28×2.50 | 5~8,10~13,15~18, 20~24 | 33 | 13.21 | 435.85 |  |
|  |  | C5315 | 5.37×1.50 | 1 | 1 | 8.06 | 8.06 |  |
|  |  | C5325 | 5.30×2.50 | 5,10,15,20 | 8 | 13.25 | 106.00 |  |
|  |  | C5915 | 5.94×1.50 | 1 | 1 | 8.91 | 8.91 |  |
|  |  | C6915 | 6.95×1.50 | 2 | 1 | 10.43 | 10.43 |  |
|  |  | C7415 | 7.42×1.50 | 1 | 1 | 11.13 | 11.13 |  |
|  |  | C7815[7715] | 7.69×1.50 | 2 | 1 | 11.54 | 11.54 |  |
|  |  | C7915 | 7.97×1.50 | 3~4 | 2 | 11.95 | 23.90 |  |
|  |  | C8015 | 8.09×1.50 | 1 | 1 | 12.14 | 12.14 |  |
|  |  | C8615 | 8.68×1.50 | 3~4 | 2 | 13.02 | 26.04 |  |
|  |  | C9215 | 9.28×1.50 | 3~4 | 2 | 13.92 | 27.83 |  |
|  |  | C9315 | 9.37×1.50 | 1 | 1 | 14.05 | 14.05 |  |
|  |  | C9515 | 9.57×1.50 | 1~2 | 2 | 14.35 | 28.70 |  |
|  |  | M1115 | 1.26×1.50 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 |  |
|  |  | M1115 | 1.35×1.50 | 1 | 1 | 2.02 | 2.02 |  |
| 北向 | 立面2 |  | 1.80×2.10 | 1 | 2 | 3.78 | 7.56 | 1043.87 |
|  |  |  | 1.10×2.10 | 2~4 | 11 | 2.31 | 25.41 |  |
|  |  | C10215 | 10.24×1.50 | 3~4 | 2 | 15.35 | 30.71 |  |
|  |  | C1125 | 1.10×2.50 | 5~8,10~13,15~18, 20~24 | 68 | 2.75 | 187.00 |  |
|  |  | C12315 | 12.31×1.50 | 2 | 1 | 18.47 | 18.47 |  |
|  |  | C13015 | 13.09×1.50 | 3~4 | 2 | 19.63 | 39.26 |  |
|  |  | C13115 | 13.15×1.50 | 2 | 1 | 19.72 | 19.72 |  |
|  |  | C13615[6215] | 6.21×1.50 | 3~4 | 2 | 9.31 | 18.62 |  |
|  |  | C13615[7515] | 7.48×1.50 | 3~4 | 2 | 11.22 | 22.44 |  |
|  |  | C15815 | 15.82×1.50 | 2 | 1 | 23.73 | 23.73 |  |
|  |  | C1725 | 1.80×2.50 | 11~13,16~18,21~25 | 59 | 4.50 | 265.50 |  |
|  |  | C2115 | 2.11×1.50 | 1 | 1 | 3.17 | 3.17 |  |
|  |  | C2315 | 2.31×1.50 | 1 | 1 | 3.46 | 3.46 |  |
|  |  | C2325 | 2.40×2.50 | 7 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 2 | 5 | 3.60 | 18.00 |  |
|  |  | C4115 | 4.19×1.50 | 1 | 1 | 6.28 | 6.28 |  |
|  |  | C4415 | 4.46×1.50 | 1 | 1 | 6.69 | 6.69 |  |
|  |  | C4515 | 4.56×1.50 | 1 | 1 | 6.83 | 6.83 |  |
|  |  | C4615 | 4.61×1.50 | 1 | 1 | 6.91 | 6.91 |  |
|  |  | C4915 | 4.92×1.50 | 1 | 1 | 7.37 | 7.37 |  |
|  |  | C5015 | 5.04×1.50 | 1 | 1 | 7.55 | 7.55 |  |
|  |  | C5115 | 5.15×1.50 | 1 | 1 | 7.73 | 7.73 |  |
|  |  | C5325 | 5.30×2.50 | 5,7,10,15,20 | 9 | 13.25 | 119.25 |  |
|  |  | C5915 | 5.94×1.50 | 3~4 | 2 | 8.90 | 17.81 |  |
|  |  | C6315 | 6.40×1.50 | 3~4 | 2 | 9.60 | 19.20 |  |
|  |  | C6715 | 6.77×1.50 | 2 | 1 | 10.15 | 10.15 |  |
|  |  | C7915 | 7.93×1.50 | 1~4 | 4 | 11.90 | 47.59 |  |
|  |  | C7915 | 7.98×1.50 | 2 | 1 | 11.97 | 11.97 |  |
|  |  | C8015 | 8.01×1.50 | 1 | 1 | 12.02 | 12.02 |  |
|  |  | C8115 | 8.16×1.50 | 1 | 1 | 12.24 | 12.24 |  |
|  |  | C8515 | 8.58×1.50 | 3~4 | 2 | 12.87 | 25.74 |  |
|  |  | C9815 | 9.83×1.50 | 3~4 | 2 | 14.74 | 29.48 |  |
| 东向 | 立面3 | C0925 | 0.90×2.50 | 11~13,16~18,21~25 | 59 | 2.25 | 132.75 | 1272.54 |
|  |  | C13315 | 13.31×1.50 | 2~4 | 3 | 19.96 | 59.89 |  |
|  |  | C13315[0215] | 0.20×1.50 | 1 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |
|  |  | C13315[13115] | 13.11×1.50 | 1 | 1 | 19.66 | 19.66 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  | C1825 | 1.80×2.50 | 11~13,16~18,21~25 | 59 | 4.50 | 265.50 |  |
|  |  | C20715 | 20.74×1.50 | 3~4 | 2 | 31.11 | 62.21 |  |
|  |  | C2325 | 2.40×2.50 | 11~13,16~18,21~25 | 59 | 6.00 | 354.00 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | C2715 | 2.73×1.50 | 2 | 1 | 4.09 | 4.09 |  |
|  |  | C2815 | 2.89×1.50 | 1 | 1 | 4.33 | 4.33 |  |
|  |  | C2915 | 2.98×1.50 | 1 | 1 | 4.47 | 4.47 |  |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 2 | 2 | 4.50 | 9.00 |  |
|  |  | C3215 | 3.25×1.50 | 3~4 | 2 | 4.88 | 9.75 |  |
|  |  | C3315 | 3.30×1.50 | 1 | 1 | 4.95 | 4.95 |  |
|  |  | C3415 | 3.41×1.50 | 1 | 1 | 5.11 | 5.11 |  |
|  |  | C5215 | 5.23×1.50 | 1 | 1 | 7.84 | 7.84 |  |
|  |  | C5215 | 5.26×1.50 | 2 | 1 | 7.90 | 7.90 |  |
|  |  | C5325 | 5.30×2.50 | 5,10,15,20 | 4 | 13.25 | 53.00 |  |
|  |  | C5415 | 5.50×1.50 | 3~4 | 2 | 8.24 | 16.49 |  |
|  |  | C5715 | 5.80×1.50 | 1 | 1 | 8.70 | 8.70 |  |
|  |  | C5715 | 5.78×1.50 | 3~4 | 2 | 8.67 | 17.33 |  |
|  |  | C5915 | 6.00×1.50 | 3~4 | 2 | 9.00 | 18.00 |  |
|  |  | C6315 | 6.38×1.50 | 2 | 1 | 9.56 | 9.56 |  |
|  |  | C7115 | 7.17×1.50 | 1~2 | 2 | 10.76 | 21.52 |  |
|  |  | C7515 | 7.52×1.50 | 2 | 1 | 11.28 | 11.28 |  |
|  |  | C7615 | 7.64×1.50 | 3~4 | 2 | 11.45 | 22.91 |  |
|  |  | C7815 | 7.86×1.50 | 3~4 | 2 | 11.79 | 23.57 |  |
|  |  | C8815 | 8.87×1.50 | 1~2 | 2 | 13.30 | 26.60 |  |
|  |  | C8915 | 8.93×1.50 | 2 | 1 | 13.39 | 13.39 |  |
|  |  | C9815 | 9.83×1.50 | 3~4 | 2 | 14.74 | 29.48 |  |
|  |  | HC3615 | 3.59×1.50 | 3~4 | 8 | 5.39 | 43.11 |  |
| 西向 | 立面4 | C0815 | 0.86×1.50 | 1 | 1 | 1.29 | 1.29 | 1588.39 |
|  |  | C0925 | 0.90×2.50 | 11~13,16~18,21~25 | 59 | 2.25 | 132.75 |  |
|  |  | C10315 | 10.35×1.50 | 2~4 | 3 | 15.52 | 46.55 |  |
|  |  | C10515 | 10.58×1.50 | 3~4 | 2 | 15.86 | 31.73 |  |
|  |  | C10915 | 10.97×1.50 | 1~2 | 2 | 16.46 | 32.92 |  |
|  |  | C11415[3015] | 3.05×1.50 | 1 | 1 | 4.57 | 4.57 |  |
|  |  | C11415[8415] | 8.38×1.50 | 1 | 1 | 12.57 | 12.57 |  |
|  |  | C12015 | 12.02×1.50 | 2 | 1 | 18.03 | 18.03 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~4 | 12 | 2.25 | 27.00 |  |
|  |  | C1515 | 1.59×1.50 | 1 | 1 | 2.38 | 2.38 |  |
|  |  | C17315 | 17.36×1.50 | 2~4 | 3 | 26.04 | 78.13 |  |
|  |  | C1825 | 1.80×2.50 | 11~13,16~18,21~25 | 59 | 4.50 | 265.50 |  |
|  |  | C2025 | 2.10×2.50 | 5~8,10~13,15~18, 20~24 | 33 | 5.25 | 173.17 |  |
|  |  | C20515 | 20.56×1.50 | 3~4 | 2 | 30.84 | 61.68 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1~4 | 6 | 3.15 | 18.90 |  |
|  |  | C2315 | 2.33×1.50 | 1 | 1 | 3.49 | 3.49 |  |
|  |  | C2325 | 2.40×2.50 | 5~6,8,10~13,15~18, 20~25 | 65 | 6.00 | 390.00 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 2~4 | 3 | 3.60 | 10.80 |  |
|  |  | C25415 | 25.48×1.50 | 2 | 1 | 38.22 | 38.22 |  |
|  |  | C25815[25615] | 25.62×1.50 | 3~4 | 2 | 38.42 | 76.85 |  |
|  |  | C2915 | 2.94×1.50 | 1 | 1 | 4.41 | 4.41 |  |
|  |  | C3625 | 3.60×2.50 | 5,10,15,20 | 4 | 9.00 | 36.00 |  |
|  |  | C5115 | 5.20×1.50 | 2 | 1 | 7.79 | 7.79 |  |
|  |  | C5815 | 5.80×1.50 | 1 | 1 | 8.70 | 8.70 |  |
|  |  | C6015 | 6.00×1.50 | 3~4 | 2 | 9.00 | 18.00 |  |
|  |  | C6415 | 6.47×1.50 | 3~4 | 2 | 9.71 | 19.42 |  |
|  |  | C7515 | 7.54×1.50 | 3~4 | 2 | 11.30 | 22.61 |  |
|  |  | C8715 | 8.75×1.50 | 2 | 1 | 13.13 | 13.13 |  |
|  |  | C9915 | 9.93×1.50 | 3~4 | 2 | 14.89 | 29.79 |  |
|  |  | M1115 | 1.35×1.50 | 1 | 1 | 2.02 | 2.02 |  |

天窗

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.61 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 1.13, D = 2.94 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.61 |  |  |  |  |  |

梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 7092.63 | 0.706 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2126.05 | 0.212 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 828.20 | 0.082 | 1.61 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 10046.89 | 1.000 | 1.16 | 2.95 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 1.16 × 1.10 = 1.28 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 7727.48 | 0.703 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2424.55 | 0.220 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 843.72 | 0.077 | 1.61 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 10995.75 | 1.000 | 1.16 | 2.95 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 1.16 × 1.10 = 1.28 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 4841.61 | 0.585 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2741.80 | 0.331 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 695.23 | 0.084 | 1.61 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 8278.64 | 1.000 | 1.16 | 2.95 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 1.16 × 1.10 = 1.28 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 4629.58 | 0.593 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2492.43 | 0.319 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 684.48 | 0.088 | 1.61 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 7806.49 | 1.000 | 1.16 | 2.95 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 1.16 × 1.10 = 1.28 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.65 | 0.800 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C0925，C13315，C13315[0215]，C13315[13115]，C1515，C1825，C20715，C2325，C2415，C2715，C2815，C2915，C3015，C3215，C3315，C3415，C5215，C5325，C5415，C5715，C5915，C6315，C7115，C7515，C7615，C7815，C8815，C8915，C9815，HC3615，C0815，C10315，C10515，C10915，C11415[3015]，C11415[8415]，C12015，C17315，C2025，C20515，C2115，C2315，C25415，C25815[25615]，C3625，C5115，C5815，C6015，C6415，C8715，C9915，M1115，，C0915，C1063，C11115，C1125，C12215，C12715，C1315，C1415，C15815，C16015，C1725，C1915，C2015，C24615，C2515，C3115，C3515，C35815，C3615，C4315，C4915，C5225，C5315，C6915，C7415，C7815[7715]，C7915，C8015，C8615，C9215，C9315，C9515，C10215，C12315，C13015，C13115，C13615[6215]，C13615[7515]，C4115，C4415，C4515，C4615，C5015，C6715，C8115，C8515 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3~4 | 8 | 2.310 | 18.480 | 18 | 3.900 |
| 2 | C0915 | 1 | 1 | 1.407 | 1.407 | 18 | 3.900 |
| 3 | C10315 | 3~4 | 2 | 15.488 | 30.975 | 18 | 3.900 |
| 4 | C1063 | 1 | 1 | 1.595 | 1.595 | 18 | 3.900 |
| 5 | C11115 | 2 | 1 | 16.769 | 16.769 | 18 | 3.900 |
| 6 | C1125 | 5~8,10~13,15~18,20~24 | 68 | 2.750 | 187.000 | 18 | 3.900 |
| 7 | C12215 | 2 | 1 | 18.356 | 18.356 | 18 | 3.900 |
| 8 | C12715 | 1 | 1 | 19.128 | 19.128 | 18 | 3.900 |
| 9 | C1315 | 1 | 1 | 2.031 | 2.031 | 18 | 3.900 |
| 10 | C1415 | 1 | 1 | 2.148 | 2.148 | 18 | 3.900 |
| 11 | C1515 | 1 | 3 | 2.250 | 6.750 | 18 | 3.900 |
| 12 | C1515 | 1 | 1 | 2.367 | 2.367 | 18 | 3.900 |
| 13 | C15815 | 2 | 1 | 23.835 | 23.835 | 18 | 3.900 |
| 14 | C16015 | 2 | 1 | 24.083 | 24.083 | 18 | 3.900 |
| 15 | C1725 | 11~13,16~18,21~25 | 59 | 4.500 | 265.500 | 18 | 3.900 |
| 16 | C1915 | 1 | 1 | 2.979 | 2.979 | 18 | 3.900 |
| 17 | C2015 | 1 | 1 | 3.000 | 3.000 | 18 | 3.900 |
| 18 | C2115 | 1 | 1 | 3.249 | 3.249 | 18 | 3.900 |
| 19 | C2415 | 1~2 | 3 | 3.600 | 10.800 | 18 | 3.900 |
| 20 | C24615 | 3~4 | 2 | 36.941 | 73.881 | 18 | 3.900 |
| 21 | C2515 | 1 | 1 | 3.878 | 3.878 | 18 | 3.900 |
| 22 | C2715 | 1 | 1 | 4.050 | 4.050 | 18 | 3.900 |
| 23 | C2915 | 1 | 1 | 4.401 | 4.401 | 18 | 3.900 |
| 24 | C3015 | 1 | 1 | 4.568 | 4.568 | 18 | 3.900 |
| 25 | C3015 | 1 | 1 | 4.581 | 4.581 | 18 | 3.900 |
| 26 | C3115 | 1 | 1 | 4.707 | 4.707 | 18 | 3.900 |
| 27 | C3115 | 1 | 1 | 4.695 | 4.695 | 18 | 3.900 |
| 28 | C3215 | 1 | 1 | 4.820 | 4.820 | 18 | 3.900 |
| 29 | C3315 | 1 | 1 | 4.950 | 4.950 | 18 | 3.900 |
| 30 | C3415 | 1 | 1 | 5.124 | 5.124 | 18 | 3.900 |
| 31 | C3515 | 1 | 1 | 5.259 | 5.259 | 18 | 3.900 |
| 32 | C35815 | 2 | 1 | 53.721 | 53.721 | 18 | 3.900 |
| 33 | C3615 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 3.900 |
| 34 | C4315 | 2 | 1 | 6.578 | 6.578 | 18 | 3.900 |
| 35 | C4915 | 1 | 1 | 7.362 | 7.362 | 18 | 3.900 |
| 36 | C5225 | 5~8,10~13,15~18,20~24 | 33 | 13.208 | 435.848 | 18 | 3.900 |
| 37 | C5315 | 1 | 1 | 8.060 | 8.060 | 18 | 3.900 |
| 38 | C5325 | 5,10,15,20 | 8 | 13.250 | 106.000 | 18 | 3.900 |
| 39 | C5915 | 1 | 1 | 8.913 | 8.913 | 18 | 3.900 |
| 40 | C6915 | 2 | 1 | 10.427 | 10.427 | 18 | 3.900 |
| 41 | C7415 | 1 | 1 | 11.129 | 11.129 | 18 | 3.900 |
| 42 | C7815[7715] | 2 | 1 | 11.540 | 11.540 | 18 | 3.900 |
| 43 | C7915 | 3~4 | 2 | 11.951 | 23.901 | 18 | 3.900 |
| 44 | C8015 | 1 | 1 | 12.141 | 12.141 | 18 | 3.900 |
| 45 | C8615 | 3~4 | 2 | 13.022 | 26.043 | 18 | 3.900 |
| 46 | C9215 | 3~4 | 2 | 13.917 | 27.834 | 18 | 3.900 |
| 47 | C9315 | 1 | 1 | 14.049 | 14.049 | 18 | 3.900 |
| 48 | C9515 | 1~2 | 2 | 14.352 | 28.704 | 18 | 3.900 |
| 49 | M1115 | 1 | 1 | 1.883 | 1.883 | 18 | 3.900 |
| 50 | M1115 | 1 | 1 | 2.019 | 2.019 | 18 | 3.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1566.911 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.900 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 3.780 | 7.560 | 18 | 3.900 |
| 2 |  | 2~4 | 11 | 2.310 | 25.410 | 18 | 3.900 |
| 3 | C10215 | 3~4 | 2 | 15.354 | 30.708 | 18 | 3.900 |
| 4 | C1125 | 5~8,10~13,15~18,20~24 | 68 | 2.750 | 187.000 | 18 | 3.900 |
| 5 | C12315 | 2 | 1 | 18.468 | 18.468 | 18 | 3.900 |
| 6 | C13015 | 3~4 | 2 | 19.632 | 39.264 | 18 | 3.900 |
| 7 | C13115 | 2 | 1 | 19.719 | 19.719 | 18 | 3.900 |
| 8 | C13615[6215] | 3~4 | 2 | 9.310 | 18.620 | 18 | 3.900 |
| 9 | C13615[7515] | 3~4 | 2 | 11.220 | 22.441 | 18 | 3.900 |
| 10 | C15815 | 2 | 1 | 23.732 | 23.732 | 18 | 3.900 |
| 11 | C1725 | 11~13,16~18,21~25 | 59 | 4.500 | 265.500 | 18 | 3.900 |
| 12 | C2115 | 1 | 1 | 3.165 | 3.165 | 18 | 3.900 |
| 13 | C2315 | 1 | 1 | 3.464 | 3.464 | 18 | 3.900 |
| 14 | C2325 | 7 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 3.900 |
| 15 | C2415 | 2 | 5 | 3.600 | 18.000 | 18 | 3.900 |
| 16 | C4115 | 1 | 1 | 6.282 | 6.282 | 18 | 3.900 |
| 17 | C4415 | 1 | 1 | 6.690 | 6.690 | 18 | 3.900 |
| 18 | C4515 | 1 | 1 | 6.834 | 6.834 | 18 | 3.900 |
| 19 | C4615 | 1 | 1 | 6.914 | 6.914 | 18 | 3.900 |
| 20 | C4915 | 1 | 1 | 7.373 | 7.373 | 18 | 3.900 |
| 21 | C5015 | 1 | 1 | 7.553 | 7.553 | 18 | 3.900 |
| 22 | C5115 | 1 | 1 | 7.727 | 7.727 | 18 | 3.900 |
| 23 | C5325 | 5,7,10,15,20 | 9 | 13.250 | 119.250 | 18 | 3.900 |
| 24 | C5915 | 3~4 | 2 | 8.903 | 17.805 | 18 | 3.900 |
| 25 | C6315 | 3~4 | 2 | 9.600 | 19.200 | 18 | 3.900 |
| 26 | C6715 | 2 | 1 | 10.149 | 10.149 | 18 | 3.900 |
| 27 | C7915 | 1~4 | 4 | 11.898 | 47.592 | 18 | 3.900 |
| 28 | C7915 | 2 | 1 | 11.973 | 11.973 | 18 | 3.900 |
| 29 | C8015 | 1 | 1 | 12.015 | 12.015 | 18 | 3.900 |
| 30 | C8115 | 1 | 1 | 12.240 | 12.240 | 18 | 3.900 |
| 31 | C8515 | 3~4 | 2 | 12.872 | 25.743 | 18 | 3.900 |
| 32 | C9815 | 3~4 | 2 | 14.739 | 29.478 | 18 | 3.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1043.866 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.900 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0925 | 11~13,16~18,21~25 | 59 | 2.250 | 132.750 | 18 | 3.900 |
| 2 | C13315 | 2~4 | 3 | 19.962 | 59.886 | 18 | 3.900 |
| 3 | C13315[0215] | 1 | 1 | 0.301 | 0.301 | 18 | 3.900 |
| 4 | C13315[13115] | 1 | 1 | 19.661 | 19.661 | 18 | 3.900 |
| 5 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 3.900 |
| 6 | C1825 | 11~13,16~18,21~25 | 59 | 4.500 | 265.500 | 18 | 3.900 |
| 7 | C20715 | 3~4 | 2 | 31.106 | 62.211 | 18 | 3.900 |
| 8 | C2325 | 11~13,16~18,21~25 | 59 | 6.000 | 354.000 | 18 | 3.900 |
| 9 | C2415 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 3.900 |
| 10 | C2715 | 2 | 1 | 4.088 | 4.088 | 18 | 3.900 |
| 11 | C2815 | 1 | 1 | 4.329 | 4.329 | 18 | 3.900 |
| 12 | C2915 | 1 | 1 | 4.467 | 4.467 | 18 | 3.900 |
| 13 | C3015 | 2 | 2 | 4.500 | 9.000 | 18 | 3.900 |
| 14 | C3215 | 3~4 | 2 | 4.877 | 9.753 | 18 | 3.900 |
| 15 | C3315 | 1 | 1 | 4.950 | 4.950 | 18 | 3.900 |
| 16 | C3415 | 1 | 1 | 5.111 | 5.111 | 18 | 3.900 |
| 17 | C5215 | 1 | 1 | 7.844 | 7.844 | 18 | 3.900 |
| 18 | C5215 | 2 | 1 | 7.896 | 7.896 | 18 | 3.900 |
| 19 | C5325 | 5,10,15,20 | 4 | 13.250 | 53.000 | 18 | 3.900 |
| 20 | C5415 | 3~4 | 2 | 8.244 | 16.488 | 18 | 3.900 |
| 21 | C5715 | 1 | 1 | 8.700 | 8.700 | 18 | 3.900 |
| 22 | C5715 | 3~4 | 2 | 8.667 | 17.334 | 18 | 3.900 |
| 23 | C5915 | 3~4 | 2 | 9.000 | 18.000 | 18 | 3.900 |
| 24 | C6315 | 2 | 1 | 9.563 | 9.563 | 18 | 3.900 |
| 25 | C7115 | 1~2 | 2 | 10.760 | 21.519 | 18 | 3.900 |
| 26 | C7515 | 2 | 1 | 11.285 | 11.285 | 18 | 3.900 |
| 27 | C7615 | 3~4 | 2 | 11.453 | 22.905 | 18 | 3.900 |
| 28 | C7815 | 3~4 | 2 | 11.787 | 23.574 | 18 | 3.900 |
| 29 | C8815 | 1~2 | 2 | 13.299 | 26.598 | 18 | 3.900 |
| 30 | C8915 | 2 | 1 | 13.389 | 13.389 | 18 | 3.900 |
| 31 | C9815 | 3~4 | 2 | 14.742 | 29.484 | 18 | 3.900 |
| 32 | HC3615 | 3~4 | 8 | 5.389 | 43.111 | 18 | 3.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1272.545 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.900 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0815 | 1 | 1 | 1.295 | 1.295 | 18 | 3.900 |
| 2 | C0925 | 11~13,16~18,21~25 | 59 | 2.250 | 132.750 | 18 | 3.900 |
| 3 | C10315 | 2~4 | 3 | 15.518 | 46.553 | 18 | 3.900 |
| 4 | C10515 | 3~4 | 2 | 15.863 | 31.725 | 18 | 3.900 |
| 5 | C10915 | 1~2 | 2 | 16.458 | 32.916 | 18 | 3.900 |
| 6 | C11415[3015] | 1 | 1 | 4.570 | 4.570 | 18 | 3.900 |
| 7 | C11415[8415] | 1 | 1 | 12.573 | 12.573 | 18 | 3.900 |
| 8 | C12015 | 2 | 1 | 18.030 | 18.030 | 18 | 3.900 |
| 9 | C1515 | 1~4 | 12 | 2.250 | 27.000 | 18 | 3.900 |
| 10 | C1515 | 1 | 1 | 2.379 | 2.379 | 18 | 3.900 |
| 11 | C17315 | 2~4 | 3 | 26.045 | 78.134 | 18 | 3.900 |
| 12 | C1825 | 11~13,16~18,21~25 | 59 | 4.500 | 265.500 | 18 | 3.900 |
| 13 | C2025 | 5~8,10~13,15~18,20~24 | 33 | 5.248 | 173.168 | 18 | 3.900 |
| 14 | C20515 | 3~4 | 2 | 30.839 | 61.677 | 18 | 3.900 |
| 15 | C2115 | 1~4 | 6 | 3.150 | 18.900 | 18 | 3.900 |
| 16 | C2315 | 1 | 1 | 3.491 | 3.491 | 18 | 3.900 |
| 17 | C2325 | 5~6,8,10~13,15~18,20~25 | 65 | 6.000 | 390.000 | 18 | 3.900 |
| 18 | C2415 | 2~4 | 3 | 3.600 | 10.800 | 18 | 3.900 |
| 19 | C25415 | 2 | 1 | 38.222 | 38.222 | 18 | 3.900 |
| 20 | C25815[25615] | 3~4 | 2 | 38.423 | 76.845 | 18 | 3.900 |
| 21 | C2915 | 1 | 1 | 4.410 | 4.410 | 18 | 3.900 |
| 22 | C3625 | 5,10,15,20 | 4 | 9.000 | 36.000 | 18 | 3.900 |
| 23 | C5115 | 2 | 1 | 7.793 | 7.793 | 18 | 3.900 |
| 24 | C5815 | 1 | 1 | 8.700 | 8.700 | 18 | 3.900 |
| 25 | C6015 | 3~4 | 2 | 9.000 | 18.000 | 18 | 3.900 |
| 26 | C6415 | 3~4 | 2 | 9.710 | 19.419 | 18 | 3.900 |
| 27 | C7515 | 3~4 | 2 | 11.303 | 22.605 | 18 | 3.900 |
| 28 | C8715 | 2 | 1 | 13.131 | 13.131 | 18 | 3.900 |
| 29 | C9915 | 3~4 | 2 | 14.894 | 29.787 | 18 | 3.900 |
| 30 | M1115 | 1 | 1 | 2.018 | 2.018 | 18 | 3.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1588.388 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.900 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3~4 | 8 | 2.310 | 18.480 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 2 | C0915 | 1 | 1 | 1.407 | 1.407 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 3 | C10315 | 3~4 | 2 | 15.488 | 30.975 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 4 | C1063 | 1 | 1 | 1.595 | 1.595 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 5 | C11115 | 2 | 1 | 16.769 | 16.769 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 6 | C1125 | 5~8,10~13,15~18, 20~24 | 68 | 2.750 | 187.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 7 | C12215 | 2 | 1 | 18.356 | 18.356 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 8 | C12715 | 1 | 1 | 19.128 | 19.128 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 9 | C1315 | 1 | 1 | 2.031 | 2.031 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 10 | C1415 | 1 | 1 | 2.148 | 2.148 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 11 | C1515 | 1 | 3 | 2.250 | 6.750 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 12 | C1515 | 1 | 1 | 2.367 | 2.367 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 13 | C15815 | 2 | 1 | 23.835 | 23.835 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 14 | C16015 | 2 | 1 | 24.083 | 24.083 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 15 | C1725 | 11~13,16~18,21~25 | 59 | 4.500 | 265.500 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 16 | C1915 | 1 | 1 | 2.979 | 2.979 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 17 | C2015 | 1 | 1 | 3.000 | 3.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 18 | C2115 | 1 | 1 | 3.249 | 3.249 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 19 | C2415 | 1~2 | 3 | 3.600 | 10.800 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 20 | C24615 | 3~4 | 2 | 36.941 | 73.881 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 21 | C2515 | 1 | 1 | 3.878 | 3.878 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 22 | C2715 | 1 | 1 | 4.050 | 4.050 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 23 | C2915 | 1 | 1 | 4.401 | 4.401 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 24 | C3015 | 1 | 1 | 4.568 | 4.568 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 25 | C3015 | 1 | 1 | 4.581 | 4.581 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 26 | C3115 | 1 | 1 | 4.707 | 4.707 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 27 | C3115 | 1 | 1 | 4.695 | 4.695 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 28 | C3215 | 1 | 1 | 4.820 | 4.820 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 29 | C3315 | 1 | 1 | 4.950 | 4.950 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 30 | C3415 | 1 | 1 | 5.124 | 5.124 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 31 | C3515 | 1 | 1 | 5.259 | 5.259 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 32 | C35815 | 2 | 1 | 53.721 | 53.721 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 33 | C3615 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 34 | C4315 | 2 | 1 | 6.578 | 6.578 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 35 | C4915 | 1 | 1 | 7.362 | 7.362 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 36 | C5225 | 5~8,10~13,15~18, 20~24 | 33 | 13.208 | 435.848 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 37 | C5315 | 1 | 1 | 8.060 | 8.060 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 38 | C5325 | 5,10,15,20 | 8 | 13.250 | 106.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 39 | C5915 | 1 | 1 | 8.913 | 8.913 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 40 | C6915 | 2 | 1 | 10.427 | 10.427 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 41 | C7415 | 1 | 1 | 11.129 | 11.129 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 42 | C7815[7715] | 2 | 1 | 11.540 | 11.540 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 43 | C7915 | 3~4 | 2 | 11.951 | 23.901 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 44 | C8015 | 1 | 1 | 12.141 | 12.141 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 45 | C8615 | 3~4 | 2 | 13.022 | 26.043 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 46 | C9215 | 3~4 | 2 | 13.917 | 27.834 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 47 | C9315 | 1 | 1 | 14.049 | 14.049 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 48 | C9515 | 1~2 | 2 | 14.352 | 28.704 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 49 | M1115 | 1 | 1 | 1.883 | 1.883 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 50 | M1115 | 1 | 1 | 2.019 | 2.019 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1566.911 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.653 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 3.780 | 7.560 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 2 |  | 2~4 | 11 | 2.310 | 25.410 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 3 | C10215 | 3~4 | 2 | 15.354 | 30.708 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 4 | C1125 | 5~8,10~13,15~18, 20~24 | 68 | 2.750 | 187.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 5 | C12315 | 2 | 1 | 18.468 | 18.468 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 6 | C13015 | 3~4 | 2 | 19.632 | 39.264 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 7 | C13115 | 2 | 1 | 19.719 | 19.719 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 8 | C13615[6215] | 3~4 | 2 | 9.310 | 18.620 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 9 | C13615[7515] | 3~4 | 2 | 11.220 | 22.441 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 10 | C15815 | 2 | 1 | 23.732 | 23.732 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 11 | C1725 | 11~13,16~18,21~25 | 59 | 4.500 | 265.500 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 12 | C2115 | 1 | 1 | 3.165 | 3.165 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 13 | C2315 | 1 | 1 | 3.464 | 3.464 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 14 | C2325 | 7 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 15 | C2415 | 2 | 5 | 3.600 | 18.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 16 | C4115 | 1 | 1 | 6.282 | 6.282 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 17 | C4415 | 1 | 1 | 6.690 | 6.690 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 18 | C4515 | 1 | 1 | 6.834 | 6.834 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 19 | C4615 | 1 | 1 | 6.914 | 6.914 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 20 | C4915 | 1 | 1 | 7.373 | 7.373 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 21 | C5015 | 1 | 1 | 7.553 | 7.553 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 22 | C5115 | 1 | 1 | 7.727 | 7.727 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 23 | C5325 | 5,7,10,15,20 | 9 | 13.250 | 119.250 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 24 | C5915 | 3~4 | 2 | 8.903 | 17.805 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 25 | C6315 | 3~4 | 2 | 9.600 | 19.200 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 26 | C6715 | 2 | 1 | 10.149 | 10.149 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 27 | C7915 | 1~4 | 4 | 11.898 | 47.592 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 28 | C7915 | 2 | 1 | 11.973 | 11.973 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 29 | C8015 | 1 | 1 | 12.015 | 12.015 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 30 | C8115 | 1 | 1 | 12.240 | 12.240 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 31 | C8515 | 3~4 | 2 | 12.872 | 25.743 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 32 | C9815 | 3~4 | 2 | 14.739 | 29.478 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1043.866 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.653 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0925 | 11~13,16~18,21~25 | 59 | 2.250 | 132.750 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 2 | C13315 | 2~4 | 3 | 19.962 | 59.886 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 3 | C13315[0215] | 1 | 1 | 0.301 | 0.301 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 4 | C13315[13115] | 1 | 1 | 19.661 | 19.661 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 5 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 6 | C1825 | 11~13,16~18,21~25 | 59 | 4.500 | 265.500 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 7 | C20715 | 3~4 | 2 | 31.106 | 62.211 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 8 | C2325 | 11~13,16~18,21~25 | 59 | 6.000 | 354.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 9 | C2415 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 10 | C2715 | 2 | 1 | 4.088 | 4.088 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 11 | C2815 | 1 | 1 | 4.329 | 4.329 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 12 | C2915 | 1 | 1 | 4.467 | 4.467 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 13 | C3015 | 2 | 2 | 4.500 | 9.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 14 | C3215 | 3~4 | 2 | 4.877 | 9.753 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 15 | C3315 | 1 | 1 | 4.950 | 4.950 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 16 | C3415 | 1 | 1 | 5.111 | 5.111 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 17 | C5215 | 1 | 1 | 7.844 | 7.844 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 18 | C5215 | 2 | 1 | 7.896 | 7.896 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 19 | C5325 | 5,10,15,20 | 4 | 13.250 | 53.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 20 | C5415 | 3~4 | 2 | 8.244 | 16.488 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 21 | C5715 | 1 | 1 | 8.700 | 8.700 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 22 | C5715 | 3~4 | 2 | 8.667 | 17.334 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 23 | C5915 | 3~4 | 2 | 9.000 | 18.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 24 | C6315 | 2 | 1 | 9.563 | 9.563 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 25 | C7115 | 1~2 | 2 | 10.760 | 21.519 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 26 | C7515 | 2 | 1 | 11.285 | 11.285 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 27 | C7615 | 3~4 | 2 | 11.453 | 22.905 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 28 | C7815 | 3~4 | 2 | 11.787 | 23.574 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 29 | C8815 | 1~2 | 2 | 13.299 | 26.598 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 30 | C8915 | 2 | 1 | 13.389 | 13.389 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 31 | C9815 | 3~4 | 2 | 14.742 | 29.484 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 32 | HC3615 | 3~4 | 8 | 5.389 | 43.111 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1272.545 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.653 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0815 | 1 | 1 | 1.295 | 1.295 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 2 | C0925 | 11~13,16~18,21~25 | 59 | 2.250 | 132.750 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 3 | C10315 | 2~4 | 3 | 15.518 | 46.553 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 4 | C10515 | 3~4 | 2 | 15.863 | 31.725 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 5 | C10915 | 1~2 | 2 | 16.458 | 32.916 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 6 | C11415[3015] | 1 | 1 | 4.570 | 4.570 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 7 | C11415[8415] | 1 | 1 | 12.573 | 12.573 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 8 | C12015 | 2 | 1 | 18.030 | 18.030 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 9 | C1515 | 1~4 | 12 | 2.250 | 27.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 10 | C1515 | 1 | 1 | 2.379 | 2.379 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 11 | C17315 | 2~4 | 3 | 26.045 | 78.134 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 12 | C1825 | 11~13,16~18,21~25 | 59 | 4.500 | 265.500 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 13 | C2025 | 5~8,10~13,15~18, 20~24 | 33 | 5.248 | 173.168 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 14 | C20515 | 3~4 | 2 | 30.839 | 61.677 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 15 | C2115 | 1~4 | 6 | 3.150 | 18.900 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 16 | C2315 | 1 | 1 | 3.491 | 3.491 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 17 | C2325 | 5~6,8,10~13,15~18, 20~25 | 65 | 6.000 | 390.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 18 | C2415 | 2~4 | 3 | 3.600 | 10.800 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 19 | C25415 | 2 | 1 | 38.222 | 38.222 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 20 | C25815[25615] | 3~4 | 2 | 38.423 | 76.845 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 21 | C2915 | 1 | 1 | 4.410 | 4.410 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 22 | C3625 | 5,10,15,20 | 4 | 9.000 | 36.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 23 | C5115 | 2 | 1 | 7.793 | 7.793 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 24 | C5815 | 1 | 1 | 8.700 | 8.700 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 25 | C6015 | 3~4 | 2 | 9.000 | 18.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 26 | C6415 | 3~4 | 2 | 9.710 | 19.419 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 27 | C7515 | 3~4 | 2 | 11.303 | 22.605 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 28 | C8715 | 2 | 1 | 13.131 | 13.131 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 29 | C9915 | 3~4 | 2 | 14.894 | 29.787 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 30 | M1115 | 1 | 1 | 2.018 | 2.018 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1588.388 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.653 |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 楼梯间 |  | 外窗 | C4515 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C8115 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C11415[3015] | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C12715 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C11415[8415] | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C10915 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 有通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 1566.91 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 1043.87 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 1272.55 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 1588.39 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 满足 |
| 3 | 外墙 | 满足 |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程规定性指标设计满足要求，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求进行节能设计的权衡判断。