常见卫生器具

马桶

- 产品概述：作为卫生间核心洁具，用于收集和排放人体排泄物。其设计注重舒适、高效排水及卫生性能。

- 产品特点

  - 冲水系统：采用虹吸式冲水，利用虹吸原理产生强大吸力，能迅速且彻底地冲走污物，冲水噪音小，用水量一般在 6 升左右，部分节水型马桶可低至 4 升以下。

  - 陶瓷材质：选用高品质陶瓷，表面经过精细釉面处理，光滑平整，不易挂污，便于清洁，且具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，使用寿命长。

  - 外观设计：款式多样，有连体式、分体式等。连体式马桶线条流畅，整体感强，占地面积小；分体式马桶则维修相对方便，价格可能更具优势。颜色多为经典白色，也有部分品牌推出了其他颜色选择。

  - 功能特性：部分高端马桶配备智能功能，如座圈加热，可调节温度适应不同季节；自动冲水，方便使用；臀洗、妇洗等清洗功能，提升卫生体验。

- 使用与维护

  - 使用：日常使用时，避免向马桶内丢弃不易分解的物品，如纸巾以外的杂物，以防堵塞。

  - 维护：定期用专用清洁剂清洁马桶表面和内部，去除污渍和细菌。注意检查水箱配件，如发现漏水等问题及时更换部件。

洗手盆

- 产品概述：主要用于洗手、洗脸等日常清洁，常见于卫生间、厨房及公共场所。

- 产品特点

  - 材质多样：陶瓷洗手盆应用广泛，具有美观、易清洁、耐高温等优点；不锈钢洗手盆坚固耐用、抗腐蚀，多应用于商业场所或对耐用性要求较高的环境；人造石洗手盆造型丰富，可定制各种形状，且具有良好的抗污性。

  - 安装方式：台上盆安装简单，可直接放置在台面之上，边缘外露，款式多样，适合各种装修风格；台下盆与台面无缝衔接，清洁方便，台面水渍可直接扫入盆内，但安装相对复杂；嵌入式洗手盆则是将盆体嵌入台面中，节省空间，整体感强。

  - 设计细节：洗手盆通常配有溢水口，防止水满溢出；下水管道有多种选择，如 S 弯管可有效防止异味上返。

- 使用与维护

  - 使用：避免使用尖锐物品刮擦盆体表面，防止损坏。注意控制水流大小，避免长时间强水流冲击造成盆体磨损。

  - 维护：定期用温和的清洁剂清洗盆体，去除污垢。对于下水管道，可定期使用管道疏通剂，防止堵塞。若发现盆体有裂缝或漏水，应及时更换。

淋浴花洒

- 产品概述：用于提供淋浴用水，将水均匀分散成细小水滴，为用户带来舒适的沐浴体验。

- 产品特点

  - 喷头设计：喷头有多种形状，如圆形、方形等，且喷头表面分布着大量细密的出水孔。部分喷头采用硅胶材质的出水孔，不易堵塞，且方便清洁，只需轻轻揉搓即可去除水垢。

  - 出水模式：具备多种出水模式，如雨淋式，模拟自然降雨，水流量大，覆盖面积广；按摩式，通过不同水压的水流交替冲击身体，起到按摩放松的作用；节水式，通过优化喷头结构，在保证舒适体验的同时减少水的使用量。

  - 材质与工艺：主体材质多为不锈钢或铜合金，表面经过镀铬、烤漆等处理，不仅美观，还具有良好的防锈、耐腐蚀性能。花洒的连接软管通常采用不锈钢波纹管或 PVC 材质，具有良好的柔韧性，不易打结。

  - 调节功能：花洒可调节高度，适应不同身高的用户。部分花洒还可调节出水角度，满足用户多样化的使用需求。

- 使用与维护

  - 使用：在使用前，先调节好水温，避免烫伤。根据个人喜好选择合适的出水模式。

  - 维护：定期用白醋浸泡喷头，去除水垢，恢复良好的出水效果。检查连接软管是否有破损，如有破损及时更换，防止漏水。