照明计算书

一、项目概述

- 项目名称：[具体项目名称]

- 项目地点：[详细地址]

- 照明区域：[具体房间或场所名称]

- 照明需求：满足该区域的正常工作、活动照明要求，达到规定的照度标准，并保证照明质量。

二、照明设计依据

- 《建筑照明设计标准》（GB 50034 - 2013）

- 相关建筑设计图纸及甲方提供的技术要求

三、照明设计参数

- 房间尺寸：长 [X] m，宽 [Y] m，高 [Z] m

- 工作面高度：[h] m（一般办公室、教室等场所工作面高度取 0.75m）

- 照度标准值：根据《建筑照明设计标准》，该区域的照度标准值为 [Eav] lx（例如办公室一般为 300lx，教室为 300lx，仓库为 100lx 等，需根据实际功能确定）

- 照明功率密度值（LPD）：标准规定该区域的 LPD 限值为 [LPD_limit] W/m²

- 灯具类型：[具体灯具型号]，光源类型为 [例如 LED]，灯具效率为 [η]%，光通量为 [Φ] lm

四、照明计算方法

本次照明计算采用利用系数法，该方法适用于室内一般照明计算，可计算出工作面上的平均照度。

利用系数法的计算公式为：

Eav = \frac{N \times Î¦ \times UF \times MF}{A}

其中：

- Eav ：工作面上的平均照度（lx）

- N ：灯具数量

- Î¦ ：单个灯具的光通量（lm）

- UF ：利用系数（根据房间的室形指数 RI、灯具的配光类型及墙面、顶棚反射比等因素，查相关手册确定）

- MF ：维护系数（考虑灯具和房间表面污染后对照度的影响，一般取 0.7 - 0.8，清洁环境取高值，污染环境取低值）

- A ：房间的面积（m²）

室形指数 RI 的计算公式为：

RI = \frac{ab}{h(a + b)}

其中：

- a ：房间的长度（m）

- b ：房间的宽度（m）

- h ：灯具的悬挂高度（m），即房间高度减去工作面高度

五、计算过程

- 计算室形指数 RI

RI = \frac{X \times Y}{(Z - h)(X + Y)}

经计算，RI = [具体数值]

- 确定利用系数 UF

根据室形指数 RI，查灯具的利用系数表（该表由灯具厂家提供或相关照明设计手册），结合灯具的配光类型（如宽配光、中配光、窄配光等）以及墙面、顶棚反射比（假设墙面反射比为 [ρw]%，顶棚反射比为 [ρc]%），确定利用系数 UF = [具体数值]

- 确定维护系数 MF

考虑到该区域的环境情况，取维护系数 MF = [具体数值]（如 0.75）

- 计算灯具数量 N

已知照度标准值 Eav = [å·ä½æ°å¼] lx，单个灯具光通量 Î¦ = [å·ä½æ°å¼] lm，房间面积 A = X \times Y = [å·ä½æ°å¼] m²，利用系数 UF 和维护系数 MF 已确定，将这些值代入利用系数法计算公式，可得：

N = \frac{Eav \times A}{Î¦ \times UF \times MF}

经计算， N = [å·ä½æ°å¼] （向上取整）

- 计算实际照明功率密度值 LPD

已知灯具的功率为 [P] W（单个灯具功率），灯具数量为 N，房间面积为 A，则实际照明功率密度值 LPD 为：

LPD = \frac{N \times P}{A}

经计算， LPD = [å·ä½æ°å¼] W/m²

六、结果分析

- 照度分析

计算得出的平均照度 Eav = [è®¡ç®å¾åºçæ°å¼] lx，与照度标准值 [Eavæ åå¼] lx 相比，满足标准要求（偏差在 ±10% 以内视为满足要求）。

- 照明功率密度分析

实际照明功率密度值 LPD = [è®¡ç®å¾åºçæ°å¼] W/m²，标准规定的 LPD 限值为 [LPD_limit] W/m²，实际值小于限值，符合节能要求。

七、结论

通过以上照明计算，在该区域选用 [灯具型号] 灯具，数量为 [具体数量] 个，可满足该区域的照度标准要求，同时照明功率密度值也符合节能标准。在实际安装过程中，应注意灯具的安装位置和高度，确保照明均匀度和效果。

八、参考文献

- 《建筑照明设计标准》（GB 50034 - 2013）

- [灯具厂家产品说明书]

- [其他相关照明设计手册名称]

[设计人员姓名]

[设计日期]