4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

£达标；不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

地面构造 基层处理：先对原始地面进行平整处理，如有凹凸不平或裂缝，需要进行修补。然后清理地面杂物，确保基层干净、坚实，为后续施工打下良好基础。 防水层：这是卫生间和浴室地面构造的关键部分。一般先涂刷防水涂料，如聚氨酯防水涂料等，形成连续、封闭的防水膜，防止水渗透到楼下或墙体。涂层厚度通常不小于 1.5 毫米，阴阳角、管根等部位需做加强处理。完成防水涂刷后，要进行闭水试验，时间不少于 24 小时，观察楼下对应位置有无渗漏现象，若发现渗漏，及时返工处理。 找平层：在防水层上铺设水泥砂浆找平层，厚度一般为 20 - 30 毫米，使地面平整，便于后续铺贴地砖。找平层要压实、抹光，表面平整度误差不超过 2 毫米。 地砖铺设：选择防滑性能好的地砖，如哑光砖、防滑马赛克等。地砖的吸水率应较低，以防止水分渗透导致地面发霉、变色。 墙面构造 基层处理：首先清理墙面基层，去除灰尘、油污等杂质。对于不平整的墙面，用水泥砂浆进行找平处理，阴阳角处要做成直角或圆角，方便后续施工和日常清洁。 防水层：卫生间和浴室的墙面防水也很重要，尤其是淋浴区和洗手台附近的墙面。一般淋浴区墙面防水层高度不低于 1800 毫米，其他区域不低于 300 毫米。 瓷砖粘贴：选择耐水、耐污、易清洁的瓷砖，如玻化砖、釉面砖等。粘贴前，先将瓷砖浸泡在水中，使其充分吸水，避免空鼓。 顶棚构造 基层处理：如果是现浇混凝土顶棚，需清理表面的模板残渣和油污等。若顶棚有不平整或裂缝，要用腻子进行修补平整。 防潮处理：可先涂刷一层防潮底漆，形成防潮保护膜，防止顶棚因潮湿而发霉、掉皮。 吊顶安装：常见的吊顶材料有铝扣板、PVC 扣板、集成吊顶等。铝扣板具有防火、防潮、耐腐蚀、易清洁等优点；

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：