4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级 | 3 | 3 |
| 2 | 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级 | 4 | 4 |
| 3 | 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级 | Bd |
| 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级 | Ad |
| 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级 | Ad |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；

2）防滑材料相关测试报告。

实际提交材料：

材质选择：​防滑地砖：常用于卫生间、厨房、室外人行道。表面凹凸，如马赛克防滑地砖图案多样、耐污好清洁；通体防滑地砖防滑持久。​ 排水坡度：卫生间、浴室等易积水处设 1% - 2% 坡度，依地漏规划走向，快速排水，降低滑倒风险。​ 防滑凹槽：楼梯踏步、泳池边等特殊区域，切割或浇筑 5 - 10 毫米深、10 - 20 毫米宽凹槽，平行或交叉分布，增大摩擦。​ 楼梯防滑构造​ 踏步防滑条：​ 金属防滑条：铝合金、不锈钢材质，强度高、耐用，表面凸起或锯齿状，用膨胀螺栓固定在商场、学校楼梯踏步前沿。​