5.2.8 充分利用天然光。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d |  | 9 |  |
| 2 | 公共建筑 | 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60% | 3 | 3 |
|  |  | 地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上 | 3 |  |
|  |  | 主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d | 3 |  |
| 3 | 主要功能房间有眩光控制措施 |  | 3 | 3 |
| 合计 |  |  | 12 | 6 |

2 评价要点

概述改善室内防眩光采用的措施。

本项目主要功能房间采用下列措施控制不舒适眩光： 1、作业区域避免直射阳光。 2、室内人员的视觉背景不为窗口。 3、采用室内遮挡措施。 4、窗结构的内表面或窗周围的内墙面采用浅色饰面。

采光达标统计

| 房间类型 | 采光类型 | 标准值 |  | 面积(m2) |  | 达标率 (%) | 房间类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均采光 系数(%) | 室内天然光设计照度(Lx) | 总面积 | 达标面积 |  |  |
| 登录厅 | 侧面 | 2.00 | 300 | 708.72 | 547.03 | 77 | 登录厅 |
| 开架书库 | 侧面 | 3.00 | 450 | 528.28 | 99.98 | 19 | 开架书库 |
| 会议室 | 侧面 | 3.00 | 450 | 210.98 | 210.98 | 100 | 会议室 |
| 阅览室 | 侧面 | 3.00 | 450 | 1481.43 | 489.55 | 33 | 阅览室 |
| 门厅 | 侧面 | 2.00 | 300 | 493.79 | 493.79 | 100 | 门厅 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及说明文件，应体现室内防眩光设计措施；

2）动态采光计算书、采光系数及面积比例计算书；

3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。

实际提交材料：