居住建筑通风开口面积

计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17767313137 |

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京 |
| 建筑热工设计分区 | 寒冷 |
| 建筑面积 | 5972 m2 |
| 建筑层数 | 地上3层 |
| 建筑高度 | 12.0m |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》（京津冀）DB11/T 825-2021

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3. 《住宅设计规范》GB50096—2011

4.  项目相关建筑图纸

参考标准

标准中第5.2.10条第1款规定：住宅建筑通风开口面积与房间地板面积的比例达到5%, 得4分；每再增加2%, 再得1 分，最高得8分。

表1  通风开口面积与房间地板面积比例得分依据

| 通风开口面积与房间地板面积比例 | 得分 |
| --- | --- |
| 5% | 5 |
| 7% | 6 |
| 9% | 7 |
| 11% | 8 |

计算内容和方法

本项目统计了建筑主要功能房间以及每套住宅的通风开口面积与地板面积比例，并且考虑了门窗开启对通风开口面积的的影响，具体计算方法详见下面小节。

单个房间通风开口面积比例计算：

式中：

— 单个房间通风开口面积比例（%）；

— 单个房间通风开口面积之和（m2）；

— 单个房间地板面积（m2）。

注：通风开口面积即窗扇开启后，窗扇洞口界面上空气可流通的面积。如下图所示。

图1	通风开口面积和可开启面积关系示意图

通风开口面积统计

参考《绿色建筑评价技术细则》，并依据上述主要功能房间通风开口面积与地板面积比例的计算，本项目统计出每套住宅的通风开口面积与地板面积的比例，见下表

表2  建筑主要功能房间以及每套住宅通风开口面积统计表

| 层号 | 户型 | 房间 | 门窗编号 | 门窗类型 | 门窗面积(㎡) | 通风开口面积(㎡) | 地板面积(㎡) | 开地比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1-B | 1007[房间] | C5515 | 平开窗-右合页 | 21.80 | 44.80 | 106.93 | 41.90 |
|  |  |  | C5815 | 平开窗-右合页 | 23.00 |  |  |  |
|  |  | 1012[咖啡馆] | C3615 | 平开窗-右合页 | 5.40 | 36.20 | 104.06 | 34.79 |
|  |  |  | C5515 | 平开窗-右合页 | 21.80 |  |  |  |
|  |  | 套内通风开口面积合计 |  |  | 72.00 | 81.00 | 210.99 | 38.39 |
|  | 1-C | 1005[DIY手作馆] | C3615 | 平开窗-右合页 | 5.40 | 14.40 | 90.63 | 15.89 |
|  |  | 套内通风开口面积合计 |  |  | 5.40 | 14.40 | 90.63 | 15.89 |
|  | 1-I | 1006[咖啡馆] | C3615 | 平开窗-右合页 | 5.40 | 28.80 | 124.55 | 23.12 |
|  |  |  | C3615 | 平开窗-右合页 | 5.40 |  |  |  |
|  |  | 套内通风开口面积合计 |  |  | 10.80 | 28.80 | 124.55 | 23.12 |
|  | 1-K | 1013[咖啡馆] | C1819 | 平开窗-右合页 | 2.85 | 334.64 | 1106.36 | 30.25 |
|  |  |  | C2115 | 平开窗-右合页 | 8.51 |  |  |  |
|  |  |  | C2115 | 平开窗-右合页 | 8.51 |  |  |  |
|  |  |  | C3115 | 平开窗-右合页 | 12.75 |  |  |  |
|  |  |  | C3515 | 平开窗-右合页 | 13.88 |  |  |  |
|  |  |  | C3615 | 平开窗-右合页 | 5.40 |  |  |  |
|  |  |  | C5415 | 平开窗-右合页 | 21.77 |  |  |  |
|  |  |  | C5415 | 平开窗-右合页 | 21.77 |  |  |  |
|  |  |  | C5415 | 平开窗-右合页 | 21.77 |  |  |  |
|  |  |  | C5515 | 平开窗-右合页 | 21.80 |  |  |  |
|  |  |  | C5515 | 平开窗-右合页 | 21.80 |  |  |  |
|  |  |  | C5515 | 平开窗-右合页 | 21.80 |  |  |  |
|  |  |  | C5515 | 平开窗-右合页 | 21.80 |  |  |  |
|  |  |  | C5515 | 平开窗-右合页 | 21.80 |  |  |  |
|  |  |  | C5515 | 平开窗-右合页 | 21.80 |  |  |  |
|  |  |  | C5615 | 平开窗-右合页 | 22.47 |  |  |  |
|  |  |  | C9815 | 平开窗-右合页 | 39.40 |  |  |  |
|  |  |  | M1521 | 平开窗-右合页 | 3.15 |  |  |  |
|  |  |  | M2021 | 平开窗-右合页 | 4.20 |  |  |  |
|  |  |  | M2021 | 平开窗-右合页 | 4.20 |  |  |  |
|  |  |  | M2021 | 平开窗-右合页 | 4.20 |  |  |  |
|  |  | 套内通风开口面积合计 |  |  | 325.64 | 334.64 | 1106.36 | 30.25 |
| 2层 | 1-A | 2007[房间] | C3615 | 平开窗-右合页 | 5.40 | 28.80 | 153.91 | 18.71 |
|  |  |  | C3615 | 平开窗-右合页 | 5.40 |  |  |  |
|  |  | 2008[房间] | C1209 | 平开窗-右合页 | 1.17 | 29.97 | 113.86 | 26.32 |
|  |  |  | C3615 | 平开窗-右合页 | 5.40 |  |  |  |
|  |  |  | C3615 | 平开窗-右合页 | 5.40 |  |  |  |
|  |  | 2009[房间] | C5415 | 平开窗-右合页 | 21.77 | 44.77 | 106.93 | 41.87 |
|  |  |  | C5815 | 平开窗-右合页 | 23.00 |  |  |  |
|  |  | 2010[房间] | C5415 | 平开窗-右合页 | 21.77 | 21.77 | 51.30 | 42.44 |
|  |  | 套内通风开口面积合计 |  |  | 89.31 | 125.31 | 426.00 | 29.42 |
| 3层 | 1-D | 3002[后勤工作室] | C3615 | 平开窗-右合页 | 5.40 | 28.80 | 105.90 | 27.20 |
|  |  |  | C3615 | 平开窗-右合页 | 5.40 |  |  |  |
|  |  | 3003[文创工作室] | C3615 | 平开窗-右合页 | 5.40 | 28.80 | 105.90 | 27.20 |
|  |  |  | C3615 | 平开窗-右合页 | 5.40 |  |  |  |
|  |  | 3004[文创工作室] | C3615 | 平开窗-右合页 | 5.40 | 28.80 | 108.60 | 26.52 |
|  |  |  | C3615 | 平开窗-右合页 | 5.40 |  |  |  |
|  |  | 套内通风开口面积合计 |  |  | 32.40 | 86.40 | 320.40 | 26.97 |
|  | 1-E | 3010[房间] | C5415 | 平开窗-右合页 | 21.77 | 44.77 | 76.90 | 58.22 |
|  |  |  | C5815 | 平开窗-右合页 | 23.00 |  |  |  |
|  |  | 3011[房间] | C5415 | 平开窗-右合页 | 21.77 | 21.77 | 36.89 | 59.02 |
|  |  | 套内通风开口面积合计 |  |  | 66.54 | 66.54 | 113.79 | 58.48 |
|  | 1-F | 3008[文创工作室] | C3615 | 平开窗-右合页 | 5.40 | 28.80 | 117.72 | 24.46 |
|  |  |  | C3615 | 平开窗-右合页 | 5.40 |  |  |  |
|  |  | 3009[文创工作室] | C1309 | 平开窗-右合页 | 1.17 | 29.97 | 84.59 | 35.43 |
|  |  |  | C3615 | 平开窗-右合页 | 5.40 |  |  |  |
|  |  |  | C3615 | 平开窗-右合页 | 5.40 |  |  |  |
|  |  | 套内通风开口面积合计 |  |  | 22.77 | 58.77 | 202.31 | 29.05 |
|  | 1-L | 3012[房间] | C1815 | 平开窗-右合页 | 2.70 | 45.90 | 266.71 | 17.21 |
|  |  |  | C3615 | 平开窗-右合页 | 5.40 |  |  |  |
|  |  |  | C3615 | 平开窗-右合页 | 5.40 |  |  |  |
|  |  |  | C3615 | 平开窗-右合页 | 5.40 |  |  |  |
|  |  | 套内通风开口面积合计 |  |  | 18.90 | 45.90 | 266.71 | 17.21 |

注：通风开口面积与地板面积的比例在表中简称开地比。

结论

通过计算该建筑各套住宅的通风开口面积比例，得出其中最小值为15.9%，按照标准要求该项得8分。