幼儿园景观水体补水量平衡计算书

一、基本参数

1. 水体基本信息：幼儿园景观水体为规则矩形水池，长20米，宽10米，平均水深1.2米，水体容积为240立方米。

2. 气象参数：以当地气象部门近五年统计数据为参考，夏季平均气温30℃，平均日照时长10小时/天，平均风速2.5米/秒；冬季平均气温10℃，平均日照时长6小时/天，平均风速2米/秒。蒸发系数夏季取0.0008，冬季取0.0004。

二、补水量计算

（一）蒸发损失量计算

1. 夏季：

\begin{align*}

E_{夏}&=A\times K_{夏}\times T\\

&=20\times10\times0.0008\times10\\

& = 1.6立方米/天

\end{align*}

其中，E_{夏}为夏季日蒸发损失量，A为水体表面积，K_{夏}为夏季蒸发系数，T为夏季平均日照时长。

2. 冬季：

\begin{align*}

E_{冬}&=A\times K_{冬}\times T\\

&=20\times10\times0.0004\times6\\

& = 0.48立方米/天

\end{align*}

其中，E_{冬}为冬季日蒸发损失量，K_{冬}为冬季蒸发系数，T为冬季平均日照时长。

（二）渗漏损失量计算

根据类似工程经验，渗漏损失量按水体容积的1%估算。

1. 日渗漏损失量：S = 240\times1\% = 2.4立方米/天

（三）其他损失量

考虑幼儿玩水等不可预见因素，其他损失量按日蒸发和渗漏损失量总和的10%估算。

1. 夏季：O_{夏}=(E_{夏}+S)\times10\%=(1.6 + 2.4)\times10\% = 0.4立方米/天

2. 冬季：O_{冬}=(E_{冬}+S)\times10\%=(0.48 + 2.4)\times10\% = 0.288立方米/天

（四）总补水量计算

1. 夏季：Q_{夏}=E_{夏}+S+O_{夏}=1.6 + 2.4+0.4 = 4.4立方米/天

2. 冬季：Q_{冬}=E_{冬}+S+O_{冬}=0.48 + 2.4+0.288 = 3.168立方米/天

三、结论

该幼儿园景观水体夏季每日需补水4.4立方米，冬季每日需补水3.168立方米，以维持水体水量平衡，保障景观效果。