景观水体补水量平衡计算书

一、项目基本信息

在幼儿园马路对面有一景观水体。景观水体概况：景观水体面积为S = 5000m^{2}，平均水深h = 1.5m，水体体积V = S\times h = 5000m^{2}\times1.5m = 7500m^{3}。

补水水源：市政自来水。

二、水量损失分析

蒸发损失：根据当地气象数据，年平均蒸发量E_{0}=1500mm。考虑到景观水体的特点，蒸发系数\alpha = 0.8。则日蒸发损失量E计算公式为：

E = \frac{\alpha\times E_{0}\times S}{365}

E = \frac{0.8\times1500mm\times5000m^{2}}{365}

E = \frac{0.8\times1.5m\times5000m^{2}}{365}\approx16.44m^{3}/d

渗漏损失：经地质勘察和水体防渗评估，渗漏率L_{r}=0.05m/d。则日渗漏损失量L为：

L = L_{r}\times S

L = 0.05m/d\times5000m^{2}=250m^{3}/d

其他损失（如游客用水、水体净化排水等）：根据经验估算，其他损失量O占水体总体积的0.1\%，则日其他损失量为：

O=\frac{0.001\times V}{1}

O=\frac{0.001\times7500m^{3}}{1}=7.5m^{3}/d

三、补水量计算

日总损失量T为蒸发损失、渗漏损失与其他损失之和，即：

T = E + L + O

T = 16.44m^{3}/d + 250m^{3}/d + 7.5m^{3}/d = 273.94m^{3}/d

所以，景观水体每日需补水量约为274m^{3}，以维持水量平衡。