采购清单

储水主体 不锈钢水箱 50立方米 1个 SUS304不锈钢 符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T 17219 - 1998），板材厚度不低于3mm，保障结构强度与抗腐蚀性

进水组件 进水阀 DN50 1个 铜合金 参照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749 - 2022）对涉水产品的卫生要求，具备良好的密封性与耐用性

进水管 DN50，长度根据实际安装需求确定 若干 食品级PPR管 符合相关饮用水管材标准，耐温耐压，化学稳定性好

出水组件 出水阀 DN50 1个 铜合金 满足饮用水卫生安全要求，操作方便，控制水流稳定

出水管 DN50，长度根据实际安装需求确定 若干 食品级PPR管 确保水质不受污染，水流输送顺畅

溢流组件 溢流阀 DN80 1个 不锈钢 防止水箱溢水，材质耐腐蚀，符合饮用水接触标准

溢流管 DN80，长度根据实际安装需求确定 若干 不锈钢 具备足够强度与耐腐蚀性，安全排放溢流的水

排污组件 排污阀 DN50 1个 铜合金 便于水箱定期清洗排污，符合卫生标准

排污管 DN50，长度根据实际安装需求确定 若干 食品级PPR管 保证排污顺畅，不影响周边环境与水质

水位监测 液位计 适合50立方米水箱量程 1个 不锈钢外壳、耐腐蚀探头 准确监测水位，材质安全，数据稳定可靠

消毒设备 紫外线消毒器 适配50立方米水箱流量 1台 304不锈钢腔体、石英套管、高强度紫外线灯管 依据《二次供水设施卫生规范》（GB 17051 - 1997），有效杀灭水中微生物，保障水质

防护配件 水箱盖 适配50立方米水箱尺寸 1个 不锈钢 防止杂物进入水箱，保障水质卫生

爬梯 适配水箱高度与安装需求 1套 不锈钢 方便人员对水箱进行检修维护，材质坚固耐用