4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。

本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。一、 ​功能协同性 外部设施（如活动场地、遮阳廊架、绿化景观）与建筑主体需形成空间联动，屋顶结构与地面活动区通过坡道或楼梯无缝连接，形成立体活动空间；建筑外墙延伸出遮阳挑檐，与户外游戏区遮阳棚一体化设计。管线预埋：排水系统、电力线路与建筑结构同步规划，避免后期开挖破坏结构。 建筑边缘与外部设施（如围墙、花坛）采用圆弧倒角设计，减少磕碰风险； 地面铺装与建筑散水坡统一标高，防止积水，采用EPDM塑胶或透水混凝土（防滑、缓冲）。 绿色生态融合* 建筑立面与垂直绿化、光伏板结合，形成“生态表皮”；屋顶与地面绿化通过雨水花园、渗透沟串联，构建海绵城市系统。 屋顶与活动平台一体化 采用钢结构桁架+木塑复合板屋顶，兼具轻量化与高承载力，顶部设置光伏板发电，下方延伸为遮阳活动平台。荷载设计：屋顶活荷载≥3.5kN/m²，预留种植屋面或太阳能设备安装条件。 外墙与遮阳整合 利用建筑外墙的钢结构龙骨向外延伸，支撑遮阳百叶，形成连续的遮阳体系。 ​节点处理：采用可调节铰接连接，适应热胀冷缩变形。 材料与构造的协同创新 主体结构与外部铺装材料统一 建筑基础与周边场地采用同一混凝土标号浇筑，减少材料差异导致的沉降开裂； 外墙饰面与户外座椅、标识系统色彩纹理呼应，提升视觉整体性。 绿色技术嵌入 建筑檐口集成雨水收集槽，通过导管引流至地面蓄水池，用于绿化灌溉； 外保温系统与垂直绿化结合：保温层外侧设置种植龙骨支架，固定模块化绿植单元。 3. 安全与耐久性强化 抗震与抗风设计 建筑主体采用框架-剪力墙结构，外部连廊、遮阳棚通过减震支座与主体连接，减少地震作用下的相互冲击； ​户外设施（如秋千架、攀爬墙）基础与建筑地基同步浇筑，深度≥1.2m，避免沉降不均。 防腐与维护设计 ​钢结构部件采用热浸镀锌+氟碳喷涂双重防腐； 户外木制品选用塑木复合材料，免维护且防虫蛀。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；

2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；

3）相关检测报告；

4）外部设施的维修与管理记录。

实际提交材料：