6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

场地人行出入口500m内设有：R公共交通站点  联系公共交通站点的专用接驳车

请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明

1. 交通流线设计要点 - 安全动线：站点与幼儿园入口间设置全封闭或半封闭步行通道，宽度≥2米，避免机动车混行；路口增设彩色斑马线（配LED警示灯）、限速标识（≤20km/h）及防滑地砖。 - 缓冲区设置：幼儿园主入口外延10-20米范围内规划接送集散区，配备雨棚、等候座椅及电子班牌（实时显示接驳车动态）。 - 智慧监管系统：通道沿线安装AI行为识别摄像头，对儿童奔跑、逆行等危险行为实时预警，数据直连园方安保中心。 2. 专用接驳车配置标准 - 车辆规范：采用国标校车（黄牌专用号段），配置360°环视监控、酒精锁、防遗忘装置，座位配备四点式安全带及儿童身高适配扶手。 - 线路规划：接驳半径≤3公里，设置环形路线覆盖主要居住区，每站点间距≤500米，高峰期发车间隔≤10分钟（配合家长GPS追踪APP）。 - 防疫安全：配备车载空气消杀系统，座椅抗菌率达99%，设置隔离应急舱 3. 多模态衔接方案 - 地铁接驳：在站点D出口设置儿童优先通道，衔接接驳车专用泊位（配备升降平台供婴儿车使用）。 - 公交融合：协调公交公司开通定制线路（如G字头幼儿园专线），运营时段匹配7:30-8:30/16:00-17:30，使用低地板车型（踏步高度≤35cm）。 4. 管理机制 - 实施错峰接送：按年龄段分时分级（小班±15分钟浮动），结合电子围栏技术实现车辆到站自动提醒。 - 建立安全信用体系：家长/司机违规行为（如滞站超时）纳入城市交通信用管理平台。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图；

2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；

3）专用接驳车服务的实施方案；

4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。

实际提交材料：