[image: image41.png]


[image: image41.png]


隔热检查计算书
公共建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	河南-焦作

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2024年12月23日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	斯维尔节能设计Becs2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18835549818


目  录
31 建筑概况


32 评价依据


33 评价目标与方法


33.1 评价目标


33.2 评价方法


44 边界条件参数设置


44.1 基本设置


54.2 室外空气温度


54.3 室外太阳辐射照度


64.4 室内空气温度


65 工程材料


76 工程构造


76.1 屋顶构造


86.2 外墙（填充墙）构造


117 验算结论


117.1 空调房间




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	河南-焦作

	气候子区
	寒冷B区

	大气透明度等级
	5

	建筑面积
	地上2019㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度
	12.6m

	结构类型
	


评价依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《建筑环境通用规范》GB 55016

3. 河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109-2020
4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176
5.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书
评价目标与方法
评价目标
依据《建筑环境通用规范》和河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109-2020的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。
通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》给出的内表面最高温度。
评价方法
在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：
表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度错误！未定义书签。
	≤ te.max
	≤ti+2
	≤ti+3


在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：
表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度错误！未定义书签。
	≤ te.max
	≤ti+2.5
	≤ti+3.5


表中：
[image: image4.wmf]max

i

q

×

—围护结构内表面最高温度（错误！未定义书签。），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算； 

[image: image6.png]


—室内空气温度，（错误！未定义书签。）。
te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（错误！未定义书签。）,应按《民用建筑热工设计规范》 
GB50176-2016配套软件气象数据取用。
外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：
按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法： 

错误！未定义书签。                                 （3.2.3-1）
式中：错误！未定义书签。 —温度对于时间的导数，错误！未定义书签。/s。
错误！未定义书签。—材料的导温系数，错误！未定义书签。，m2/s。
按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：
错误！未定义书签。（3.2.3-2）
式中：[image: image15.png]


—材料的比热， J /(kg·K)；
[image: image16.png]


—材料的密度，kg/m³；
错误！未定义书签。—材料的导温系数，错误！未定义书签。，m2/s；
[image: image19.png]


—差分步长，m；
错误！未定义书签。—材料的导热系数，［W/(m·K)］；
[image: image21.png]


—对流换热温度，错误！未定义书签。。
按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。
错误！未定义书签。 ,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）
式中：[image: image24.png]


—差分节点温度值，错误！未定义书签。。
边界条件参数设置

基本设置

	公式及变量
	变量名
	数值
	说明

	（一）内表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image26.png]tra




	夏季室内温度，错误！未定义书签。
	
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。

	[image: image28.png]



	室内侧对流换热系数，W/(m2·K)
	8.7
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。

	（二）外表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image29.png]Rnts




	室外侧对流换热系数，(m2·K)
	19.0
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。

	[image: image30.png]



	室外空气逐时温度，错误！未定义书签。
	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。

	[image: image32.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2
	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。

	[image: image33.png]



	外表面太阳辐射吸收系数
	
	根据工程构造取值。


室外空气温度

[image: image34.png]s0

s

B

30

25

20

B IEITERIA (1L C)

—— 25

0123 456 7 5 9 1011121316151617 15 1920 21 2 23

[EE]





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	28.10
	26.60
	25.10
	25.90
	26.60
	27.40
	29.00
	30.70
	32.40
	33.90
	35.40
	36.80

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	38.40
	39.90
	40.90
	41.20
	40.90
	39.90
	38.10
	36.20
	34.40
	33.00
	31.60
	30.20


注：气象数据参考 河南-郑州

室外太阳辐射照度

	变量
	变量名
	公式来源

	[image: image35.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2
	按《民用建筑热工设计规范GB
50176-2016》配套软件气象数据取用。


	时刻\朝向
	东
	南
	西
	北
	水平

	0:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5:00
	163.94
	44.63
	63.97
	17.89
	125.50

	6:00
	314.12
	116.96
	126.37
	65.90
	281.80

	7:00
	447.41
	186.32
	168.05
	122.42
	451.50

	8:00
	488.47
	260.68
	194.41
	159.57
	604.00

	9:00
	441.34
	323.27
	210.36
	174.18
	711.90

	10:00
	342.42
	361.88
	218.20
	181.53
	771.90

	11:00
	223.51
	379.72
	223.51
	186.23
	801.30

	12:00
	224.79
	373.19
	353.25
	187.06
	796.80

	13:00
	214.70
	331.34
	455.24
	177.96
	734.10

	14:00
	196.91
	265.22
	509.17
	161.98
	625.50

	15:00
	167.03
	183.73
	467.40
	120.93
	462.70

	16:00
	123.71
	108.37
	338.73
	59.01
	287.70

	17:00
	56.25
	33.92
	160.22
	10.56
	113.40

	18:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	19:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	23:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


注：气象数据参考 河南-郑州

室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度
工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0010
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


工程构造

屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	10.0
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	90
	11.3
	0.030
	0.320
	1.10
	2.727
	0.960

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	7.5
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	12.0
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	10.0
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	－
	2.934
	3.542

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.32

	重质/轻质
	重质围护结构


空调房间：逐时温度

[image: image36.png]30

2

2

27

2

25

I EE YL (147:C) e AR

012345 6 7 5 9101112131415 16 17 15 19 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.81
	26.78
	26.75
	26.72
	26.68
	26.64
	26.61
	26.57
	26.54
	26.52
	26.52
	26.52

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.54
	26.58
	26.62
	26.66
	26.71
	26.76
	26.80
	26.83
	26.85
	26.85
	26.84
	26.83


外墙（填充墙）构造

填充墙构造一

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	100
	11.1
	0.030
	0.320
	1.10
	3.030
	1.067

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	300
	7.3
	0.180
	3.100
	1.25
	1.333
	5.167

	混合砂浆
	20
	10.0
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	440
	－
	－
	－
	－
	4.408
	6.725

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.22

	重质/轻质
	重质围护结构


空调房间：东向逐时温度

[image: image37.png]30

2

2

27

2

25

I EE YL (147:C) e AR

012345 6 7 5 9101112131415 16 17 15 19 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.34
	26.34
	26.34
	26.35
	26.35
	26.35
	26.34
	26.34
	26.34
	26.33
	26.32
	26.32

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.31
	26.31
	26.31
	26.31
	26.31
	26.31
	26.31
	26.32
	26.32
	26.33
	26.33
	26.33


空调房间：西向逐时温度

[image: image38.png]30

2

2

27

2

25

I EE YL (147:C) e AR

012345 6 7 5 9101112131415 16 17 15 19 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.34
	26.34
	26.35
	26.35
	26.35
	26.35
	26.35
	26.35
	26.35
	26.34
	26.34
	26.33

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.32
	26.32
	26.31
	26.31
	26.31
	26.31
	26.31
	26.31
	26.31
	26.32
	26.32
	26.33


空调房间：南向逐时温度

[image: image39.png]30

2

2

27

2

25

I EE YL (147:C) e AR

012345 6 7 5 9101112131415 16 17 15 19 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.32
	26.32
	26.33
	26.33
	26.33
	26.33
	26.33
	26.33
	26.32
	26.32
	26.31
	26.31

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.30
	26.30
	26.29
	26.29
	26.29
	26.29
	26.29
	26.29
	26.30
	26.30
	26.31
	26.31


空调房间：北向逐时温度

[image: image40.png]30

2

2

27

2

25

I EE YL (147:C) e AR

012345 6 7 5 9101112131415 16 17 15 19 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.26
	26.26
	26.27
	26.27
	26.27
	26.27
	26.27
	26.27
	26.27
	26.26
	26.26
	26.25

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.25
	26.24
	26.24
	26.24
	26.24
	26.24
	26.24
	26.24
	26.24
	26.25
	26.25
	26.25


验算结论

空调房间

	类型
	构造
	时刻
	最高温度(℃)
	限值(℃)
	结论

	屋顶
	上:屋顶构造一
	20:50
	26.85
	28.50
	满足

	外墙（填充墙）
	东:填充墙构造一
	3:40
	26.35
	28.00
	满足

	
	西:填充墙构造一
	4:45
	26.35
	28.00
	满足

	
	南:填充墙构造一
	4:15
	26.33
	28.00
	满足

	
	北:填充墙构造一
	5:00
	26.27
	28.00
	满足


 3 / 5

_1234567890.unknown

