建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月30日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T14757231066 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	有关说明	3

4	建筑大样	4

5	规定性指标检查	5

5.1 工程材料	5

5.2 围护结构	6

5.3 体形系数	7

5.4 窗墙比	7

5.5 天窗	8

5.6 屋顶	8

5.7 外墙	9

5.8 分户墙	9

5.9 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	10

5.10 封闭式阳台隔墙	10

5.11 通往封闭空间的户门	10

5.12 通往非封闭空间或户外的户门	10

5.13 架空或外挑楼板	10

5.14 分户楼板	10

5.15 与室外连通空间顶板	10

5.16 外窗热工	11

5.17 凸窗透明部分	13

5.18 是否有凸窗	13

5.19 凸窗板	13

5.20 地下室外墙	13

5.21 地面	13

5.22 隔热检查	14

5.23 窗地面积比	14

5.24 通风开口面积	14

5.25 外窗气密性	15

5.26 开敞阳台门气密性	15

5.27 可见光透射比	15

5.28 规定性指标检查结论	15

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上3865㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |
| 建筑高度 | 21.0m |
| 建筑（节能计算）体积 | 11596.50 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 3771.70 |
| 北向角度 | 122.5 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.73 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021

2. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433

有关说明

1. 本建筑节能计算方法依据《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021和《民用建筑热工设计规范》GB50176；

2. 本建筑节能设计取值依据《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021；

3. 当节能设计中规定性指标有一项或若干项不达标时，依据《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断；

4. 通过本次节能设计，使本建筑达到或超过《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021规定的节能设计水平。

建筑大样

1层平面

2~7层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 聚合物水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0021 | DB23-T120-2001 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0140 | 无机轻集料防火保温板 JGT 435-2014 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| C15混凝土垫层 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B05 | 0.140 | 2.800 | 500.0 | 1540.0 | 0.1110 | GB/T11968-2020 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | 0.180 | 3.598 | 700.0 | 1412.8 | 0.1110 | GB/T11968-2020 |
| 无机轻集料保温砂浆(ρ0≤450) | 0.085 | 1.500 | 450.0 | 810.0 | 0.0230 | 浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 0.030 | 0.320 | 35.0 | 1340.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 碎石 | 1.280 | 13.410 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 0.044 | 0.750 | 80.0 | 2200.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 天然花岗岩板材 | 3.490 | 25.569 | 2800.0 | 920.0 | 0.0113 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 0.190 | 2.693 | 500.0 | 1050.0 | 0.1110 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 外墙界面剂 | － | － | － |  |
| 胶黏剂 | － | － | － |  |
| 金属龙骨 | － | － | － |  |
| 非固化橡胶沥青防水涂料I型 | － | － | － |  |

围护结构

1. 屋顶：上人平屋顶(倒置式) (K=0.245,D=4.103)：（由上到下）

细石混凝土（双向配筋） 50mm＋石灰砂浆 10mm＋弹性体改性沥青防水卷材 3mm＋非固化橡胶沥青防水涂料I型 1.5mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 130mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 10mm

2. 外墙：花岗岩外墙（B07） (K=0.550,D=5.046)：（由外到内）

天然花岗岩板材 25mm＋金属龙骨 0mm＋岩棉板(ρ0≥80) 40mm＋胶黏剂 2mm＋聚合物水泥砂浆 5mm＋水泥砂浆 10mm＋外墙界面剂 0mm＋蒸压砂加气混凝土砌块B07 200mm

3. 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙：楼梯间隔墙构造一 (K=0.741,D=4.289)：

水泥砂浆 20mm＋蒸压砂加气混凝土砌块B05 190mm＋水泥砂浆 20mm

4. 通往封闭空间的户门：多功能户门(具有保温、隔声、防盗作用) (K=1.500)：

传热系数1.500W/㎡.K

5. 外窗：70系列平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low_E)(中透光) (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.340

6. 地面：地面构造一 (K=0.300,D=3.713)：

水泥砂浆 30mm＋C15混凝土垫层 60mm＋钢筋混凝土 120mm＋碎石 150mm

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 3771.70 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 11596.50 |
| 体形系数 | 0.33 |
| 标准依据 | 《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.1.5条 |
| 标准要求 | 体形系数不应大于表4.1.5的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | 581.14 | 494.88 | 1743.41 |
| 2~7 | 18.000 | 3284.36 | 2729.42 | 9853.08 |
| 屋顶 | － | － | 547.39 | － |
| 合计 | 21.00 | 3865.50 | 3771.70 | 11596.50 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 285.33 | 991.20 | 0.29 | 0.45 | 满足 |
| 北向 | 251.30 | 991.20 | 0.25 | 0.40 | 满足 |
| 东向 | 55.92 | 594.04 | 0.09 | 0.25 | 满足 |
| 西向 | 55.24 | 593.98 | 0.09 | 0.25 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向平均窗墙面积比限值不应大于表4.2.1的要求 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | C2618 | 2.60×1.78 | 1~7 | 7 | 4.63 | 32.40 | 285.33 |
|  | C2918 | 2.90×1.78 | 1~7 | 49 | 5.16 | 252.94 |  |
| 北向 | C0517 | 0.50×1.70 | 1~7 | 14 | 0.85 | 11.90 | 251.30 |
|  | C1213 | 1.20×1.33 | 1~7 | 40 | 1.60 | 63.84 |  |
|  | C1618 | 1.60×1.78 | 1~7 | 14 | 2.85 | 39.87 |  |
|  | C1813 | 1.80×1.33 | 1~7 | 14 | 2.39 | 33.52 |  |
|  | C1818 | 1.80×1.78 | 1~7 | 7 | 3.20 | 22.43 |  |
|  | C2024.1 | 1.80×1.78 | 1 | 1 | 3.20 | 3.20 |  |
|  | C2024.2 | 1.80×1.78 | 2~7 | 6 | 3.20 | 19.22 |  |
|  | C2318 | 2.30×1.78 | 1~7 | 14 | 4.09 | 57.32 |  |
| 东向 | BY1322 | 1.08×2.20 | 1~7 | 14 | 2.39 | 33.41 | 55.92 |
|  | C0613 | 0.60×1.35 | 1~7 | 14 | 0.81 | 11.34 |  |
|  | C1213 | 1.20×1.33 | 1~7 | 7 | 1.60 | 11.17 |  |
| 西向 | BY1322 | 1.06×2.20 | 1~7 | 14 | 2.34 | 32.73 | 55.24 |
|  | C0613 | 0.60×1.35 | 1~7 | 14 | 0.81 | 11.34 |  |
|  | C1213 | 1.20×1.33 | 1~7 | 7 | 1.60 | 11.17 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

上人平屋顶(倒置式)

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 50 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.029 | 0.490 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 非固化橡胶沥青防水涂料I型 | 1.5 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 130 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 3.611 | 1.387 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 30 | 0.190 | 2.693 | 1.00 | 0.158 | 0.425 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 374.5 | － | － | － | 3.925 | 4.103 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.12条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.12的规定(K≤0.25) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

花岗岩外墙（B07）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 天然花岗岩板材 | 25 | 3.490 | 25.569 | 1.00 | 0.007 | 0.183 |
| 金属龙骨 | － | － | － | － | － | － |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 0.758 | 0.682 |
| 胶黏剂 | 2 | － | － | － | － | － |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 外墙界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | 200 | 0.180 | 3.598 | 1.25 | 0.889 | 3.998 |
| 各层之和∑ | 282 | － | － | － | 1.670 | 5.046 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.12条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙K应满足表4.2.12的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户墙

本工程无此项内容

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B05 | 190 | 0.140 | 2.800 | 1.25 | 1.086 | 3.800 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.129 | 4.289 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.12条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

封闭式阳台隔墙

本工程无此项内容

通往封闭空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能户门(具有保温、隔声、防盗作用) | 114.52 | 1.000 | 1.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.12条 |  |  |  |
| 标准要求 | K<=2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

通往非封闭空间或户外的户门

本工程无此项内容

架空或外挑楼板

本工程无此项内容

分户楼板

本工程无此项内容

与室外连通空间顶板

本工程无此项内容

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗遮阳 系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low_E)(中透光) | 18 | 1.80 | 0.39 | 0.560 | 浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | BY1322，C0613，C1213，C2618，C2918，C0517，C1618，C1813，C1818，C2024.1，C2024.2，C2318 |  |  |  |  |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2618 | 1~7 | 7 | 4.628 | 32.396 | 18 | 1.800 |
| 2 | C2918 | 1~7 | 49 | 5.162 | 252.938 | 18 | 1.800 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 285.334 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0517 | 1~7 | 14 | 0.850 | 11.900 | 18 | 1.800 |
| 2 | C1213 | 1~7 | 40 | 1.596 | 63.840 | 18 | 1.800 |
| 3 | C1618 | 1~7 | 14 | 2.848 | 39.872 | 18 | 1.800 |
| 4 | C1813 | 1~7 | 14 | 2.394 | 33.516 | 18 | 1.800 |
| 5 | C1818 | 1~7 | 7 | 3.204 | 22.428 | 18 | 1.800 |
| 6 | C2024.1 | 1 | 1 | 3.204 | 3.204 | 18 | 1.800 |
| 7 | C2024.2 | 2~7 | 6 | 3.204 | 19.224 | 18 | 1.800 |
| 8 | C2318 | 1~7 | 14 | 4.094 | 57.316 | 18 | 1.800 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 251.300 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.800 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BY1322 | 1~7 | 14 | 2.387 | 33.411 | 18 | 1.800 |
| 2 | C0613 | 1~7 | 14 | 0.810 | 11.340 | 18 | 1.800 |
| 3 | C1213 | 1~7 | 7 | 1.596 | 11.172 | 18 | 1.800 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 55.923 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BY1322 | 1~7 | 14 | 2.338 | 32.731 | 18 | 1.800 |
| 2 | C0613 | 1~7 | 14 | 0.810 | 11.340 | 18 | 1.800 |
| 3 | C1213 | 1~7 | 7 | 1.596 | 11.172 | 18 | 1.800 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 55.243 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.800 |

非楼梯间外窗传热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | 传热系数限值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001 | 18 | 0.29 | 1.80 | 1.80 | 满足 |
| 北向 | 1062 | 18 | 0.25 | 1.80 | 1.90 | 满足 |
| 东向 | 1002 | 18 | 0.09 | 1.80 | 1.90 | 满足 |
| 西向 | 1003 | 18 | 0.09 | 1.80 | 1.90 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向外窗传热系数满足表4.2.4的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

楼梯间外窗传热系数

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼梯间北向传热系数 | 1.80 | ≤2.40 | 满足 |
| 标准依据 | 《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.4条 |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数满足表4.2.4的要求 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

封闭阳台门的透光部分传热系数

本工程无此项内容

外遮阳类型

本工程无此项内容

控温房间外窗太阳得热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 窗墙比 | 夏季综合 太阳得热系数 |  | 冬季综合 太阳得热系数 |  | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |  |
| 南向 | 1001 | 18 |  |  | 0.29 | 0.34 | 0.40 | 0.34 | 不要求 | 满足 |
| 东向 | 1064 | 18 |  |  | 0.09 | 0.34 | 0.40 | 0.34 | 不要求 | 满足 |
| 西向 | 1061 | 18 |  |  | 0.09 | 0.34 | 0.40 | 0.34 | 不要求 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 外窗综合太阳得热系数应符合表4.2.2的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

非控温房间外窗太阳得热系数

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非控温房间东向夏季太阳得热系数 | 0.34 | ≤0.40 | 满足 |
| 非控温房间西向夏季太阳得热系数 | 0.34 | ≤0.40 | 满足 |
| 标准依据 | 《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.2条 |  |  |
| 标准要求 | 外窗综合太阳得热系数应符合表4.2.2的规定。 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

凸窗透明部分

本工程无此项内容

是否有凸窗

| 朝向 | 是否有凸窗 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 无凸窗 | 不得设置凸窗 | 满足 |
| 标准依据 | 《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.6条 |  |  |
| 标准要求 | 居住建筑北向不应设置凸窗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

凸窗板

本工程无此项内容

地下室外墙

本工程无此项内容

地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| C15混凝土垫层 | 60 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.034 | 0.588 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 碎石 | 150 | 1.280 | 13.410 | 1.00 | 0.117 | 1.571 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 0.253 | 3.713 |
| 导热阻R | 0.253 |  |  |  |  |  |

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性 指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（B07） | 外墙（填充墙） | 东 | 0.55 | 5.05 | 240 | 538.12 | － | 39.40 | 无需验算 |
| 花岗岩外墙（B07） | 外墙（填充墙） | 西 | 0.55 | 5.05 | 240 | 538.74 | － | 39.40 | 无需验算 |
| 上人平屋顶(倒置式) | 屋顶 | 上 | 0.25 | 4.10 | 516 | 561.40 | － | 39.40 | 无需验算 |
| 标准依据 | 《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积 |  | 窗编号 | 窗面积 | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1069(最不利房间) | 4.43 |  | C0613 | 0.81 | 外窗 | 0.1829 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 卧室、起居室（厅）、厨房应有直接天然采光，采光窗洞口的窗地面积比不应小于1/7 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

通风开口面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) |  | 门窗编号 | 门窗面积(㎡) | 开启比例 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1069(最不利房间) | 4.43 |  | C0613 | 0.81 | 0.30 | 外窗 | 0.05 | 0.30 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 北区外窗（包括阳台门）的通风开口面积不应小于地面面积的5％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级（窗编号：BY1322） |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.5条 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433的7级 |
| 结论 | 满足 |

开敞阳台门气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 开敞阳台门气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.5条 |
| 标准要求 | 阳台门气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433的6级 |
| 结论 | － |

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.29 | C2918 | 0.56 | 0.40 |
| 北向 | 0.25 | C1618 | 0.56 | 0.40 |
| 东向 | 0.09 | C0613 | 0.56 | 0.40 |
| 西向 | 0.09 | BY1322 | 0.56 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.19条 |  |  |
| 标准要求 |  | 玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙 | 满足 |  |
| 7 | 通往封闭空间的户门 | 满足 |  |
| 8 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 9 | 是否有凸窗 | 满足 |  |
| 10 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 11 | 窗地面积比 | 满足 |  |
| 12 | 通风开口面积 | 满足 |  |
| 13 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 14 | 开敞阳台门气密性 | 满足 |  |
| 15 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□结论：本工程节能设计各项指标均满足《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021的规定,节能设计符合要求