8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	满足日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境
	/
	√

	
	8.1.3
	绿地绿化
	/
	√

	
	8.1.4
	场地竖向设计
	/
	√

	
	8.1.5
	标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	无超标污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾处理
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	生态环境保护
	10
	0

	
	8.2.2
	径流总量控制
	10
	10

	
	8.2.3
	绿化用地
	16
	10

	
	8.2.4
	室外吸烟区
	9
	9

	
	8.2.5
	雨水基础设施
	15
	8

	
	8.2.6
	环境噪声
	10
	10

	
	8.2.7
	光污染控制
	10
	10

	
	8.2.8
	场地风环境
	10
	7

	
	8.2.9
	降低热岛强度
	10
	10

	合计
	
	
	100.0
	74.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于     2类     光气候区，所在城市为   塔城      ，属于：☐大城市 ☑中小城市
项目日照时数：     3    h，相关标准的日照时数要求：    大寒日≥2h     h，其他规定性日照要求：   有效日照时间带8-16h     
依据标准：   
《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－2018）的条文                ，是否达标：☑是 ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☑是 ☐否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg



8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度 (WBGT) ：    21.58     ℃，室外平均热岛强度     1.23       ℃ ， 夏季平均迎风面积比（ζ s ） ：     ​0.69      ， 活动场地的遮阳覆盖率     15     % 

请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。 

	 以下为降低热岛强度、提升环境舒适度的关键措施及简要说明：

---

### **一、降低热岛强度的核心措施**
1. **增加绿化覆盖**  
   - **立体绿化**：  
     - 屋顶花园、垂直绿墙：减少建筑表面吸热，降低室内外温差。  
     - 乔木与灌木搭配：树冠遮荫率提高地面阴影面积，减少太阳辐射吸收（如悬铃木、榕树等阔叶树种）。  
   - **透水地面**：  
     - 透水混凝土、植草砖：增强雨水下渗，减少地表径流和蒸发散热。  
     - 绿地率控制：硬质铺装面积占比≤30%，优先保留原生植被。  

2. **优化材料与色彩**  
   - **高反射材料**：  
     - 浅色路面（反射率≥0.4）、冷屋面涂料：减少太阳辐射吸收，降低地表温度（可降温3-5℃）。  
   - **生态铺装**：  
     - 多孔沥青、透水砖：减少蓄热，缓解地表干燥。  

3. **水体与蒸发冷却**  
   - **人工水体**：  
     - 景观水池、喷泉、雾森系统：通过水蒸发带走热量（湿度适宜地区效果更佳）。  
   - **雨水回收**：  
     - 蓄水池+滴灌系统：循环利用雨水灌溉绿化，降低环境温度。  

---

### **二、提升环境舒适度的辅助策略**
1. **改善微气候**  
   - **通风廊道**：  
     - 建筑布局采用错列式或导风设计，促进自然风流通（风速提升10%-15%）。  
   - **遮阳设施**：  
     - 廊架、遮阳篷、太阳能光伏板：减少直射阳光，降低体感温度。  

2. **控制人为热源**  
   - **低碳能源**：  
     - 太阳能路灯、地源热泵空调：减少化石能源使用，降低热排放。  
   - **交通管理**：  
     - 非机动车优先通道、地下停车场：减少机动车地面停放和尾气散热。  

3. **感官优化设计**  
   - **降噪措施**：  
     - 隔音绿篱（如珊瑚树、女贞）、吸声路面：降低噪音干扰（降噪5-10分贝）。  
   - **夜间舒适性**：  
     - 低色温照明（2700-3000K）、地埋灯：减少光污染，营造柔和光环境。  

---

### **三、实施效果与数据参考**
| **措施**         | **热岛强度降低** | **舒适度提升表现**              |  
|------------------|------------------|-------------------------------|  
| 立体绿化         | 地表温度降2-4℃   | 遮荫区体感温度低3-5℃           |  
| 透水铺装         | 径流减少40%      | 地面无积水，步行防滑性增强      |  
| 通风廊道         | 风速提升0.5m/s   | 空气流通改善，闷热感显著降低    |  

---

### **四、典型案例**  
- **新加坡“滨海湾花园”**：  
  通过超级树冠层遮荫、空中步道通风、水体蒸发冷却，区域温度比周边低4-6℃。  
- **北京奥林匹克森林公园**：  
  80%绿地覆盖率+生态水系，夏季园内气温较市区低3-5℃，湿度高15%-20%。  

---

### **五、维护与可持续性**  
- **植物养护**：选择耐旱乡土植物，减少灌溉需求；  
- **材料更新**：定期清洁高反射路面，维持反射效率；  
- **动态监测**：安装温湿度传感器，实时优化调节策略。  

通过以上措施，项目可实现 **“降温-节能-宜居”** 的多重目标，显著缓解热岛效应并提升使用者体验。
​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图； 

2 ）场地热环境计算报告。 

  

实际提交材料： 

	景观专业竣工图及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
场地热环境计算报告 :
    2规划设计/ 住区热环境设计报告书.docx 



8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

项目所在地为： ☐ 华北 ☐ 东北 ☑ 西北 ☐ 华中 ☐ 华东 ☐ 华南 ☐ 西南 

是否主要选用乡土植物： ☑ 是 ☐ 否，是否采用复层绿化： ☑ 是 ☐ 否 

地下室顶板上覆土深度   0.6    m ， 当地园林绿化部门要求   0.6    m ，是否设有疏水板及导水管等： ☑ 是 ☐ 否。 

屋顶可绿化面积     1500     m 2 ， 屋顶绿化面积    850     m 2 ， 屋顶绿化面积比   15    % 。 

请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。 

	本项目选用适应新疆塔城气候土壤条件的本地植物，栽植乔、灌、草结合构成多层次的植物群落且采用屋顶绿化。
**一、绿化方式**
1. **生态修复与防风固沙**  
   - **生物措施**：种植耐旱、耐盐碱的本地植物（如梭梭、沙柳、胡杨）以固沙，搭配草方格沙障等工程措施减少风蚀。  
   - **节水灌溉**：推广滴灌、喷灌技术，结合雨水回收系统，高效利用有限水资源。  

2. **城市与社区绿化**  
   - **立体绿化**：屋顶花园、垂直绿墙搭配透水铺装（如植草砖），减少热岛效应。  
   - **功能分区**：社区内划分有氧运动区（如草坪、慢跑道）与休闲景观区，选用耐寒耐旱草坪草种（如高羊茅、黑麦草、百慕大草）。  

3. **农业与林业结合**  
   - **经济林种植**：推广红枣、香梨、苹果等经济作物，兼顾生态效益与经济效益。 
### **二、植物类型选择**
1. **乔木类**  
   - **固沙树种**：梭梭、胡杨、沙枣、红柳，适应极端干旱与盐碱地。  
   - **景观乔木**：复叶槭（耐寒耐旱）、黄金树（抗污染）、小叶白蜡（耐盐碱），用于城市道路与公园绿化。  

2. **灌木与草本**  
   - **防风灌木**：柠条、沙拐枣、珍珠菜，用于荒漠化地区固沙。  
   - **草坪与地被**：百慕大草、马尼拉草（耐热耐旱）、黑麦草（冬季补播），适用于公共绿地与运动场。  

3. **特色经济植物**  
   - 葡萄、哈密瓜、库尔勒香梨等，兼具生态与农业价值。  



3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图； 

2 ）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容； 

3 ）职务订购合同、苗木出圃证明文件。 

  

实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/场地.skp
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
建筑设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2010.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt



8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于   塔城    ，当地年均降雨量  290   mm，项目用地面积    8806   m2，
是否进行雨水专项规划设计：☑是 ☐否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；
3）雨水控制利用专项规划设计文件。
 
实际提交材料：
	


8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	标识内容
	中文
	英文
	适用区域

	行为规范

	请保持安静 

	                Quiet Please

	      阅览室、自习区


	安全警示

	请勿追逐打闹

	       Do Not Chase or Play Around

	      走廊、楼梯间


	环境提示

	请保持环境整洁

	      Keep the Environment Clean          

	      公共休息区、书架旁



	

 




3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	标识系统的设计与设置说明文件 :
    3建筑设计/图纸文件/标识系统的设计与设置说明文件.docx
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg
标识系统的现场照片 :
    3建筑设计/ 标识系统的现场照片 / 标识.jpg
    3建筑设计/ 标识系统的现场照片 / 标识2.jpg



8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☐餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☐垃圾运转站 ☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施     ☑以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	根据本项目内部功能布局，项目建成后不会对环境空气质量造成影响


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
 
实际提交材料：
	


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☑是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☑是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☑是 ☐否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。
​图书馆垃圾管理制度说明  
 **一、垃圾容器设置规范**  
1. **分类容器配置**  
   - **可回收物**（蓝色）：纸张、塑料瓶、金属等，每层设置2-3个，靠近阅览区出口。  
   - **其他垃圾**（灰色）：卫生用品、污损物等，每层设置3-4个，集中在走廊、卫生间附近。  
   - **厨余垃圾**（绿色，若有餐饮区）：食堂/咖啡区专用，每处1-2个，每日清运。  
   - **有害垃圾**（红色）：电池、墨盒等，全馆共设1-2个，位于服务台或后勤通道。  

2. **设置密度与位置**  
   - **阅览区**：每30个座位设一组（可回收+其他垃圾），靠墙或立柱旁。  
   - **入口大厅**：主入口两侧各设一组分类垃圾桶（50㎡内至少1组）。  
   - **卫生间**：每个卫生间内设1个其他垃圾桶（带盖防异味）。  
   - **办公区**：每间办公室设小型分类桶（可回收+其他），集中收集点设于后勤通道。  

---

 **二、垃圾收集点规划**  
1. **集中收集点位置**  
   - 每层楼选择1处隐蔽区域（如楼梯间或设备间旁），用于临时存放垃圾，避免占用公共通道。  
   - 全馆设1处总收集站，位于地下层或馆外隐蔽处，配备四类垃圾集装箱及消毒设备。  

2. **设计要求**  
   - 地面硬化防渗，设置排水沟及防蚊蝇设施（如紫外线灭蚊灯）。  
   - 张贴分类标识及清运时间表，周边设围挡（高度≥1.5m）。  

---

 **三、清运与处理措施**  
1. **日常清运**  
   - **频率**：  
     - 可回收物、其他垃圾：每日闭馆后清运；  
     - 厨余垃圾：每日午、晚各1次（餐饮区）；  
     - 有害垃圾：每月集中处理1次。  
   - **操作规范**：  
     - 清运前检查分类准确性，混合垃圾需分拣后方可运出；  
     - 垃圾袋扎紧并贴标签（标注楼层、日期）。  

2. **处理方式**  
   - **可回收物**：由市政指定单位或第三方回收企业统一处理。  
   - **其他垃圾**：运送至市政垃圾焚烧厂或填埋场。  
   - **厨余垃圾**：委托专业公司进行堆肥或生物降解。  
   - **有害垃圾**：移交环保部门许可的危险废物处理中心。  

3. **消毒与防臭**  
   - 每日用含氯消毒剂喷洒垃圾桶及收集点；  
   - 厨余垃圾桶内置除臭剂或活性炭包；  
   - 夏季高温期增加清运频次（每日2次）。  

---

**四、管理制度与责任分工**  
1. **责任划分**  
   - **读者**：按标识分类投放，违规者由工作人员提醒并记录。  
   - **保洁人员**：定时巡查、更换垃圾袋，记录异常情况（如混投）。  
   - **后勤部门**：监督清运流程，定期检查第三方处理单位资质。  

2. **应急预案**  
   - **设备故障**：备用垃圾桶临时替换，2小时内修复；  
   - **疫情期**：增设医疗废物专用容器（黄色），单独清运并消毒。  

3. **公示与宣传**  
   - 馆内电子屏滚动播放分类指南，入口处张贴投放流程图；  
   - 每季度开展“绿色图书馆”主题活动，普及环保知识。  

---

附：垃圾容器布局示例图**  
- **阅览区**：每排书架末端设可回收物+其他垃圾双桶；  
- **咖啡区**：吧台旁设厨余+其他垃圾双桶，配“食物残渣请入桶”提示；  
- **卫生间**：洗手台旁设带盖其他垃圾桶，禁止投放纸巾以外物品。  

---  
**依据标准**：  
- 《生活垃圾分类制度实施方案》（国办发〔2017〕26号）  
- 《公共场所卫生管理条例》  
- 地方垃圾分类管理细则（如《上海市生活垃圾管理条例》）


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环境卫生专业设计说明；
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
 
实际提交材料：
	垃圾设施布置图 :
    3建筑设计/图纸文件/垃圾箱布置.png
垃圾收集处理记录 :
    10运行/ 图书馆垃圾收集记录表.docx 



8.2.1充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	  0

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	  0

	
	
	
	


2 评价要点
保护或修复场地生态环境的措施
为：    暂无       。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。
	现有场地平整，且不含自然水域、湿地等地形，且对原有表层土进行保护利用。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、竣工总平面图；
2）竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明；
3）生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书；
4）施工记录、影像资料文件。
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/数木配置平面图.png
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg
场地竖向设计图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/竖向设计.png



 
8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	  10

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	  10

	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地      塔城         ，当地年均降雨量     290       mm
场地年综合径流系数   0.4    ，场地年径流总量控制率   75   %
请简要说明雨水外排控制措施。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
 
实际提交材料：
	


 
8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	☐新区建设
	0.50
	2
	 

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	☐旧区改造
	0.35
	2
	 

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	☑ 
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 

	
	绿地向公众开放
	6
	  6

	合计
	16
	6 

	
	
	
	
	
	


2 评价要点
	项目类型
	☐居住建筑
	☑公共建筑

	绿地面积
（m2）
	 
	8070 

	用地面积
（m2）
	 
	  2824.5

	绿地率（%）
	 
	  35

	其他
	总公共绿地面积      m2
	绿地是否向社会公众开放：☑是 ☐否
开放时间：      全天     


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；
2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；
3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；
4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/数木配置平面图.png
人均公共绿地面积计算书 :
    3建筑设计/ 人均公共绿地计算书.docx 
平面日照等时线模拟图 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg



 
8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	5 

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	4 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
室外吸烟区布置在     建筑出入口附近      ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的   15   米，距离儿童和老人活动场所   15  米，具备 ☑专用垃圾桶、 ☑导向标识、 ☐警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	 
室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于 8m ，且距离儿童和老人活动场地不少于 8m.
​室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg
室外吸烟区设置专项报告 :
    2规划设计/ 室外吸烟区设置专项报告.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg



 
8.2.5 利用场地空间设置绿色雨水基础设施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例
	达到40%
	3
	  3

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	  3

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	  4

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	  3

	合计
	15
	13

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地   新疆塔城     ，当地年均降雨量     290   mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	  500
	雨水湿地
	  30

	雨水花园
	  400
	景观设计水体
	  600

	屋顶绿化
	  488
	自然水体（河流、湖泊）
	  0

	植被浅沟
	  200
	其他  
	  0

	树池
	  100
	绿色雨水基础设施面积合计
	  2368

	雨水塘
	  50
	场地绿地面积
	 

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	 

	
	
	
	


透水铺装面积比例计算
	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	  300
	100 
	  400
	300 
	  0

	硬质铺装总面积（m2）
	  1100
	透水铺装面积的比例（%）
	  45

	
	
	
	
	
	


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。
	本工程雨水渗透方式采用透水铺装地面渗透。
透水铺装地面包括透水砖和透水沥青。透水砖、透水沥青用于路面。当透水铺装下为地下室顶板时，地下室顶板上覆土深度能满足当地园林绿化部门要求，可认定其为透水铺装地面。
硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到82%＞50% 。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地原地形图；
2）竣工总平面图，应包括绿化、场地竖向设计内容；
3）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水平面图，应明确雨水进入地面生态设施的衔接引导措施，以及地面生态设施汇水区域内的屋面或路面位置、面积；
4）场地铺装图纸及设计说明，应包括透水铺装地面位置、面积、铺装材料和铺装方式；
5）绿地及透水铺装比例计算书。
实际提交材料：
	


 
8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区标准限值＜环境噪声值≤3类声环境功能区标准限值
	5
	10 

	2
	环境噪声值≤2类声环境功能区标准限值
	10
	

	合计
	10
	  10

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中  2  类型
环境噪声检测情况
	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值
[dB(A)]

	
	
	2类
	3类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	   建筑出入口
	60
	 50
	  65
	 55
	  48
	42 

	2
	   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。
	本项目场地噪声主要来源于校区外交通噪声及操场噪声，噪声值满足标准要求。
本项目噪声主要为地下车库的设备噪声和车辆噪声，要求选用低噪设备，安装减震等措施；同时加强车辆管理，禁止鸣笛，限制车速，经建筑隔声、距离衰减后噪声达标排放。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告；
2）场地交通组织说明；降噪竣工图纸，包括道路声屏障、低噪声路面的设计内容；
3）规划总平面图、景观园林总平面图；
4）场地环境噪声检测报告及规划验收报告。
实际提交材料：
	场地交通组织说明 :
    3建筑设计/ 场地.skp 
降噪设计图纸 :
    3建筑设计/图纸文件/降噪1.png
    3建筑设计/图纸文件/降噪2.png
    3建筑设计/图纸文件/降噪3.png
室外噪声模拟分析报告 :
    2规划设计/ 室外噪声报告书.docx 
规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg
场地环境噪声检测报告 :
    2规划设计/ 室外噪声报告书.docx 



 
8.2.7 建筑及照明设计避免产生光污染。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》 GB/T 18091 的规定 
	5 
	  5 

	
	非玻璃幕墙建筑 
	
	

	2 
	室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》 GB/T 35626 和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 163 的规定 
	5 
	  

	合计 
	10 
	5  

	
	
	
	


2 评价要点 

是否采用玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙： ☑ 是 ☐ 否 

若采用，则其可见光反射比为：      0.30    。 

室外夜景照明的光污染控制情况： 

	照明技术参数 
	应用条件 
	环境区域 

	
	
	E1 区 
	E2 区 
	E3 区 
	E4 区 

	垂直面照度（ Ev ） (lx) 
	熄灯时段前 
	2 
	5 
	10 
	25 

	
	熄灯时段 
	0 
	1 
	2 
	5 

	灯具发光强度 I （ cd ） 
	熄灯时段前 
	2500 
	7500 
	10000 
	25000 

	
	熄灯时段 
	0 
	500 
	1000 
	2500 

	上射光通比 
	灯具所处位置水平面以上的光通量与灯具总光通量之比（％） 
	0 
	5 
	15 
	25 

	建筑立面亮度 Lb(cd/m2) 
	被照面平均亮度 
	0 
	5 
	10 
	25 

	标识亮度 Ls(cd/m2) 
	外投光标识被照面平均亮度 
	50 
	400 
	800 
	1000 

	
	
	
	
	
	


居住区和步行区夜景照明灯具的眩光限制值： 

	安装高度 ( m) 
	H ≤ 4.5 
	4.5 ＜ H ≤ 6 
	H ＞ 6 

	L 与 A 0.5 的乘积 
	LA 0.5 ≤ 4000 
	LA 0.5 ≤ 5500 
	LA 0.5 ≤ 7000 

	项目情况 
	 符合 
	 符合 
	符合  


请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。 

	在建筑及照明设计中，控制光污染的核心目标是减少不必要的或过度的光线外溢，避免对夜空、生态环境和人类健康造成负面影响。以下是关键措施：
**1. 优化照明设计**
- **精准配光**：使用 **截光型灯具**（如全截止或半截止灯具），确保光线仅投射到目标区域，避免向上散射（如道路、广场照明）。
- **限制亮度**：根据国际照明委员会（CIE）标准控制照明亮度，避免过度照明（如广告牌、建筑立面泛光照明）。
- **分层照明**：结合功能需求分层设计（基础照明+局部重点照明），减少冗余光源。

---
 **2. 控制光源方向与范围**
- **向下照明**：优先采用 **向下投射** 的照明方式，避免光线直射天空（如使用 **遮光罩** 或 **反射器**）。
- **减少镜面反射**：选择低可见光反射比的建筑材料（如哑光表面），避免高反射材料（如镜面玻璃、抛光金属）造成二次眩光。
- **遮挡设计**：通过屋檐、百叶或绿化带遮挡光源，限制光线水平扩散。

-- **3. 智能控制技术**
- **动态调光**：通过光传感器、时间控制器或智能系统，在无人区域或深夜自动降低亮度或关闭照明。
- **运动感应**：在人流量低的区域（如停车场、楼道）使用人体感应照明，减少常明光源。

---
**4. 材料与色彩选择**
- **低反射材料**：墙面、路面优先采用反射比 **≤20%** 的深色或哑光材质（如沥青路面替代混凝土）。
- **冷屋顶技术**：平衡节能与光污染，选择中等反射比（25%~40%）的冷屋顶材料，避免过度反射白光。

 **5. 规范与认证标准**
- **遵循国际标准**：如 **CIE 126-1997**（减少天空光污染指南）、**LEED** 认证中对光污染控制的要求。
- **区域分级管理**：根据国际暗天空协会（IDA）建议，将城市划分为不同照明区（如自然暗夜区、居住区、商业区），制定差异化亮度限制。


 **6. 特殊场景措施**
- *设置*广告与显示屏**：限制夜间亮度（如 **≤300 cd/m²**），避免动态强光闪烁。
- **设置景观照明**：避免照射树木顶部或天空，采用地埋灯、低位投光灯。
- **部分场馆**：使用高精度投光灯+遮光格栅，控制光束角并赛后及时关灯。


 **示例对比**
| **传统设计**         | **控污设计**               | 效果                         |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 裸露高压钠灯         | 全截止型LED路灯           | 减少天空光，提升路面均匀度   |
| 镜面玻璃幕墙         | 低反射镀膜玻璃（VLR≤15%） | 降低建筑立面眩光             |
| 24小时常亮广告屏     | 22:00后自动调至夜间模式   | 减少光侵入与能耗             |
通过以上措施，可在满足功能需求的同时，显著降低光污染对天文观测、生物节律（如候鸟迁徙）和人类视觉健康的负面影响。


  

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括玻璃幕墙竣工图及说明； 

2 ） 玻璃幕墙专项验收报告，包括玻璃幕墙光污染分析专项报告、玻璃的光学性能检验报告、玻璃进场复验报告； 

3 ） 室外夜景照明光污染分析报告； 

4 ） 灯具的光度检验报告、灯具进场复验报告； 

5 ） 照明设计方案，包括照明照度及功率密度计算； 

6 ） 泛光照明、景观照明竣工图纸及设计说明。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2010.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt



  
8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2
	3
	  3

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa
	2
	  2

	
	
	只有一排建筑，可直接得分
	
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	3 

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	2
	2 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	
	


2 评价要点
冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为  1.2    m/s，最大风速放大系数为   1.5   ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为  0.47   Pa；
过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：☐是 ☑否
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例  90.8   %。
请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。
	冬季工况时，建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，符合行人舒适性要求。人行区域风速放大系数小于2，满足要求。冬季主导风向条件下，前后压差小于5KPa，有利于冬季的防风节能效果。
夏季主导风向条件下，可开启外窗室内外表面的风差值基本大于0.5KPa，有利于室内利用自然通风。
项目总体规划紧凑，规划布局结构清晰。项目方案学习传统岭南建筑的空间策略，采用现代建筑形式及模块化小体量建筑手法，将传统岭南建筑空间处理手法运用到现代建筑设计中，空间布局灵活，体量轻盈通透、疏密有致。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）竣工总平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明；
4）场地周边及建筑物的实景影像资料。
实际提交材料：
	室外风环境模拟计算分析报告 :
    3建筑设计/ 室外风环境模拟分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt



 
8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例
	☐居建达30%
☑公建达10%
	2
	  5

	
	
	☐居建达50% 
☑公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4，或设有遮荫面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	  3

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	 

	合计
	10
	  8

	
	
	
	
	


2 评价要点
室外活动场地内的遮荫措施有：☑乔木 ☑构筑物（类型  植株，亭子    ）☐以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	  978.7

	
	户外活动场地内乔木遮荫措施的面积（m2）
	  229.4

	
	户外活动场地构筑物遮荫措施的面积（m2）
	  193.8

	
	户外活动场地内有乔木、构筑物遮荫措施的面积比例（%）
	  44.2

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	2205.04 

	
	太阳辐射反射系数不低于0.4的机动车道、路面面积（m2）
	  1543.53

	
	太阳辐射反射系数不低于0.4的机动车道、路面所占比例（%）
	70 

	
	行道树的路段总长度（m）
	354

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	  283.2

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	  85

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	2314.7 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	  1620.29

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	70 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外活动场地遮阴设计，应包括规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表、日照分析报告、户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）地面遮阴设计，应包括道路交通组织、路面构造做法大样、道路用热反射涂料性能检测报告、机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋顶遮阴设计，应包括屋面施工图、屋面做法大样、屋面涂料性能检测报告、屋面太阳辐射反射性能现场检测报告；屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
户外活动场地遮阴面积比例计算书 :
    4景观设计/ 住区热环境设计报告书.docx 
机动车道遮阴及高反射面积比例计算书 :
    4景观设计/ 住区热环境设计报告书.docx 
屋面遮阴及高反射面积比例计算书 :
    4景观设计/ 住区热环境设计报告书.docx 
乔木苗木表 :
    4景观设计/图纸文件/乔木苗木表.xlsx
乔木种植平面图 :
    4景观设计/图纸文件/数木配置平面图.png
规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg
路面构造做法大样 :
    4景观设计/图纸文件/路面构造做法大样.docx
屋面施工图、屋面做法大样 :
    7结构设计/图纸文件/屋面施工图、屋面做法大样.docx



 
