[image: image12.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
乙类  
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	重庆-重庆

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年12月29日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计Becs2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13206045813


目  录
31 建筑概况


32 设计依据


43 建筑大样


114 工程材料


115 围护结构作法简要说明


126 体形系数


126.1 体形系数


126.2 楼层信息表


127 屋顶


127.1 屋顶构造一


138 外墙


138.1 外墙相关构造


148.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ


148.3 外墙平均热工特性


159 挑空楼板


1510 外窗热工


1510.1 外窗


1610.2 外遮阳类型


1710.3 平均传热系数


1910.4 建筑遮阳措施


1910.5 总体热工性能


1911 天窗


1911.1 天窗屋顶比


2011.2 天窗类型


2011.3 天窗遮阳


2012 凸窗板


2013 外窗气密性


2114 幕墙气密性


2115 非中空窗面积比


2116 空调与非空调楼板


2116.1 控温与非控温楼板构造一（做绿建）


2217 空调与非空调隔墙


2217.1 控温与非控温隔墙构造一（做绿建）


2218 规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	重庆-重庆

	气候分区
	夏热冬冷A区

	建筑面积
	地上12802㎡    地下9528㎡

	建筑层数
	地上5          地下2

	建筑高度
	22.5m

	建筑（节能计算）体积
	59655.94

	建筑（节能计算）外表面积
	8149.74

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


2 设计依据
1. 重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T 31433)
3 建筑大样
[image: image2.wmf]
-2层平面
[image: image3.wmf]
-1层平面
[image: image4.wmf]
立面图例
[image: image5.wmf]
1层平面
[image: image6.wmf]
2层平面
[image: image7.wmf]
3层平面
[image: image8.wmf]
4层平面
[image: image9.wmf]
5层平面
4 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm)
	0.190
	3.010
	600.0
	1050.0
	0.0000
	

	蒸压加气混凝土ALC板
	0.190
	3.010
	600.0
	1050.0
	0.0000
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	难燃型挤塑聚苯板
	0.030
	0.270
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	增强型改性发泡水泥保温板A型
	0.055
	0.900
	180.0
	1000.0
	0.0000
	

	增强型水泥基泡沫保温隔声板
	0.070
	1.070
	250.0
	1000.0
	0.0000
	


5 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.398,D=2.680)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 10mm＋难燃型挤塑聚苯板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.658,D=4.450)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) 250mm＋水泥砂浆 20mm
3. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.957,D=3.284)：（由外到内）
    水泥砂浆 5mm＋增强型改性发泡水泥保温板A型 50mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm
4. 外窗：穿条式隔热铝合金多腔型材(14.8mm≤隔热条高度<24mm)（6中透光单银Low-E+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条）） (K=2.600)：
    传热系数2.600W/㎡.K，窗遮阳系数0.520
5. 天窗：65系列以下 {6高隔热本体着色玻璃+12Ar+6单银Low-E（全自动化封装暖边条）} (K=1.700)：
    传热系数1.700W/㎡.K，窗遮阳系数0.333
6. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=2.800)：
    传热系数2.800W/㎡.K，窗遮阳系数0.749
7. 空调与非空调楼板：控温与非控温楼板构造一（做绿建） (K=1.877,D=1.591)：
    增强型水泥基泡沫保温隔声板 20mm＋钢筋混凝土 130mm
8. 空调与非空调隔墙：控温与非控温隔墙构造一（做绿建） (K=0.779,D=3.291)：
    水泥砂浆 5mm＋蒸压加气混凝土ALC板 200mm＋水泥砂浆 5mm
6 体形系数
6.1 体形系数
	外表面积
	8149.74

	建筑体积
	59655.94

	体形系数
	0.14


6.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	-2
	4.500
	4954.68
	0.00
	22296.06

	-1
	4.500
	4573.80
	0.00
	23374.59

	1
	4.500
	2769.89
	1193.18
	14513.20

	2
	4.500
	2775.40
	1511.77
	12489.30

	3
	4.500
	2775.40
	1062.00
	12489.30

	4
	4.500
	2768.96
	778.64
	12460.32

	5
	4.500
	1711.96
	1892.20
	7703.82

	屋顶
	－
	－
	1711.96
	－

	合计
	22.50
	22330.10
	8149.74
	59655.94


7 屋顶
7.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	难燃型挤塑聚苯板
	80
	0.030
	0.270
	1.20
	2.222
	0.720

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	270
	－
	－
	－
	2.350
	2.680

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.40

	标准依据
	《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.2条

	标准要求
	K<=0.7

	结论
	满足


8 外墙
8.1 外墙相关构造
8.1.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm)
	250
	0.190
	3.010
	1.00
	1.316
	3.961

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	1.359
	4.450

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.66


8.1.2 外墙（剪力墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	增强型改性发泡水泥保温板A型
	50
	0.055
	0.900
	1.25
	0.727
	0.818

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	0.885
	3.284

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.96


8.1.3 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	增强型改性发泡水泥保温板A型
	50
	0.055
	0.900
	1.25
	0.727
	0.818

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	0.885
	3.284

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.96


8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05


8.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	638.10
	0.993
	0.66
	4.45
	0.70

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	4.50
	0.007
	0.96
	3.28
	0.70

	合计
	
	642.60
	1.000
	0.66
	4.44
	0.70

	平均传热系数K
	0.66 × 1.20 = 0.79


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	768.91
	0.991
	0.66
	4.45
	0.70

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	6.75
	0.009
	0.96
	3.28
	0.70

	合计
	
	775.66
	1.000
	0.66
	4.44
	0.70

	平均传热系数K
	0.66 × 1.20 = 0.79


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1179.00
	0.996
	0.66
	4.45
	0.70

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	4.50
	0.004
	0.96
	3.28
	0.70

	合计
	
	1183.50
	1.000
	0.66
	4.45
	0.70

	平均传热系数K
	0.66 × 1.20 = 0.79


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	946.06
	0.995
	0.66
	4.45
	0.70

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	4.50
	0.005
	0.96
	3.28
	0.70

	合计
	
	950.56
	1.000
	0.66
	4.44
	0.70

	平均传热系数K
	0.66 × 1.20 = 0.79


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	3532.07
	0.994
	0.66
	4.45
	0.70

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	20.25
	0.006
	0.96
	3.28
	0.70

	合计
	
	3552.32
	1.000
	0.66
	4.44
	0.70

	平均传热系数K
	0.66 × 1.20 = 0.79

	标准依据
	《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.2条

	标准要求
	K<=1.0

	结论
	满足


9 挑空楼板

本工程无此项内容
10 外窗热工
10.1 外窗
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热
系数
	窗太阳
得热系数
	可见光
透射比
	数据来源

	1
	穿条式隔热铝合金多腔型材(14.8mm≤隔热条高度<24mm)（6中透光单银Low-E+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条））
	83
	2.60
	0.45
	0.620
	

	
	
	窗编号

	
	
	C0927，C2427，C2430，C3027，C3612，C5412，透光门-M1536，C1236，C1536，C2439，C3636，C3639，C3836，C3939，C4539，C1836，C2730，C3627

	2
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	65
	2.80
	0.65
	1.000
	

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙


10.2 外遮阳类型
已启用环境遮阳.
10.2.1 平板遮阳
[image: image10.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.500
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	2
	无外遮阳
	0.100
	0.000
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000

	3
	平板遮阳0
	0.600
	0.100
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000

	4
	平板遮阳0
	0.700
	0.100
	0.200
	0.000
	0.000
	0.000


10.2.2 百叶遮阳
[image: image11.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
D (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


10.2.3 自定义遮阳
	序号
	编号
	夏季遮阳系数
	冬季遮阳系数
	平均遮阳系数
	备注

	1
	自定义遮阳0
	0.350
	0.600
	0.475
	


10.3 平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	3
	
	
	70.200
	65
	2.800

	2
	(玻璃幕墙)
	4
	
	
	36.450
	65
	2.800

	3
	C1836
	1
	1
	6.480
	6.480
	83
	2.600

	4
	C2427
	1~5
	14
	6.480
	90.720
	83
	2.600

	5
	C2427
	4
	1
	6.480
	6.480
	83
	2.600

	6
	C2430
	2
	1
	7.200
	7.200
	83
	2.600

	7
	C2439
	1
	1
	9.360
	9.360
	83
	2.600

	8
	C2730
	2
	1
	8.100
	8.100
	83
	2.600

	9
	C3636
	2
	2
	12.960
	25.920
	83
	2.600

	10
	C3939
	3
	2
	15.210
	30.420
	83
	2.600

	11
	C4539
	2
	1
	17.550
	17.550
	83
	2.600

	12
	透光门-M1536
	1
	2
	5.400
	10.800
	83
	2.600

	立面总面积(㎡)
	319.680
	立面平均传热系数
	2.667


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1536
	2~5
	4
	5.400
	21.600
	83
	2.600

	2
	C2427
	1
	1
	4.860
	4.860
	83
	2.600

	3
	C2427
	1~5
	25
	6.480
	162.000
	83
	2.600

	4
	C2430
	3
	6
	7.200
	43.200
	83
	2.600

	5
	C3612
	1
	3
	4.320
	12.960
	83
	2.600

	6
	C3627
	2
	4
	9.720
	38.880
	83
	2.600

	立面总面积(㎡)
	283.500
	立面平均传热系数
	2.600


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0927
	1
	2
	2.430
	4.860
	83
	2.600

	2
	C0927
	2~5
	8
	2.430
	19.440
	83
	2.600

	3
	C2427
	1~5
	27
	6.480
	174.960
	83
	2.600

	4
	C2427
	1~2
	2
	6.480
	12.960
	83
	2.600

	5
	C2430
	2~3
	12
	7.200
	86.400
	83
	2.600

	6
	C2430
	2
	2
	7.200
	14.400
	83
	2.600

	7
	C3027
	3,5
	2
	8.100
	16.200
	83
	2.600

	8
	C3612
	1
	1
	4.320
	4.320
	83
	2.600

	9
	C5412
	1
	2
	6.480
	12.960
	83
	2.600

	10
	透光门-M1536
	1
	2
	5.400
	10.800
	83
	2.600

	立面总面积(㎡)
	357.300
	立面平均传热系数
	2.600


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1236
	3~5
	45
	4.320
	194.400
	83
	2.600

	2
	C1536
	1
	2
	5.400
	10.800
	83
	2.600

	3
	C2427
	1~2
	2
	6.480
	12.960
	83
	2.600

	4
	C2430
	2
	4
	7.200
	28.800
	83
	2.600

	5
	C2430
	3
	4
	7.200
	28.800
	83
	2.600

	6
	C2439
	1
	1
	9.360
	9.360
	83
	2.600

	7
	C3636
	1
	1
	12.960
	12.960
	83
	2.600

	8
	C3639
	2
	1
	14.040
	14.040
	83
	2.600

	9
	C3836
	1
	1
	13.680
	13.680
	83
	2.600

	10
	C3939
	3
	1
	15.210
	15.210
	83
	2.600

	11
	C4539
	2
	1
	17.550
	17.550
	83
	2.600

	12
	透光门-M1536
	1
	4
	5.400
	21.600
	83
	2.600

	立面总面积(㎡)
	380.160
	立面平均传热系数
	2.600


10.4 建筑遮阳措施
标准依据：重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.16条
标准要求：西向外窗和透光幕墙窗墙比>30%应采取活动遮阳措施
结论：不需要
10.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	319.68
	2.67
	0.52
	0.33
	K≤2.80, SHGC≤0.52
	满足

	北向
	立面2
	283.50
	2.60
	0.45
	0.27
	K≤2.80, SHGC≤0.52
	满足

	东向
	立面3
	357.30
	2.60
	0.45
	0.23
	K≤2.80, SHGC≤0.52
	满足

	西向
	立面4
	380.16
	2.60
	0.45
	0.29
	K≤2.80, SHGC≤0.52
	满足

	综合平均
	
	1340.64
	2.62
	0.47
	0.27
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.2条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.2.2的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
11 天窗
11.1 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	1013
	1,
	389.40
	398.72
	0.98

	1024
	1,
	0.32
	92.26
	0.00

	整栋建筑
	389.72
	3191.47
	0.12

	标准依据
	《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.18条

	标准要求
	天窗面积不应大于屋顶总面积的20%

	结论
	满足


11.2 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	备注

	1
	65系列以下 {6高隔热本体着色玻璃+12Ar+6单银Low-E（全自动化封装暖边条）}
	66
	1.70
	
	

	平均
	
	1.70
	
	

	标准依据
	天窗热工满足4.2.2要求

	标准要求
	K≤2.8,SHGC≤0.35

	结论
	满足


11.3 天窗遮阳
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	窗遮阳系数
	备注

	1
	65系列以下 {6高隔热本体着色玻璃+12Ar+6单银Low-E（全自动化封装暖边条）}
	66
	1.70
	
	

	平均
	
	1.70
	
	

	标准依据
	天窗活动遮阳措施满足4.2.18要求

	标准要求
	应采取活动遮阳措施

	结论
	满足


12 凸窗板

本工程无此项内容
13 外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级（窗编号：C0927）
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.8条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T31433）
	《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.8条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T31433）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T31433）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T31433）的7级

	结论
	满足
	－


14 幕墙气密性
	最不利气密性等级
	4级（窗编号：）

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.9条，《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T31433）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T31433）的3级

	结论
	满足


15 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	319.68
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	283.50
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	357.30
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	380.16
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.10条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


16 空调与非空调楼板
16.1 控温与非控温楼板构造一（做绿建）
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	增强型水泥基泡沫保温隔声板
	20
	0.070
	1.070
	1.20
	0.238
	0.306

	钢筋混凝土
	130
	1.740
	17.200
	1.00
	0.075
	1.285

	各层之和∑
	150
	－
	－
	－
	0.313
	1.591

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.88

	标准依据
	《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.13条

	标准要求
	K≤2.0

	结论
	满足


17 空调与非空调隔墙
17.1 控温与非控温隔墙构造一（做绿建）
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	蒸压加气混凝土ALC板
	200
	0.190
	3.010
	1.00
	1.053
	3.168

	水泥砂浆
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	210
	－
	－
	－
	1.063
	3.291

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.78

	标准依据
	《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020第4.2.13条

	标准要求
	K≤2.0

	结论
	满足


18 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶
	满足

	2
	外墙
	满足

	3
	外窗热工
	满足

	4
	天窗屋顶比
	满足

	5
	天窗类型
	满足

	6
	天窗遮阳
	满足

	7
	外窗气密性
	满足

	8
	幕墙气密性
	满足

	9
	非中空窗面积比
	满足

	10
	空调与非空调楼板
	满足

	11
	空调与非空调隔墙
	满足

	结论
	满足


□说明：本工程所有规定性设计指标满足 重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020乙类建筑的要求。
 3 / 3

[image: image12.png]