产品说明书相关内容

地漏（以线性地漏为例）

• 结构：由线性格栅面板、过滤件、防臭件、底槽以及排水口组成。

• 特点：排水性能强，防臭防虫效果好，美观实用，安装便捷，安全性高。

• 材质：有不锈钢、铜合金、黄铜、铸铝、锌合金等材质。

• 安装：安装时只需瓷砖单面或双面倾斜，与瓷砖缝齐平铺设，水平安装于地面。

自带水封便器（以希箭大冲力智能马桶S10L为例）

• 参数：额定电压AC220V，额定消耗功率1200W，最大输入功率1600W，使用环境温度3°C - 40°C，进水温度4°C - 35°C等。

• 洗净方式：喷射虹吸式，温水加热方式为瞬间加热式。

• 安全注意事项：出现故障时请勿使用；勿用非中性清洗剂清洗；使用防水插座，安装位置距地板0.5m以上等。

• 安装：将坐便器侧翻放置在泡沫上，安装密封圈，将坐便器对准地面轮廓线放下并按压，连接角阀，确认通水，安装遥控器固定座。

水箱（以水箱自洁消毒器为例）

• 原理：通过电化学反应，使水中溶解的氯离子、水分子产生次氯酸、二氧化氯、臭氧等氧化性物质，对水箱中的水及内壁进行消毒。

• 特点：杀菌速度快、广谱性强，无二次污染，安装方便，运行自动。

• 安装：将循环水缸放于水箱底部中间并连接吸水管，电控柜安装在干燥通风处，连接循环水缸与控制柜之间的电缆和输气管，接通220V电源。

消毒用品（以必安士缓释型消毒剂为例）

• 包装内容：通常有消毒粉包、容器、说明书，容器有卡扣设计，防止小孩误吞，有不同大小的释放口，亦可关闭。

消毒器具（以马桶坐便器消毒器为例）

• 使用方法：在需要安装的位置贴上使用说明贴纸，产品背面自带双面胶，贴于墙面并按压。A款消毒液倒入产品内桶，B款消毒液可直接放入，按压出消毒泡沫，均匀擦拭马桶圈。