绿色建筑游客中心不同区域节水器具、设备和系统的产品说明书

卫生间

• 节水型坐便器：采用双档冲水设计，全冲水量不大于4.5L，半冲水量不大于3L，通过优化冲水结构和管道设计，利用高效的水流冲刷技术，在保证清洁效果的同时，大幅减少冲水量。

• 感应式水龙头：运用红外感应技术，当手靠近时自动出水，离开后自动关闭，避免长流水现象，且水流大小可根据需要进行调节，水效等级达到1级。

• 节水型小便器：采用感应式冲洗阀，每次冲洗水量不大于2.0L，通过精准的感应控制和优化的冲水系统，实现高效节水。

咖啡厅

• 高效节水型洗碗机：具备多种清洗模式，可根据餐具的油污程度和数量选择合适的模式，通过优化喷淋系统和水循环利用技术，相比传统洗碗机节水30%以上。

• 节水型水龙头：陶瓷片密封水嘴，水效等级1级，流量在0.1MPa压力下不大于0.10L/s，通过精密的陶瓷阀芯控制水流，有效减少水资源浪费。

文创商店、展览厅、影音室、休息室

这些区域主要是洗手盆水龙头等节水器具。

• 感应式水龙头：与卫生间的感应式水龙头原理相同，安装在洗手盆处，自动感应出水，减少不必要的水流浪费，适用于人员流动较大的公共区域，有助于提高节水效率。

• 节水型水龙头：同咖啡厅使用的陶瓷片密封水嘴节水型水龙头，在满足日常洗手等用水需求的基础上，通过良好的密封性能和合理的水流控制，实现节水目的。

游客中心整体节水系统

• 智能节水控制系统：通过安装在各用水区域的水表和传感器，实时监测用水量和用水设备的运行状态，根据预设的节水策略，自动调节用水设备的运行参数，如水泵的启停、水龙头的开度等，实现精准节水。

• 雨水收集与回用系统：在游客中心屋顶和周边设置雨水收集装置，将收集到的雨水经过过滤、净化等处理后，用于卫生间冲厕、景观灌溉、道路喷洒等非饮用水用途，从而减少对市政供水的依赖，实现水资源的循环利用。

• 中水回用系统：将游客中心内的洗浴水、洗衣水等优质杂排水进行收集处理，经过生物处理、过滤、消毒等工艺，使其达到中水水质标准，回用于绿化灌溉、冲厕等，进一步提高水资源的利用效率。