不舒适眩光分析报告书

| 工程名称 | 启东滨海工业园滨海医院建设工程设计项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 | A232002895 |
| 建设单位 | 启东市新城建设投资发展有限公司 |
| 设计单位 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月27日 |

| 采用软件 | 采光分析DALI2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15696828582 |
| 服务热线 | 400-094-1228 |

目  录

1. 建筑概况	3

2. 分析目的	3

3. 分析依据	3

3.1 标准依据	3

3.2 标准要求	3

4. 应用软件与计算方法	4

4.1 软件选用	4

4.2 计算原理	4

5. 计算参数选用	5

5.1 模拟条件	5

5.2 建筑饰面材料参数	6

5.3 门窗类型参数	6

5.3.1 玻璃幕墙	6

6. 眩光分析结果	6

6.1 眩光指数	6

6.2 采光均匀度	8

7. 评价结论	10

8. 附：项目总平面图	11

建筑概况

| 光气候分区 | III | 光气候系数K | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 地上 17036.65 m2 地下 0.00 m2 |  |  |
| 建筑层数 | 地上 7 层 地下 0 层 |  |  |
| 建筑高度 | 地上 31.30 m 地下 0.00 m |  |  |
| 备注 |  |  |  |

分析目的

天然光营造的光环境以经济、自然、宜人、不可替代等特性为人们所习惯和喜爱。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光。天然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。在建筑中充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要意义。

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，绿色建筑评价中也要求对主要功能房间有合理的控制眩光的措施。本分析报告以相关标准为依据，采用DALI软件进行采光模拟，分析项目主要功能房间眩光指数、采光均匀度，并给出绿色建筑评估所需要的评价分值。

分析依据

标准依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

- 《绿色建筑评价标准技术细则2019》

- 《采光测量方法》GB/T5699-2017

- 委托方提供的项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料

- 委托方提供的其它相关资料

标准要求

本报告以《建筑采光设计标准》GB 50033-2013为计算依据，以《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019为评价依据。

■ 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013规定：

窗的不舒适眩光指数不宜高于表5.0.3规定的数值。

表5.0.3 窗的不舒适眩光指数（DGI）

| 采光等级 | 眩光指数值DGI |
| --- | --- |
| Ⅰ | 20 |
| Ⅱ | 23 |
| Ⅲ | 25 |
| Ⅳ | 27 |
| Ⅴ | 28 |

■ 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019规定：

5. 2. 8-3 主要功能房间有眩光控制措施，得3 分。

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019条文5.2.8要求采光模拟应符合《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求: 地上建筑模型应包括周边建筑物。

■ 《绿色建筑评价标准技术细则2019》指出：

要求主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，改善室内天然光均匀度。若无眩光控制措施或采光均匀度不达标，本款不得分。

应用软件与计算方法

软件选用

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件DALI建模。DALI是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033-2013配套的软件，支持《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的采光指标要求。软件以Radiance为计算核心，将计算结果返回到DALI进行处理分析。DALI可对眩光指数、达标率、地下采光、内区采光、视野率等进行快速分析，并根据不同需求生成《不舒适眩光分析报告书》等系列采光分析报告书。

DALI已通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，DALI还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。

计算原理

■ 窗的不舒适眩光指数（DGI）可按下列公式计算：

式中：

Gn----眩光常数；

Ls----窗亮度，通过窗所看到的天空、遮挡物和地面的加权平均亮度（cd/m2）；

Lb----背景亮度，观察者视野内各表面的平均亮度（cd/m2）；

ω----窗对计算点形成的立体角（sr）；

Ω----考虑窗位置修正的立体角（sr）；

P ----古斯位置指数

α----窗对角线与窗垂直方向的夹角；

β----观察者眼睛与窗中心点的连线与视线方向的夹角。

窗的不舒适眩光计算各角度示意图

计算参数选用

模拟条件

天空状态：晴天－CIE12（大气清晰）：12月27日 16:41 考虑太阳直射

周边环境：根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求，考虑周边建筑物等影响。

室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。

建筑饰面材料参数

| 建筑饰面材料选用与反射比取值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部位 | 反射比材料设计取值 | 备注 |
| 顶棚 | 0.75 |  |
| 地面 | 0.30 |  |
| 墙面 | 0.60 |  |
| 外表面 | 0.30 |  |

注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

门窗类型参数

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，在计算眩光指数时，窗以及透光门都会结果产生影响，本章对计算中必要的门窗参数进行统计。

玻璃幕墙

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10000 | 4500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

眩光分析结果

  - 眩光指数

计算参数选定后，利用门窗参数等进行不舒适眩光指数计算，结果如下表所示：

| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1051[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 34.78 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 1080[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 24.11 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 1150[化验室] | 化验室 | III | 侧面 | 16.31 | 直射眩光 | 25 | 不满足 |
|  | 1139[化验室] | 化验室 | III | 侧面 | 17.34 | 直射眩光 | 25 | 不满足 |
|  | 1198[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 13.16 | 直射眩光 | 27 | 不满足 |
|  | 1088[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 21.98 | 直射眩光 | 25 | 不满足 |
| 2 | 2059[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 31.43 | 7.6 | 27 | 满足 |
|  | 2131[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 18.75 | 12.5 | 25 | 满足 |
|  | 2053[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 34.63 | 5.7 | 27 | 满足 |
|  | 2087[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 22.90 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 2083[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 23.51 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 2085[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 22.74 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 2147[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 16.72 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 2107[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 19.81 | 直射眩光 | 25 | 不满足 |
|  | 2090[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 21.20 | 直射眩光 | 25 | 不满足 |
|  | 2089[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 21.28 | 直射眩光 | 25 | 不满足 |
|  | 2056[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 32.27 | 直射眩光 | 25 | 不满足 |
|  | 2200[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 13.52 | 直射眩光 | 25 | 不满足 |
|  | 2114[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 19.53 | 直射眩光 | 27 | 不满足 |
|  | 2188[会议室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 14.31 | 直射眩光 | 27 | 不满足 |
|  | 2185[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 14.31 | 直射眩光 | 27 | 不满足 |
|  | 2187[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.31 | 直射眩光 | 25 | 不满足 |
| 3 | 3032[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 49.46 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 3010[药房] | 药房 | III | 侧面 | 155.06 | 11.8 | 25 | 满足 |
|  | 3011[药房] | 药房 | III | 侧面 | 150.26 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 3052[会议室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 34.88 | 7.1 | 27 | 满足 |
|  | 3113[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 19.54 | 3.6 | 27 | 满足 |
|  | 3017[会议室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 111.64 | 11.4 | 27 | 满足 |
|  | 3162[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 15.66 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 3043[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 43.85 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 3038[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 48.03 | 直射眩光 | 27 | 不满足 |
|  | 3033[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 49.07 | 直射眩光 | 27 | 不满足 |
| 4 | 4058[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 31.44 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 4057[文印间] | 复印室 | IV | 侧面 | 31.60 | 10.0 | 27 | 满足 |
|  | 4092[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 21.45 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 4091[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 21.45 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 4094[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 21.45 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 4093[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 21.45 | 10.5 | 25 | 满足 |
|  | 4110[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 20.08 | 10.2 | 25 | 满足 |
|  | 4081[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 24.12 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 4063[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 30.97 | 3.9 | 27 | 满足 |
|  | 4099[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 20.68 | 12.1 | 27 | 满足 |
|  | 4100[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 20.68 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 4101[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 20.68 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 4103[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 20.67 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 4102[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 20.68 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 4098[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 20.78 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 4104[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 20.67 | 直射眩光 | 25 | 不满足 |
| 5~7 | 5006[会议室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 31.61 | 11.9 | 27 | 满足 |
|  | 5031[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 18.26 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 5030[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 19.44 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 5027[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 24.57 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 5025[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 24.57 | 0.0 | 27 | 满足 |

  - 采光均匀度

主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，才能满足眩光控制要求。

| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1051[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 9.58 | 5.36 | 1.79 | 满足 |
|  | 1080[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 8.52 | 6.42 | 1.33 | 满足 |
|  | 1088[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.30 | 5.21 | 2.75 | 满足 |
|  | 1139[化验室] | 化验室 | III | 侧面 | 16.06 | 6.64 | 2.42 | 满足 |
|  | 1150[化验室] | 化验室 | III | 侧面 | 16.03 | 6.59 | 2.43 | 满足 |
|  | 1198[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 14.67 | 7.37 | 1.99 | 满足 |
| 2 | 2053[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.80 | 4.94 | 2.59 | 满足 |
|  | 2056[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 10.30 | 3.07 | 3.35 | 满足 |
|  | 2059[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 20.31 | 3.07 | 6.63 | 不满足 |
|  | 2083[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 1.58 | 0.95 | 1.66 | 满足 |
|  | 2085[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 10.77 | 5.33 | 2.02 | 满足 |
|  | 2087[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 16.94 | 4.03 | 4.20 | 满足 |
|  | 2089[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 16.05 | 4.99 | 3.22 | 满足 |
|  | 2090[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 16.92 | 4.70 | 3.60 | 满足 |
|  | 2107[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 16.71 | 4.64 | 3.60 | 满足 |
|  | 2114[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 14.20 | 6.64 | 2.14 | 满足 |
|  | 2131[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.80 | 3.68 | 2.12 | 满足 |
|  | 2147[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 13.27 | 4.72 | 2.81 | 满足 |
|  | 2185[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 7.72 | 3.50 | 2.21 | 满足 |
|  | 2187[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.12 | 3.28 | 2.17 | 满足 |
|  | 2188[会议室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 7.76 | 3.62 | 2.14 | 满足 |
|  | 2200[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 8.76 | 4.39 | 1.99 | 满足 |
| 3 | 3010[药房] | 药房 | III | 侧面 | 21.63 | 4.32 | 5.01 | 满足 |
|  | 3011[药房] | 药房 | III | 侧面 | 1.74 | 0.40 | 4.38 | 满足 |
|  | 3017[会议室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.70 | 3.59 | 3.54 | 满足 |
|  | 3032[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 9.02 | 2.81 | 3.21 | 满足 |
|  | 3033[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 14.31 | 5.17 | 2.77 | 满足 |
|  | 3038[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 18.60 | 3.63 | 5.13 | 满足 |
|  | 3043[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.89 | 5.90 | 2.18 | 满足 |
|  | 3052[会议室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 14.11 | 5.56 | 2.54 | 满足 |
|  | 3113[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 17.08 | 5.57 | 3.07 | 满足 |
|  | 3162[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 2.89 | 1.95 | 1.48 | 满足 |
| 4 | 4057[文印间] | 复印室 | IV | 侧面 | 14.91 | 6.96 | 2.14 | 满足 |
|  | 4058[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 18.23 | 6.18 | 2.95 | 满足 |
|  | 4063[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 11.13 | 6.12 | 1.82 | 满足 |
|  | 4081[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 16.40 | 5.96 | 2.75 | 满足 |
|  | 4091[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 15.54 | 3.89 | 3.99 | 满足 |
|  | 4092[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 12.50 | 6.14 | 2.04 | 满足 |
|  | 4093[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 6.64 | 3.55 | 1.87 | 满足 |
|  | 4094[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 8.03 | 3.44 | 2.34 | 满足 |
|  | 4098[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 15.28 | 7.61 | 2.01 | 满足 |
|  | 4099[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 13.21 | 6.39 | 2.07 | 满足 |
|  | 4100[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 10.22 | 3.70 | 2.76 | 满足 |
|  | 4101[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 16.79 | 5.30 | 3.17 | 满足 |
|  | 4102[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 8.94 | 4.12 | 2.17 | 满足 |
|  | 4103[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 15.61 | 7.14 | 2.19 | 满足 |
|  | 4104[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.47 | 7.16 | 2.02 | 满足 |
|  | 4110[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 11.31 | 5.36 | 2.11 | 满足 |
| 5~7 | 5006[会议室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 15.10 | 6.62 | 2.28 | 满足 |
|  | 5025[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 10.96 | 3.79 | 2.89 | 满足 |
|  | 5027[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 12.77 | 5.66 | 2.26 | 满足 |
|  | 5030[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 11.58 | 5.98 | 1.94 | 满足 |
|  | 5031[办公室] | 医生办公室(护士室) | IV | 侧面 | 11.66 | 5.93 | 1.97 | 满足 |

评价结论

通过计算分析，依据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013对本项目的 63 个主要功能房间进行眩光分析计算，其中 16 个房间不满足标准限值要求，其中 1 个房间不满足采光均匀度要求。

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的5.2.8条款要求，本项目合理控制眩光项得分为 0 分。

附：项目总平面图