不舒适眩光分析报告书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 计算日期 | 2025年3月13日 |

| 采用软件 | 采光分析DALI2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T13614560875 |
| 服务热线 | 400-094-1228 |

目  录

1. 建筑概况	3

2. 分析目的	3

3. 分析依据	3

3.1 标准依据	3

3.2 标准要求	3

4. 应用软件与计算方法	4

4.1 软件选用	4

4.2 计算原理	4

5. 计算参数选用	5

5.1 模拟条件	5

5.2 建筑饰面材料参数	6

5.3 门窗类型参数	6

5.3.1 普通窗	6

6. 眩光分析结果	7

6.1 眩光指数	7

6.2 采光均匀度	9

7. 评价结论	12

8. 附：项目总平面图	13

建筑概况

| 光气候分区 | III | 光气候系数K | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 地上 3830.75 m2 地下 0.00 m2 |  |  |
| 建筑层数 | 地上 4 层 地下 0 层 |  |  |
| 建筑高度 | 地上 14.40 m 地下 0.00 m |  |  |
| 备注 |  |  |  |

分析目的

天然光营造的光环境以经济、自然、宜人、不可替代等特性为人们所习惯和喜爱。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光。天然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。在建筑中充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要意义。

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，绿色建筑评价中也要求对主要功能房间有合理的控制眩光的措施。本分析报告以相关标准为依据，采用DALI软件进行采光模拟，分析项目主要功能房间眩光指数、采光均匀度，并给出绿色建筑评估所需要的评价分值。

分析依据

标准依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

- 《绿色建筑评价标准技术细则2019》

- 《采光测量方法》GB/T5699-2017

- 委托方提供的项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料

- 委托方提供的其它相关资料

标准要求

本报告以《建筑采光设计标准》GB 50033-2013为计算依据，以《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019为评价依据。

■ 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013规定：

窗的不舒适眩光指数不宜高于表5.0.3规定的数值。

表5.0.3 窗的不舒适眩光指数（DGI）

| 采光等级 | 眩光指数值DGI |
| --- | --- |
| Ⅰ | 20 |
| Ⅱ | 23 |
| Ⅲ | 25 |
| Ⅳ | 27 |
| Ⅴ | 28 |

■ 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019规定：

5. 2. 8-3 主要功能房间有眩光控制措施，得3 分。

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019条文5.2.8要求采光模拟应符合《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求: 地上建筑模型应包括周边建筑物。

■ 《绿色建筑评价标准技术细则2019》指出：

要求主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，改善室内天然光均匀度。若无眩光控制措施或采光均匀度不达标，本款不得分。

应用软件与计算方法

软件选用

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件DALI建模。DALI是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033-2013配套的软件，支持《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的采光指标要求。软件以Radiance为计算核心，将计算结果返回到DALI进行处理分析。DALI可对眩光指数、达标率、地下采光、内区采光、视野率等进行快速分析，并根据不同需求生成《不舒适眩光分析报告书》等系列采光分析报告书。

DALI已通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，DALI还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。

计算原理

■ 窗的不舒适眩光指数（DGI）可按下列公式计算：

式中：

Gn----眩光常数；

Ls----窗亮度，通过窗所看到的天空、遮挡物和地面的加权平均亮度（cd/m2）；

Lb----背景亮度，观察者视野内各表面的平均亮度（cd/m2）；

ω----窗对计算点形成的立体角（sr）；

Ω----考虑窗位置修正的立体角（sr）；

P ----古斯位置指数

α----窗对角线与窗垂直方向的夹角；

β----观察者眼睛与窗中心点的连线与视线方向的夹角。

窗的不舒适眩光计算各角度示意图

计算参数选用

模拟条件

天空状态：晴天－CIE12（大气清晰）：12月22日 14:00 考虑太阳直射

周边环境：根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求，考虑周边建筑物等影响。

室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。

建筑饰面材料参数

| 建筑饰面材料选用与反射比取值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部位 | 反射比材料设计取值 | 备注 |
| 顶棚 | 0.75 |  |
| 地面 | 0.30 |  |
| 墙面 | 0.60 |  |
| 外表面 | 0.30 |  |

注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

门窗类型参数

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，在计算眩光指数时，窗以及透光门都会结果产生影响，本章对计算中必要的门窗参数进行统计。

普通窗

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0815 | 819 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C1115 | 1133 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C1215 | 1211 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C1315 | 1302 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C1415 | 1398 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C1515 | 1525 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C1521 | 1500 | 2100 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C1615 | 1662 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C1715 | 1665 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C1815 | 1800 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C1915 | 1902 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C2015 | 2084 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C2115 | 2143 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C2215 | 2201 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C2415 | 2413 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C2515 | 2481 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C2615 | 2672 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C2715 | 2768 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C2815 | 2848 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C2915 | 2870 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C3015 | 2963 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C3115 | 3149 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C3215 | 3242 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C3315 | 3300 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C3515 | 3559 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C3815 | 3820 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C4215 | 4211 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C4515 | 4453 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C5015 | 5050 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C6015 | 6015 | 1500 | 双层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

眩光分析结果

  - 眩光指数

计算参数选定后，利用门窗参数等进行不舒适眩光指数计算，结果如下表所示：

| 楼层 | 户型 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-B | 1059[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 106.93 | 18.3 | 25 | 满足 |
|  |  | 1060[卧室] | 卧室 | IV | 混合 | 14.24 | 17.8 | 27 | 满足 |
|  |  | 1061[卧室] | 卧室 | IV | 混合 | 13.87 | 18.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 1062[卧室] | 卧室 | IV | 混合 | 13.87 | 17.8 | 27 | 满足 |
|  |  | 1063[卧室] | 卧室 | IV | 混合 | 13.87 | 17.9 | 27 | 满足 |
|  |  | 1064[卧室] | 卧室 | IV | 混合 | 13.87 | 17.6 | 27 | 满足 |
|  |  | 1065[卧室] | 卧室 | IV | 混合 | 13.78 | 17.7 | 27 | 满足 |
|  |  | 1066[卧室] | 卧室 | IV | 混合 | 13.78 | 17.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 1067[卧室] | 卧室 | IV | 混合 | 13.78 | 17.2 | 27 | 满足 |
|  |  | 1068[卧室] | 卧室 | IV | 混合 | 13.78 | 17.1 | 27 | 满足 |
|  |  | 1069[卧室] | 卧室 | IV | 混合 | 14.14 | 17.2 | 27 | 满足 |
|  | 1-G | 1056[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 181.58 | 9.5 | 27 | 满足 |
|  |  | 1057[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 12.32 | 15.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 1058[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 12.32 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 1-I | 1051[大厅] | 大堂 | IV | 混合 | 470.04 | 16.3 | 27 | 满足 |
|  |  | 1052[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 22.07 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  |  | 1053[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 7.74 | 11.6 | 25 | 满足 |
|  |  | 1054[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 19.98 | 14.2 | 27 | 满足 |
|  |  | 1055[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 18.69 | 15.6 | 27 | 满足 |
| 2 | 1-D | 2041[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 14.24 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 2042[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 13.87 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 2043[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 13.87 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 2044[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 13.87 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 2045[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 13.87 | 17.0 | 25 | 满足 |
|  |  | 2046[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 13.78 | 17.0 | 25 | 满足 |
|  |  | 2047[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 13.78 | 17.0 | 25 | 满足 |
|  |  | 2048[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 13.78 | 16.9 | 25 | 满足 |
|  |  | 2049[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 13.78 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 2050[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 14.14 | 17.2 | 25 | 满足 |
|  | 1-E | 2039[大厅] | 大堂 | IV | 混合 | 221.56 | 17.1 | 27 | 满足 |
|  | 1-H | 2035[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 489.10 | 16.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 2038[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 20.09 | 7.0 | 25 | 满足 |
| 3 | 1-C | 3025[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 14.24 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 3026[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.87 | 17.2 | 25 | 满足 |
|  |  | 3027[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.87 | 15.3 | 25 | 满足 |
|  |  | 3028[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.87 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 3029[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.87 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 3030[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.78 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  |  | 3031[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.78 | 17.0 | 25 | 满足 |
|  |  | 3032[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.78 | 17.2 | 25 | 满足 |
|  |  | 3033[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.78 | 17.2 | 25 | 满足 |
|  |  | 3034[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 14.14 | 17.2 | 25 | 满足 |
|  | 1-F | 3023[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 219.02 | 17.5 | 27 | 满足 |
|  | 1-J | 3013[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 27.04 | 15.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 3014[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 26.15 | 15.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 3015[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 25.35 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  |  | 3016[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 39.90 | 16.9 | 25 | 满足 |
|  |  | 3018[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 7.74 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  |  | 3019[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.31 | 6.2 | 25 | 满足 |
|  |  | 3020[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.44 | 12.8 | 25 | 满足 |
|  |  | 3021[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.15 | 14.0 | 25 | 满足 |
|  |  | 3022[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.39 | 14.5 | 25 | 满足 |
| 4 | 1-K | 4001[大厅] | 大堂 | IV | 混合 | 317.37 | 16.4 | 27 | 满足 |
|  |  | 4002[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 27.04 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  |  | 4003[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 26.15 | 14.9 | 25 | 满足 |
|  |  | 4004[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 25.35 | 16.2 | 25 | 满足 |
|  |  | 4005[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 39.90 | 15.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 4008[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 15.31 | 11.9 | 25 | 满足 |
|  |  | 4009[普通办公室] | 办公室 | III | 顶部 | 15.44 | 11.6 | 25 | 满足 |
|  |  | 4010[普通办公室] | 办公室 | III | 顶部 | 15.15 | 14.4 | 25 | 满足 |
|  |  | 4011[普通办公室] | 办公室 | III | 顶部 | 15.39 | 16.0 | 25 | 满足 |

  - 采光均匀度

主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，才能满足眩光控制要求。

| 楼层 | 户型 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-B | 1059[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 9.10 | 1.64 | 5.54 | 满足 |
|  |  | 1060[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 11.13 | 3.72 | 2.99 | 满足 |
|  |  | 1061[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 10.81 | 3.81 | 2.84 | 满足 |
|  |  | 1062[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 10.72 | 4.00 | 2.68 | 满足 |
|  |  | 1063[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 10.70 | 3.97 | 2.70 | 满足 |
|  |  | 1064[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 10.73 | 4.07 | 2.64 | 满足 |
|  |  | 1065[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 10.63 | 3.63 | 2.93 | 满足 |
|  |  | 1066[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 10.87 | 3.93 | 2.76 | 满足 |
|  |  | 1067[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 10.78 | 3.72 | 2.90 | 满足 |
|  |  | 1068[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 10.82 | 3.86 | 2.80 | 满足 |
|  |  | 1069[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 10.63 | 3.54 | 3.00 | 满足 |
|  | 1-G | 1056[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 4.95 | 0.66 | 7.50 | 不满足 |
|  |  | 1057[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 10.67 | 3.85 | 2.77 | 满足 |
|  |  | 1058[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 0.01 | 0.00 | 3.54 | 满足 |
|  | 1-I | 1051[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 9.06 | 1.27 | 7.12 | 不满足 |
|  |  | 1052[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 9.73 | 1.85 | 5.26 | 满足 |
|  |  | 1053[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 14.81 | 8.18 | 1.81 | 满足 |
|  |  | 1054[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 9.62 | 2.01 | 4.77 | 满足 |
|  |  | 1055[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 11.13 | 2.57 | 4.32 | 满足 |
| 2 | 1-D | 2041[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.44 | 3.70 | 2.83 | 满足 |
|  |  | 2042[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.47 | 4.09 | 2.56 | 满足 |
|  |  | 2043[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.15 | 4.52 | 2.47 | 满足 |
|  |  | 2044[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.76 | 3.92 | 2.75 | 满足 |
|  |  | 2045[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.17 | 4.04 | 2.76 | 满足 |
|  |  | 2046[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.21 | 4.15 | 2.70 | 满足 |
|  |  | 2047[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.59 | 3.90 | 2.72 | 满足 |
|  |  | 2048[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.42 | 3.67 | 2.84 | 满足 |
|  |  | 2049[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.61 | 3.81 | 2.79 | 满足 |
|  |  | 2050[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.04 | 3.50 | 3.15 | 满足 |
|  | 1-E | 2039[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 3.75 | 1.01 | 3.70 | 满足 |
|  | 1-H | 2035[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 8.85 | 1.07 | 8.27 | 不满足 |
|  |  | 2038[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 6.27 | 0.66 | 9.44 | 不满足 |
| 3 | 1-C | 3025[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.40 | 3.26 | 3.19 | 满足 |
|  |  | 3026[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.83 | 3.31 | 3.27 | 满足 |
|  |  | 3027[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.03 | 3.50 | 3.15 | 满足 |
|  |  | 3028[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.37 | 3.46 | 3.00 | 满足 |
|  |  | 3029[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.81 | 3.55 | 3.04 | 满足 |
|  |  | 3030[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.52 | 3.14 | 3.35 | 满足 |
|  |  | 3031[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.75 | 3.39 | 3.17 | 满足 |
|  |  | 3032[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.48 | 3.15 | 3.33 | 满足 |
|  |  | 3033[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.45 | 3.32 | 3.15 | 满足 |
|  |  | 3034[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.04 | 3.04 | 3.30 | 满足 |
|  | 1-F | 3023[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 5.26 | 1.83 | 2.87 | 满足 |
|  | 1-J | 3013[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 14.37 | 6.63 | 2.17 | 满足 |
|  |  | 3014[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 9.89 | 1.93 | 5.13 | 满足 |
|  |  | 3015[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.70 | 2.37 | 4.52 | 满足 |
|  |  | 3016[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.13 | 1.73 | 5.87 | 满足 |
|  |  | 3018[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.12 | 7.16 | 1.83 | 满足 |
|  |  | 3019[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 0.31 | 0.09 | 3.36 | 满足 |
|  |  | 3020[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 0.30 | 0.11 | 2.71 | 满足 |
|  |  | 3021[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 0.34 | 0.12 | 2.87 | 满足 |
|  |  | 3022[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 0.34 | 0.11 | 3.00 | 满足 |
| 4 | 1-K | 4001[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 7.82 | 2.20 | 3.55 | 满足 |
|  |  | 4002[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.96 | 6.73 | 2.08 | 满足 |
|  |  | 4003[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.00 | 2.26 | 4.42 | 满足 |
|  |  | 4004[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.92 | 2.69 | 4.06 | 满足 |
|  |  | 4005[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.39 | 1.97 | 5.26 | 满足 |
|  |  | 4008[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.50 | 3.33 | 3.15 | 满足 |
|  |  | 4009[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 1.42 | 0.65 | 2.18 | 满足 |
|  |  | 4010[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 1.78 | 1.13 | 1.57 | 满足 |
|  |  | 4011[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 1.57 | 0.60 | 2.62 | 满足 |

评价结论

通过计算分析，依据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013对本项目的 61 个主要功能房间进行眩光分析计算，其中 0 个房间不满足标准限值要求，其中 4 个房间不满足采光均匀度要求。

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的5.2.8条款要求，本项目合理控制眩光项得分为 0 分。

附：项目总平面图