包头市青山村绿筑藏幽安全防护措施专项设计报告

编制单位：内蒙古科技大学建筑与艺术设计学院
日期：2025 年 3 月 17 日

一、项目概述

1.1 项目背景

包头市青山村为强化村民安全保障，依据《建筑设计防火规范》《民用建筑电气设计规范》等法规，结合村落建筑与公共空间特征，针对阳台、外窗、建筑出入口等关键部位，规划系统性安全防护措施，降低安全风险，营造安全宜居的村落环境。

1.2 设计目标

提升阳台、外窗、窗台、防护栏杆等部位安全防护水平，杜绝高空坠落、物体坠落风险。

完善建筑出入口防护体系，结合遮阳、遮雨与通行安全设计，保障人员出入安全。

利用场地条件设置缓冲区域，降低坠物等风险对公共活动区域的影响。

二、设计依据

《建筑设计防火规范》（GB50016）；

《民用建筑电气设计规范》（JGJ16）；

当地安全生产管理相关规定；

项目场地测绘数据及建筑设计图纸。

三、防护布局设计

3.1 建筑本体防护

- 阳台、外窗、窗台防护

阳台、外窗设置防护栏杆，高度≥1.1m，栏杆间距≤110mm，采用热镀锌钢材，满足防攀爬、防坠落要求，详见《阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计图》。

窗台低于 0.9m 时，加装固定式防护玻璃或栏杆，提升安全防护水平。

- 建筑出入口防护

建筑出入口外侧设置外墙饰面、门窗玻璃意外脱落防护措施，采用防坠落网与缓冲结构设计。

结合遮阳棚、雨棚等设施，实现遮阳、遮雨与通行安全防护结合，详见《建筑出入口安全防护设计图及室外场地设计图》。

3.2 公共区域防护

利用村落公共活动区域周边地形，设置绿化带、矮墙等作为缓冲隔离带，降低坠物风险，形成安全防护缓冲区。

四、设施配置方案

4.1 防护设施材料

防护栏杆、防坠落网等设施采用防锈、耐候材料，防护栏杆需提供《防护栏杆相关检测报告》，确保力学性能达标。

建筑出入口遮阳、遮雨设施结构稳固，满足抗风、承重要求。

五、施工技术要点

防护栏杆施工：基础埋深≥0.5m，采用混凝土浇筑固定，混凝土标号≥C25，确保安装牢固。

出入口防护施工：外墙饰面、门窗玻璃防护措施与建筑主体同步施工，严格按设计图纸把控安装精度。