节能计算书

1. 项目概况

工程名称：绿能渔仓-基于渔光互补原理下的富氢清水鱼数字生态渔仓设计

工程地点：浙江-衢州

建筑面积：地上23302㎡，地下0㎡

建筑层数：地上1层，地下0层

建筑高度：8.3m

设计日期：2024年12月30日

2. 设计依据

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017

《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

3. 节能设计概述

本项目的节能设计旨在通过优化建筑围护结构、合理控制窗墙比、采用高效节能材料等措施，降低建筑能耗，满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。节能设计涵盖了建筑围护结构、外窗热工性能、体形系数等多个方面，确保建筑在满足功能需求的同时，实现节能目标。

4. 围护结构节能计算

4.1 屋顶节能设计

屋顶构造：金属面硬泡聚氨酯板 60mm

传热系数K：0.45 W/(㎡·K)

热惰性指标D：0.725

标准要求：K≤0.70 W/(㎡·K)

结论：满足标准要求

4.2 外墙节能设计

外墙构造：金属面硬泡聚氨酯板 60mm

传热系数K：0.46 W/(㎡·K)

热惰性指标D：0.725

标准要求：K≤1.10 W/(㎡·K)

结论：满足标准要求

4.3 外窗节能设计

外窗构造：隔热多腔封闭金属框+中空玻(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明)

传热系数K：2.10 W/(㎡·K)

窗太阳得热系数SHGC：0.348

标准要求：K≤3.60 W/(㎡·K)，SHGC无具体要求

结论：满足标准要求

5. 体形系数计算

外表面积：28211.57㎡

建筑体积：163114.32m³

体形系数：0.17

标准要求：体形系数无具体要求，但较低的体形系数有助于减少热损失

结论：体形系数合理，符合节能设计要求

6. 窗墙比计算

总窗墙比：0.03

标准要求：工业建筑总窗墙面积比不应大于0.50

结论：满足标准要求

7. 外窗热工性能计算

7.1 南向外窗

窗面积：33.00㎡

传热系数K：2.10 W/(㎡·K)

窗太阳得热系数SHGC：0.348

窗墙比：0.04

结论：满足标准要求

7.2 东向外窗

窗面积：22.00㎡

传热系数K：2.10 W/(㎡·K)

窗太阳得热系数SHGC：0.348

窗墙比：0.02

结论：满足标准要求

7.3 西向外窗

窗面积：38.50㎡

传热系数K：2.10 W/(㎡·K)

窗太阳得热系数SHGC：0.348

窗墙比：0.02

结论：满足标准要求

8. 节能措施

围护结构优化：采用金属面硬泡聚氨酯板作为保温材料，降低屋顶和外墙的传热系数，减少热损失。

外窗节能设计：采用隔热多腔封闭金属框和中空玻璃，降低外窗的传热系数，减少太阳辐射得热。

体形系数控制：通过合理的建筑体型设计，降低体形系数，减少外表面积，降低热损失。

窗墙比控制：合理控制窗墙比，避免过大的窗墙比导致的热损失增加。

9. 节能效果分析

通过上述节能设计和计算，建筑的围护结构、外窗热工性能、体形系数等均满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。具体节能效果如下：

屋顶传热系数：0.45 W/(㎡·K)，低于标准限值0.70 W/(㎡·K)，减少热损失。

外墙传热系数：0.46 W/(㎡·K)，低于标准限值1.10 W/(㎡·K)，减少热损失。

外窗传热系数：2.10 W/(㎡·K)，低于标准限值3.60 W/(㎡·K)，减少热损失。

体形系数：0.17，较低的体形系数有助于减少热损失。

窗墙比：0.03，远低于标准限值0.50，减少热损失。

10. 结论

通过对建筑围护结构、外窗热工性能、体形系数等方面的节能设计和计算，本项目的节能设计满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。建筑在满足功能需求的同时，实现了节能目标，减少了能源消耗，符合绿色建筑的设计理念。

11. 建议

定期维护：定期检查建筑围护结构和外窗的保温性能，确保其长期有效。

优化控制策略：结合建筑使用情况，进一步优化空调、照明等系统的控制策略，提升节能效果。

自然通风与采光：在建筑设计阶段，进一步优化自然通风和采光设计，减少对人工照明和空调的依赖。