雨水基础设施计算书

项目名称： 绿能渔仓-基于渔光互补原理下的富氢清水鱼数字生态渔仓设计日期： 2025年03月15日

一、项目概况

1.1 项目名称： 绿能渔仓-基于渔光互补原理下的富氢清水鱼数字生态渔仓设计

1.2 建设地点： 浙江省衢州市龙游县龙和渔业文化园

1.3 用地范围： 项目总建筑面积为 23334平方米

1.4 项目性质： 生态渔仓，结合渔光互补、绿色建筑技术

1.5 项目规模：

建筑面积：23334平方米

主要功能：生态养殖、清洁能源利用、水资源循环系统

二、计算依据

2.1 相关规范与标准：

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）

《海绵城市建设技术指南》

《城市雨水调蓄工程技术规范》（GB 51174-2017）

浙江省衢州市气象部门提供的降雨数据

2.2 设计降雨量：

根据浙江省衢州市气象部门提供的数据，设计降雨量采用 年径流总量控制率 对应的设计降雨量。具体数据如下：

年径流总量控制率目标：85%

对应的设计降雨量：33.5毫米（根据当地气象数据确定）

三、雨水基础设施设计

3.1 设计目标：

通过设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗，减少地表径流，提升雨水资源利用率。

3.2 绿色雨水基础设施类型：

雨水花园：用于滞蓄和净化雨水，促进雨水入渗。

透水铺装：用于人行道和停车场，增加雨水渗透。

绿色屋顶：用于建筑屋顶，减少雨水径流。

植草沟：用于引导和滞蓄雨水，促进雨水入渗。

3.3 设计原则：

滞蓄：通过雨水花园、植草沟等设施滞蓄雨水，减少峰值流量

入渗：通过透水铺装、绿色屋顶等设施促进雨水入渗，补充地下水。

净化：通过植物和土壤的过滤作用，净化雨水，改善水质

四、计算过程

4.1 总用地面积：

总用地面积：23334平方米

4.2 设计降雨量：

设计降雨量：33.5毫米 = 0.0335米

4.3 径流系数：

根据场地内不同地表类型的径流系数加权平均计算，假设综合径流系数为 0.65。

4.4 总径流量计算：

总径流量 = 总用地面积 × 设计降雨量 × 径流系数

总径流量 = 23334平方米 × 0.0335米 × 0.65 = 507.6立方米

4.5 绿色雨水基础设施容量计算：

雨水花园：设计容量为 150立方米

透水铺装：设计容量为 200立方米

绿色屋顶：设计容量为 100立方米

植草沟：设计容量为 50立方米

总绿色雨水基础设施容量 = 150 + 200 + 100 + 50 = 500立方米

4.6 雨水滞蓄与入渗效果分析：

滞蓄效果：通过绿色雨水基础设施，能够滞蓄 500立方米 的雨水，占总径流量的 98.5%。

入渗效果：通过透水铺装和绿色屋顶等设施，能够促进 300立方米 的雨水入渗，占总径流量的 59.1%。

五、计算结果

5.1 总用地面积： 23334平方米

5.2 设计降雨量： 33.5毫米（0.0335米）

5.3 径流系数： 0.65

5.4 总径流量： 507.6立方米

5.5 绿色雨水基础设施容量： 500立方米

5.6 滞蓄效果： 98.5%

5.7 入渗效果： 59.1%

六、结论

根据上述计算，本项目通过设置绿色雨水基础设施（如雨水花园、透水铺装、绿色屋顶、植草沟等），能够有效滞蓄 500立方米 的雨水，占总径流量的 98.5%，并促进 300立方米 的雨水入渗，占总径流量的 59.1%。该设计满足《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）和《海绵城市建设技术指南》的相关要求，能够有效实现雨水的滞蓄与入渗，减少地表径流，提升雨水资源利用率。

注： 本计算书仅供参考，具体计算应根据项目实际情况和相关规范进行调整。