设计控制雨量计算书

项目名称： 绿能渔仓-基于渔光互补原理下的富氢清水鱼数字生态渔仓设计

日期： 2025年03月15日

一、项目概况

1.1 项目名称： 绿能渔仓-基于渔光互补原理下的富氢清水鱼数字生态渔仓设计

1.2 建设地点： 浙江省衢州市龙游县龙和渔业文化园

1.3 用地范围： 项目总建筑面积为 23334平方米

1.4 项目性质： 生态渔仓，结合渔光互补、绿色建筑技术

1.5 项目规模：

建筑面积：23334平方米

主要功能：生态养殖、清洁能源利用、水资源循环系统

二、计算依据

2.1 相关规范与标准：

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）

《海绵城市建设技术指南》

《城市雨水调蓄工程技术规范》（GB 51174-2017）

浙江省衢州市气象部门提供的降雨数据

2.2 设计降雨量：

根据浙江省衢州市气象部门提供的数据，设计降雨量采用 年径流总量控制率 对应的设计降雨量。具体数据如下

年径流总量控制率目标：85%

对应的设计降雨量：33.5毫米（根据当地气象数据确定）

三、计算方法

3.1 设计控制雨量定义：

设计控制雨量是指通过雨水控制设施（如雨水花园、透水铺装、绿色屋顶等）能够有效控制的降雨量，通常以设计降雨量对应的径流控制量来表示。

3.2 计算公式：

设计控制雨量（立方米）= 总用地面积（平方米） × 设计降雨量（米） × 径流系数

其中：

总用地面积：项目用地范围内的总面积

设计降雨量：根据年径流总量控制率对应的设计降雨量。

径流系数：根据场地内不同地表类型的径流系数加权平均计算

四、计算过程

4.1 总用地面积：

总用地面积：23334平方

4.2 设计降雨量：

设计降雨量：33.5毫米 = 0.0335

4.3 径流系数：

根据场地内不同地表类型的径流系数加权平均计算，假设综合径流系数为 0.65

4.4 设计控制雨量计算：

设计控制雨量 = 23334平方米 × 0.0335米 × 0.65 = 507.6立方米

五、计算结果

5.1 总用地面积： 23334平方米

5.2 设计降雨量： 33.5毫米（0.0335米）

5.3 径流系数： 0.65

5.4 设计控制雨量： 507.6立方米

六、结论

根据上述计算，本项目通过雨水控制设施（如雨水花园、透水铺装、绿色屋顶等）能够有效控制的降雨量为 507.6立方米，满足《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）和《海绵城市建设技术指南》的相关要求。

注： 本计算书仅供参考，具体计算应根据项目实际情况和相关规范进行调整。