设计说明

本项目采用门式钢结构体系，结合养殖厂房的功能需求与绿色建筑理念，确保结构安全性、经济性与可持续性。门式钢结构具有跨度大、自重轻、施工速度快等优点，能够满足养殖区大空间布局的需求，同时便于屋顶光伏板的安装与维护。结构设计依据《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022及相关国家标准，结合衢州市的地质条件与气候特点，进行科学合理的荷载分析与抗震设计。主体结构采用Q345B钢材，跨度根据养殖池布置灵活调整，屋面采用轻型压型钢板复合保温层，既满足保温隔热要求，又减轻屋顶荷载。基础设计采用独立基础，确保结构整体稳定性。在抗震设计方面，项目按6度抗震设防烈度进行设计，通过设置支撑系统与加强节点连接，提高结构的整体抗震性能。同时，结构设计充分考虑了绿色建筑要求，采用装配式钢结构构件，减少现场施工污染与材料浪费，优先选用本地建材，降低运输能耗。门式钢结构的轻质化特点也有助于减少材料用量，提高资源利用效率。此外，结构设计还结合了锯齿型屋顶的高侧窗布置，优化自然通风与采光效果，进一步降低建筑能耗。通过科学的荷载计算与结构优化，本项目在满足功能需求的同时，实现了结构安全、经济高效与绿色可持续的有机结合，为生态养殖与绿色建筑的协同发展提供了可靠的结构支撑。