建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-大连 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年11月26日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13941811735 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	10

4.1 工程材料	10

4.2 围护结构作法简要说明	11

4.3 体形系数	12

4.4 窗墙比	12

4.5 天窗	17

4.6 屋顶	17

4.7 外墙	17

4.8 挑空楼板	20

4.9 阳台门下部门芯板	20

4.10 非供暖地下室顶板	20

4.11 分隔供暖与非供暖空间的隔墙	20

4.12 分隔供暖与非供暖空间的楼板	21

4.13 分隔供暖与非供暖空间的户门	21

4.14 供暖温差大于5K的隔墙	21

4.15 供暖温差大于5K的楼板	21

4.16 外窗	21

4.17 周边地面	24

4.18 地下墙	24

4.19 外窗气密性	24

4.20 可见光透射比	25

4.21 窗地面积比	25

4.22 规定性指标检查结论	31

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-大连 |
| 气候子区 | 寒冷A区 |
| 建筑面积 | 地上27745㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上22 地下0 |
| 建筑高度 | 97.5m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 采暖期天数（d） | 125 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | 0.10 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

4~11层平面

12~18层平面

19~22层平面

23层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 0.030 | 1.160 | 22.0 | 1761.0 | 0.0162 | 沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | GB 50176-2016 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 0.040 | 0.428 | 140.0 | 2515.0 | 0.4880 | 沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 工程详细做法图集 05J909 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007 |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 广东居住建筑节能设计标准 DB45-221-2005 |
| 蒸压加气混凝土B06 | 0.240 | 10.000 | 600.0 | 1000.0 | 0.1110 | 沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 | 无机轻集料防火保温板 JGT 435-2014 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：不上人屋面 (K=0.189,D=9.235)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） 160mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.306,D=11.501)：（由外到内）

抗裂砂浆 15mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 100mm＋石灰砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土B06 240mm

3. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.527,D=3.157)：（由外到内）

抗裂砂浆 15mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 70mm＋石灰砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.394,D=2.749)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 100mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

5. 阳台门下部门芯板：保温门（多功能门） (K=1.200)：

传热系数1.200W/㎡.K

6. 外窗：70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

7. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.458,D=4.822)：

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 60mm＋挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） 60mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋钢筋混凝土 120mm

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 18647.10 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 118429.63 |
| 体形系数 | 0.16 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.2条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.1.2的规定(s≤0.33) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 2604.65 | 2128.00 | 11720.93 |
| 2 | 4.500 | 2245.12 | 3005.44 | 10103.04 |
| 3 | 4.500 | 1479.65 | 1822.11 | 6658.41 |
| 4~11 | 33.600 | 9017.27 | 4796.90 | 37872.53 |
| 12~18 | 29.400 | 7890.11 | 3965.30 | 33138.46 |
| 19~22 | 16.800 | 4508.63 | 1802.20 | 18936.27 |
| 23 | 4.200 | 0.00 | 1127.16 | 0.00 |
| 合计 | 97.50 | 27745.43 | 18647.10 | 118429.63 |

窗墙比

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | 1001 | 南 | 0.38 | 0.50 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.12 | 0.30 | 满足 |
|  | 1002 | 东 | 0.27 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.35 | 0.35 | 满足 |
|  | 1005 | 东 | 0.25 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.31 | 0.50 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.32 | 0.35 | 满足 |
|  | 1012 | 西 | 0.20 | 0.35 | 满足 |
|  | 1014 | 东 | 0.27 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.17 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 1016 | 东 | 0.22 | 0.35 | 满足 |
|  | 1023 | 东 | 0.15 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.29 | 0.35 | 满足 |
|  | 1031 | 东 | 0.35 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.25 | 0.35 | 满足 |
|  | 1062 | 西 | 0.31 | 0.35 | 满足 |
|  | 1189 | 西 | 0.28 | 0.35 | 满足 |
|  | 1205 | 西 | 0.35 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 1208 | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1209 | 东 | 0.18 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1210 | 北 | 0.17 | 0.30 | 满足 |
|  | 2003 | 东 | 0.28 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.24 | 0.50 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.29 | 0.35 | 满足 |
|  | 2004 | 东 | 0.25 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.35 | 0.50 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.32 | 0.35 | 满足 |
|  | 2009 | 西 | 0.23 | 0.35 | 满足 |
|  | 2011 | 东 | 0.22 | 0.35 | 满足 |
|  | 2019 | 东 | 0.27 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.10 | 0.30 | 满足 |
|  | 2022 | 东 | 0.28 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.29 | 0.35 | 满足 |
|  | 2028 | 东 | 0.26 | 0.35 | 满足 |
|  | 2029 | 东 | 0.26 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.20 | 0.35 | 满足 |
|  | 2033 | 东 | 0.26 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.30 | 0.35 | 满足 |
|  | 2080 | 东 | 0.25 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.31 | 0.35 | 满足 |
|  | 2102 | 东 | 0.33 | 0.35 | 满足 |
|  | 2120 | 南 | 0.39 | 0.50 | 满足 |
|  | 2121 | 东 | 0.20 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.18 | 0.50 | 满足 |
|  | 2162 | 西 | 0.32 | 0.35 | 满足 |
|  | 2203 | 西 | 0.35 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 2204 | 东 | 0.25 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 2207 | 北 | 0.25 | 0.30 | 满足 |
|  | 3006 | 东 | 0.20 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.07 | 0.50 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.29 | 0.35 | 满足 |
|  | 3008 | 东 | 0.33 | 0.35 | 满足 |
|  | 3032 | 东 | 0.35 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.28 | 0.35 | 满足 |
|  | 3115 | 南 | 0.38 | 0.50 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.31 | 0.35 | 满足 |
|  | 3116 | 东 | 0.30 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.47 | 0.50 | 满足 |
|  | 3132 | 东 | 0.28 | 0.35 | 满足 |
|  | 3148 | 西 | 0.29 | 0.35 | 满足 |
|  | 3169 | 东 | 0.28 | 0.35 | 满足 |
|  | 3194 | 西 | 0.33 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 3195 | 东 | 0.30 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 3202 | 北 | 0.25 | 0.30 | 满足 |
|  | 4024@4 | 东 | 0.33 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.30 | 0.35 | 满足 |
|  | 4037@4 | 东 | 0.23 | 0.35 | 满足 |
|  | 4067@4 | 东 | 0.23 | 0.35 | 满足 |
|  | 4109@4 | 西 | 0.22 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 4110@4 | 北 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 4111@4 | 东 | 0.22 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.16 | 0.30 | 满足 |
|  | 12025@12 | 东 | 0.33 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.38 | 0.50 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.30 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.17 | 0.30 | 满足 |
|  | 12112@12 | 西 | 0.22 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 12113@12 | 北 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 19026@19 | 南 | 0.38 | 0.50 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.33 | 0.35 | 满足 |
|  | 19114@19 | 西 | 0.22 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 19117@19 | 北 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 19118@19 | 北 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 19119@19 | 东 | 0.35 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.29 | 0.30 | 满足 |
|  | 户外房间 |  |  |  | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 窗墙面积比符合表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | C0839 | 0.84×3.90 | 2 | 4 | 3.29 | 13.17 | 1283.56 |
|  | C1139 | 1.10×3.90 | 1 | 8 | 4.29 | 34.32 |  |
|  | C1139 | 1.05×3.90 | 2 | 5 | 4.10 | 20.48 |  |
|  | C1212 | 1.20×1.20 | 3 | 2 | 1.44 | 2.88 |  |
|  | C1339 | 1.28×3.90 | 3 | 3 | 4.99 | 14.96 |  |
|  | C1539 | 1.51×3.90 | 1 | 4 | 5.90 | 23.62 |  |
|  | C1739 | 1.66×3.90 | 1 | 3 | 6.47 | 19.41 |  |
|  | C1739 | 1.70×3.90 | 4~22 | 160 | 6.63 | 1060.80 |  |
|  | C2015 | 1.95×1.50 | 2 | 2 | 2.93 | 5.85 |  |
|  | C2339 | 2.30×3.90 | 1,3 | 7 | 8.97 | 62.79 |  |
|  | C3239 | 3.24×3.90 | 2 | 2 | 12.64 | 25.29 |  |
| 北向 |  | 1.80×1.50 | 2 | 2 | 2.70 | 5.40 | 804.12 |
|  | C1139 | 1.10×3.90 | 1 | 4 | 4.29 | 17.16 |  |
|  | C1239 | 1.25×3.90 | 1~3 | 20 | 4.86 | 97.27 |  |
|  | C1315 | 2.17×1.50 | 1 | 1 | 3.25 | 3.25 |  |
|  | C1339 | 1.28×3.90 | 19~22 | 4 | 4.99 | 19.95 |  |
|  | C1739 | 1.70×3.90 | 4~22 | 95 | 6.63 | 629.85 |  |
|  | C2039 | 2.03×3.90 | 1 | 1 | 7.90 | 7.90 |  |
|  | C2339 | 2.30×3.90 | 1 | 2 | 8.97 | 17.94 |  |
|  | C3015 | 3.60×1.50 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
| 东向 | C0839 | 0.85×3.90 | 1 | 4 | 3.30 | 13.18 | 984.72 |
|  | C0939 | 0.90×3.90 | 1~2 | 8 | 3.52 | 28.17 |  |
|  | C0939 | 0.92×3.90 | 2 | 1 | 3.59 | 3.59 |  |
|  | C1039 | 1.04×3.90 | 1 | 1 | 4.04 | 4.04 |  |
|  | C1139 | 1.09×3.90 | 2 | 1 | 4.27 | 4.27 |  |
|  | C1139 | 1.12×3.90 | 2 | 3 | 4.37 | 13.10 |  |
|  | C1139 | 1.13×3.90 | 3 | 10 | 4.40 | 43.95 |  |
|  | C1339 | 1.28×3.90 | 1~2 | 7 | 5.00 | 34.97 |  |
|  | C1339 | 1.32×3.90 | 2 | 2 | 5.13 | 10.26 |  |
|  | C1339 | 1.33×3.90 | 3 | 1 | 5.18 | 5.18 |  |
|  | C1439 | 1.38×3.90 | 2 | 2 | 5.38 | 10.76 |  |
|  | C1739 | 1.70×3.90 | 3 | 3 | 6.65 | 19.94 |  |
|  | C1739 | 1.70×3.90 | 4~11,19~22 | 44 | 6.63 | 291.72 |  |
|  | C1739 | 1.70×3.90 | 12~18 | 49 | 6.63 | 324.87 |  |
|  | C1839 | 1.76×3.90 | 2 | 2 | 6.84 | 13.69 |  |
|  | C2139 | 2.11×3.90 | 3 | 1 | 8.22 | 8.22 |  |
|  | C2239 | 2.24×3.90 | 1~2 | 6 | 8.72 | 52.30 |  |
|  | C2239 | 2.22×3.90 | 1 | 2 | 8.67 | 17.35 |  |
|  | C2915 | 7.00×1.50 | 2 | 1 | 10.50 | 10.50 |  |
|  | C2915 | 4.73×1.50 | 2 | 1 | 7.10 | 7.10 |  |
|  | C2915 | 2.90×1.50 | 2 | 2 | 4.35 | 8.70 |  |
|  | C4539 | 4.50×3.90 | 1 | 1 | 17.55 | 17.55 |  |
|  | C5139 | 5.09×3.90 | 1 | 1 | 19.86 | 19.86 |  |
|  | C5539 | 5.50×3.90 | 1 | 1 | 21.45 | 21.45 |  |
| 西向 | C0939 | 0.92×3.90 | 1 | 7 | 3.58 | 25.03 | 1160.87 |
|  | C0939 | 0.91×3.90 | 1 | 2 | 3.55 | 7.09 |  |
|  | C0939[0039] | 0.02×3.90 | 1 | 1 | 0.09 | 0.09 |  |
|  | C0939[0939] | 0.89×3.90 | 1 | 1 | 3.49 | 3.49 |  |
|  | C0939[0939] | 0.85×3.90 | 1 | 1 | 3.33 | 3.33 |  |
|  | C1339 | 1.34×3.90 | 3 | 3 | 5.23 | 15.69 |  |
|  | C1339 | 1.31×3.90 | 19~22 | 8 | 5.12 | 40.97 |  |
|  | C1639 | 1.60×3.90 | 1 | 3 | 6.24 | 18.72 |  |
|  | C1739 | 1.74×3.90 | 1~2 | 6 | 6.79 | 40.76 |  |
|  | C1739 | 1.70×3.90 | 3 | 3 | 6.65 | 19.94 |  |
|  | C1739 | 1.70×3.90 | 4~22 | 110 | 6.63 | 729.30 |  |
|  | C1839 | 1.83×3.90 | 2 | 4 | 7.14 | 28.56 |  |
|  | C1839 | 1.76×3.90 | 2 | 1 | 6.87 | 6.87 |  |
|  | C1839 | 1.83×3.90 | 3 | 6 | 7.15 | 42.92 |  |
|  | C2039 | 1.97×3.90 | 1~2 | 16 | 7.68 | 122.93 |  |
|  | C2239 | 2.24×3.90 | 2 | 2 | 8.72 | 17.43 |  |
|  | C4839 | 4.84×3.90 | 1~2 | 2 | 18.88 | 37.75 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗传热系数

本工程无此项内容

屋顶

不上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 160 | 0.030 | 1.160 | 1.10 | 4.848 | 6.187 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.00 | 0.100 | 0.500 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 408 | － | － | － | 5.137 | 9.235 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤0.25) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 100 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 2.273 | 1.070 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 蒸压加气混凝土B06 | 240 | 0.240 | 10.000 | 1.25 | 0.800 | 10.000 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 3.114 | 11.501 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.31 |  |  |  |  |  |

外墙（剪力墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 70 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 1.591 | 0.749 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 305 | － | － | － | 1.747 | 3.157 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.53 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 70 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 1.591 | 0.749 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.752 | 3.219 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.53 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平壁传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.60 | 1.1 | 1.3 |
| 0.55 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 1.2 | 1.3 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |
| 0.25 | 1.4 | 1.5 |

注：凸窗所占外窗总面积的比例≥30%时，外墙主断面传热系数的修正系数按外窗为凸窗取值。

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1849.83 | 0.782 | 0.31 | 11.50 | 0.75 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 514.26 | 0.218 | 0.53 | 3.16 | 0.75 |
| 合计 |  | 2364.09 | 1.000 | 0.35 | 9.69 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.35 × 1.20 = 0.42 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 2280.53 | 0.782 | 0.31 | 11.50 | 0.75 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 636.40 | 0.218 | 0.53 | 3.16 | 0.75 |
| 合计 |  | 2916.94 | 1.000 | 0.35 | 9.68 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.35 × 1.20 = 0.42 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1736.73 | 0.709 | 0.31 | 11.50 | 0.75 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 713.54 | 0.291 | 0.53 | 3.16 | 0.75 |
| 合计 |  | 2450.27 | 1.000 | 0.37 | 9.07 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1971.21 | 0.656 | 0.31 | 11.50 | 0.75 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 1035.32 | 0.344 | 0.53 | 3.16 | 0.75 |
| 合计 |  | 3006.53 | 1.000 | 0.38 | 8.63 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.38 × 1.20 = 0.46 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 7838.31 | 0.730 | 0.31 | 11.50 | 0.75 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 2899.52 | 0.270 | 0.53 | 3.16 | 0.75 |
| 合计 |  | 10737.83 | 1.000 | 0.37 | 9.25 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 100 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 2.273 | 1.070 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 2.388 | 2.749 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

阳台门下部门芯板

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 95.40 | 1.000 | 1.20 | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤1.70) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

非供暖地下室顶板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的户门

本工程无此项内容

供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项内容

供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项内容

外窗

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 18 | 1.80 | 0.34 | 0.450 | 《建筑节能门窗》16J607 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C0839，C0939，C1039，C1139，C1339，C1439，C1739，C1839，C2139，C2239，C2915，C4539，C5139，C5539，C0939[0039]，C0939[0939]，C1639，C2039，C4839，C1212，C1539，C2015，C2339，C3239，，C1239，C1315，C3015 |  |  |  |  |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | 传热系数限值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001 | 18 | 0.38 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1002 | 18 | 0.48 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1005 | 18 | 0.31 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 12025@12 | 18 | 0.38 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 19026@19 | 18 | 0.38 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2003 | 18 | 0.24 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2004 | 18 | 0.35 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2120 | 18 | 0.39 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2121 | 18 | 0.18 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 3006 | 18 | 0.07 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 3115 | 18 | 0.38 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 3116 | 18 | 0.47 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 4024@4 | 18 | 0.42 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
| 北向 | 1001 | 18 | 0.12 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 1014 | 18 | 0.24 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 12025@12 | 18 | 0.17 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 1205 | 18 | 0.27 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 1208 | 18 | 0.30 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 1209 | 18 | 0.30 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 1210 | 18 | 0.17 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 12112@12 | 18 | 0.30 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 12113@12 | 18 | 0.24 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 19114@19 | 18 | 0.30 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 19117@19 | 18 | 0.24 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 19118@19 | 18 | 0.24 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 19119@19 | 18 | 0.29 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2019 | 18 | 0.10 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2203 | 18 | 0.27 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2204 | 18 | 0.30 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2207 | 18 | 0.25 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 3194 | 18 | 0.27 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 3195 | 18 | 0.30 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 3202 | 18 | 0.25 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 4109@4 | 18 | 0.30 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 4110@4 | 18 | 0.24 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 4111@4 | 18 | 0.16 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
| 东向 | 1002 | 18 | 0.27 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 1005 | 18 | 0.25 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 1014 | 18 | 0.27 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 1016 | 18 | 0.22 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 1023 | 18 | 0.15 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 1031 | 18 | 0.35 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 12025@12 | 18 | 0.33 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1209 | 18 | 0.18 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 19119@19 | 18 | 0.35 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2003 | 18 | 0.28 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2004 | 18 | 0.25 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2011 | 18 | 0.22 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2019 | 18 | 0.27 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2022 | 18 | 0.28 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2028 | 18 | 0.26 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2029 | 18 | 0.26 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2033 | 18 | 0.26 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2080 | 18 | 0.25 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2102 | 18 | 0.33 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2121 | 18 | 0.20 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2204 | 18 | 0.25 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 3006 | 18 | 0.20 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 3008 | 18 | 0.33 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 3032 | 18 | 0.35 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 3116 | 18 | 0.30 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 3132 | 18 | 0.28 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 3169 | 18 | 0.28 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 3195 | 18 | 0.30 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 4024@4 | 18 | 0.33 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 4037@4 | 18 | 0.23 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 4067@4 | 18 | 0.23 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 4111@4 | 18 | 0.22 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
| 西向 | 1002 | 18 | 0.35 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1005 | 18 | 0.32 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1012 | 18 | 0.20 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 1014 | 18 | 0.17 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 1023 | 18 | 0.29 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 1031 | 18 | 0.25 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 1062 | 18 | 0.31 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 1189 | 18 | 0.28 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 12025@12 | 18 | 0.30 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 1205 | 18 | 0.35 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 12112@12 | 18 | 0.22 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 19026@19 | 18 | 0.33 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 19114@19 | 18 | 0.22 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2003 | 18 | 0.29 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2004 | 18 | 0.32 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2009 | 18 | 0.23 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2022 | 18 | 0.29 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2029 | 18 | 0.20 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2033 | 18 | 0.30 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 2080 | 18 | 0.31 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2162 | 18 | 0.32 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 2203 | 18 | 0.35 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 3006 | 18 | 0.29 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 3032 | 18 | 0.28 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 3115 | 18 | 0.31 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 3148 | 18 | 0.29 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 3194 | 18 | 0.33 | 1.80 | 2.00 | 满足 |
|  | 4024@4 | 18 | 0.30 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
|  | 4109@4 | 18 | 0.22 | 1.80 | 2.20 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表3.1.9-1、3.1.9-2的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 60 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.040 | 0.606 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 60 | 0.030 | 1.160 | 1.05 | 1.905 | 2.320 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 294 | － | － | － | 2.072 | 4.822 |
| 保温材料层R | 1.92 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应小于表3.1.8-1~3.1.8-5的限值(R≥1.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级（窗编号：） |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | 外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级 |
| 结论 | 满足 |

可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2028(最不利房间) | 0.14 | C1339 | 0.45 | 0.40 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条 |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积 |  | 窗编号 | 窗面积 | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 52.32 |  | C2039 | 7.90 | 外窗 | 0.52 | 满足 |
|  |  |  |  | C1739 | 6.47 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.47 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.47 | 外窗 |  |  |
|  | 1002 | 152.54 |  | C2239 | 8.72 | 外窗 | 0.42 | 满足 |
|  |  |  |  | C1139 | 4.29 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1139 | 4.29 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1139 | 4.29 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1139 | 4.29 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1139 | 4.29 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1139 | 4.29 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1139 | 4.29 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1139 | 4.29 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0939[0939] | 3.49 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0939 | 3.58 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0939 | 3.58 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0939 | 3.58 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0939 | 3.58 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0939 | 3.58 | 外窗 |  |  |
|  | 1005 | 225.66 |  | C1539 | 5.90 | 外窗 | 0.25 | 满足 |
|  |  |  |  | C1539 | 5.90 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0839 | 3.30 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0839 | 3.30 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0839 | 3.30 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0839 | 3.30 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C4839 | 18.88 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1539 | 5.90 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1539 | 5.90 | 外窗 |  |  |
|  | 1012 | 18.86 |  | C1639 | 6.24 | 外窗 | 0.33 | 满足 |
|  | 1014 | 144.84 |  | C2239 | 8.72 | 外窗 | 0.23 | 满足 |
|  |  |  |  | C0939 | 3.58 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0939 | 3.58 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0939[0039] | 0.09 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1139 | 4.29 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1139 | 4.29 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1139 | 4.29 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1139 | 4.29 | 外窗 |  |  |
|  | 1016 | 20.32 |  | C2239 | 8.72 | 外窗 | 0.43 | 满足 |
|  | 1023 | 201.39 |  | C0939 | 3.55 | 外窗 | 0.17 | 满足 |
|  |  |  |  | C0939 | 3.55 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1639 | 6.24 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1639 | 6.24 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0939 | 3.52 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0939 | 3.52 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0939 | 3.52 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0939 | 3.52 | 外窗 |  |  |
|  | 1031 | 161.50 |  | C1739 | 6.79 | 外窗 | 0.25 | 满足 |
|  |  |  |  | C1739 | 6.79 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1339 | 5.00 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1339 | 5.00 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1339 | 5.00 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1339 | 5.00 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.79 | 外窗 |  |  |
|  | 1062 | 10.90 |  | C0939[0939] | 3.33 | 外窗 | 0.31 | 满足 |
|  | 1189 | 47.85 |  | C2039 | 7.68 | 外窗 | 0.16 | 满足 |
|  | 1205 | 80.39 |  | C1239 | 4.86 | 外窗 | 0.31 | 满足 |
|  |  |  |  | C1239 | 4.86 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C2039 | 7.68 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C2039 | 7.68 | 外窗 |  |  |
|  | 1208 | 58.80 |  | C1315 | 3.25 | 外窗 | 0.15 | 满足 |
|  |  |  |  | C3015 | 5.40 | 外窗 |  |  |
|  | 1209 | 37.09 |  | C1039 | 4.04 | 外窗 | 0.37 | 满足 |
|  |  |  |  | C1239 | 4.86 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1239 | 4.86 | 外窗 |  |  |
|  | 1210 | 31.72 |  | C1239 | 4.86 | 外窗 | 0.15 | 满足 |
| 2 | 2003 | 156.30 |  | C0839 | 3.29 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C0839 | 3.29 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C2239 | 8.72 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C2239 | 8.72 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1839 | 6.87 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C2239 | 8.72 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0839 | 3.29 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0839 | 3.29 | 外窗 |  |  |
|  | 2004 | 163.76 |  | C4839 | 18.88 | 外窗 | 0.32 | 满足 |
|  |  |  |  | C1139 | 4.10 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1139 | 4.10 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1139 | 4.10 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1139 | 4.10 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1139 | 4.10 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1139 | 4.37 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1139 | 4.37 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1139 | 4.37 | 外窗 |  |  |
|  | 2009 | 17.37 |  | C1839 | 7.14 | 外窗 | 0.41 | 满足 |
|  | 2011 | 20.27 |  | C2239 | 8.72 | 外窗 | 0.43 | 满足 |
|  | 2019 | 69.77 |  | C2239 | 8.72 | 外窗 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 2.70 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 2.70 | 外窗 |  |  |
|  | 2022 | 116.15 |  | C1339 | 5.13 | 外窗 | 0.29 | 满足 |
|  |  |  |  | C0939 | 3.52 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0939 | 3.52 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0939 | 3.52 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0939 | 3.52 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1839 | 7.14 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1839 | 7.14 | 外窗 |  |  |
|  | 2028 | 34.65 |  | C1339 | 5.00 | 外窗 | 0.14 | 满足 |
|  | 2029 | 72.02 |  | C1339 | 5.13 | 外窗 | 0.23 | 满足 |
|  |  |  |  | C1139 | 4.27 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1839 | 7.14 | 外窗 |  |  |
|  | 2033 | 124.40 |  | C1739 | 6.79 | 外窗 | 0.24 | 满足 |
|  |  |  |  | C1739 | 6.79 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1339 | 5.00 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1339 | 5.00 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.79 | 外窗 |  |  |
|  | 2080 | 224.10 |  | C1839 | 6.84 | 外窗 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | C1839 | 6.84 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C2039 | 7.68 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C2039 | 7.68 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C2039 | 7.68 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C2039 | 7.68 | 外窗 |  |  |
|  | 2102 | 6.67 |  | C0939 | 3.59 | 外窗 | 0.54 | 满足 |
|  | 2120 | 164.89 |  | C3239 | 12.64 | 外窗 | 0.15 | 满足 |
|  |  |  |  | C3239 | 12.64 | 外窗 |  |  |
|  | 2121 | 70.63 |  | C2915 | 4.35 | 外窗 | 0.21 | 满足 |
|  |  |  |  | C2915 | 4.35 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C2015 | 2.93 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C2015 | 2.93 | 外窗 |  |  |
|  | 2162 | 87.51 |  | C2039 | 7.68 | 外窗 | 0.18 | 满足 |
|  |  |  |  | C2039 | 7.68 | 外窗 |  |  |
|  | 2203 | 80.39 |  | C2039 | 7.68 | 外窗 | 0.31 | 满足 |
|  |  |  |  | C2039 | 7.68 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1239 | 4.86 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1239 | 4.86 | 外窗 |  |  |
|  | 2204 | 70.61 |  | C1239 | 4.86 | 外窗 | 0.29 | 满足 |
|  |  |  |  | C1239 | 4.86 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1439 | 5.38 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1439 | 5.38 | 外窗 |  |  |
|  | 2207 | 92.77 |  | C1239 | 4.86 | 外窗 | 0.16 | 满足 |
|  |  |  |  | C1239 | 4.86 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1239 | 4.86 | 外窗 |  |  |
| 3 | 3006 | 96.62 |  | C1212 | 1.44 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1212 | 1.44 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.65 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.65 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.65 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.65 | 外窗 |  |  |
|  | 3008 | 20.29 |  | C1739 | 6.65 | 外窗 | 0.66 | 满足 |
|  |  |  |  | C1739 | 6.65 | 外窗 |  |  |
|  | 3032 | 113.77 |  | C2139 | 8.22 | 外窗 | 0.26 | 满足 |
|  |  |  |  | C1339 | 5.18 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1339 | 5.23 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1339 | 5.23 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1339 | 5.23 | 外窗 |  |  |
|  | 3115 | 334.80 |  | C2339 | 8.97 | 外窗 | 0.18 | 满足 |
|  |  |  |  | C2339 | 8.97 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C2339 | 8.97 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C2339 | 8.97 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C2339 | 8.97 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1839 | 7.15 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1839 | 7.15 | 外窗 |  |  |
|  | 3116 | 70.61 |  | C1139 | 4.40 | 外窗 | 0.40 | 满足 |
|  |  |  |  | C1139 | 4.40 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1139 | 4.40 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1339 | 4.99 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1339 | 4.99 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1339 | 4.99 | 外窗 |  |  |
|  | 3132 | 49.58 |  | C1139 | 4.40 | 外窗 | 0.18 | 满足 |
|  |  |  |  | C1139 | 4.40 | 外窗 |  |  |
|  | 3148 | 89.17 |  | C1839 | 7.15 | 外窗 | 0.16 | 满足 |
|  |  |  |  | C1839 | 7.15 | 外窗 |  |  |
|  | 3169 | 49.08 |  | C1139 | 4.40 | 外窗 | 0.18 | 满足 |
|  |  |  |  | C1139 | 4.40 | 外窗 |  |  |
|  | 3194 | 80.39 |  | C1839 | 7.15 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1839 | 7.15 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1239 | 4.86 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1239 | 4.86 | 外窗 |  |  |
|  | 3195 | 70.61 |  | C1239 | 4.86 | 外窗 | 0.32 | 满足 |
|  |  |  |  | C1239 | 4.86 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1139 | 4.40 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1139 | 4.40 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1139 | 4.40 | 外窗 |  |  |
|  | 3202 | 92.39 |  | C1239 | 4.86 | 外窗 | 0.16 | 满足 |
|  |  |  |  | C1239 | 4.86 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1239 | 4.86 | 外窗 |  |  |
| 4 | 4024@4 | 541.94 |  | C1739 | 6.63 | 外窗 | 0.20 | 满足 |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  | 4037@4 | 48.65 |  | C1739 | 6.63 | 外窗 | 0.14 | 满足 |
|  | 4067@4 | 48.65 |  | C1739 | 6.63 | 外窗 | 0.14 | 满足 |
|  | 4109@4 | 76.88 |  | C1739 | 6.63 | 外窗 | 0.26 | 满足 |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  | 4110@4 | 91.53 |  | C1739 | 6.63 | 外窗 | 0.14 | 满足 |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  | 4111@4 | 69.60 |  | C1739 | 6.63 | 外窗 | 0.19 | 满足 |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
| 12 | 12025@12 | 730.75 |  | C1739 | 6.63 | 外窗 | 0.19 | 满足 |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  | 12112@12 | 76.88 |  | C1739 | 6.63 | 外窗 | 0.26 | 满足 |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  | 12113@12 | 92.14 |  | C1739 | 6.63 | 外窗 | 0.14 | 满足 |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
| 19 | 19026@19 | 627.78 |  | C1739 | 6.63 | 外窗 | 0.14 | 满足 |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1339 | 5.12 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1339 | 5.12 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  | 19114@19 | 76.88 |  | C1739 | 6.63 | 外窗 | 0.26 | 满足 |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
|  | 19117@19 | 29.30 |  | C1739 | 6.63 | 外窗 | 0.23 | 满足 |
|  | 19118@19 | 29.30 |  | C1739 | 6.63 | 外窗 | 0.23 | 满足 |
|  | 19119@19 | 45.17 |  | C1739 | 6.63 | 外窗 | 0.40 | 满足 |
|  |  |  |  | C1339 | 4.99 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1739 | 6.63 | 外窗 |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 满足 |  |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 屋顶 | 满足 |  |
| 6 | 外墙 | 满足 |  |
| 7 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 8 | 阳台门下部门芯板 | 满足 |  |
| 9 | 外窗 | 满足 |  |
| 10 | 周边地面 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 12 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 13 | 窗地面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。