建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 共享公寓 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月30日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240315(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18021266786 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 工程材料	5

5 围护结构作法简要说明	6

6 体形系数	6

6.1 体形系数	6

6.2 楼层信息表	6

7 窗墙比	7

7.1 窗墙比	7

7.2 外窗表	14

8 天窗	15

8.1 天窗传热系数	15

9 屋顶	15

9.1 屋顶构造一	15

10 外墙	16

10.1 外墙相关构造	16

10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	17

10.3 外墙平均热工特性	17

11 外窗	18

11.1 外窗	18

11.2 总体热工性能	19

11.3 外遮阳类型	26

11.4 外窗太阳得热系数	26

12 规定性指标检查结论	27

建筑概况

| 工程名称 | 共享公寓 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积 | 地上5054㎡ 地下206㎡ |
| 建筑层数 | 地上9 地下1 |
| 建筑高度 | 26.6m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 剪力墙结构 |
| 采暖期天数（d） | 88 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | 2.50 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

-1层平面

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

9层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 0.140 | 2.310 | 500.0 | 1050.0 | 0.1110 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0010 |  |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.169,D=5.189)：（由上到下）

石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2100) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 180mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 150mm＋水泥砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.170,D=4.883)：（由外到内）

石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 180mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 阳台隔墙：阳台隔墙构造一 (K=0.172,D=4.532)：（由外到内）

石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 180mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2100) 200mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗：65系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E) (K=1.700)：

传热系数1.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 5209.38 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 15044.20 |
| 体形系数 | 0.35 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 3.300 | 205.99 | 0.00 | 10671.56 |
| 1 | 4.200 | 637.58 | 744.24 | 2677.83 |
| 2 | 2.800 | 611.74 | 838.43 | 1712.88 |
| 3 | 2.800 | 659.56 | 468.80 | 1846.77 |
| 4 | 2.800 | 588.01 | 510.72 | 1646.42 |
| 5 | 2.800 | 587.06 | 469.22 | 1643.78 |
| 6 | 2.800 | 504.04 | 439.09 | 1411.31 |
| 7 | 2.800 | 503.72 | 405.73 | 1410.41 |
| 8 | 2.800 | 481.15 | 447.28 | 1347.21 |
| 9 | 2.800 | 481.28 | 414.41 | 1347.58 |
| 屋顶 | － | － | 471.47 | － |
| 合计 | 26.60 | 5260.13 | 5209.38 | 15044.20 |

窗墙比

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-A | 2082 | 南 | 0.27 |
|  |  | 西 | 0.19 |
|  | 2261 | 南 | 0.26 |
|  | 2362 | 南 | 0.21 |
| 2-B | 2087 | 西 | 0.20 |
|  | 2303 | 北 | 0.26 |
|  | 2388 | 北 | 0.21 |
|  | 2327 | 北 | 0.36 |
| 2-C | 2001 | 东 | 0.21 |
|  |  | 南 | 0.17 |
|  | 2107 | 东 | 0.22 |
|  |  | 南 | 0.27 |
|  | 2273 | 南 | 0.26 |
|  | 2371 | 南 | 0.21 |
| 2-D | 2001 | 南 | 0.17 |
|  |  | 西 | 0.21 |
|  | 2108 | 南 | 0.27 |
|  |  | 西 | 0.22 |
|  | 2274 | 南 | 0.26 |
|  | 2353 | 南 | 0.21 |
| 2-E | 2091 | 东 | 0.22 |
|  | 2245 | 南 | 0.27 |
|  | 2260 | 南 | 0.26 |
|  | 2354 | 南 | 0.21 |
| 2-F | 2109 | 东 | 0.22 |
|  | 2228 | 北 | 0.27 |
|  | 2296 | 北 | 0.26 |
|  | 2387 | 北 | 0.21 |
| 3-A | 3011 | 西 | 0.23 |
|  | 3024 | 南 | 0.27 |
|  | 3029 | 南 | 0.26 |
|  | 3045 | 南 | 0.21 |
| 3-B | 3012 | 西 | 0.23 |
|  | 3023 | 北 | 0.27 |
|  | 3035 | 北 | 0.26 |
|  | 3049 | 北 | 0.21 |
| 3-C | 3005 | 南 | 0.47 |
|  | 3041 | 南 | 0.21 |
|  | 3054 | 南 | 0.13 |
| 3-D | 3001 | 东 | 0.21 |
|  |  | 南 | 0.17 |
|  | 3010 | 东 | 0.22 |
|  |  | 南 | 0.09 |
|  | 3030 | 南 | 0.26 |
|  | 3048 | 南 | 0.21 |
| 3-E | 3001 | 南 | 0.17 |
|  |  | 西 | 0.21 |
|  | 3009 | 南 | 0.27 |
|  |  | 西 | 0.22 |
|  | 3031 | 南 | 0.26 |
|  | 3047 | 南 | 0.21 |
| 3-F | 3004 | 南 | 0.47 |
|  | 3042 | 南 | 0.21 |
|  | 3053 | 南 | 0.13 |
| 3-G | 3014 | 东 | 0.23 |
|  | 3021 | 南 | 0.27 |
|  | 3032 | 南 | 0.26 |
|  | 3046 | 南 | 0.21 |
| 3-H | 3013 | 东 | 0.23 |
|  | 3022 | 北 | 0.27 |
|  | 3036 | 北 | 0.26 |
|  | 3050 | 北 | 0.21 |
| 4-A | 4092 | 西 | 0.22 |
|  | 4244 | 南 | 0.27 |
|  | 4256 | 南 | 0.26 |
|  | 4360 | 南 | 0.21 |
| 4-B | 4127 | 西 | 0.23 |
|  | 4208 | 北 | 0.27 |
|  | 4301 | 北 | 0.26 |
|  | 4416 | 北 | 0.21 |
| 4-C | 4170 | 南 | 0.18 |
|  | 4175 | 南 | 0.34 |
|  | 4392 | 南 | 0.22 |
| 4-D | 4001 | 东 | 0.21 |
|  |  | 南 | 0.17 |
|  | 4106 | 东 | 0.22 |
|  |  | 南 | 0.27 |
|  | 4271 | 南 | 0.26 |
|  | 4384 | 南 | 0.21 |
| 4-E | 4001 | 南 | 0.17 |
|  |  | 西 | 0.21 |
|  | 4095 | 南 | 0.27 |
|  |  | 西 | 0.22 |
|  | 4281 | 南 | 0.26 |
|  | 4377 | 南 | 0.21 |
| 4-F | 4090 | 南 | 0.17 |
|  | 4243 | 南 | 0.34 |
|  | 4394 | 南 | 0.25 |
| 4-G | 4122 | 东 | 0.23 |
|  | 4217 | 南 | 0.27 |
|  | 4252 | 南 | 0.26 |
|  | 4367 | 南 | 0.21 |
| 4-H | 4112 | 东 | 0.22 |
|  | 4223 | 北 | 0.27 |
|  | 4305 | 北 | 0.26 |
|  | 4389 | 北 | 0.21 |
| 5-A | 5119 | 西 | 0.23 |
|  | 5220 | 南 | 0.27 |
|  | 5257 | 南 | 0.26 |
|  | 5359 | 南 | 0.21 |
| 5-B | 5121 | 西 | 0.23 |
|  | 5213 | 北 | 0.27 |
|  | 5295 | 北 | 0.26 |
|  | 5407 | 北 | 0.21 |
| 5-C | 5171 | 南 | 0.18 |
|  | 5174 | 南 | 0.34 |
|  | 5391 | 南 | 0.22 |
| 5-D | 5001 | 东 | 0.21 |
|  |  | 南 | 0.17 |
|  | 5101 | 东 | 0.22 |
|  |  | 南 | 0.27 |
|  | 5284 | 南 | 0.26 |
|  | 5370 | 南 | 0.21 |
| 5-E | 5001 | 南 | 0.17 |
|  |  | 西 | 0.21 |
|  | 5098 | 南 | 0.27 |
|  |  | 西 | 0.22 |
|  | 5278 | 南 | 0.26 |
|  | 5378 | 南 | 0.21 |
| 5-F | 5169 | 南 | 0.17 |
|  | 5184 | 南 | 0.35 |
|  | 5385 | 南 | 0.22 |
| 5-G | 5168 | 东 | 0.23 |
|  | 5185 | 南 | 0.27 |
|  | 5285 | 南 | 0.26 |
|  | 5368 | 南 | 0.21 |
| 5-H | 5133 | 东 | 0.23 |
|  | 5204 | 北 | 0.27 |
|  | 5306 | 北 | 0.26 |
|  | 5409 | 北 | 0.21 |
| 6-A | 6129 | 西 | 0.23 |
|  | 6209 | 南 | 0.27 |
|  | 6251 | 南 | 0.26 |
|  | 6369 | 南 | 0.21 |
| 6-B | 6114 | 西 | 0.22 |
|  | 6222 | 北 | 0.27 |
|  | 6300 | 北 | 0.26 |
|  | 6406 | 北 | 0.21 |
| 6-C | 6001 | 东 | 0.21 |
|  |  | 南 | 0.17 |
|  | 6102 | 东 | 0.22 |
|  |  | 南 | 0.27 |
|  | 6249 | 南 | 0.24 |
|  | 6374 | 南 | 0.21 |
| 6-D | 6001 | 南 | 0.17 |
|  |  | 西 | 0.21 |
|  | 6097 | 南 | 0.27 |
|  |  | 西 | 0.22 |
|  | 6277 | 南 | 0.26 |
|  | 6382 | 南 | 0.21 |
| 6-E | 6130 | 东 | 0.23 |
|  | 6207 | 南 | 0.27 |
|  | 6253 | 南 | 0.26 |
|  | 6365 | 南 | 0.21 |
| 6-F | 6111 | 东 | 0.22 |
|  | 6226 | 北 | 0.27 |
|  | 6307 | 北 | 0.26 |
|  | 6415 | 北 | 0.21 |
| 7--A | 7115 | 西 | 0.23 |
|  | 7225 | 南 | 0.27 |
|  | 7264 | 南 | 0.26 |
|  | 7363 | 南 | 0.21 |
| 7--B | 7110 | 西 | 0.22 |
|  | 7227 | 北 | 0.27 |
|  | 7298 | 北 | 0.26 |
|  | 7412 | 北 | 0.21 |
| 7--C | 7001 | 东 | 0.21 |
|  |  | 南 | 0.17 |
|  | 7104 | 东 | 0.22 |
|  |  | 南 | 0.20 |
|  | 7250 | 南 | 0.24 |
|  | 7375 | 南 | 0.21 |
| 7--D | 7001 | 南 | 0.17 |
|  |  | 西 | 0.21 |
|  | 7096 | 南 | 0.27 |
|  |  | 西 | 0.22 |
|  | 7270 | 南 | 0.26 |
|  | 7383 | 南 | 0.21 |
| 7--E | 7118 | 东 | 0.23 |
|  | 7221 | 南 | 0.27 |
|  | 7259 | 南 | 0.26 |
|  | 7355 | 南 | 0.21 |
| 7--F | 7116 | 东 | 0.23 |
|  | 7219 | 北 | 0.27 |
|  | 7299 | 北 | 0.26 |
|  | 7413 | 北 | 0.21 |
| 8-A | 8131 | 西 | 0.23 |
|  | 8206 | 南 | 0.27 |
|  | 8262 | 南 | 0.26 |
|  | 8357 | 南 | 0.21 |
| 8-B | 8134 | 西 | 0.23 |
|  | 8202 | 北 | 0.27 |
|  | 8294 | 北 | 0.26 |
|  | 8411 | 北 | 0.21 |
| 8-C | 8001 | 东 | 0.21 |
|  |  | 南 | 0.17 |
|  | 8105 | 东 | 0.22 |
|  |  | 南 | 0.27 |
|  | 8283 | 南 | 0.26 |
|  | 8373 | 南 | 0.21 |
| 8-D | 8001 | 南 | 0.17 |
|  |  | 西 | 0.21 |
|  | 8094 | 南 | 0.27 |
|  |  | 西 | 0.22 |
|  | 8280 | 南 | 0.26 |
|  | 8381 | 南 | 0.21 |
| 8-E | 8132 | 东 | 0.23 |
|  | 8205 | 南 | 0.27 |
|  | 8254 | 南 | 0.26 |
|  | 8364 | 南 | 0.21 |
| 8-F | 8117 | 东 | 0.23 |
|  | 8218 | 北 | 0.27 |
|  | 8297 | 北 | 0.26 |
|  | 8408 | 北 | 0.21 |
| 9-A | 9123 | 西 | 0.23 |
|  | 9216 | 南 | 0.27 |
|  | 9263 | 南 | 0.26 |
|  | 9358 | 南 | 0.21 |
| 9-B | 9120 | 西 | 0.23 |
|  | 9215 | 北 | 0.27 |
|  | 9308 | 北 | 0.26 |
|  | 9410 | 北 | 0.21 |
| 9-C | 9001 | 东 | 0.21 |
|  |  | 南 | 0.17 |
|  | 9099 | 东 | 0.22 |
|  |  | 南 | 0.27 |
|  | 9282 | 南 | 0.26 |
|  | 9372 | 南 | 0.21 |
| 9-D | 9001 | 南 | 0.17 |
|  |  | 西 | 0.21 |
|  | 9100 | 南 | 0.27 |
|  |  | 西 | 0.22 |
|  | 9279 | 南 | 0.26 |
|  | 9380 | 南 | 0.21 |
| 9-E | 9128 | 东 | 0.23 |
|  | 9210 | 南 | 0.27 |
|  | 9258 | 南 | 0.26 |
|  | 9356 | 南 | 0.21 |
| 9-F | 9113 | 东 | 0.22 |
|  | 9224 | 北 | 0.27 |
|  | 9293 | 北 | 0.26 |
|  | 9414 | 北 | 0.21 |
| 户外房间 | 1088 | 南 | 0.09 |
|  | 1089 | 南 | 0.09 |
|  | 1180 | 南 | 0.14 |
|  |  | 西 | 0.25 |
|  | 1182 | 东 | 0.25 |
|  |  | 南 | 0.14 |
|  | 1248 | 东 | 0.13 |
|  |  | 北 | 0.17 |
|  | 1267 | 东 | 0.06 |
|  | 1268 | 北 | 0.12 |
|  | 1291 | 北 | 0.08 |
|  | 1352 | 北 | 0.12 |
|  | 1473 | 北 | 0.10 |
|  | 1474 | 北 | 0.10 |
|  | 2475 | 北 | 0.14 |
|  | 2476 | 北 | 0.14 |
|  | 3061 | 北 | 0.14 |
|  | 3062 | 北 | 0.14 |
|  | 4471 | 北 | 0.14 |
|  | 4478 | 北 | 0.14 |
|  | 5469 | 北 | 0.14 |
|  | 5480 | 北 | 0.14 |
|  | 6470 | 北 | 0.14 |
|  | 6479 | 北 | 0.14 |
|  | 7466 | 北 | 0.14 |
|  | 7483 | 北 | 0.14 |
|  | 8468 | 北 | 0.14 |
|  | 8481 | 北 | 0.14 |
|  | 9465 | 北 | 0.14 |
|  | 9484 | 北 | 0.14 |
|  | 1006 | 东 | 0.44 |
|  |  | 南 | 0.39 |
|  | 1007 | 南 | 0.39 |
|  |  | 西 | 0.44 |
|  | 1145 | 东 | 0.50 |
|  |  | 南 | 0.12 |
|  | 1150 | 南 | 0.12 |
|  |  | 西 | 0.50 |
| 楼梯间 | 1060 | 北 | 0.25 |
|  | 1063 | 北 | 0.25 |
|  | 2053 | 北 | 0.20 |
|  | 2057 | 北 | 0.20 |
|  | 3007 | 北 | 0.20 |
|  | 3008 | 北 | 0.20 |
|  | 4051 | 北 | 0.20 |
|  | 4059 | 北 | 0.20 |
|  | 5056 | 北 | 0.20 |
|  | 5061 | 北 | 0.20 |
|  | 6058 | 北 | 0.20 |
|  | 6070 | 北 | 0.20 |
|  | 7055 | 北 | 0.20 |
|  | 7062 | 北 | 0.20 |
|  | 8066 | 北 | 0.20 |
|  | 8067 | 北 | 0.20 |
|  | 9052 | 北 | 0.20 |
|  | 9065 | 北 | 0.20 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 99.12 | 398.18 |
|  | C0606 | 0.60×0.60 | 1 | 2 | 0.36 | 0.72 |  |
|  | C0612 | 0.60×1.20 | 2~9 | 40 | 0.72 | 28.80 |  |
|  | C0618 | 0.60×1.80 | 3 | 1 | 1.08 | 1.08 |  |
|  | C0830 | 0.80×3.00 | 1 | 2 | 2.40 | 4.80 |  |
|  | C1115 | 1.20×1.50 | 1 | 2 | 1.80 | 3.59 |  |
|  | C1212 | 1.20×1.20 | 1~9 | 34 | 1.44 | 48.96 |  |
|  | C1212 | 1.20×1.20 | 2~9 | 20 | 1.44 | 28.80 |  |
|  | C1318 | 1.35×1.80 | 7 | 1 | 2.42 | 2.42 |  |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 |  |
|  | C1818 | 1.80×1.80 | 2~9 | 33 | 3.24 | 106.92 |  |
|  | C1818[0018] | 0.03×1.80 | 7 | 1 | 0.06 | 0.06 |  |
|  | C1818[1818] | 1.77×1.80 | 7 | 1 | 3.18 | 3.18 |  |
|  | C4730 | 4.70×3.00 | 1 | 2 | 14.10 | 28.20 |  |
|  | C5018 | 5.08×1.80 | 3 | 2 | 9.14 | 18.29 |  |
|  | C5218 | 5.21×1.80 | 2 | 2 | 9.37 | 18.74 |  |
| 北向 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 99.12 | 272.79 |
|  | C0612 | 0.60×1.20 | 2~9 | 16 | 0.72 | 11.52 |  |
|  | C0909 | 0.90×0.90 | 1~9 | 19 | 0.81 | 15.39 |  |
|  | C1212 | 1.20×1.20 | 2~9 | 16 | 1.44 | 23.04 |  |
|  | C1228 | 1.20×2.80 | 2~9 | 16 | 3.36 | 53.76 |  |
|  | C1312 | 1.30×1.20 | 1 | 1 | 1.56 | 1.56 |  |
|  | C1542 | 1.50×4.20 | 1 | 2 | 6.30 | 12.60 |  |
|  | C1709 | 1.70×0.90 | 1 | 1 | 1.53 | 1.53 |  |
|  | C1818 | 1.80×1.80 | 2~9 | 16 | 3.24 | 51.84 |  |
|  | C2709 | 2.70×0.90 | 1 | 1 | 2.43 | 2.43 |  |
| 东向 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 33.60 | 115.75 |
|  | C0909 | 0.90×0.90 | 1 | 3 | 0.81 | 2.43 |  |
|  | C1133 | 1.12×3.30 | 1 | 1 | 3.70 | 3.70 |  |
|  | C1212 | 1.20×1.20 | 2~9 | 8 | 1.44 | 11.52 |  |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 2~9 | 24 | 2.25 | 54.00 |  |
|  | C2130 | 2.10×3.00 | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 |  |
|  | C2815 | 2.80×1.50 | 1 | 1 | 4.20 | 4.20 |  |
| 西向 | C1133 | 1.12×3.30 | 1 | 1 | 3.70 | 3.70 | 79.72 |
|  | C1212 | 1.20×1.20 | 2~9 | 8 | 1.44 | 11.52 |  |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 2~9 | 24 | 2.25 | 54.00 |  |
|  | C2130 | 2.10×3.00 | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 |  |
|  | C2815 | 2.80×1.50 | 1 | 1 | 4.20 | 4.20 |  |

天窗

天窗传热系数

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 40 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.031 | 0.424 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 180 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 5.455 | 1.920 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 150 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.172 | 1.853 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 440 | － | － | － | 5.769 | 5.189 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶传热系数比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021表3.1.8-1~3.1.8-5的要求提高15%(K≤0.26) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 180 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 5.455 | 1.920 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 200 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.230 | 2.471 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 420 | － | － | － | 5.729 | 4.883 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.17 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 180 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 5.455 | 1.920 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 200 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.156 | 2.120 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 420 | － | － | － | 5.655 | 4.532 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.17 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 180 | 0.041 | 0.615 | 1.00 | 4.390 | 2.700 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 200 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.156 | 2.120 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 420 | － | － | － | 4.591 | 5.312 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.21 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平壁传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.60 | 1.1 | 1.3 |
| 0.55 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 1.2 | 1.3 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |
| 0.25 | 1.4 | 1.5 |

注：凸窗所占外窗总面积的比例≥30%时，外墙主断面传热系数的修正系数按外窗为凸窗取值。

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 804.48 | 0.865 | 0.17 | 4.88 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 125.70 | 0.135 | 0.17 | 4.53 | 0.75 |
| 合计 |  | 930.19 | 1.000 | 0.17 | 4.84 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.17 × 1.20 = 0.20 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 903.28 | 1.000 | 0.17 | 4.88 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.17 × 1.20 = 0.20 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 385.23 | 0.588 | 0.17 | 4.53 | 0.75 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 270.35 | 0.412 | 0.17 | 4.88 | 0.75 |
| 合计 |  | 655.58 | 1.000 | 0.17 | 4.68 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.17 × 1.20 = 0.20 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 291.08 | 0.545 | 0.17 | 4.53 | 0.75 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 243.35 | 0.455 | 0.17 | 4.88 | 0.75 |
| 合计 |  | 534.43 | 1.000 | 0.17 | 4.69 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.17 × 1.20 = 0.20 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2221.47 | 0.735 | 0.17 | 4.88 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 802.01 | 0.265 | 0.17 | 4.53 | 0.75 |
| 合计 |  | 3023.48 | 1.000 | 0.17 | 4.79 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.17 × 1.20 = 0.20 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙传热系数比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021表3.1.8-1~3.1.8-5的要求提高15%(K≤0.38) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热金属框+5mm灰色吸热玻璃 | 108 | 2.10 | 0.48 | 0.770 | 全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇-建筑 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 65系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E) | 18 | 1.70 | 0.37 | 0.620 | 近零能耗建筑技术标准 GBT51350-2019 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C0909，C1133，C1212，C2130，C2815，C0606，C0612，C0618，C0830，C1115，C1318，C1515，C1818，C1818[0018]，C1818[1818]，C4730，C5018，C5218，C1228，C1312，C1542，C1709，C2709 |  |  |  |  |
| 3 | 86系列内平开铝木复合窗(5+12Ar+5) | 106 | 1.60 | 0.50 | 0.720 | 近零能耗建筑技术标准 GBT51350-2019 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C1515，C1212 |  |  |  |  |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | 传热系数限值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1006 | 18 | 0.39 | 1.70 | 1.70 | 满足 |
|  | 1007 | 18 | 0.39 | 1.70 | 1.70 | 满足 |
|  | 1088 | 18 | 0.09 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 1089 | 18 | 0.09 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 1145 | 18 | 0.12 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 1150 | 18 | 0.12 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 1180 | 18 | 0.14 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 1182 | 18 | 0.14 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2001 | 106 | 0.17 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 2001 | 106 | 0.17 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 2082 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2107 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2108 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2245 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2260 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2261 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2273 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2274 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2353 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2354 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2362 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2371 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3001 | 106 | 0.17 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 3001 | 106 | 0.17 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 3004 | 18 | 0.47 | 1.70 | 1.70 | 满足 |
|  | 3005 | 18 | 0.47 | 1.70 | 1.70 | 满足 |
|  | 3009 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3010 | 18 | 0.09 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3021 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3024 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3029 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3030 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3031 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3032 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3041 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3042 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3045 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3046 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3047 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3048 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3053 | 18 | 0.13 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3054 | 18 | 0.13 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4001 | 106 | 0.17 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 4001 | 106 | 0.17 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 4090 | 106 | 0.17 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 4095 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4106 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4170 | 106 | 0.18 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 4175 | 18 | 0.34 | 1.70 | 1.70 | 满足 |
|  | 4217 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4243 | 18 | 0.34 | 1.70 | 1.70 | 满足 |
|  | 4244 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4252 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4256 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4271 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4281 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4360 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4367 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4377 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4384 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4392 | 18 | 0.22 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4394 | 18 | 0.25 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5001 | 106 | 0.17 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 5001 | 106 | 0.17 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 5098 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5101 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5169 | 106 | 0.17 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 5171 | 106 | 0.18 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 5174 | 18 | 0.34 | 1.70 | 1.70 | 满足 |
|  | 5184 | 18 | 0.35 | 1.70 | 1.70 | 满足 |
|  | 5185 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5220 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5257 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5278 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5284 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5285 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5359 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5368 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5370 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5378 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5385 | 18 | 0.22 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5391 | 18 | 0.22 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6001 | 106 | 0.17 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 6001 | 106 | 0.17 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 6097 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6102 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6207 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6209 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6249 | 18 | 0.24 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6251 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6253 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6277 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6365 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6369 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6374 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6382 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7001 | 106 | 0.17 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 7001 | 106 | 0.17 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 7096 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7104 | 18 | 0.20 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7221 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7225 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7250 | 18 | 0.24 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7259 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7264 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7270 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7355 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7363 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7375 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7383 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8001 | 106 | 0.17 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 8001 | 106 | 0.17 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 8094 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8105 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8205 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8206 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8254 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8262 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8280 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8283 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8357 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8364 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8373 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8381 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9001 | 106 | 0.17 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 9001 | 106 | 0.17 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 9099 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9100 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9210 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9216 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9258 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9263 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9279 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9282 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9356 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9358 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9372 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9380 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
| 北向 | 1060 | 18 | 0.25 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 1063 | 18 | 0.25 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 1248 | 18 | 0.17 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 1268 | 18 | 0.12 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 1291 | 18 | 0.08 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 1352 | 18 | 0.12 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 1473 | 18 | 0.10 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 1474 | 18 | 0.10 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2053 | 18 | 0.20 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2057 | 18 | 0.20 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2228 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2296 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2303 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2327 | 18 | 0.36 | 1.70 | 1.70 | 满足 |
|  | 2387 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2388 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2475 | 18 | 0.14 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2476 | 18 | 0.14 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3007 | 18 | 0.20 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3008 | 18 | 0.20 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3022 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3023 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3035 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3036 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3049 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3050 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3061 | 18 | 0.14 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3062 | 18 | 0.14 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4051 | 18 | 0.20 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4059 | 18 | 0.20 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4208 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4223 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4301 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4305 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4389 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4416 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4471 | 18 | 0.14 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4478 | 18 | 0.14 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5056 | 18 | 0.20 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5061 | 18 | 0.20 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5204 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5213 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5295 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5306 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5407 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5409 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5469 | 18 | 0.14 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5480 | 18 | 0.14 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6058 | 18 | 0.20 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6070 | 18 | 0.20 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6222 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6226 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6300 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6307 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6406 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6415 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6470 | 18 | 0.14 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6479 | 18 | 0.14 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7055 | 18 | 0.20 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7062 | 18 | 0.20 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7219 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7227 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7298 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7299 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7412 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7413 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7466 | 18 | 0.14 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7483 | 18 | 0.14 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8066 | 18 | 0.20 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8067 | 18 | 0.20 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8202 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8218 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8294 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8297 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8408 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8411 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8468 | 18 | 0.14 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8481 | 18 | 0.14 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9052 | 18 | 0.20 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9065 | 18 | 0.20 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9215 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9224 | 18 | 0.27 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9293 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9308 | 18 | 0.26 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9410 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9414 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9465 | 18 | 0.14 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9484 | 18 | 0.14 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
| 东向 | 1006 | 18 | 0.44 | 1.70 | 1.70 | 满足 |
|  | 1145 | 18 | 0.50 | 1.70 | 1.70 | 满足 |
|  | 1182 | 18 | 0.25 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 1248 | 18 | 0.13 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 1267 | 18 | 0.06 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2001 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2091 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 2107 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 2109 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 3001 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3010 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 3013 | 106 | 0.23 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 3014 | 106 | 0.23 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 4001 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4106 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 4112 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 4122 | 106 | 0.23 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 5001 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5101 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 5133 | 106 | 0.23 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 5168 | 106 | 0.23 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 6001 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6102 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 6111 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 6130 | 106 | 0.23 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 7001 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7104 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 7116 | 106 | 0.23 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 7118 | 106 | 0.23 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 8001 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8105 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 8117 | 106 | 0.23 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 8132 | 106 | 0.23 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 9001 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9099 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 9113 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 9128 | 106 | 0.23 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
| 西向 | 1007 | 18 | 0.44 | 1.70 | 1.70 | 满足 |
|  | 1150 | 18 | 0.50 | 1.70 | 1.70 | 满足 |
|  | 1180 | 18 | 0.25 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2001 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 2082 | 106 | 0.19 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 2087 | 106 | 0.20 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 2108 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 3001 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 3009 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 3011 | 106 | 0.23 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 3012 | 106 | 0.23 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 4001 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 4092 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 4095 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 4127 | 106 | 0.23 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 5001 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 5098 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 5119 | 106 | 0.23 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 5121 | 106 | 0.23 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 6001 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 6097 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 6114 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 6129 | 106 | 0.23 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 7001 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 7096 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 7110 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 7115 | 106 | 0.23 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 8001 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 8094 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 8131 | 106 | 0.23 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 8134 | 106 | 0.23 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 9001 | 18 | 0.21 | 1.70 | 1.90 | 满足 |
|  | 9100 | 106 | 0.22 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 9120 | 106 | 0.23 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
|  | 9123 | 106 | 0.23 | 1.60 | 1.90 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 外窗K值比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中表3.1.9-1~3.1.9-5的要求提高15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

外窗太阳得热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 窗墙比 | 夏季综合 太阳得热系数 | 标准要求 | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1006 | 18 |  |  | 0.44 | 0.37 | 0.43 | 满足 |
| 西向 | 1007 | 18 |  |  | 0.44 | 0.37 | 0.43 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 寒冷（B）区夏季外窗太阳得热系数比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021表3.1.9-1、3.1.9-2的要求提高15% |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 满足 |
| 3 | 外墙 | 满足 |
| 4 | 外窗 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高15%的要求，得15分。