迤沙拉村场地热环境计算报告

一、项目背景与定位

1.1 项目意义

迤沙拉村作为中国历史文化名村，是彝族俚濮支系的核心聚居地。文化中心旨在通过现代建筑语言诠释彝族传统聚落“红墙黛瓦、院巷相连”的肌理，同时承担非遗传承、民俗展示、村民集会及旅游服务功能，成为连接传统与现代的公共空间载体。

1.2 场地条件

选址：毗邻民族文化广场（可行性报告中规划的1000㎡改造区），与现状葡萄产业园区形成轴线对景

地形特征：场地高差约4.5米，东侧接花桥水库景观带，可利用自然坡度打造梯田式庭院

气候挑战：需应对攀西地区干热河谷气候（参考热环境报告中WBGT参数），结合遮阳、通风与蒸发降温设计

二、设计理念与空间布局

2.1 文化转译策略

形态生成：提取彝族土掌房“平顶、厚墙、窄院”特征，采用退台体量回应山地地形（图1-概念生成示意图）

立面纹样：以俚濮彝族“羊角纹”“火镰纹”为母题，通过镂空红陶砖墙实现光影叙事

色彩体系：延续村落“红墙+灰瓦”主色调，局部采用靛蓝彩绘门窗呼应传统服

2.2 功能分区

| 区域 | 面积（㎡） | 功能构成 | 热环境策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文化展陈 | 800 | 非遗工坊/史诗展厅/VR彝寨漫游 | 双层表皮隔热+地道风冷却 |
| 公共活动 | 1200 | 火塘广场/露天剧场/节庆集市 | 雾喷降温+攀援植物遮阳廊架 |
| 服务配套 | 600 | 游客中心/茶歇廊/文创商店 | 光伏玻璃顶+蓄水屋面蒸发 |
| 生态庭院 | 1500 | 雨水花园/葡萄藤架/彝族药草园 | 透水铺装（渗透率≥85%） |

三、建筑生态技术系统

3.1 被动式设计

风道组织：

利用西南主导风向（2.3m/s），设置南北贯通的风廊，结合庭院“冷湖效应”引导自然通风

建筑间距按1:1.2高宽比控制，避免风影区重叠（迎风面积比≤0.75）

遮阳体系：

水平遮阳：出挑2.4米夯土檐口，结合可调节竹编百叶

垂直遮阳：西立面设置“活态”葡萄架，藤蔓覆盖率随季节动态变化

3.2 主动式技术

能源系统：

屋面光伏板与夯土墙一体化设计，年发电量预估62,000kWh

地源热泵供能占比≥40%（钻孔深度80m，利用恒温层蓄热）

水循环系统：

雨水收集：通过坡屋顶导流至地下蓄水池（容量200m³），用于庭院灌溉与雾喷

蒸发降温：中庭设置叠水景观，日蒸发量达3.2kg/㎡（参考热环境报告参数）

四、材料与细部设计

4.1 地域材料应用

主体结构：

夯土墙：采用本地红土+15%秸秆增强，导热系数≤0.85W/(m·K)

木构架：选用攀枝花苏铁木，经防腐处理后用于廊架与屋顶桁架

装饰材料：

地面：回收村落旧房瓦片拼嵌民族图案，透水系数≥1.5×10⁻²cm/s

栏杆：彝族银匠手作铜饰件与钢丝网复合构造

4.2 节点创新

可呼吸墙体：
80cm厚夯土墙内嵌陶管通风道，夏季引入地冷风，冬季闭合保温

活态屋顶：
种植攀枝花特色凤凰木与三角梅，叶面积指数（LAI）≥3.5，降低屋面温度8-10℃

五、技术经济指标

| 类别 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 总建筑面积 | 2000㎡ | 地下设备房300㎡ |
| 容积率 | 0.65 | 保留60%开放空间 |
| 绿化率 | 45% | 含屋顶绿化与垂直绿化 |
| 年能耗强度 | 58kWh/㎡·a | 达到GB/T50378-2019二星级标准 |
| 造价估算 | 4200万元 | 含专项非遗展陈设备 |

设计说明：本方案通过“在地性建造”策略，将彝族文化基因编码于空间序列与材料细部，同时以热环境报告中的透水铺装率、蒸发量数据为依据，构建“会呼吸”的生态建筑体。建筑既是文化容器，亦是微气候调节器，实现人文叙事与物理环境的共生。

注：深化设计需补充风洞实验与日照模拟数据，具体见附件《技术可行性专项报告》。