建筑节能设计报告书

居住建筑－规定性指标

| 工程名称 | 自然之家——基于气候适应性的养老社区综合体绿色建筑设计—建筑3 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 昆明 |
| 设计编号 | YBA70170 |
| 建设单位 | 昆明理工大学 建筑与城市规划学院 |
| 设计单位 | 昆明理工大学 建筑与城市规划学院 |
| 设 计 人 | 帅余嫣 冯一帆 郑杭其 钟晓丹 |
| 校 对 人 | 帅余嫣 冯一帆 郑杭其 钟晓丹 |
| 审 核 人 | 帅余嫣 冯一帆 郑杭其 钟晓丹 |
| 设计日期 | 2024年12月28日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18225473690 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	工程材料	4

4.1 普通材料	4

4.2 其他材料	5

5	围护结构作法简要说明	5

6	体形系数	6

6.1 体形系数	6

6.2 楼层信息表	6

7	窗墙比	6

7.1 外窗表	7

8	屋顶	7

8.1 屋顶相关构造	7

8.2 屋顶平均热工特性	8

9	外墙	8

9.1 外墙相关构造	8

9.2 外墙加权平均传热系数的修正系数	10

9.3 外墙平均热工特性	10

10	外窗热工	11

10.1 外窗	11

10.2 总体热工性能	11

10.3 外遮阳类型	12

10.4 平均遮阳系数	13

10.5 外窗遮阳系数	14

11	凸窗透明部分	14

12	天窗	14

12.1 天窗屋顶比	14

12.2 天窗传热系数	14

12.3 天窗外遮阳类型	15

12.4 天窗遮阳系数	15

13	外窗有效通风面积与所在房间地板面积比	15

14	外窗气密性	15

15	规定性指标检查结论	15

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-昆明 |
| 气候分区 | 温和A区 |
| 建筑面积 | 地上1123㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 12.6m |
| 建筑（节能计算）体积 | 4718.51 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 1506.48 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020

2. 《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475-2019

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433

建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 广东居住建筑节能设计标准 DB45-221-2005 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007 |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0210 | DB34-T753-2007 |
| 蒸压加气混凝土砌块（525-625） | 0.160 | 2.750 | 600.0 | 1050.0 | 0.0000 | 云南省民用建筑节能设计标准 DBJ 53/T-39-2020 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 工程详细做法图集 05J909 |
| 玻化微珠保温隔热砂浆 | 0.070 | 1.500 | 300.0 | 1473.3 | 0.0100 | JC/T 2164-2013 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | 云南省民用建筑节能设计标准 DBJ 53/T-39-2020 |
| C20细石混凝土 | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 界面砂浆 | － | － | － |  |
| 胶粘剂 | － | － | － |  |
| 合成高分子防水涂料 | － | － | － |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：上人屋面 (K=0.388,D=3.297)：（由上到下）

C20细石混凝土 40mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋合成高分子防水涂料  1.5mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板 70mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 100mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.638,D=3.031)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.524,D=4.845)：（由外到内）

耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm＋玻化微珠保温隔热砂浆 30mm＋界面砂浆 1mm＋蒸压加气混凝土砌块（525-625） 200mm＋界面砂浆 1mm＋玻化微珠保温隔热砂浆 30mm＋耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm

4. 热桥柱：热桥柱 (K=0.978,D=3.384)：（由外到内）

耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm＋玻化微珠保温隔热砂浆 30mm＋界面砂浆 1mm＋钢筋混凝土 200mm＋界面砂浆 1mm＋玻化微珠保温隔热砂浆 30mm＋耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm

5. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.638,D=3.031)：

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

6. 阳台隔墙：阳台隔墙构造一 (K=0.651,D=4.388)：（由外到内）

耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm＋玻化微珠保温隔热砂浆 30mm＋界面砂浆 1mm＋蒸压加气混凝土砌块（525-625） 200mm＋石灰水泥砂浆 20mm

7. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙） (K=0.978,D=3.384)：（由外到内）

耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm＋玻化微珠保温隔热砂浆 30mm＋界面砂浆 1mm＋钢筋混凝土 200mm＋界面砂浆 1mm＋玻化微珠保温隔热砂浆 30mm＋耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm

8. 外窗：6中透光Low-E+12空气+6透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%] (K=1.000)：

传热系数1.000W/㎡.K，窗遮阳系数0.520

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 1506.48 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 4718.51 |
| 体形系数 | 0.32 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.200 | 566.00 | 478.80 | 2377.20 |
| 2 | 4.200 | 557.45 | 474.94 | 2341.30 |
| 3 | 4.200 | 0.00 | 552.75 | 0.00 |
| 合计 | 12.60 | 1123.45 | 1506.48 | 4718.51 |

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-I | 1007 | 北 | 0.31 | 0.40 | 满足 |
|  | 1008 | 北 | 0.31 | 0.40 | 满足 |
|  | 1009 | 北 | 0.31 | 0.40 | 满足 |
|  | 1010 | 北 | 0.31 | 0.40 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-K | 1006 | 南 | 0.28 | 0.50 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-H | 2002 | 南 | 0.22 | 0.50 | 满足 |
|  | 2003 | 南 | 0.22 | 0.50 | 满足 |
|  | 2004 | 南 | 0.25 | 0.50 | 满足 |
|  | 2006 | 东 | 0.11 | 0.35 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-J | 2010 | 北 | 0.31 | 0.40 | 满足 |
|  | 2011 | 北 | 0.31 | 0.40 | 满足 |
|  | 2012 | 北 | 0.31 | 0.40 | 满足 |
|  | 2013 | 北 | 0.31 | 0.40 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-L | 2005 | 北 | 0.27 | 0.40 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 每套允许一个房间的窗墙比超限值，且不大于0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 6115 | 6.16×1.50 | 1 | 4 | 9.23 | 36.93 | 78.19 |
|  | 6115 | 6.08×3.00 | 1 | 1 | 18.25 | 18.25 |  |
|  | 6115 | 6.86×1.20 | 2 | 1 | 8.24 | 8.24 |  |
|  | 6115 | 6.16×1.20 | 2 | 2 | 7.39 | 14.77 |  |
| 北向 | 1515 | 1.50×1.50 | 1~2 | 10 | 2.25 | 22.50 | 76.39 |
|  | 1515 | 2.50×2.10 | 1~2 | 8 | 5.25 | 42.00 |  |
|  | 2015 | 2.08×1.50 | 1~2 | 2 | 3.12 | 6.24 |  |
|  | 3715 | 3.77×1.50 | 2 | 1 | 5.65 | 5.65 |  |
| 东向 | 1521 | 2.74×2.10 | 1 | 2 | 5.75 | 11.50 | 14.65 |
|  | 1521 | 1.50×2.10 | 2 | 1 | 3.15 | 3.15 |  |
| 西向 | 1521 | 2.66×2.10 | 1 | 1 | 5.58 | 5.58 | 5.58 |

屋顶

屋顶相关构造

上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 合成高分子防水涂料 | 1.5 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板 | 70 | 0.030 | 0.340 | 1.05 | 2.222 | 0.793 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 284.5 | － | － | － | 2.429 | 3.297 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.64 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上人屋面 | 495.12 | 0.915 | 0.39 | 3.30 | 0.75 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 46.27 | 0.085 | 1.64 | 3.03 | 0.74 |
| 合计 | 541.39 | 1.000 | 0.49 | 3.27 | 0.75 |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.3.2.1-1的规定(K≤1.00) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温隔热砂浆 | 30 | 0.070 | 1.500 | 1.20 | 0.357 | 0.643 |
| 界面砂浆 | 1 | － | － | － | － | － |
| 蒸压加气混凝土砌块（525-625） | 200 | 0.160 | 2.750 | 1.25 | 1.000 | 3.438 |
| 界面砂浆 | 1 | － | － | － | － | － |
| 玻化微珠保温隔热砂浆 | 30 | 0.070 | 1.500 | 1.10 | 0.390 | 0.643 |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 272 | － | － | － | 1.758 | 4.845 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.52 |  |  |  |  |  |

热桥柱

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温隔热砂浆 | 30 | 0.070 | 1.500 | 1.20 | 0.357 | 0.643 |
| 界面砂浆 | 1 | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 界面砂浆 | 1 | － | － | － | － | － |
| 玻化微珠保温隔热砂浆 | 30 | 0.070 | 1.500 | 1.10 | 0.390 | 0.643 |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 272 | － | － | － | 0.872 | 3.384 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.98 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.64 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温隔热砂浆 | 30 | 0.070 | 1.500 | 1.20 | 0.357 | 0.643 |
| 界面砂浆 | 1 | － | － | － | － | － |
| 蒸压加气混凝土砌块（525-625） | 200 | 0.160 | 2.750 | 1.25 | 1.000 | 3.438 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 256 | － | － | － | 1.386 | 4.388 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.65 |  |  |  |  |  |

外墙（剪力墙）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温隔热砂浆 | 30 | 0.070 | 1.500 | 1.20 | 0.357 | 0.643 |
| 界面砂浆 | 1 | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 界面砂浆 | 1 | － | － | － | － | － |
| 玻化微珠保温隔热砂浆 | 30 | 0.070 | 1.500 | 1.10 | 0.390 | 0.643 |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 272 | － | － | － | 0.872 | 3.384 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.98 |  |  |  |  |  |

外墙加权平均传热系数的修正系数

外墙加权平均传热系数的修正系数ψ

| 保温方式 | 外保温 | 自保温、夹芯保温 | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正系数ψ | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 120.89 | 0.488 | 0.52 | 4.85 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 58.80 | 0.237 | 0.65 | 4.39 | 0.75 |
| 外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 30.24 | 0.122 | 0.98 | 3.38 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 19.20 | 0.077 | 1.64 | 3.03 | 0.77 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 18.66 | 0.075 | 0.98 | 3.38 | 0.75 |
| 合计 |  | 247.79 | 1.000 | 0.73 | 4.31 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 210.08 | 0.822 | 0.52 | 4.85 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 24.12 | 0.094 | 1.64 | 3.03 | 0.77 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 21.51 | 0.084 | 0.98 | 3.38 | 0.75 |
| 合计 |  | 255.71 | 1.000 | 0.67 | 4.55 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 77.64 | 0.671 | 0.52 | 4.85 | 0.75 |
| 外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 15.02 | 0.130 | 0.98 | 3.38 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 13.68 | 0.118 | 0.98 | 3.38 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 9.42 | 0.081 | 1.64 | 3.03 | 0.77 |
| 合计 |  | 115.76 | 1.000 | 0.73 | 4.34 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 103.68 | 0.831 | 0.52 | 4.85 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 11.73 | 0.094 | 0.98 | 3.38 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 9.42 | 0.075 | 1.64 | 3.03 | 0.77 |
| 合计 |  | 124.83 | 1.000 | 0.65 | 4.57 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 512.30 | 0.688 | 0.52 | 4.85 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 65.58 | 0.088 | 0.98 | 3.38 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 62.17 | 0.084 | 1.64 | 3.03 | 0.77 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 58.80 | 0.079 | 0.65 | 4.39 | 0.75 |
| 外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 45.25 | 0.061 | 0.98 | 3.38 | 0.75 |
| 合计 |  | 744.10 | 1.000 | 0.69 | 4.44 | 0.75 |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.3.2.1-1的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗遮阳 系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6中透光Low-E+12空气+6透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%] | 18 | 1.00 | 0.52 | 0.620 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 1521，6115，1515，2015，3715 |  |  |  |  |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | 传热系数限值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1002 | 18 | 0.27 | 1.00 | 3.80 | 满足 |
|  | 1003 | 18 | 0.53 | 1.00 | 2.50 | 满足 |
|  | 1004 | 18 | 0.27 | 1.00 | 3.80 | 满足 |
|  | 1005 | 18 | 0.27 | 1.00 | 3.80 | 满足 |
|  | 1006 | 18 | 0.28 | 1.00 | 3.80 | 满足 |
|  | 2002 | 18 | 0.22 | 1.00 | 3.80 | 满足 |
|  | 2003 | 18 | 0.22 | 1.00 | 3.80 | 满足 |
|  | 2004 | 18 | 0.25 | 1.00 | 3.80 | 满足 |
| 北向 | 1007 | 18 | 0.31 | 1.00 | 3.20 | 满足 |
|  | 1008 | 18 | 0.31 | 1.00 | 3.20 | 满足 |
|  | 1009 | 18 | 0.31 | 1.00 | 3.20 | 满足 |
|  | 1010 | 18 | 0.31 | 1.00 | 3.20 | 满足 |
|  | 1013 | 18 | 0.13 | 1.00 | 3.80 | 满足 |
|  | 1014 | 18 | 0.13 | 1.00 | 3.80 | 满足 |
|  | 1015 | 18 | 0.20 | 1.00 | 3.80 | 满足 |
|  | 1016 | 18 | 0.20 | 1.00 | 3.80 | 满足 |
|  | 2005 | 18 | 0.27 | 1.00 | 3.80 | 满足 |
|  | 2010 | 18 | 0.31 | 1.00 | 3.20 | 满足 |
|  | 2011 | 18 | 0.31 | 1.00 | 3.20 | 满足 |
|  | 2012 | 18 | 0.31 | 1.00 | 3.20 | 满足 |
|  | 2013 | 18 | 0.31 | 1.00 | 3.20 | 满足 |
|  | 2016 | 18 | 0.13 | 1.00 | 3.80 | 满足 |
|  | 2017 | 18 | 0.13 | 1.00 | 3.80 | 满足 |
|  | 2018 | 18 | 0.20 | 1.00 | 3.80 | 满足 |
|  | 2019 | 18 | 0.20 | 1.00 | 3.80 | 满足 |
| 东向 | 1002 | 18 | 0.33 | 1.00 | 3.20 | 满足 |
|  | 2006 | 18 | 0.11 | 1.00 | 3.80 | 满足 |
| 西向 | 1003 | 18 | 0.33 | 1.00 | 3.20 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向外窗传热系数满足表4.3.2.2-2的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无外遮阳 | 0.050 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗遮阳 系数 | 外遮阳 编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6115 | 1 | 4 | 9.233 | 36.930 | 18 | 0.520 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 6115 | 1 | 1 | 18.252 | 18.252 | 18 | 0.520 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | 6115 | 2 | 1 | 8.237 | 8.237 | 18 | 0.520 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | 6115 | 2 | 2 | 7.386 | 14.772 | 18 | 0.520 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 78.192 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.520 | 0.520 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗遮阳 系数 | 外遮阳 编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1515 | 1~2 | 10 | 2.250 | 22.500 | 18 | 0.520 | 无外遮阳 | 0.967 | 0.995 |
| 2 | 1515 | 1~2 | 8 | 5.250 | 42.000 | 18 | 0.520 | 无外遮阳 | 0.979 | 0.997 |
| 3 | 2015 | 1~2 | 2 | 3.119 | 6.237 | 18 | 0.520 | 无外遮阳 | 0.973 | 0.996 |
| 4 | 3715 | 2 | 1 | 5.651 | 5.651 | 18 | 0.520 | 无外遮阳 | 0.979 | 0.998 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 76.388 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.507 | 0.518 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗遮阳 系数 | 外遮阳 编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1521 | 1 | 2 | 5.752 | 11.505 | 18 | 0.520 | 无外遮阳 | 0.974 | 0.969 |
| 2 | 1521 | 2 | 1 | 3.150 | 3.150 | 18 | 0.520 | 无外遮阳 | 0.965 | 0.958 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 14.655 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.506 | 0.503 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗遮阳 系数 | 外遮阳 编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1521 | 1 | 1 | 5.583 | 5.583 | 18 | 0.520 | 无外遮阳 | 0.980 | 0.978 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 5.583 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.509 | 0.509 |

5. 平均遮阳系数：

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 78.192 | 1.00 | 0.520 | 0.520 |
| 北向 | 76.388 | 1.00 | 0.507 | 0.518 |
| 东向 | 14.655 | 1.00 | 0.506 | 0.503 |
| 西向 | 5.583 | 1.00 | 0.509 | 0.509 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  |  | 0.513 | 0.517 |

外窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 窗墙比 | 冬季遮阳系数 | 标准要求 | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1002 | 18 | 自定义遮阳0 |  | 0.27 | 0.52 | ≥0.50 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.5.7条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向遮阳系数满足表4.5.7的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

凸窗透明部分

本工程无此项内容

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗传热系数

本工程无此项内容

天窗外遮阳类型

本工程无此项内容

天窗遮阳系数

本工程无此项内容

外窗有效通风面积与所在房间地板面积比

| 楼层 | 房间 编号 | 房间 类型 |  | 房间面积(㎡) | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积 | 有效通风面积/房间面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003 | 厨房 |  | 64.76 | 1521 | 5.58 | 0.30 | 外窗 | 7.15 | 0.11 | 满足 |
|  |  |  |  |  | 6115 | 18.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1013 | 起居室 |  | 13.77 | 1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.68 | 0.05 | 满足 |
|  | 1014 | 起居室 |  | 13.77 | 1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.68 | 0.05 | 满足 |
| 2 | 2016 | 起居室 |  | 13.77 | 1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.68 | 0.05 | 满足 |
|  | 2017 | 起居室 |  | 13.77 | 1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.68 | 0.05 | 满足 |
|  | 2018 | 起居室 |  | 9.68 | 1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.68 | 0.07 | 满足 |
|  | 2019 | 起居室 |  | 9.60 | 1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.68 | 0.07 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 卧室、起居室(厅)为主的房间外窗有效通风面积不应小于外窗所在房间地面面积的5%；厨房不小于1/10，且不得小于0.6㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（窗编号：1515） | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.2.3条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.2.3条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106 |
| 标准要求 | 温和A区居住建筑l层~9层的外窗及敞开式阳台门的气密性等级不应低于4级; | 温和A区10层层及以上的外窗及敞开式阳台门的气密性等级不应低于6级 |
| 结论 | 满足 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 5 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 天窗遮阳系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 7 | 外窗有效通风面积与所在房间地板面积比 | 满足 |  |
| 8 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

■说明：本工程所有规定性设计指标满足《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020的要求。