4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

一、地面构造 防水层：地面的最底层是防水层，通常采用防水涂料或防水膜，以防止水分渗入楼下或墙体。 找平层：在防水层上方是找平层，通常使用水泥砂浆找平，确保地面平整，为后续铺设瓷砖或其他装饰材料提供基础。 铺设层：找平层上方铺设瓷砖、石材或其他适合卫生间的防水装饰材料。瓷砖应采用防滑材质，以保证使用安全。 地漏：地面的最低点设置地漏，以便于排水，并防止水在地面上积聚。 二、墙面构造 防水层：墙面同样需要做防水处理，通常在墙体基层涂抹防水涂料，高度至少应达到淋浴区1.8米以上，其他区域0.5米以上。 找平层：防水层上方是找平层，使用水泥砂浆或专用找平材料，确保墙面平整。 装饰层：找平层上方铺设瓷砖、玻璃砖、防水壁纸或其他适合卫生间的装饰材料。瓷砖应选用易清洁、防潮防霉的材质。 防水挡水条：在墙面与地面交接处设置防水挡水条，防止水沿墙脚渗透。 三、顶棚构造 防水层：顶棚内部应做防水处理，尤其是在淋浴区上方，以防止水蒸气渗透。 隔热层：顶棚内部可能需要安装隔热材料，以减少水汽对顶层的影响。 吊顶材料：顶棚通常采用铝扣板、PVC板、防水石膏板等防水、防潮、易清洁的材料作为吊顶。 照明和通风：顶棚内安装照明灯具和排风扇，确保卫生间有足够的照明和良好的通风。 在构造卫生间和浴室时，还需注意以下几点： 所有管道应安装牢固，避免松动，接口处应密封良好。 电气设施应安装在有防水盒的保护下，确保安全。 施工完成后，应进行闭水试验，确保无渗漏现象发生。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：