4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 |  |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

基于性能的抗震设计步骤： 确定性能目标： 确定建筑在不同地震水平（如小震、中震、大震）下的性能水平，例如“无损伤”、“可修复”、“生命安全”和“防止倒塌”。 地震风险评估： 对设计地点的地震危险性进行评估，包括地震的发生概率、地震动参数（如地面加速度）等。 结构分析： 使用先进的分析方法和计算机模拟技术，对结构在地震作用下的响应进行预测。 设计准则： 根据性能目标，制定结构设计准则，包括强度、刚度、延性和能量耗散等。 构件设计： 设计结构构件（如梁、柱、墙、节点等）以满足预定的性能目标。 验证与优化： 通过非线性时程分析验证设计是否满足性能目标，并根据结果进行设计优化。 提高建筑抗震性能的措施： 增强结构整体性： 采用连续的梁、柱和墙体系统，减少结构薄弱环节。 使用整体性好的结构体系，如框架-剪力墙体系。 增加延性： 设计具有足够延性的构件，如使用弯曲延性的梁、柱和剪力墙。 采用合理的截面设计，避免脆性破坏。 能量耗散： 安装消能减震装置，如阻尼器、隔震支座等，以耗散地震能量。 提高材料性能： 使用高强钢和高性能混凝土，提高结构的承载能力和延性。 合理布局： 确保结构质量中心和刚度中心接近，减少地震作用下的扭转效应。 基础隔震： 使用隔震技术，将建筑结构与地基分离，减少地震波的传递。 施工质量控制： 严格控制施工质量，确保结构构件的实际性能符合设计要求。 通过上述基于性能的抗震设计方法和提高抗震性能的措施，可以确保建筑在地震发生时能够达到预定的安全性能水平，从而保护人员安全和减少财产损失。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：