5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：R是，否；

饮用水储水设施每半年清洗  6  次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：

一、定期清洗消毒计划 清洗消毒频率：一般情况下，水池、水箱每年至少清洗消毒一次。在水质较差或季节性水质变化较大的地区，清洗消毒频率应适当增加。 清洗消毒步骤： （1）排空：先将水池、水箱内的水排空。 （2）清洗：使用高压水枪、刷子等工具彻底清洗池壁、池底及附件，去除污垢、青苔等。 （3）消毒：选用合适的消毒剂，如漂白粉、二氧化氯等，按照一定比例稀释后均匀喷洒在水池、水箱内壁上。消毒剂作用时间一般为30分钟至1小时。 （4）冲洗：用清洁水将消毒剂冲洗干净，直至无残留。 （5）恢复使用：清洗消毒完成后，及时恢复水池、水箱的正常使用。 注意事项： （1）清洗消毒过程中，操作人员应穿戴防护用品，确保安全。 （2）消毒剂应严格按照说明书使用，避免对人体和环境造成危害。 （3）清洗消毒后，应对水质进行检测，确保水质符合国家标准。 二、水封 水封作用：水封是防止水池、水箱内水质受到外部污染的一种措施。通过在水池、水箱的进水管和出水管设置一定高度的水封，可以有效阻隔污水、有害气体等侵入。 水封设置： （1）高度：水封高度应不低于10厘米。 （2）位置：水封应设置在进水管和出水管的连接处。 （3）检查：定期检查水封是否完好，如发现破损、堵塞等情况，应及时修复。 注意事项： （1）水封高度不宜过高，以免影响水流畅通。 （2）水封内水质应保持清洁，避免滋生细菌。 （3）水封应定期清洗，确保其正常发挥作用。 通过定期清洗消毒和水封措施，可以有效保障水池、水箱等储水设施的水质安全，为用户提供放心、安全的饮用水。

非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：□是，□否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸；

2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；

3）各用水部门的水质检测报告；

4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。

实际提交材料：